Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Gói thầu: Gói thầu số 05 - Phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Hạng mục Công trình: Lắp đặt hệ thống PCCC kho bãi mở rộng Bến số 1 – Cảng Chân Mây.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn tự có của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I năm 2025.

- Nội dung, quy mô đầu tư:

+ Bổ sung, nâng cấp, lắp đặt hệ thống trạm bơm; máy bơm điện, máy bơm diezen chữa cháy, bơm bù áp, bình điện, tủ điện, hệ thống đường ống.

+ Lắp đặt hệ thống ống nước, và họng chữa cháy ngoài trời kho bãi mở rộng – Cảng Chân Mây.

+ Lắp đặt hệ thống PCCC bãi nhà kho 7000m2, Cụ thể:

+ Bể chứa 450 m3, có kích thước 10.6*11.6*5.28m, bằng BTCT, bê tông đá 1x2, M300, đáy bể dày 250, thành bể bê tông dày 300, nắp bể dày 150; bố trí 9 cột BTCT; bố trí hệ dầm khung bể.

+ Lắp ống cấp nước HDPF D110, dày 10mm, dài 1385m; 03 hố ga; 07 trụ cứu hoả, 07 tủ chữa cháy;

+ Lắp 03 máy bơm, 01 bình tích áp, 03 tủ điều khiển.

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày kể từ ngày khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Tổng tiến độ thực hiện yêu cầu tối đa không quá 180 ngày kể từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầu

Mức độ đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của vật liệu sử dụng cho công trình (Các loại vật liệu chủ yếu) theo yêu cầu tại Mục 3, phần III, Chương V của E-HSMT

2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu

Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, công tác thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện, nước cho công trường, đảm bảo an toàn giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

3. Biện pháp tổ chức thi công:

Nội dung yêu cầu

3.1. Biện pháp thi công (Biện pháp thi công tất cả các hạng mục, công việc xây dựng theo hồ sơ thiết kế; dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng (Phù hợp với máy móc thiết bị sử dụng và tuân thủ quy trình quy phạm hiện hành).

3.2. Biện pháp tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường

3.3. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu

4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 180 ngày kể từ ngày khởi công (có tính đến các ngày nghỉ lễ, mưa lũ, ...).

4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công

4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu

5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công và yêu cầu về kỹ thuật

5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

Kết luận

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu

6.1. An toàn lao động

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.2. Phòng cháy, chữa cháy

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

### 6.3. Vệ sinh môi trường

### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

Nội dung yêu cầu

7.1. Bảo hành

7.1.1 Thời gian bảo hành 12 tháng.

7.1.2 Thời gian thực hiện công tác bảo hành khi có yêu cầu của chủ đầu tư/ Đơn vị quản lý sử dụng

7.2. Uy tín của nhà thầu

Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm (2021-2023) trở lại đây.

### 7.3. Hoàn thành các nghĩa vụ bắt buộc đối với Nhà nước

8. Yêu cầu vật tư, vật liệu:

| STT | Tên vật liệu/ Thiết bị | Yêu cầu chủng loại, xuất xứ, thương hiệu/ Thông số kỹ thuật… |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng PC30; PC40 | Kim Đỉnh hoặc tương đương |
| 2 | Thép tròn, thép hình các loại | Hòa Phát hoặc tương đương |
| 3 | Cát | Thị trường Huế hoặc Quảng Nam hoặc Quảng Trị |
| 4 | Ống thép tráng kẽm các loại | Hòa Phát hoặc tương đương |
| 5 | Ống nhựa HDPE và phụ kiện | Tiền phong hoặc tương đương |
| 6 | Dây dẫn điện các loại | Cadivi hoặc tương đương |
| 7 | Máy bơm chữa cháy động cơ Điện Bơm ly tâm trục ngang đầu rời một tầng cánh Lưu lượng : 407 m3/h Cột áp : 45 m Công suất : 90kw Vòng quay : 2900r | Hãng Windy- Việt Nam hoặc tương đương |
| 8 | Máy bơm chữa cháy động cơ Diesel Bơm ly tâm trục ngang đầu rời một tầng cánh Đầu bơm : Lưu lượng : 407 m3/h Cột áp : 45 m Công suất : 90kw | Hãng Windy- Việt Nam hoặc tương đương |
| 9 | Máy bơm bù áp Lưu lượng : 3,6m3/h Cột áp :100m Công suất : 3 kw Điện áp : 380v Vật liệu : Thân vỏ bằng gang đúc, cánh bơm bằng phíp và trục bằng thép không gỉ | Hãng Windy- Việt Nam hoặc tương đương |
| 10 | Bình tích áp 100l | Việt Nam hoặc tương đương |
| 11 | Các vật liệu khác | Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết kế |

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có 01 file bản vẽ.