Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Loại, cấp công trình:

+ Loại công trình: Công trình giao thông (Công trình đường bộ - Đường ô tô)

+ Cấp công trình: Cấp IV.

2. Nội dung công việc chính của gói thầu:

* Hạng mục: Mở rộng mặt đường bê tông xi măng, công trình: Đường từ bến B1 đến bến B3 kéo dài (đường B3 kéo dài), chiều dài khoảng 245m, rộng 10m, diện tích 2.450 m2. Thiết kế đào bỏ nền và bù vênh cấp phối đá dăm dày trung bình (10-15)cm tùy theo từng vị trí, lu lèn nền hiện hữu, trải lớp giấy dầu cách ly, lớp mặt đường bằng BTXM dày 25cm M350 có bố trí thanh truyền lực, đắp lề CPĐD rộng 2m dọc tuyến.

- Diện tích mặt đường 2.450 m2:

+ Bề rộng mặt đường: 10m

+ Độ dốc ngang mặt đường: 1,5%

- Kết cấu mặt đường (từ trên xuống dưới) như sau:

+ BTXM đá 1x2 M350 dày 25cm có bố trí thanh truyền lực.

+ Lớp giấy dầu cách ly.

+ Bù vênh cấp phối đá dăm loại I, lớp trên K≥0,98, Ech≥122 MPa.

• Tấm BTXM đá 1x2 M350 dày 25cm:

- Kích thước tấm bê tông và cốt thép xem bản vẽ.

+Tấm bê tông chủ yếu có Kích thước (4x5)m có bố trí thanh truyền lực

• Bố trí khe co giả, khe dãn, khe dọc:

- Bố trí khe co giả có thanh truyến lực thép tròn trơn Ø32@300 (quét nhựa đường thanh truyền), L=45cm.

- Bố trí khe dãn có thanh truyến lực thép tròn trơn Ø32@300 (quét nhựa đường thanh truyền), L=45cm.

- Bố trí khe dọc có thanh truyến lực thép gờ Ø14@700 (quét nhựa đường thanh truyền 10cm giữa thanh), L=70cm.

### 2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày, tính từ ngày khởi công.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày: 60 ngày, tính từ ngày khởi công.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 4054-2005 Đường ô tô, tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN7957- 023 Thoát nước, mạng lưới và công trình bên ngoài. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574-2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;

- TCVN 4453-1995 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8858-2023 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu;

- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác được áp dụng.Và các tiêu chuẩn, qui định hiện hành khác có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Nhà thầu phải xây dựng được bảng tiến độ thi công chi tiết, biện pháp tổ chức thi công, các biểu đồ nhân lực, vật liệu, thiết bị phục vụ gói thầu, biện pháp để đảm bảo tiến độ thi công liên tục và đạt tiến độ.

- Xây dựng các qui trình giám sát, quản lý đảm bảo chất lượng công trình.

3. Yêu cầu về chủng loại vật liệu, chất lượng máy móc, thiết bị

Máy móc thiết bị: Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị qui định tại điểm b, khoản 2.2, Mục 2, Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Vật liệu cung cấp cho công trình: Nhà thầu phải cung cấp vật liệu đạt yêu cầu của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

- Tuân thủ theo hồ sơ thiết kế. Qui trình thi công và nghiệm thu hiện hành.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

- Xây dựng các giải pháp, công tác quản lý, tuyên truyền, huấn luyện, giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối về cháy nổ.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, tiếng ồn trong suốt thời gian thi công.

7. Yêu cầu về an toàn lao động

- Xây dựng các giải pháp, công tác quản lý, tuyên truyền, huấn luyện, giám sát, đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác an toàn lao động.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Nhà thầu phải xây dựng các biểu đồ huy động nhân lực, vật liệu và thiết bị trình  Chủ đầu tư phê duyệt, thuyết minh biện pháp huy động trong biểu đồ để phục vụ, cung ứng cho gói thầu.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Nhà thầu phải xây dựng biện pháp thi công tổng thể, biện pháp thi công chi tiết từng công việc của gói thầu, trình chủ đầu tư phê duyệt.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thông qua hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu đầu vào, trong quá trình thi công, sau khi thi công hoàn thành, phải xây dựng qui trình quản lý chất lượng trình Chủ đầu tư phê duyệt.

- Các yêu cầu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.