## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Tên gói thầu: Gói thầu cung ứng các mặt hàng thiết bị y tế sử dụng trong tiết niệu – nội tiêu hóa năm 2025-2026 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

#### - Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| STT | Mã phần lô | Tên phần lô | ĐƠN VỊ TÍNH | Khối lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500331904 | Bộ mở thông dạ dày qua da | Bộ | 10 | Bộ dụng cụ gồm có: - Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài ≥ 230mm - Bộ kim mở đường PS bao gồm: mũi kim an toàn có chụp bảo vệ - Ống thông nuôi ăn dạ dày kiểu bóng chất liệu silicone, - Dung tích bóng 10ml, tấm silicone cố định bên ngoài da có thể điều chỉnh khoảng cách phù hợp với độ dày thành bụng - Kích thước: Ông thông: ≤ 20Fr, chiều dài ống thông ≥ 22,5cm |
| 2 | PP2500331905 | Bộ mở thông dạ dày qua da | Bộ | 10 | - Bộ mở dạ dày ra da dạng kéo 24Fr trọn bộ đầy đủ. + Thòng lọng kéo đường kính ≤ 1.9mm + Dài ≥ 240cm. - Tiêu chuẩn CE, - Có CFS Châu Âu, - Xuất xứ G7 hay các nước Châu Âu |
| 3 | PP2500331906 | Thòng lọng cắt Polyp, sử dụng 1 lần | Cái | 60 | - Thòng lọng cắt polyp đường kính ngoài của dây: ≤ 0,0165 inch - Đường kính ≥10mm. - Đạt tiêu chuẩn CE, FDA - Có 01 CFS Châu Âu |
| 4 | PP2500331907 | Bóng kéo sỏi đường mật | Cái | 30 | - Bóng kéo sỏi mật. - Đường kính bóng bơm ≥12mm. - Đường kính dụng cụ đầu thuôn dần 7-6Fr. - Tiêu chuẩn CE, FDA, - Có 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 5 | PP2500331908 | Rọ lấy sỏi 4 dây | Cái | 50 | - Rọ lấy sỏi, 4 dây, sử dụng nhiều lần. - Độ mở 25/40mm và 30/45mm. - Tiêu chuẩn CE, FDA, - Có 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 6 | PP2500331909 | Kìm sinh thiết dạ dày | Cái | 180 | - Kềm sinh thiết dạ dày. - Đường kính ≥ 2mm. - Chiều dài ≥160cm. - Tiêu chuẩn CE, FDA, - Có 01 CFS Châu Âu |
| 7 | PP2500331910 | Kìm sinh thiết đại tràng | Cái | 80 | - Kềm sinh thiết đại tràng. - Đường kính ≥ 2.2mm. - Chiều dài ≤ 240cm. - Tiêu chuẩn CE, FDA, - Có 01 CFS Châu Âu |
| 8 | PP2500331911 | Kẹp cầm máu nội soi, tay gắn lắp sẵn, đóng mở nhiều lần | Cái | 120 | - Clip cầm máu dùng trong nội soi - Khả năng đóng - mở clip ≥ 10 lần trước khi đóng clip. - Độ mở clip: ≥12mm - Góc mở: ≥110 độ - Chiều dài: ≥ 2300mm |
| 9 | PP2500331912 | Ống thông núm tá tràng, sử dụng nhiều lần | Cái | 10 | - Ống thông núm tá tràng, sử dụng nhiều lần. - Đường kính thuôn dần 2,3mm đến 1,8mm, - Chiều dài ≥ 215cm - Đạt tiêu chuẩn CE - Có 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 10 | PP2500331913 | Dao cắt cơ vòng | Cái | 30 | - Chiều dài dao ≥ 30mm. - Đường kính đầu dao ≤ 1,8mm. - Chiều dài đầu tip ≥ 5mm. - Đường kính dụng cụ ≥ 5.5Fr - Chiều dài dụng cụ ≥ 200cm - Tiêu chuẩn FDA, 01 CFS Châu Âu |
| 11 | PP2500331914 | Stent nhựa đường mật (loại cong 2 đầu) | Cái | 30 | - Stent cong 2 đầu. - Đường kính các cỡ từ ≥ 7Fr - Chiều dài từ 3cm đến 15cm. - Tiêu chuẩn FDA, 01 CFS Châu Âu |
| 12 | PP2500331915 | Stent nhựa đường mật (loại thằng) | Cái | 50 | - Stent thẳng có đoạn giữa hơi cong - Đường kính các cỡ từ ≥7Fr. - Chiều dài ≥ 5cm đến ≤ 18cm. - Tiêu chuẩn FDA, 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 13 | PP2500331916 | Bộ đặt stent nhựa đường mật | Cái | 10 | - Đầu có 3 điểm cản quang - Đường kính bộ đặt ≥10 Ch (Fr) - Dài ≥ 205cm - Có 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 14 | PP2500331917 | Bộ thắt tĩnh mạch thực quản | Bộ | 30 | - Chất liệu vòng thun: cao su laxtex - Số vòng: ≥ 6 vòng - Dây dẫn: 01 sợi (lắp theo 1 chiều) - Cấu trúc dây kéo: 01 sợi có nắp đậy, dài ≥ 155cm. - Đường kính ống soi tương thích: ≥ 9.5mm - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 15 | PP2500331918 | Bóng nong đường mật | Cái | 20 | - Chiều dài bóng ≥ 5.5cm. - Bóng có thể bơm ở 3 cấp độ - Đường kính dây dẫn bóng ≤7.5Fr, - Chiều dài ≤ 200cm - Tiêu chuẩn FDA, 01 CFS Châu Âu - Xuất xứ tại các nước Châu Âu |
| 16 | PP2500331919 | Dây dẫn đường mật | Cái | 30 | - Dây dẫn hướng phủ Endo-Glide™, chống gập. - Đường kính ≥ 0.025 inch - Chiều dài ≥ 450cm. - Đầu thẳng. - Tiêu chuẩn FDA, - Có 01 CFS Châu Âu |
| 17 | PP2500331920 | Tay dao siêu âm mổ nội soi lưỡi cong loại ngắn (sử dụng nhiều lần) | Cái | 2 | - Dụng cụ dài ≥23cm - Đường kính ≥5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu ≥5mm - Tiêu Chuẩn: FDA, CFS - Sản xuất: Châu Mỹ hay Châu Âu |
| 18 | PP2500331921 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi | Cái | 4 | - Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc các cỡ + Đường kính cán 12mm, + Gập góc mỗi bên 45 độ, + Hàm đe bằng thép đúc không gỉ, + Lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép không gỉ, + công nghệ 3 điểm tiếp xúc, + độ mở hàm 22mm. + Xuất xứ Châu Mỹ. +Tiêu chuẩn CE, FDA (Hoa kỳ) |
| 19 | PP2500331922 | Băng đạn, ghim khâu dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái | 30 | - Băng ghim Echelon với công nghệ giữ mô bề mặt (GST), + Cỡ 60mm + 6 hàng ghim làm bằng hợp kim titan + Chiều cao ghim đóng từ ≥1,0 đến ≤ 2,0 mm. +Tiêu chuẩn CE, FDA (Hoa kỳ) |
| 20 | PP2500331923 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở | Cái | 4 | - Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm/ 75mm, + Chiều cao ghim đóng: ≥1,5 đến ≤ 2,0mm, + Công nghệ 6 hàng ghim 3-D bằng titanium allow + Cơ chế khoá trung gian + Cơ chế nạp trước ghim ở đầu gần +Tiêu chuẩn CE, FDA (Hoa kỳ) |
| 21 | PP2500331924 | Băng đạn, ghim khâu dùng trong phẫu thuật các loại, các cỡ | Cái | 30 | - Băng ghim của Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở ≥55mm + Chiều cao ghim đóng: ≥1,5mm đến ≤ 2,0mm, + Ghim dạng 3-D làm bằng titanium allow với 6 hàng ghim. + Chiều dài đường cắt: ≥58mm + Chiều dài đường ghim: ≥61mm và ≤81mm + Số lượng ghim: ≥88 ghim đến ≤118 ghim + Xuất xứ Châu Mỹ. + Tiêu chuẩn CE, FDA ( Hoa kỳ) |
| 22 | PP2500331925 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng | Cái | 7 | - Dụng cụ khâu cắt nối vòng ≥29mm + Chiều dài cán ≥18cm, + Đường kính trong: ≥20,4mm và ≤24,4mm, + Chiều cao ghim mở ≥ 5,2mm, + Chiều cao ghim đóng điều chỉnh ≥1,5 đến ≤ 2,2mm; + Số lượng ghim: ≥24 ghim + Chất liệu ghim bằng titanium alloy +Tiêu chuẩn CE, FDA (Hoa kỳ) |
| 23 | PP2500331926 | Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi. | Cái | 2 | - Dây dao siêu âm dùng cho mổ nội soi. - Tiêu chuẩn CE, FDA (Hoa kỳ) - Xuất xứ Châu Mỹ hay Châu Âu |
| 24 | PP2500331927 | Tay dao siêu âm mổ nội soi | Cái | 4,5 | - Tay dao siêu âm mổ nội soi + Công nghệ thích ứng mô + Chiều dài cán ≥ 36cm, + Cắt và hàn mạch máu đường kính ≤5mm + Mức tản nhiệt sang 2 bên ≥ 2mm + Lưỡi dao bằng hợp kim titan phủ lớp chống dính, chiều dài hàm dao ≥ 15mm, độ mở hàm 10mm. + Biên độ giao động của lưỡi dao ≥ 91 micromet + Cán xoay 360 độ - Tiêu chuẩn CE, FDA (Hoa kỳ) - Xuất xứ: Châu Mỹ hay các nước Châu Âu |
| 25 | PP2500331928 | Banh miệng vết mổ cho đường rạch da | Cái | 7 | - Dụng cụ banh miệng vết mổ chất liệu bằng Polyurethan cỡ trung bình dùng cho vết mổ dài ≥ 5cm đến ≤ 9cm. + Cấu tạo hình ống, + Vòng trên cấu tạo chắc chắn với 2 lõi được làm từ thép không gỉ, + Vòng dưới ≥ 128mm. +Tiêu chuẩn: CE |
| 26 | PP2500331929 | Banh miệng vết mổ cho đường rạch da | Cái | 7 | - Dụng cụ banh miệng vết mổ chất liệu bằng Polyurethan cỡ lớn dùng cho vết mổ dài ≥ 9cm đến ≤14cm. - Cấu tạo hình ống - Vòng trên cấu tạo chắc chắn với 2 lõi được làm từ thép không gỉ - Vòng dưới 200mm. - Tiêu chuẩn: CE |
| 27 | PP2500331930 | Banh miệng vết mổ size XL | Cái | 7 | - Dụng cụ banh miệng vết mổ chất liệu bằng Polyurethan cỡ rất lớn - size XL + Dùng cho vết mổ có chiều dài ≥11cm đến ≤17cm. + Cấu tạo hình ống, +vòng trên với 2 lõi được cấu tạo từ thép không rỉ + Chiều dài 240 ± 10mm, + Đường kính vòng trên 237± 3mm, - Tiêu chuẩn: CE |
| 28 | PP2500331931 | Trocar nội soi hỗ trợ đóng lỗ trocar | Cái | 10 | - Trocar nội soi nhựa không dao + Đường kính ≥5mm đến ≤12mm, + Thân dài ≥75mm + Ống ngoài trong suốt có rãnh cố định. + Đầu trong suốt, nhọn + Trên thân dụng cụ trocar 10mm và trocar 12mm có 4 lỗ hỗ trợ + Phù hợp với thành bụng dày ≥ 18mm đến ≤ 30mm. - Tiêu chuẩn CE |
| 29 | PP2500331932 | Bộ nong lấy sỏi qua da | Bộ | 80 | - Dùng để tạo đường hầm trong phẫu thuật tán sỏi qua da, giảm áp lực bể thận - Bộ gồm: + 01Sheath hai kênh vừa tán vừa hút + Gồm ≥ 6 que nong từ: kích cỡ: ≥ 8Fr đến ≤18Fr + 01 kim chọc dò: kích cỡ: ≥18G + 01 cái Guide wire, tip J. + 01 cái ống thông dẫn lưu thận silicone |
| 30 | PP2500331933 | Ống thông niệu quản | Cái | 10 | - Catheter hai đầu mở. - Đầu catheter góc cạnh cho phép catheter dễ đi qua bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể - Thân catheter trơn nhẵn dễ chèn. - Size các cỡ, Chiều dài ≥70cm. - Đạt tiêu chuẩn CE |
| 31 | PP2500331934 | Ống soi mềm | Cái | 9 | - Dùng để hỗ trợ phẫu thuật nội soi trong việc điều trị sỏi tiết niệu và thực hiện các thủ tục điều trị, kết hợp với các vật tư và phụ kiện khác + Kênh làm việc: ≥3.6 Fr. + Góc uốn: ≥-285 độ + Độ phân giải: 400 x 400 pixels. + Trường nhìn: ≥90 độ. + Đường ngắm: ≥0 độ. + Vùng khả kiến: ≥3mm. + Chiều dài làm việc: ≥650mm. + Độ rộng của ống chèn: ≥9.2 Fr. |
| 32 | PP2500331935 | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật ống soi mềm | Cái | 4 | - Dùng hỗ trợ trong phẫu thuật nội soi để thiết lập đường dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa Ống kính soi quang học và các dụng cụ khác để chẩn đoán và điều trị tán sỏi, Có hai kênh. - Kích cỡ: các cỡ từ ≥10Fr - Dài ≥13cm |
| 33 | PP2500331936 | Dây dẫn Hydrophilic | Cái | 150 | - Kích cỡ: ≥ 0.032" - Chiều dài : ≥ 150cm - Chất liệu: lõi nitinol chống xoắn, phủ lớp Hydrophilic - Thiết kế linh hoạt đầu thẳng và mềm - Đóng gói đơn chiếc,có tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE |
| 34 | PP2500331937 | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng trong phẫu thuật mổ mở | Cái | 4 | - Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano chống dính, đầu cong - Chiều dài thân dao ≥ 23cm, - Đường kính thân dao ≤5mm, quay 350 độ |
| 35 | PP2500331938 | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng trong phẫu thuật mổ nội soi | Cái | 4 | - Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao ≥ 37 cm, đường kính thân dao ≤ 5mm, quay 350 độ |
| 36 | PP2500331939 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Dây dẫn đường PTFE) | Cái | 210 | - Cấu tạo bằng thép không gỉ, phủ PTFE, đầu thẳng - Các cỡ: ≥ 0.032'' Dài ≥150cm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Hoa Kỳ) - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 37 | PP2500331940 | Rọ lấy sỏi 4 dây | Cái | 60 | - Rọ lấy sỏi chất liệu Nitinol , ống vỏ Sheath làm bằng PEEK/PTFE (Teflon) - Có 2 loại: có đầu hoặc không đầu - Các cỡ: 1,9FR, 2,2FR, 3FR, 4FR, 5 FR - Tổng chiều dài: 90/110/120cm, chiều dài rọ 22-28,5mm, đường kính rọ 13,5-20mm - Tiệt trùng bằng EO. - Tay cầm bằng ABS, có thể tháo dời - Sản phẩm không chưa Latex, không Pyrogenic - Tiêu chuẩn chất lượng CE - Có ít nhất một CFS châu Âu - Sản xuất tại nước thuộc nhóm nước Châu Âu |
| 38 | PP2500331941 | Rọ bắt sỏi 3.0 (làm tán sỏi nội soi ngược dòng) | Cái | 120 | - Cỡ >= 3.0 Fr, - Dài ≥ 90cm, đường kính mở của rọ là ≥ 15 mm - Chất liệu Nitinol đàn hồi cao, có 4 dây hình xoắn ốc. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA - Xuất xứ: G7 hay các nước Châu Âu |
| 39 | PP2500331942 | Ống thông JJ ( Loại 3 tháng) | Cái | 1000 | - Chất liệu: Polyurethane, Phủ hydrophilic. - Cỡ ≥ 6Fr, Chiều dài ≥ 26cm - Tiêu chuẩn chất lượng FDA - Xuất xứ: G7 hay các nước Châu Âu |
| 40 | PP2500331943 | Sonde JJ ( Loại 3 tháng) | Cái | 400 | - Bao gồm: Ống thông JJ hai đầu mở và cây đẩy - Kích thước: ≥4Fr - Chất liệu: Ống thông JJ làm bằng polyurethane (PU) - Chiều dài: ≥24cm - Đóng gói đơn chiếc, tiệt trùng - Đạt tiêu chuẩn chất lượng CE - Có ít nhất 2 CFS |
| 41 | PP2500331944 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản không dây dẫn đường ( Loại 3 tháng) | Cái | 300 | - Kích cỡ: ≥6Fr - Chiều dài: ≥ 26cm - Chất liệu: làm bằng nhựa (PUR) - Chất liệu: làm bằng nhựa (PUR) Polyurethane. |
| 42 | PP2500331945 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản không dây dẫn đường ( Loại 3 tháng) | Cái | 450 | - Kích cỡ: ≥3Fr - Chiều dài: ≥ 26cm - Chất liệu: Radiopaque Tecoflex - Bao gồm: Sonde JJ , que đẩy và sợi chỉ khâu - Sản xuất tại Châu Âu |
| 43 | PP2500331946 | Ống thông JJ Loại đặt 12 tháng | Cái | 150 | - Chất liệu Carbothane hoặc Polyurthane, cản quang tốt, đặt lâu tối đa trong cơ thể 12 tháng. - Kích cỡ: đường kính ≥ 6Fr, Chiều dài ≥ 26cm, - Bao gồm: Sonde JJ , que đẩy và sợi chỉ khâu - Tiêu chuẩn : CE, CSF châu Âu. - Sản xuất tại Châu Âu |
| 44 | PP2500331947 | Mảnh lưới điều trị thoát vị | Miếng | 50 | - Chất liệu: Polypropylene 10 x 15cm. - Kích thước lỗ: 1,2*0,9mm, đường kính sợi 0,15mm - Trọng lượng: ≥57(g/m2) - Lực căng: warp/275N, weft/250N - Độ dày:≤ 0.5mm - Trong suốt, mềm mại, chắc chắn. - Tiêu chuẩn chất lượng CE - Sản xuất tại nước thuộc nhóm nước OECD |
| 45 | PP2500331948 | Nắp đậy Troca | Cái | 40 | - Nắp đậy, cỡ 5 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói 5 cái, sử dụng với trocar cỡ 6 mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 46 | PP2500331949 | Nắp đậy Troca | Cái | 10 | - Nắp đậy, cỡ 10 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói 5 cái, sử dụng với trocar cỡ 11 mm - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 47 | PP2500331950 | Nắp đậy Troca | Cái | 40 | - Van trái khế Silicon, cỡ 6 mm, đóng gói 5 cái, hấp tiệt trùng được - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 48 | PP2500331951 | Nắp đậy Troca | Cái | 10 | - Van trái khế Silicon, cỡ 11 mm, hấp tiệt trùng được, đóng gói 5 cái - Xuất xứ: Tại các nước Châu Âu |
| 49 | PP2500331952 | Panh gắp dị vật, sỏi | Cái | 4 | - Panh có thể tháo rời và xoay 360 độ, dùng gắp sỏi, dị vật. - Kéo khớp liên kết trên đường kính ≤5Fr, chiều dài ≥ 580mm. - Tiêu chuẩn CE |

* Nhà thầu phải đáp ứng về các nội dung đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại E-HSMT.

- Hàng mới 100%. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế bảo đảm.

- Hàng hóa phải được đóng gói theo đúng quy cách của Nhà sản xuất và không bị hư hỏng, nứt vỡ, biến dạng trong quá trình giao hàng. Nhà thầu chịu chi phí vận chuyển hàng, bốc xếp; chi phí trả lại hàng (nếu hàng hóa không đạt yêu cầu).

- Nhà thầu phải thu hồi và giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên mua.

- Nhà thầu phải cung ứng hàng hoá trong vòng 24h kể từ thời điểm nhận được dự trù bên mời thầu theo đúng số lượng được quy định tại E-HSMT.

3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin của Chủ đầu tư/Bên mua, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa, khắc phục sai sót hoặc thu hồi hàng hóa bị lỗi, cung ứng hàng hóa thay thế đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo giá cả không thay đổi. Đồng thời giải quyết những phát sinh liên quan đến hàng hóa khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý, lỗi liên quan đến chất lượng.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiền hành gồm có:

- Kiểm tra tính phù hợp hàng hóa được giao so với đơn hàng gọi, có biên bản ký nhận giữa bên giao và bên nhận.

- Kiểm tra có biên bản ghi nhận hàng hóa giao thừa, thiếu.

- Kiểm tra Phiếu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa khi giao hàng.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa về mặt cảm quan.

- Khi có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa cung cấp.