Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Tên gói thầu: Gói thầu số 19 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Tên công trình: Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Chủ đầu tư: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Quy mô kết cấu:

** Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

* Đường giao thông. Tuyến đường ven núi:

+ Chiều dài tuyến khoảng 60m, có mặt cắt ngang 6.5m

+ Hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch được duyệt, chỉnh tuyến một số vị trí cục bộ nhằm đảm bảo phù hợp với địa hình.

+ Bề rộng mặt đường: Bm=3,5m; Bề rộng nền đường: Bn=6,5m; lề đường: L=1,5m x 2 lề.

+ Rãnh biên phía taluy dương có kích thước đáy nhỏ 0,4m; chiều sâu 0,4m.* Tuyến mương thoát nước mưa:

- Bổ sung mới, nạo vét, mở rộng, gia cố tuyến mương hở phía hạ lưu, tổng chiều dài 1.234,4m gồm:

+Bổ sung mương thoát nước mới dài khoảng 907m, gồm 04 tuyến:

• Mương thu nước sườn đồi phía trạm Pyramit (MT-2): Chiều dài tuyến mương khoảng 97m. Bề rộng đáy mương B=1,0m.

• Mương thu nước khu thực vật, cứu hộ (MT-5): Chiều dài tuyến mương khoảng 380m. Bề rộng đáy mương B=0,5m.

• Mương thoát nước hạ lưu vùng dự án đoạn 1 (MT-6): Chiều dài tuyến mương khoảng 210m. Bề rộng đáy mương B=3m.

• Mương thoát nước hạ lưu vùng dự án đoạn 2 (MT-7): Chiều dài tuyến mương khoảng 220m. Bề rộng đáy mương B=3m.

+ Nạo vét các tuyến mương hiện trạng dài khoảng 327,4m, gồm 03 tuyến:

• Mương thu gom nước khu xưởng thử nghiệm (MT-1): Chiều dài tuyến mương khoảng 180m. Bề rộng đáy mương B=1,5m.

• Mương tập trung nước phía cuối trạm Pyramit (MT-3): Chiều dài khoảng 80m. Bề rộng đáy mương B=4m.

• Mương thoát nước khu vực nhà nghỉ chuyên gia (MT-4): Chiều dài khoảng 67,4m. Bề rộng đáy mương B=4m.

+Mương xả tràn: Mở rộng làm hồ chứa nước (HĐH) dài 20m, với diện tích khoảng 300m2 kết cấu bằng BTCT.

- Bổ sung, gia cố cống thoát nước khu vực hiện trạng:

+ Bổ sung một số đoạn mương thoát nước mặt, tổng chiều dài 1.425,16m, gồm 07 tuyến:

• Rãnh thoát nước quanh trạm Pyramit (TN-1): 93,76m; Rãnh thoát nước quanh nhà điều hành trung tâm (TN-2): 141,2m; Rãnh thoát nước quanh nhà dịch vụ (TN-3): 66m; Rãnh thoát nước quanh nhà nghỉ chuyên gia (TN-4): 77,20m; Rãnh thoát nước mặt sân (TN-5): 97m. Kích thước mương BxH=40x40cm.

• Rãnh thoát nước dọc đường trục chính (TN-6): 880m; Mương thoát tràn từ Hồ trung tâm (MXT): 70m. Kích thước mương BxH=70x80cm.

- Bổ sung, gia cố cống thoát nước khu vực hiện trạng, tổng số 14 cái, gồm:

+ Cống thoát nước bổ sung mới: 06 cái.

• Trên các trục tiêu xây dựng mới một số cống tiêu để đảm bảo quá trình tiêu thoát nước trong khu vực. Các cống làm mới bao gồm 01 cống hộp (CO/M1) kết cấu bằng BTCT khẩu độ (2x2)m; 01 cống tiêu tròn (CO/M2) đường kính 2*D=0,8m; 01 cống tiêu tròn (CO/M3) đường kính D=0,8m và 03 cống hộp (CO/M4; CO/M5 và CO/M6) kết cấu bằng BTCT khẩu độ (0,75x0,75)m.

+ Gia cố, nâng cấp, cải tạo cống thoát nước hiện trạng: 08 cái.

• Xây dựng bổ sung và gia cố cửa thu, cửa xả tại các cống thoát nước địa hình hiện trạng trên trục đường bê tông vào trung tâm bảo tồn. Các cống hiện trạng gồm 01 cống hộp (2x1,5)m (CO/HT1), 02 cống tròn D800mm (CO/HT2 và CO/HT4), 02 cống hộp 2 khoang 2x(2,5x2,5)m (CO/HT3 và CO/HT5), 01 cống hộp 2 khoang 2x(2,5x2)m (CO/HT6).

• Nâng cấp, cải tạo 01 cống hộp (1x1)m (CO/HT7) thu nước đầu tuyến và 01 cống tròn D800mm (CO/HT8) tại vị trí qua đường trên tuyến mương thoát khu vực Nhà nghỉ chuyên gia.

- Trồng cây xanh và cỏ dọc theo tuyến mương thoát nước hạ lưu vùng dự án (tuyến MT-6 và MT-7):

+ Trồng cây xanh với chiều dài 445m. Sử dụng cây bản địa (lim… hoặc tương đương) thân mộc,

rễ tán rộng và sâu để giữ đất chống xói lở đất.

+ Trồng cỏ dài 430m, gia cố chống xói lở.

- Xử lý mặt bằng hiện trạng lưu vực bao gồm phát dọn cây và san gạt đất nâng cao khả năng thoát nước mưa.

** Hoàn thiện một số hạng mục tại khu vực tòa trung tâm

- Hệ thống năng lượng điện mặt trời trên mái nhà điều hành trung tâm:

+ Lắp đặt tấm pin SOLAR 550Wp. Loại pin JinKo 550Wp. Số tấm pin 96 tấm. Công suất lắp dặt dự kiến 52,8 Kw.

- Nhà gara + vệ sinh:

+ Diện tích sàn 300m2. Cao 1 tầng. Chiều cao 6.65m.

+ Móng, khung dầm, sàn, sàn mái bằng BTCT. Tường xây gạch không nung.

- Giếng nước:

+ Xây dựng bổ sung 03 giếng bơm nước và tuyến ống phục vụ công tác tưới cây và hỗ trợ phòng cháy chữa cháy.

+ Sử dụng giếng khoan và bơm bao gồm 02 giếng khoan sâu khoảng 120m; 01 giếng khoan sâu khoảng 80 -100m. Công suất < 10m3 / ngày.

- Quạt thông gió q=5800m3 cho nhà điều hành trung tâm:

+ Lắp đặt quạt đảm bảo thông gió cho nhà Điều hành Trung tâm.

+ Quạt thông gió, sải cánh 50cm, Q = 5800m3. Số lượng 4 cái.

- Thang ngoài nhà điều hành trung tâm, thang bằng BTCT.

- Lắp đặt công tơ điện các nhà.

- Đắp giả sơn:

+ Xây dựng tiểu cảnh giả sơn gần khu vực hồ nước trung tâm.

- Trạm bơm và thiết bị trạm bơm:

+ Xây dựng nhà trạm bơm và thiết bị đảm bảo bơm nước cho các công trình

2. Thời hạn thực hiện gói thầu: 4 tháng kể từ ngày khỏi công;

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng: không quá 4 tháng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

Nội dung yêu cầu

1.1. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu chính, thiết bị nêu tại chương V.

1.2. Nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại vật liệu, thông số kỹ thuật thiết bị chính đáp ứng yêu cầu trong E-HSMT

2. Giải pháp kỹ thuật:

Nội dung yêu cầu

2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Công tác chuẩn bị khởi công, tập trung thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông (đối nội, đối ngoại), liên lạc trong quá trình thi công.

2.2. Thi công gồm các công tác: - Công tác thi công đường giao thông; mương thoát nước; cống thoát nước; Hệ thống năng lượng điện mặt trời; Nhà gara; Nhà trạm bơm;

2.3. Biện pháp xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

3. Biện pháp tổ chức thi công chủ yếu đối với công tác chính:

Nội dung yêu cầu

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người

3.2. Biện pháp đảm bảo giao thông trong quá trình thi công

3.3. Bản vẽ biện pháp tổ chức thi công tổng thể, chi tiết các hạng mục công trình

4. Tiến độ thi công:

Nội dung yêu cầu

4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 4 tháng ngày

4.2. Tính phù hợp: a. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; b. Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

4.3. Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (có biểu đồ huy động nhân sự, vật liệu chính)

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

Nội dung yêu cầu

5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công.

5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

Nội dung yêu cầu

6.1. An toàn lao động

Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.2. Phòng cháy, chữa cháy

Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

6.3. Vệ sinh môi trường

Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

7. Bảo hành:

Nội dung yêu cầu

7.1. Bảo hành

Thời gian bảo hành 12 tháng.

8. Yêu cầu vật tư, vật liệu:

| STT | Tên vật liệu/Thiết bị | Yêu cầu chủng loại, xuất xứ, thương hiệu/ Thông số kỹ thuật… |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Bạt ni lông | Việt Nam hoặc tương đương |
| 2 | - Cỏ lá gừng | Việt Nam hoặc tương đương |
|  | - Dây thép d=3mm bọc nhựa | Việt Nam hoặc tương đương |
| 3 | - Vải địa kỹ thuật | Việt Nam hoặc tương đương |
| 4 | - Cút nhựa PVC D350 | Tiền Phong hoặc tương đương |
| 5 | - Dây thép | Việt Nam hoặc tương đương |
| 6 | - Giấy dầu | Việt Nam hoặc tương đương |
| 7 | - Lưỡi cắt bê tông loại 356mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 8 | - Tê nhựa PVC D350 | Tiền Phong hoặc tương đương |
| 9 | - Tấm gang thu nước kt (88x53)cm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 10 | - Bao bố | Việt Nam hoặc tương đương |
| 11 | - Cây Lim xanh,giáng hương, Sao đen, Dầu rái cao 4-6m, đk 9-12cm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 12 | - Cọc chống dài bq 5m | Việt Nam hoặc tương đương |
| 13 | - Nẹp gỗ 0.03x0.05 dài 5m | Việt Nam hoặc tương đương |
| 14 | - Phân hữu cơ | Việt Nam hoặc tương đương |
| 15 | - Đất màu | Việt Nam hoặc tương đương |
| 16 | - Bộ xả Lavabo | Caesar BF602A hoặc tương đương |
| 17 | - Chậu xí bệt +bộ xả +PK | AC-514VWN hoặc tương đương |
| 18 | - Công tắc ba 16A-250VAC+mặt che+hộp âm | Sino-Vanlock hoặc tương đương |
| 19 | - Công tắc đôi 16A-250VAC+mặt che+hộp âm | Sino-Vanlock hoặc tương đương |
| 20 | - Công tắc đơn 16A-250VAC+mặt che+hộp âm | Sino-Vanlock hoặc tương đương |
| 21 | - Cầu chắn rác Inox D90 | Việt Nam hoặc tương đương |
| 22 | - Cửa cuốn khe thoáng dày 1mm | Austdoor hoặc tương đương |
| 23 | - Giá inox treo giấy vệ sinh | Việt Nam hoặc tương đương |
| 24 | - Keo dán gạch chuyên dụng Sikatile GP | Việt Nam hoặc tương đương |
| 25 | - Lan can sắt hộp mạ kẽm 20x20x1.4mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 26 | - Lavabo âm bàn+ PK | Inax AL-2298V hoặc tương đương |
| 27 | - Lưới gia cường | Việt Nam hoặc tương đương |
| 28 | - Lưới mắt cáo d1a10x10mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 29 | - MCB 1P-20A-6kA+mặt che+đế âm | Panasonic hoặc tương đương |
| 30 | - Mô tơ cửa cuốn Đài Loan PM 400Kg | Đài Loan hoặc tương đương |
| 31 | - Màng chống thấm Sikalastic 590 | Việt Nam hoặc tương đương |
| 32 | - Phễu thu inox d150mm | Việt Nam hoặc tương đương |
|  | - Sikalate 107 | Việt Nam hoặc tương đương |
| 33 | - Tiểu treo sứ trắng+PK | Viglacera hoặc tương đương |
| 34 | - Van khóa 3 ngã d20mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 35 | - Van khóa nhiệt D25mm | Tiền Phong hoặc tương đương |
| 36 | - Vách ngăn HPL | Việt Nam hoặc tương đương |
| 37 | - Vòi rửa Lavabo | Inax LFV-17 hoặc tương đương |
|  | - Vòi rửa vệ sinh | Inax CFV-102A hoặc tương đương |
|  | - Vòi sen tắm đứng+PK | VIBA SC16 hoặc tương đương |
|  | - Đèn ống L=1.2m bóng LED 20w | MPE hoặc tương đương |
| 38 | - ổ cắm đôi 3 chấu 16A-250V+mặt che+đế âm | Âu-Mỹ hoặc tương đương |
| 39 | - ống nhựa SP D20mm +PK | Sino-Vanlock hoặc tương đương |
| 40 | - Bộ choòng nón xoay M(D132+D190+D295) | Việt Nam hoặc tương đương |
| 41 | - Cáp d16 giằng máy | Việt Nam hoặc tương đương |
| 42 | - Cần khoan D 63.5mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 43 | - Dây thép d=3mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 44 | - Gỗ hộp kê máy nhóm II | Việt Nam hoặc tương đương |
| 45 | - Đầu nối cần | Việt Nam hoặc tương đương |
| 46 | - Đất sét | Việt Nam hoặc tương đương |
| 47 | - Đắp giả sơn BTXM kết hợp đá | thị trường Huế hoặc tương đương |
| 48 | - Cửa đi pano sắt khung sắt | Việt Nam hoặc tương đương |
| 49 | - Sikalate 107 | Việt Nam hoặc tương đương |
| 50 | - Cửa chống cháy | ATV-CT-DS-EI120 hoặc tương đương |
| 51 | - MCCB 3P-100A-25kA | ABB hoặc tương đương |
| 52 | - MCCB 3P-40A-10kA | ABB hoặc tương đương |
| 53 | - Quạt thông gió Q=580m3/h | Mitsubishi EX-20SH5T/7T hoặc tương đương |
| 54 | - Tủ điện KT:450*350*150 | ATS hoặc tương đương |
| 55 | - Đồng hồ đo đếm điện 1 pha-40A | Việt Nam hoặc tương đương |
| 56 | - Đồng hồ đo đếm điện 3 pha-50A | EMIC hoặc tương đương |
| 57 | - ống nhựa SP D20mm +PK | Sino-Vanlock hoặc tương đương |
| 58 | - ống nhựa SP D40mm +PK | Sino-Vanlock hoặc tương đương |
| 59 | - Máy bơm điện công suất 22kw và bơm bù áp công suất 2,2 kw+ kiểm định | Italia hoặc tương đương |
| 60 | - Máy bơm DIEZEN công suất 30Kw + kiểm định | Việt Nam/Trung Quốc hoặc tương đương |
| 61 | Tấm pin JINKO SOLAR TIGER PRO JKM550N-72HL | Jinko Solar hoặc tương đương |
| 62 | INVERTER HYBRID LUMENTREE 6KW-S | Lumentree hoặc tương đương |
| 63 | Bình trữ điện BAT-EB-16S314EVE | EBOX hoặc tương đương |
| 64 | Tủ điện DC bao gồm chống sét DC, thiết bị đóng cắt bảo vệ | Việt Nam hoặc tương đương |
| 65 | Tủ điện chuyển nguồn bao gồm thiết bị ATS đảo nguồn, thiết bị bảo vệ | Việt Nam hoặc tương đương |
| 66 | Tủ điện AC bao gồm đèn báo phase, chống sét lan truyền AC, thiết bị đóng cắt bảo vệ | Việt Nam hoặc tương đương |
| 67 | Jack MC4 Solar DC | Leader hoặc tương đương |
| 68 | Cáp điện DC TUV 4.0 | Leader hoặc tương đương |
| 69 | Cọc tiếp địa | Việt Nam hoặc tương đương |
| 70 | Khoan giếng tiếp địa | Việt Nam hoặc tương đương |
| 71 | Mối hàn hóa nhiệt | Việt Nam hoặc tương đương |
| 72 | Bột gem | Việt Nam hoặc tương đương |
| 73 | Ống Luồn Dây Điện Tròn PHI 32 | Việt Nam hoặc tương đương |
| 74 | Dây rút chống tia UV màu đen 4.6x400mm | Việt Nam hoặc tương đương |
| 75 | Ống mềm D25 | Việt Nam hoặc tương đương |
| 76 | Đầu nối cáp 70mm2 | MHĐ hoặc tương đương |
| 77 | Đầu nối cáp 50mm2 | MHĐ hoặc tương đương |
| 78 | Đầu nối cáp 35mm2 | MHĐ hoặc tương đương |
| 79 | Đầu nối cáp 6mm2 | MHĐ hoặc tương đương |
| 80 | Máy bơm hỏa tiễn có cột áp và công suất; Công suất: 3HP Cột áp: 88m | thị trường Huế |
| 81 | Ống nhựa PVC chống giếng phi 130 (cây 4m) | thị trường Huế |
| 82 | Ống nước (tính cách mặt đất 10m) | thị trường Huế |
| 83 | Tủ điện cho máy bơm | thị trường Huế |
| 84 | Dây điện nối máy bơm đến hệ thống điện | thị trường Huế |
| 85 | Cáp treo máy bơm | thị trường Huế |
| 86 | Nắp đậy giếng | thị trường Huế |