# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm các mô đun phần mềm phục vụ hệ thống hiển thị, xử lý tín hiệu;

- Giá gói thầu: 640.500.000 (Sáu trăm bốn mươi triệu năm trăm nghìn đồng);

- Tên chủ đầu tư: Viện Tích hợp hệ thống/HVKTQS;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước ;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 15 ngày;

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Các mô đun phần mềm phải đáp ứng được các thông số kỹ thuật và tiêu chí sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô đun phần mềm bản đồ số | Quản lý các lớp bản đồ, dữ liệu bản đồ, hiển thị tỷ lệ, hướng và khớp vị trí với các đối tượng khác với các yêu cầu cụ thể: - Có chức năng quản lý các mảnh bản đồ số raster theo tỷ lệ và vị trí - Có chức năng quy đổi toạ độ các mảnhbản đồ raster với toạ độ tương ứng trên giao diện - Lưu trữ các mảnh bản đồ raster dạng file CSDL SQLite - Cung cấp dịch vụ xuất dữ liệu bản đồ cho các ứng dụng khác theo truy vấn - Có khả năng điều chỉnh độ trong của bản đồ khi hiển thị trộn pixel chồng lên tín hiệu ra đa |
| 2 | Mô đun phần mềm lọc Kalman | Sử dụng bộ lọc ước lượng và thích nghi liên tục qua các lần xử lý nhằm tăng độ chính xác các tham số đầu ra: - Cung cấp bộ xử lý tiếp nhận dữ liệu đầu vào liên tục dưới dạng các điểm dấu ra đa, ở đầu ra xuất cập nhật thông tin mục tiêu thời gian thực dưới dạng các quỹ đạo - Cho phép cài đặt xác định các lớp mục tiêu, giới hạn tham số của từng lớp - Có khả năng lọc các quỹ đạo giả dựa trên tham số quỹ đạo - Đạt yêu cầu về tiêu chuẩn về sai số RMS : ước lượng cự ly <60m, ước lượng phương vị <0.7 độ, sai số tính toán vận tốc <5 knot, xác suất quỹ đạo giả <3% |
| 3 | Mô đun phần mềm giải mã tín hiệu AIS | Mô đun giải mã tín hiệu AIS, trích xuất các trường, mục, các đối tượng, các class AIS với các yêu cầu cụ thể: - Xây dựng mô đun bóc tách các gói tin AIS từ đầu vào Serial, lọc và kiểm tra toàn vẹn dữ liệu - Xây dựng mô đun tự động tìm kiếm các gói tin có chung nguồn và ghép lại đúng thứ tự - Xây dựng mô đun chuyển mã bit từ dạng 6bit encoded sang 8bit encoded - Xây dựng mô đun giải mã dữ liệu AIS theo các quy chuẩn thông tin của Message 3, Message 5, Message 9, Message 18, Message 19, Message 21 theo tiêu chuẩn NMEA 0183 - Xây dựng mô đun thực hiện tham chiếu với danh sách mục tiêu radar và ghép với các quỹ đạo ra đa trùng khớp - Cung cấp sdk cho ngôn ngữ lập trình C++, tỷ lệ bỏ sót gói tin <5% qua cổng RS485, tương thích các máy thu AIS chuẩn NMEA 0183, tự động khớp mục tiêu radar và AIS với sai số tọa độ <0.2km, quản lý và hiển thị tối đa 5000 mục tiêu AIS |

- Tiến độ giao hàng: sớm nhất 5 ngày và không muộn quá 15 ngày.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Toàn bộ hàng hóa trước khi nghiệm thu phải được giám định chất lượng, kiểm tra an ninh, an toàn theo quy định của cơ quan chức năng. Các bước kiểm tra được tiến hành như sau:

1. Kiểm tra về số lượng mô đun, số lượng bản quyền. Kiểm tra thời hạn sử dụng của bản quyền.

2. Cài đặt và vận hành thử nghiệm chức năng của các mô đun trên máy tính công nghiệp tại Viện Tích hợp hệ thống/HVKTQS.

3. Kiểm tra riêng chức năng và tham số của từng mô đun phải đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn đã nêu trong Mục 1 của chương này.

- Hàng hóa sẽ được cơ quan chức năng của Bên mời thầu giám định, kiểm tra đáp ứng yêu cầu. Trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu , nhà thầu chịu mọi chi phí, cung cấp nhân lực, thiết bị, vật tư; có trách nhiệm khắc phục mọi sai sót, hư hỏng đối với sản phẩm trong quá trình nghiệm thu, bảo hành, bảo trì hàng hóa.