# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm vật tư nẹp vít năm 2025

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư nẹp vít năm 2025.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ thép | Mét | - Chất liệu thép không rỉ. - có Ø0.35/ 0.45/ 0.55/ 0.60/ 0.70/ 0.80/ 0.90/ 1.00/1.25/ 1.50/ 1.60mm |
| 2 | Đinh kischner (1,0;1,2;1,5;1,6;1,8;2,0) | Cây | - Chất liệu thép không rỉ. - có Ø0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8/ 2.0/2.2/ 2.3/ 2.5/ 3.0mm, dài 70/ 100/ 150/ 225/ 300mm |
| 3 | Nẹp 10 lỗ xương đùi | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 10 lỗ, dài 167 mm - Nẹp dày 4.8mm, rộng 16.0mm |
| 4 | Nẹp 9 lỗ xương đùi | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 9 lỗ, dài 151 mm - Nẹp dày 4.8mm, rộng 16.0mm |
| 5 | Nẹp 8 lỗ xương đùi | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 8 lỗ, dài 135 mm - Nẹp dày 4.8mm, rộng 16.0mm |
| 6 | Nẹp 4 lỗ xương cẳng tay | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 4 lỗ, dài 49 mm - Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm |
| 7 | Nẹp 5 lỗ xương cẳng tay | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 5 lỗ, dài 61 mm - Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm |
| 8 | Nẹp 6 lỗ xương cẳng tay | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 6 lỗ, dài 73 mm - Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm |
| 9 | Nẹp 7,8 lỗ xương cẳng tay nhỏ | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 7/ 8, dài 85/ 97mm - Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm |
| 10 | Nẹp 8 lỗ xương cánh tay | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 8 lỗ, dài 135mm - Nẹp dày 3.8mm, rộng 12.0mm |
| 11 | Nẹp 6 lỗ xương cẳng chân | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 6 lỗ, dài 103mm - Nẹp dày 3.8mm, rộng 12.0mm |
| 12 | Nẹp 7, 8 lỗ xương cẳng chân | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 7/ 8 lỗ, dài 119/135mm - Nẹp dày 3.8mm, rộng 12.0mm |
| 13 | Nẹp chữ T lớn 10 lỗ | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 10 lỗ, dài 180mm - Nẹp dày 2.0mm, rộng 14.0mm |
| 14 | Nẹp chữ T lớn 8 lỗ | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - có 8 lỗ, dài 148mm - Nẹp dày 2.0mm, rộng 14.0mm |
| 15 | Nẹp T nhỏ 6, 7 lỗ | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Nẹp thẳng, 3 lỗ đầu 6/ 7 lỗ thân, dài 78/ 89mm - Nẹp dày 1.2mm, rộng 10.0mm |
| 16 | Nẹp chữ L lớn 7 lỗ | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Nẹp có trái/ phải, 7 lỗ, dài 135mm - Nẹp dày 2.0mm, rộng 14.0mm |
| 17 | Nẹp Xương dòn S 6,8 lỗ | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Nẹp có trái/ phải, 6/ 8 lỗ, dài 68/ 92mm |
| 18 | Vis 2.0 | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Ø2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm |
| 19 | Vis 2.7 | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Ø2.7mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm |
| 20 | Vis 3.5 | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Ø3.5mm, dài 10-50mm, bước tăng 2mm |
| 21 | Vis 4.5 | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Ø4.5mm, dài 12-80mm, bước tăng 2mm |
| 22 | Vis Xốp 3.5 | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Ø3.5mm, dài 25-70mm, bước tăng 5mm, ren bán phần |
| 23 | Vis Xốp 6.5 | Cái | - Chất liệu thép không rỉ. - Ø6.5mm, dài 25-115mm, bước tăng 5mm, 16mm ren |
| 24 | Vis xốp Knowel 6.5 | Cái | - Chất liệu bằng thép không gỉ. - vít rỗng Ø7.0mm, dài 50-120mm, bước tăng 5mm, 16mm ren |
| 25 | Nẹp ngón tay | Cái | - Chất liệu bằng thép không gỉ. - Nẹp ngón tay có từ 2/3/4/ 5/6/ 7/8 lỗ, dài 12,4/18,4/24,4/30,4/36,4/42,4 mm |
| 26 | Nẹp bàn tay | Cái | - Chất liệu bằng thép không gỉ. - Nẹp bàn tay có 2/3/4/5/6/7/8 lỗ, dài 20/28/36/44/52/60/68 mm. |

1.3. Các yêu cầu khác

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng ít nhất 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu. Trường hợp khác do Chủ đầu tư quyết định.

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT

- Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bảng kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo mẫu dưới đây:

| STT | Mã theo 5086 | Tên trang thiết bị y tế | Chủng loại (model)/mã sản phẩm | Số lưu hành hoặc số GPNK | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Hãng/nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Tính năng kỹ thuật cơ bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ

“Không có bản vẽ”

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].