# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Địa điểm bàn giao: Tỉnh Vĩnh Long.

1.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Bao gồm các hạng mục chính sau

• Sửa chữa phần vỏ tàu VS 61 theo cấp sửa chữa Hàng năm.

• Sửa chữa phần máy, điện tàu VS 61  theo cấp sửa chữa Hàng năm.

1.3. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày

2. Mục tiêu công việc:

Sửa chữa tàu VS 61 theo cấp Hàng năm, đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm của Đăng kiểm Việt Nam.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

A. Phần vỏ :

a. Phần khoang két :

1. Dọn vệ sinh vét dầu cặn dưới sàn la canh hầm máy và vận chuyển về nơi qui định phục vụ công tác kiểm tra.

b. Gõ rỉ :

1. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ và sơn toàn bộ mạn khô: 55m2.

2. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ và sơn: 20m2.

3. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ và sơn toàn bộ mặt trong be chắn sóng và các mã gia cường: 52m2.

4. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ và sơn toàn bộ mặt boong, ca bô hầm máy, nắp hầm nước, hầm kho, nắp hầm hàng: 154m2.

5. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ và sơn lại toàn bộ mặt ngoài xung quanh + nóc cabin: 85.5m2.

6. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và sơn bên dưới và bên trên, sau lái và sạp sinh hoạt trước mũi, sau lái: 20.8m2.

7. Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và sơn toàn bộ các trang thiết bị mặt boong (hệ thống tời neo, hệ tời kéo phao, hộp che xích lái, sec tơ lái, cọc bích, ống thông hơi, van cứu hỏa) : 37m2.

8. Sơn thước nước, vòng tròn đăng kiểm, tên phương tiện.

9. Kẻ lại tên Tổng công ty và logo Tổng công ty.

10. phun cát, phun sơn tôn mới.

d. Phần sắt hàn :

1. Thay mới đà ngang đáy trong hầm xích các Sn 37, 38, 39, 40 KT: L350x100 x 1,5m x 4 cái x 2 bên.

2. Thay sống dọc boong hầm hàng  KT: T250x120 x d8 x (3,5 + 2)m.

3. Thay mới sống phụ đáy trong hầm xích từ Sn 36-41 KT: T200x100 x 2,6m x 2 bên.

4. Thay mới mã gia cường đà ngang đáy hầm hàng  với vách dọc KT: Mã tam giác 0.2 x 0.2 x d8mm x 17 cái.

5. Thay một phần sống dọc boong hầm máy  KT: T250x100 x d8 x (2,0 + 1,3)m.

6. Thay mới sống phụ dọc đáy trong hầm dằn sau lái từ Sn 0-3 KT: T230x100 x 1,5m x 2 bên.

7. Thay mới đà ngang đáy trong hầm dằn sau lái  Sn 1-2 KT: T230x100 x 1,1m x 2 cái x 2 bên.

8. Thay mới tôn mạn sau lái KT: (0.3x2.4)m x d6 x 2 bên.

9. Thay mới con lươn bị mục thủng Ø168 x d8 x 5m.

10. Thay mới  nắp tudom hầm nước sau lái và hầm dầu KT:400x600.

11. Thay mới  nắp tudom hầm mũi và cách ly mũi KT:400x600.

12. Thay mới xương gia cường thành hầm nước, viền thành hầm bằng V50x50x5 x (4.5+0.6x4)m x 4 hầm.

13. Thay mới tôn be chắn sóng mạn trái KT: 3.2x0.8 x 6mm.

14. Thay mới mã gia cường be chắn sóng mạn trái KT: L150x50x0.8 x 6 cái.

15. Thay mới ống dẫn xích lái. Ống 114x6mm x 4m.

16. Thay mới hộp che xích lái ngoài cabin KT: (0.6x0.85 + 0.78x0.32) x 6mm x 2 bên.

17. Thay mới sàn đỡ sạp sinh hoạt sau lái KT: V63x63x6 x 3.4m x 2 thanh + 0.6m x 5 thanh.

18. Thay mới 02 bộ bố thắng tời neo. Gồm cả phần thép và bố.

19. Thay mới 01 kim thu sét.

20. Thay mới bậc thang ra vào cabin KT: 0.6x0.25x 6mm x 2 bên.

21. Thay mới 01 cửa chớp cabo hầm máy KT: 600x500.

22. Ron cao su nắp hầm hàng.

23. Thay mới 02 sừng bò buộc dây Ø30 bên mạn trái.

24. Thay  mới vật hiệu đen hình cầu, hình quả khế, hình thoi.

25. Thay xương lót sàn la canh hầm máy bằng V50x50x5 x 12m.

26. Thay mới cáp giữ cẩu chữ A KT: Ø38mm x 12m x 02 bên.

27. Thay mới cáp cẩu chữ A KT: Ø18mm x 120m.

28. Thay mới mái che phía trước cabin KT: V50x50x 3,2x3,0.

e. Trang thiết bị cứu sinh cứa hỏa :

1. Bảo dưỡng 02 phao bè cứng theo quy phạm (loại 8 người)

2. Thay mới các trang bị cứu sinh hết hạn.

3. Nạp mới công chất cho các bình cứu hỏa của phương tiện.

4. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hệ thống VTD, trình Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cho thiết bị GMDSS, bao gồm: Biên bản kiểm tra SR.CL.

B. Phần Máy :

1. Máy chính YANMAR 6CH-WUTE, Đường kính piston 105mm ; công suất 255HP trang bị năm 2024, hiện tại hoạt động bình thường, để duy trì tính năng kỹ thuật của máy đề nghị bảo dưỡng như sau :

- Thay các lọc như : lọc gió, lọc dầu, lọc nhớt, lọc nhớt hộp số, thay mới nhớt máy, nhớt hộp số.

2. Máy phát điện YANMAR 4TNE98-G1A, công suất phát điện 30 kVA:

2.1. Hệ thống nhiên liệu

Tháo kiểm tra, bảo dưỡng, thay mới các chi tiết:

+ Lọc dầu DO tinh : 01 cái.

+ Lọc dầu thô : 01 cái

2.3. Hệ thống bôi trơn

Thay mới các chi tiết sau :

+ Lọc nhớt máy : 01 cái.

+ Nhớt máy: 20 lít.

+ Thay cảm biến nhớt.

2.4. Hệ thống làm mát

- Bảo dưỡng két nước và sinh hàn nước ngọt.

2.5. Hệ thống khác :

- Thay mới dinamo và đề ma rơ máy phát điện.

- Thay mới bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR bị hỏng.

- Quấn lại stator do các cuộn dây bị chạm chập, thay bạc đạn đầu phát điện.

- Thay ắc quy khởi động máy.

3. Hệ thống tời neo:

- Kiểm tra sửa chữa lại tời neo, thay nhớt, thay phốt làm kín trục truyền động, sơn lại tời neo.

C. Phần điện:

1. Thay mới 04 bộ đèn kín nước 220V bên ngoài cabin bị rỉ sét, thay các giá lắp đèn.

2. Thay mới các bóng điện chiếu sáng 200V và 24V của hệ thống chiếu sáng toàn tàu.

3. Thay mới tủ điện chính trong hầm máy; tủ điện hàng hải; tủ điện chiếu sáng trong ca bin lái và các thiết bị điện trong các tủ.

4. Thay mới dây điện nguồn từ hầm máy lên  mô tơ tời.

5. Thay mới các ổ điện trong cabin lái, buồng sinh hoạt.

6. Thay mới 2 bình acquy 12V-200AH, sạc, vận chuyển xuống tàu và đấu lắp hoàn chỉnh.

7. Thay mới bộ chuyển đổi nguồn từ 24V sang 13,8V của hệ thống VTĐ.

8. Thay mới còi điện 24V của tàu bị hư hỏng.

97. Thay mới máy lạnh bị hư hỏng.

Khối lượng các công tác chính trong bảng sau:

| TT | Hạng mục công việc | Tên, quy cách vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| I | Phần phục vụ chung |  |  |  |  |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt cho tàu sinh hoạt (theo chỉ số đồng hồ) | Điện năng | Kw | 250.00 | Đảm bảo đủ số lượng |
| 2 | Chi phí cấp nước ngọt sinh hoạt trong thời gian sửa chữa (0,15m3 người/ngày x 6 người x 45 ngày) | Nước ngọt | m3 | 13.50 | Đảm bảo đủ số lượng, nước đạt tiêu chuẩn nước sạch Việt Nam |
| II | Phần vệ sinh khoang két |  |  |  |  |
| 1 | Lật sàn la canh, vận chuyển lên mặt boong, thay bổ sung mới các bu lông và lắp lại như cũ; Dọn vệ sinh vét dầu cặn dưới sàn la canh hầm máy và vận chuyển về nơi qui định phục vụ công tác kiểm tra và thay tôn vỏ |  | m2 | 86.70 | Đảm bảo sạch bùn đất |
| III | Phần gõ rỉ, sơn |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ tôn mạn khô |  | m2 | 55.00 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 2 | Sơn toàn bộ mạn khô, be chắn sóng và con lươn. |  | m2 | 55.00 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh Hòa Bình | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn Hòa Bình M234. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 3 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ Con lươn |  | m2 | 20.00 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 4 | Sơn toàn bộ mạn khô |  | m2 | 20.00 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 lớp sơn màu đen M300 | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn đen M300. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 5 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ be chắn sóng, mã gia cường (02 mặt) |  | m2 | 52.00 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 6 | Sơn toàn bộ be chắn sóng, mã gia cường (02 mặt) |  | m2 | 52.00 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh Hòa Bình | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn Hòa Bình M234. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 7 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ mặt boong, ca bô hầm máy, nắp hầm nước, hầm kho, nắp hầm hàng |  | m2 | 154.00 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 8 | Sơn toàn bộ mặt boong, ca bô hầm máy, nắp hầm nước, hầm kho, nắp hầm hàng |  | m2 | 154.00 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn xanh M256. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 9 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài xung quanh + nóc cabin |  | m2 | 85.50 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 10 | Sơn toàn bộ xung quanh + nóc cabin |  | m2 | 85.50 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu trắng M100 | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn trắng M100. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 11 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài bên dưới và bên trên, sau lái và sạp sinh hoạt trước mũi, sau lái |  | m2 | 20.80 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 12 | Sơn toàn bộ bên dưới và bên trên mái che trước mũi, sau lái và sạp sinh hoạt trước mũi, sau lái |  | m2 | 20.80 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu trắng | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn trắng M100. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 13 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ lan can, các trang thiết bị trên tàu (hệ thống tời neo, hệ tời kéo phao, hộp che xích lái, sec tơ lái, cọc bích, ống thông hơi, cột đèn hành trình, lan can nóc cabin...) |  | m2 | 37.00 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 14 | Sơn toàn bộ lan can, các trang thiết bị trên tàu (hệ thống tời neo, hệ tời kéo phao, hộp che xích lái, sec tơ lái, cọc bích, ống thông hơi, cột đèn hành trình, lan can nóc cabin...) |  | m2 | 37.00 |  |
|  | Sơn 01 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 micorns; |
|  | Sơn 01 nước sơn màu trắng | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn trắng M100. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
|  | Sơn 01 lớp sơn màu đen | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn đen M300. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 15 | Kẻ lại tên Tổng công ty và logo Tổng công ty | Kẻ lại tên Tổng công ty và logo Tổng công ty | Mục | 1.00 |  |
| 16 | Phun cát tôn mới |  | m2 | 41.34 |  |
| 17 | Phun sơn tôn mới |  | m2 | 41.34 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
| IV | Phần sắt hàn |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới đà ngang đáy trong hầm xích các Sn 37, 38, 39, 40 KT: L350x100 x 1,5m x 4 cái x 2 bên | Thép tấm 8mm | Kg | 356.08 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 2 | Thay sống dọc boong hầm hàng KT: T250x120 x d8 x (3,5 + 2)m | Thép tấm 8mm | Kg | 134.19 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 3 | Thay mới sống phụ đáy trong hầm xích từ Sn 36-41 KT: T200x100 x 2,6m x 2 bên | Thép tấm 8mm | Kg | 102.87 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 4 | Thay mới mã gia cường đà ngang đáy hầm hàng với vách dọc KT: Mã tam giác 0.2 x 0.2 x d8mm x 17 cái | Thép tấm 8mm | Kg | 22.42 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 5 | Thay một phần sống dọc boong hầm máy KT: T250x100 x d8 x (2,0 + 1,3)m | Thép tấm 8mm | Kg | 76.16 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 6 | Thay mới sống phụ dọc đáy trong hầm dằn sau lái từ Sn 0-3 KT: T230x100 x 1,5m x 2 bên | Thép tấm 8mm | Kg | 65.28 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 7 | Thay mới đà ngang đáy trong hầm dằn sau lái Sn 1-2 KT: T230x100 x 1,1m x 2 cái x 2 bên | Thép tấm 8mm | Kg | 95.74 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 8 | Thay mới tôn mạn sau lái KT: (0.3x2.4)m x d6 x 2 bên | Thép tấm 6mm | Kg | 71.22 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 9 | Thay mới con lươn bị mục thủng Ø168 x d8 x 5m | Con trạch thép  | m | 5.00 |  |
| 10 | Thay mới nắp tudom hầm nước sau lái và hầm dầu KT:400x600 | Thép tấm 6mm | Kg | 23.74 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 11 | Thay mới nắp tudom hầm mũi và cách ly mũi KT:400x600 | Thép tấm 6mm | Kg | 23.74 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
|  |  | Bu Lông tai hồng M16 - Inox 304 | Bộ | 6.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
| 12 | Thay mới xương gia cường thành hầm nước, viền thành hầm bằng V50x50x5 x (4.5+0.6x4)m x 4 hầm | Thép hình V50x50x5 | Kg | 107.17 | Thép gia công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 21:2015 |
| 13 | Thay mới tôn be chắn sóng mạn trái KT: 3.2x0.8 x 6mm | Thép tấm 6mm | Kg | 126.60 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 14 | Thay mới mã gia cường be chắn sóng mạn trái KT: L150x50x0.8 x 6 cái | Thép tấm 6mm | Kg | 47.48 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 15 | Thay mới ống dẫn xích lái. Ống 114x6mm x 4m | Ống kẽm Ø114x6mm | Kg | 50.26 | Chất lượng tương đương ống thép Hòa Phát |
| 16 | Thay mới hộp che xích lái ngoài cabin KT: (0.6x0.85 + 0.78x0.32) x 6mm x 2 bên | Thép tấm 6mm | Kg | 75.13 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 17 | Thay mới sàn đỡ sạp sinh hoạt sau lái KT: V63x63x6 x 3.4m x 2 thanh + 0.6m x 5 thanh | Thép hình V63x63x6 | Kg | 57.74 | Thép gia công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 21:2015 |
| 18 | Thay mới 02 bộ bố thắng tời neo. Gồm cả phần thép và bố | Má phanh tời neo Ø400mm | Bộ | 2.00 | Đảm bảo tời neo hoạt động ổn định |
| 19 | Thay mới 01 kim thu sét | Kim thu sét | Cái | 1.00 |  |
| 20 | Thay mới bậc thang ra vào cabin KT: 0.6x0.25x 6mm x 2 bên | Thép tấm 6mm | Kg | 14.84 | Chất lượng tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 21 | Thay mới 01 cửa chớp cabo hầm máy KT: 600x500 | Cửa chớp thông gió KT: 600x500mm | Cái | 1.00 | Thép gia công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 21:2015 |
| 22 | Ron cao su nắp hầm hàng | Gioăng cao su nước 30x40mm | m | 18.00 | Đảm bảo kín nước |
| 23 | Thay mới 02 sừng bò buộc dây Ø30 bên mạn trái | Sừng bò buộc dây | Cái | 2.00 | Thép gia công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 21:2015 |
| 24 | Thay mới vật hiệu đen hình cầu, hình quả khế, hình thoi | Vật hiệu hình cầu | Cái | 1.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
|  |  | Vật hiệu hình quả khế | Cái | 1.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
|  |  | Vật hiệu hình thoi | Cái | 1.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
| 25 | Thay xương lót sàn la canh hầm máy bằng V50x50x5 x 12m | Thép hình V50x50x5 | Kg | 46.60 | Thép gia công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 21:2015 |
| 26 | Thay mới cáp giữ cẩu chữ A KT: Ø38mm x 12m x 02 bên | Cáp Thép phi 38 (6×36 IWRC) | m | 24.00 | Chất lượng tương đương cáp thép Kiswire |
|  |  | Ống nhôm kẹp cáp Ø38mm | Cái | 4.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
|  |  | Ma ní Omega SWL - 17T | Cái | 4.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
|  |  | Tăng đơ thép 2 đầu Ma Ní (SWL - 17T) | Cái | 2.00 | Đảm bảo đúng quy cách chủng loại |
| 27 | Thay mới cáp cẩu chữ A KT: Ø18mm x 120m | Cáp Thép phi 38 (6×36 IWRC) | m | 120.00 | Chất lượng tương đương cáp thép Kiswire |
| 28 | Thay mới mái che phía trước cabin KT: V50x50x 3,2x3,0 | Thép hình V50x50x5 | Kg | 110.28 | Thép gia công phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 21:2015 |
|  |  | Ống kẽm Ø76x3,5mm | Kg | 38.8 | Chất lượng tương đương ống thép Hòa Phát |
|  |  | Ngói nhựa màu trắng dạng tấm khổ 1050x3mm (màu trắng) | m | 10.0 |  |
|  |  | Úp nóc mái khổ 1050x3mm | m | 3.33 |  |
|  |  | Nắp bảo vệ đinh (dày 2.5 mm) | Cái | 70.00 |  |
| V | Phần trang thiết bị mới, cứu sinh, cứu hỏa |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới các trang bị cứu sinh hết hạn | Tín hiệu khói | Quả | 6.00 | Chất lượng tương đương tín hiệu khói HUAHAI |
|  |  | Súng phóng dây 01 đầu phóng | Cái | 2.00 | Chất lượng tương đương súng phóng dây HUAHAI |
|  |  | Đèn tín hiệu phao tròn | Cái | 2.00 | Chất lượng tương đương tín hiệu phao tròn HUAHAII |
|  |  | Dây ném nổi đường kính 8mm x 30m cho phao tròn | Cuộn | 2.00 | Chất lượng tương đương tín hiệu khói HUAHAI |
|  |  | Phao tròn 2.5 kg (theo QCVN 42:2015) | Cái | 4.00 | Chất lượng tương đương phao tròn Rongsheng RS5555-I |
|  |  | NSR NRT-1000 SART battery | Cục | 1.00 |  |
| 2 | Trang bị mới la bàn từ lái | La bàn từ lái | Bộ | 1.00 | Chất lượng tương đương la bàn từ Daiko-T-150B |
| 3 | Nạp mới các bình cứu hỏa |  |  |  | Bình cứu hỏa sau bảo dưỡng thỏa mãn QCVN42:2015 |
| * | Nạp mới 03 bình CO2 x 2kg | Nạp công chất CO2 | Bình | 3.00 |  |
| * | Nạp mới 01 bình CO2 x 30kg | Nạp công chất CO2 | Bình | 1.00 |  |
| * | Nạp mới 04 bình AB x 4kg | Nạp công chất AB | Bình | 4.00 |  |
| * | Nạp mới 02 bình AB x 8kg | Nạp công chất AB | Bình | 2.00 |  |
| 4 | Cấp giấy chứng nhận Đăng kiểm kiểm tra hệ thống các bình cứu hỏa theo quy định | Cấp giấy chứng nhận Đăng kiểm kiểm tra hệ thống các bình cứu hỏa theo quy định | Tàu | 1.00 |  |
| 5 | Bảo dưỡng phao bè cứng | Bảo dưỡng phao bè cứng | Phao | 2.00 | Phao bè sau bảo dưỡng thỏa mãn QCVN42:2015 |
| 6 | Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hệ thống VTD, trình Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cho thiết bị GMDSS, bao gồm: Biên bản kiểm tra SR.CL 1. Máy VHF SAMYUNG STR-6000A 2. Máy HF ICOM IC-M710 3. Thiết bị định vị GPS HAIYANG MX-80MKII 4. Thiết bị nhận dạng tự động AIS 5. Thiết bị phát báo ra đa và tìm kiếm cứu nạn Sart NRT-1000 |  | Tàu | 1.00 |  |
| VI | Phần máy chính YANMAR 6CH-WUTE, Đường kính piston 105mm (01 máy) |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới các lọc dầu DO |  | Máy | 1.00 |  |
|  |  | Lõi lọc dầu | Cái | 1.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 6CH-WUTE |
|  |  | Lọc thô | Cái | 1.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 6CH-WUTE |
| 2 | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại bầu lọc dầu nhờn | Lọc nhớt máy chính | Cái | 2.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 6CH-WUTE |
| 3 | Tháo, xả dầu nhờn cũ, vệ sinh cacte, thay dầu nhờn mới | Nhớt Sea 15W-40 | Lít | 40.0 | Chất lượng nhớt tương đương nhớt Castrol 15W40 |
| 4 | Tháo xả dầu nhờn hộp số cũ, thay mới dầu nhờn mới. | Nhớt Sea 15W-30 | Lít | 20.0 | Chất lượng nhớt tương đương nhớt Castrol 15W30 |
| 5 | Thay mới lọc nhớt hộp số | Lọc nhớt hộp số | Cái | 1.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 6CH-WUTE |
| 6 | Thay mới 2 bình acquy 12V-200AH, sạc, vận chuyển xuống tàu và đấu lắp hoàn chỉnh. | Ắc quy 12V-200AH | Cái | 2.0 | Chất lượng tương đương bình ắc quy GS N200 |
| VII | Phần máy phát điện chính ((YANMAR 4TNE98-G1A), đường kính xilanh 98mm |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới các lọc dầu DO |  | Máy | 1.00 |  |
|  |  | Lọc dầu thô | Cái | 1.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
|  |  | Lọc dầu tinh | Cái | 1.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
| 2 | Tháo vệ sinh, kiểm tra, thay mới thay mới 01 lọc dầu nhờn máy và lắp lại bầu lọc dầu nhờn. | Lọc nhớt | Cái | 1.00 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
| 3 | Tháo xả dầu nhờn cũ của động cơ máy chính, thay mới nhớt cacte máy và vận chuyển đi đổ đúng nơi quy định. | Nhớt Sea 15W-40 | Lít | 20.00 | Chất lượng nhớt tương đương nhớt Shell 15W40 |
| 4 | Thay mới cảm biến áp lực nhớt bị hư hỏng | Cảm biến áp lực nhớt | Cái | 1.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
| 5 | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới các chi tiết hư hỏng và lắp lại bầu sinh hàn máy, két nước. |  | Bộ | 1.0 |  |
|  |  | Oring sinh hàn nước l/mát ME | Sợi | 2.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
|  |  | Dung dịch Coolant | Bình | 2.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
|  |  | Kẽm chống ăn mòn | Chai | 2.0 | Vật tư phù hợp với máy Yanmar 4TNE98 |
| 6 | Thay mới đề ma rơ và Đinamo bị hư hỏng |  | Máy | 1.00 |  |
|  |  | Đề ma rơ 24V | Cái | 1.0 | Chất lượng nhớt tương đương đề ma rơ Đài Loan |
|  |  | Đinamo | Cái | 1.0 | Chất lượng nhớt tương đương dinamo Đài Loan |
| 7 | Thay mới bộ tự động điều chỉnh điện áp AVR bị hỏng | Bộ tự động điều chỉnh điện áp (AVR) | Bộ | 1.0 | Chất lượng nhớt tương đương AVR Trung Quốc |
| 8 | Quấn lại stator do các cuộn dây bị chạm chập, thay bạc đạn đầu phát điện | Quấn lại cuộn dây stator | Mục | 1.0 |  |
|  |  | Bạc đạn 6808 | Cái | 2.0 | Chất lượng nhớt tương đương bạc đạn KOIO |
| VIII | Hệ thống tời neo |  |  |  |  |
| 1 | Tháo vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra thay mới các chi tiết hư hỏng của hệ thống tời neo |  | Cái | 1.00 | Đảm bảo tời neo hoạt động ổn định |
| IX | Phần hệ thống điện |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới 04 bộ đèn kín nước 220V bên ngoài cabin bị rỉ sét, thay các giá lắp đèn |  | Bộ | 4.00 |  |
|  |  | Bộ đèn kín nước 220V | Bộ | 4.00 | Chất lượng tương đương đèn CCD1-2 |
|  |  | Bộ đèn đôi kín nước 0.6m-220V | Bộ | 2.00 | Chất lượng tương đương đèn Rạng Đông |
|  |  | Bệ đỡ đèn | Cái | 2.00 | Đảm bảo chắc chắn |
| 2 | Thay mới các bóng điện chiếu sáng 200V và 24V của hệ thống chiếu sáng toàn tàu |  | Cái | 32.00 |  |
|  |  | Bóng điện 24V | Bóng | 10.00 | Chất lượng tương đương bóng điện Rạng Đông |
|  |  | Bóng điện Led 9W-220V | Bóng | 5.00 | Chất lượng tương đương bóng điện Rạng Đông |
|  |  | Bóng đèn 0,6m 220V-15W | Bóng | 5.00 | Chất lượng tương đương bóng điện Rạng Đông |
|  |  | Đèn led âm trần 12W | Cái | 12.00 | Chất lượng tương đương đèn CCD1-2 |
| 3 | Thay mới tủ điện chính trong hầm máy; tủ điện hàng hải và tủ điện chiếu sáng trong ca bin lái |  | Hệ | 1.00 | Đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả |
|  |  | Tủ inox 600x1000x250 | Cái | 1.00 |  |
|  |  | Tủ inox 400x300x200 | Cái | 2.00 |  |
|  |  | Tấm phíp cách điện 550x950x8mm | Cái | 2.00 |  |
|  |  | Công tắc on/of | Cái | 9.00 |  |
|  |  | CB 3 pha 100A LS | Cái | 1.00 |  |
|  |  | CB 3 pha 50A LS | Cái | 2.00 |  |
|  |  | CB 1 pha 50A LS | Cái | 2.00 |  |
|  |  | CB 1 pha 40A Panasonic | Cái | 12.00 |  |
|  |  | Domino lớn 32A | Cái | 5.00 |  |
|  |  | Domino 16A | Cái | 9.00 |  |
|  |  | Đồng hồ V-A-HZ 96mm | Cái | 5.00 |  |
|  |  | Khởi động từ 63A LS | Cái | 1.00 |  |
|  |  | Dây điện 1.5mm2 | m | 100.00 |  |
|  |  | Đèn báo | Cái | 5.00 |  |
|  |  | Nút nhấn | Cái | 5.00 |  |
| 4 | Thay mới các ổ điện trong cabin lái, buồng sinh hoạt bị hư hỏng | Ổ cắm đôi + công tắc | Bộ | 18.00 |  |
| 5 | Thay mới 2 bình acquy 12V-200AH, sạc, vận chuyển xuống tàu và đấu lắp hoàn chỉnh. | Bình 12V - 200Ah | Bình | 2.00 | Chất lượng tương đương bình ắc quy GS N200 |
| 6 | Thay mới bộ chuyển đổi nguồn từ 24V sang 13,8V của hệ thống VTĐ | Bộ nguồn 13V8 40A | Cái | 1.00 | Chất lượng tương đương bộ chuyển đổi nguồn MECOM PS-40A-II |
| 7 | Thay mới còi điện 24V của tàu bị hư hỏng | Còi điện | Cái | 1.00 |  |
| 8 | Thay mới dây thu lôi bị hư mục | Dây thu lôi (S=50mm) | m | 7.00 |  |
| 9 | Thay mới dây điện nguồn từ hầm máy lên mô tơ tời |  | Mục | 1.00 |  |
|  |  | Dây điện bọc kẽm 2x2,5 | m | 40.00 | Chất lượng tương đương dây điện bọc kẽm Hàn Quốc |
|  |  | Dây điện 4x10 | m | 15.00 |  |
| 10 | Thay mới máy lạnh bị hư hỏng | Máy lạnh 1.5 HP | Cái | 1.00 | Chất lượng tương đương máy lạnh Reetech |
| XIII | Phần chi phí chạy thử phục vụ nghiệm thu |  |  |  |  |
| 1 | Di chuyển tàu đến nơi sửa chữa (đi và về) |  | Mục | 1.00 |  |
| 2 | Chạy rà và hiệu chỉnh máy chính, máy phát điện sau sửa chữa 04 giờ |  | Mục | 1.00 |  |
| 3 | Chi phí dịch vụ đăng kiểm kiểm tra, cấp giấy cho phương tiện sau sửa chữa |  | Tàu | 1.00 |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sản phẩm sau khi sửa chữa phải thực hiện các bước sau:

- Chạy thử kiểm tra tại bến.

- Chạy thử kiểm tra đường dài

- Nghiệm thu kỹ thuật khối lượng thực hiện.

- Nghiệm thu kỹ thuật xuất xưởng.

# - Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.