## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu:  Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị, vật tư bảo đảm kỹ thuật thông tin HTĐ và truyền dẫn”

- Địa điểm thực hiện: Phường Hải An, TP Hải Phòng.

- Nguồn vốn: NSNN.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ thiết bị, vật tư hàng hóa cung cấp phải mới 100%, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/phân phối.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng, tương đương (chủng loại, công nghệ...) hoặc vượt trội so với yêu cầu về thông số và chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật... nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.

| Hạng mục số | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cáp điện thoại 50x2x 0,5 (Vinacap) hoặc tương đương | - Sử dụng ngoài trời, trong môi trường có độ ẩm cao, có dầu, có dây chịu lực. Gồm 50 đôi xoắn, ruột dây dẫn bằng đồng nguyên chất, tiết diện dây 0.5 mm, dẫn điện tốt, ít bị lõi hóa, giảm tiêu hao điện năng chịu lực tốt, mèm dẻo. - Lớp cách điện dây dẫn bằng điện môi tổng hợp 2 lớp (Foam-Skin). Vỏ bọc nhựa có khả năng chịu cháy cao (HDPE, PVC...). - Trên vỏ dây có in thông số theo từng mét một gồm: tên nhà sản xuất, tháng năm sản xuất, loại cáp, kích cỡ cáp. |
| 2 | Cáp điện thoại 30x2x 0,5 (Vinacap) hoặc tương đương | - Sử dụng ngoài trời, trong môi trường có độ ẩm cao, có dầu, có dây chịu lực. - Gồm 30 đôi xoắn, ruột dây dẫn bằng đồng nguyên chất, tiết diện dây 0.5 mm, dẫn điện tốt, ít bị lõi hóa, giảm tiêu hao điện năng chịu lực tốt, mèm dẻo. - Lớp cách điện dây dẫn bằng điện môi tổng hợp 2 lớp (Foam-Skin). Vỏ bọc nhựa có khả năng chịu cháy cao (HDPE, PVC...). -Trên vỏ dây có in thông số theo từng mét một gồm: tên nhà sản xuất, tháng năm sản xuất, loại cáp, kích cỡ cáp. |
| 3 | Cáp điện thoại 20x2x 0,5 (Vinacap) hoặc tương đương | - Sử dụng ngoài trời, trong môi trường có độ ẩm cao, có dầu, có dây chịu lực. - Gồm 20 đôi xoắn, ruột dây dẫn bằng đồng nguyên chất, tiết diện dây 0.5 mm, dẫn điện tốt, ít bị lõi hóa, giảm tiêu hao điện năng chịu lực tốt, mèm dẻo. - Lớp cách điện dây dẫn bằng điện môi tổng hợp 2 lớp (Foam-Skin). Vỏ bọc nhựa có khả năng chịu cháy cao (HDPE, PVC...). - Trên vỏ dây có in thông số theo từng mét một gồm: tên nhà sản xuất, tháng năm sản xuất, loại cáp, kích cỡ cáp. |
| 4 | Cáp điện thoại 10x2x 0,5 (Vinacap) hoặc tương đương | - Sử dụng ngoài trời, trong môi trường có độ ẩm cao, có dầu, có dây chịu lực. - Gồm 10 đôi xoắn, ruột dây dẫn bằng đồng nguyên chất, tiết diện dây 0.5 mm, dẫn điện tốt, ít bị lõi hóa, giảm tiêu hao điện năng chịu lực tốt, mèm dẻo. - Lớp cách điện dây dẫn bằng điện môi tổng hợp 2 lớp (Foam-Skin). Vỏ bọc nhựa có khả năng chịu cháy cao (HDPE, PVC...). - Lớp băng thép nhằm bảo vệ gặm nhấm của các loại côn trùng. - Trên vỏ dây có in thông số theo từng mét một gồm: tên nhà sản xuất, tháng năm sản xuất, loại cáp, kích cỡ cáp. |
| 5 | Cáp quang 24 sợi (Vinacap) hoặc tương đương | - Sợi quang tiêu chuẩn: G652.D. - Ống đệm lỏng nhồi dầu chứa 24 sợi quang(24Fo) - Phần tử chịu lực trung tâm phi kim loại (FRP). Băng chống thấm quấn quang lõi cáp. Lớp vỏ bọc nhựa HDPE bảo vệ bên ngoài. - Lớp băng thép nhằm bảo vệ gặm nhấm của các loại côn trùng. -Trên vỏ dây có in thông số theo từng mét một gồm: tên nhà sản xuất, tháng năm sản xuất, loại cáp, kích cỡ cáp |
| 6 | Cáp quang 12 sợi (Vinacap) hoặc tương đương | - Sợi quang tiêu chuẩn: G652.D. - Ống đệm lỏng nhồi dầu chứa 12 sợi quang(12Fo). - Phần tử chịu lực trung tâm phi kim loại (FRP).Băng chống thấm quấn quang lõi cáp. Lớp vỏ bọc nhựa HDPE bảo vệ bên ngoài. - Lớp băng thép nhằm bảo vệ gặm nhấm của các loại côn trùng. -Trên vỏ dây có in thông số theo từng mét một gồm: tên nhà sản xuất, tháng năm sản xuất, loại cáp, kích cỡ cáp |
| 7 | Dây điện thoại (Vinacap) hoặc tương đương | - Sử dụng ngoài trời, trong môi trường có độ ẩm cao - Dây 1 đôi (2 lõi), Ruột dây dẫn bằng đồng nguyên chất, xoán đôi, tiết diện dây 0.05 mm, dẫn điện tốt ít bị lõi hóa. chịu lực tốt, mèm dẻo. - Chiều dài 1 cuộn: 500m. Vỏ bảo vệ dây bằng vật liệu PVC có khả năng chịu cháy cao |
| 8 | Hộp cáp 20x2 hoặc tương đương | - Vật liệu chế tạo: Nhựa ABS. Vỏ kín khít che nắng mưa - Dung lượng đấu nối: 2 phiến Krone gồm 20 đôi dây - Nhiệt độ làm việc: -200ºC ~ +800º C |
| 9 | Hộp cáp 30x2 hoặc tương đương | - Vật liệu chế tạo: Nhựa ABS. Vỏ kín khít che nắng mưa. - Dung lượng đấu nối: 3 phiến Krone gồm 30 đôi dây. - Nhiệt độ làm việc: -200ºC ~ +800ºC |
| 10 | Hộp cáp 50x2 hoặc tương đương | - Vật liệu chế tạo: Nhựa ABS. Vỏ kín khít che nắng mưa. - Dung lượng đấu nối: 5 phiến Krone gồm 50 đôi dây - Nhiệt độ làm việc: -200ºC ~ +800ºC |
| 11 | Bộ chuyển đổi quang điện 3one data (O/E) hoặc tương đương | - Khoảng cách truyền cáp quang: 20km - Giao diện điện: RJ45 - Giao diện quang: SC hoặc ST hoặc FC, LC. Loại cáp single-mode 1310nm - Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps - Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3 - Chế độ làm việc: Truyền dẫn tín hiệu không đồng bộ, điểm tới điểm, Full/Half duplex |
| 12 | Hộp phối quang 12 sợi hoặc tương đương | - Kích thước: Tiêu chuẩn rack 19inch, 1U - Chất liệu: Thép tấm dày 1,2 ÷ 1,5mm, sơn tĩnh điện, chống gỉ - Số cổng quang: 12 cổng/ sợi/ FO - Loại: ODF sợi trong nhà - Phụ kiện đi kèm: 12 dây hàn quang Singlemode, 12 ống co nhiệt, 12 đầu nối quang SC, ốc vít đi kèm |
| 13 | Hộp phối quang 24 sợi hoặc tương đương | - Kích thước: Tiêu chuẩn rack 19inch, 1U - Chất liệu: Thép tấm dày 1,2 ÷ 1,5mm, sơn tĩnh điện, chống gỉ - Số cổng quang: 24 cổng/ sợi/ FO - Loại: ODF sợi trong nhà - Phụ kiện đi kèm: 24 dây hàn quang Singlemode, 24 ống co nhiệt, 24 đầu nối quang SC, ốc vít đi kèm |
| 14 | Măng xông cáp quang 12 sợi hoặc tương đương | - Chất liệu: Nhựa ABS.Vỏ màu đen - Số cổng và cáp vào ra: 4 port với 2 vào và 2 ra. - Điện trở cách điện đạt: ≥2 x 104 MΩ. -Dung lượng của lõi cáp: 12 core |
| 15 | Măng xông cáp quang 24 sợi hoặc tương đương | - Chất liệu: Nhựa ABS. Vỏ màu đen - Số cổng và cáp vào ra: 4 port với 2 vào và 2 ra - Điện trở cách điện : ≥ 2x104 MΩ. - Dung lượng của lõi cáp: 24 core |
| 16 | Dây nhảy quang | - Loại: SC/UPC – SC/UPC 9/125 đơn mode - Đầu kết nối: SC/SC - Kiểu sợi quang: Đơn mode - Đường kính cáp: 3 mm - Độ suy giảm tín hiệu: 0.2 dB - Bước sóng: 1310, 1550 nm - Độ uốn cong: R = 3cm - Lực căng lớn nhất: 90 N/cm - Lực nghiền nát: 550N/cm |

1.3. Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật

- Hỗ trợ trong quá trình sử dụng, xử lý các sự cố liên quan.

- Thời gian hỗ trợ trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 12 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

1.4. Thời gian giao hàng và thực hiện công việc: từ 5 - 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.5. Địa điểm giao hàng/triển khai: Phường Hải An, TP Hải Phòng.