# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Địa điểm bàn giao: Thành phố Hồ Chí Minh

1.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

Bao gồm các hạng mục chính sau

• Sửa chữa phần vỏ tàu Cửu Long 02 theo cấp sửa chữa Hàng năm.

• Sửa chữa phần máy, điện tàu Cửu Long 02 theo cấp sửa chữa Hàng năm.

1.3. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày

2. Mục tiêu công việc:

Sửa chữa tàu Cửu Long 02 theo cấp Hàng năm, đảm bảo đúng theo quy trình, quy phạm của Đăng kiểm Việt Nam.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

A. Phần vỏ :

a. Phần vệ sinh khoang két :

- Dọn vệ sinh vét dầu cặn dưới sàn la canh hầm máy đưa về vị trí tập kết để xử  lý phục vụ việc kiểm tra tôn vỏ của Đăng kiểm và đảm bảo phòng chống cháy nổ.

b. Phần tẩy rỉ và sơn :

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ, máy mài và sơn toàn bộ mạn khô 77.6m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ, máy mài và sơn toàn bộ con lươn tàu 38.8m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ, máy mài và sơn be chắn sóng và mã gia cường 100m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ, máy mài và sơn toàn bộ mặt boong, các nắp hầm kho, hầm hàng 130m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và sơn toàn bộ các thiết bị trên boong như: tời neo,  cột đèn, séc tơ lái cột bích, cần cẩu… 40m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ, máy mài và sơn toàn bộ ca bin, nóc cabin 160m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ, máy mài và sơn toàn bộ hành lang xung quanh cabin. (2 mặt) 70m2.

- Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và quét xi măng toàn bộ 02 hầm nước số 1: 136.88 m2.

- Phun cát, phun sơn tôn mới.

- Sơn thước nước, vòng tròn đăng kiểm, tên phương tiện.

- Kẻ lại tên Tổng công ty và logo Tổng công ty.

c. Phần Sắt hàn :

1. Thay mới con lươn F200 x d8 x 8m.

2. Thay mới be chắn sóng trước mũi, sau lái KT: 10000 x 900 x 6mm.

3. Thay viền be chắn sóng bằng thép tròn Ø 120 x 6 x 16m.

4. Thay bổ xung một số đoạn lan can bị mục, gãy KT: Ống kẽm Ø21x2,7mmx 48m x 24 cái co 90 độ; Ống kẽm Ø34x3,0mmx 12m x 08 cái co 90 độ.

5. Thay thế bộ cọc bích đôi Ø168 x 01 bộ.

6. Thay mới la phông cabin khu vực lầu lái KT: (4,7x3,5x2,0)m.

7. Lát lại sàn cabin khu vực lầu lái KT: 4,7x3,5m.

8. Thay mới la phông cabin khu vực phòng ngủ thuyền viên KT: (4,7x4,5x2,0)m.

9. Lát lại sàn cabin khu vực phòng ngủ thuyền viên KT: 4,7x4,5m.

10. Thay mới xà ngang, nẹp vách cabin... (dự kiến).

11. Thay mới tôn boong chính 02 bên cabin KT: 1,5 x  6m x d8 x 02 bên.

12. Thay chân vách cabin KT: (4,7x4,5x0,5)m x d6.

13. Thay Cửa chớp thông gió hàm máy 02 bên ca bin KT: 600x500mm.

14. Gia cố trụ đỡ cần cẩu.

15. Thay mới các gioăng kín nước cửa cabin.

16. Thay mới xích lan can Ø8mm x 90m.

17. Thay mới 01 Tủ cứu hỏa 600x500x180.

18. Thay mới các cơ cấu sườn thường KT: V75x75x6 x36m .

d. Trang thiết bị cứu sinh cứa hỏa:

1. Nạp mới công chất cho các bình cứu hỏa của phương tiện :

- Bình CO2 chữa cháy 5kg : 03 bình.

- Bình  AB 4kg : 01 bình.

- Bình Foam 9 lít : 03 bình.

2. Bảo dưỡng phao bè cứu sinh 12 người (có dán phản quan, tên tàu, cảng đăng ký).

3. Thay mới các trang thiết bị cứu sinh hết hạn :

- Phao tròn 2.5 kg (theo QCVN 42:2015) : 02 cái

4. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hệ thống VTD, trình Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cho thiết bị GMDSS, bao gồm: Biên bản kiểm tra SR.CL

B. Phần Máy :

1. Máy chính MÁY CHÍNH Caterpilar D3406B DITA, đường piston 137mm (02 máy). Căn cứ tình trạng hoạt động của máy hiện tại, và cấp kiểm tra trên đà định kỳ  theo yêu cầu quy phạm đề nghị bảo dưỡng máy như sau:

1.1 Hệ thống phân phối khí:

1.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu:

- Thay mới 02 lọc dầu tinh; 02 lọc dầu thô; 02 lọc tách nước.

1.3. Hệ thống bôi trơn:

- Thay mới 02 lọc nhớt.

- Thay mới 02 lọc nhớt hộp số.

- Thay mới 80 lít nhớt máy.

- Thao, vệ sinh sinh hàn nhớt máy thay gioăng, thay 08 cục kẽm chống ăn mòn.

1.4 Hệ thống làm mát:

- Thay mới 01 bơm nước biển.

- Tháo vệ sinh sinh hàn nhớt, thay gioăng, thay 08 cục kẽm chống ăn mòn.

- Tháo vệ sinh bảo dưỡng sinh hàn nước máy, thay ron phốt làm kín và thay 08 kẽm chống ăn mòn, lắp ráp hoàn thiện.

- Vệ sinh két nước làm mát máy chính, thay nước làm mát có pha dung dịch coolant.

1.5. Hộp số:

- Thay mới nhớt hộp số, thay lọc nhớt.

2. Máy phát điện Y6CMK240L 188kVA/1500RPM, đường kính piston 130mm :

2.1 Hệ thống phân phối khí:

- Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới chi tiết hỏng và lắp lại ống khí xả từ bầu giảm âm đến máy, thay các gioăng đệm làm kín.

2.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu:

- Thay mới 01 lõi lọc dầu tinh, 01 lọc dầu thô.

2.3. Hệ thống bôi trơn:

- Thay mới 02 lọc nhớt.

- Thay mới 36 lít nhớt máy.

- Tháo vệ sinh bảo dưởng sinh hàn nhớt máy, thay ron và kẽm chống ăn mòn, lắp ráp hoàn thiện.

2.4. Hệ thống làm mát:

- Tháo kiểm tra, bảo dưỡng bơm nước biển làm mát máy. Thay các gioăng phớt làm kín bơm nước biển.

- Tháo vệ sinh bảo dưỡng sinh hàn nước máy, két nước, thay ron phốt làm kín và kẽm chống ăn mòn, lắp ráp hoàn thiện.

2.5. Hệ thống khác :

- Thay mới 02 bình ắc quy 12V-200Ah khởi động máy.

3. Máy phát điện Caterpillar 3306, công suất 50kVA/1500RPM, đường kính piston 121mm. Căn cứ tình trạng hoạt động của máy hiện tại, và câp kiểm tra định kỳ theo yêu cầu quy phạm đề nghị bảo dưỡng máy như sau:

3.1 Hệ thống phân phối khí:

3.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu:

- Thay mới các lọc dầu.

3.3. Hệ thống bôi trơn:

- Thay mới lọc nhớt.

- Thay mới nhớt máy.

- Tháo vệ sinh bảo dưởng sinh hàn nhớt máy, thay ron và kẽm chống ăn mòn, lắp ráp hoàn thiện.

- Tháo kiểm tra vệ sinh bơm nhớt.

3.4 Hệ thống làm mát:

- Tháo kiểm tra, bảo dưỡng bơm nước biển làm mát máy. Thay các gioăng phớt làm kín bơm nước biển.

- Tháo kiểm tra, bảo dưỡng bơm nước ngọt (bơm trộn) làm mát máy. Thay các gioăng phớt làm kín, thay các vòng bi và trục bơm.

- Tháo vệ sinh bảo dưỡng sinh hàn nước máy, két nước, thay ron phốt làm kín và kẽm chống ăn mòn, lắp ráp hoàn thiện.

3.5. Hệ thống khác :

- Thay mới 02 bình ắc quy 12V-200Ah khởi động máy..

4. Hệ thống cẩu:

- Cấp bổ xung 200 lít nhớt thủy lực.

5. Hệ thống van ống:

- Thay mới các ống 06m F60 trong hầm máy bị hư mục.

- Tháo kiểm tra, rà xoáy 04 van F90 của hệ thống cứu hỏa, hút khô, 02 lupe.

6. Tời neo:

- Tháo vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra thay mới các chi tiết hư hỏng của hệ thống tời neo.

7. Hệ thống điện:

- Thay mới 02 bình ắc quy 12V-200Ah của hệ thống điện hàng hải và VTĐ.

- Thay mới các bóng điện chiếu sáng 220V và 24V của hệ thống chiếu sáng toàn tàu.

- Thay mới 05 bộ đèn kín nước 220V hành lang bên ngoài cabin bị rỉ sét, mục các giá lắp đèn.

Khối lượng các công tác chính trong bảng sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PHỤC VỤ CHUNG |  |  |  |  |
| 1 | Cấp điện sinh hoạt cho tàu sinh hoạt (theo chỉ số đồng hồ) | Điện năng | 500.00 | Kw | Đảm bảo đủ số lượng |
| 2 | Chi phí cấp nước ngọt sinh hoạt trong thời gian sửa chữa | Nước ngọt | 30.00 | m3 | Đảm bảo đủ số lượng, nước đạt tiêu chuẩn nước sạch Việt Nam |
| II | PHẦN VỆ SINH KHOANG KÉT |  |  |  |  |
| 1 | Dọn vệ sinh vét dầu cặn dưới sàn la canh hầm máy đưa về vị trí tập kết để xử lý phục vụ công tác kiểm tra thi công và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. |  | 147.00 | m2 | Đảm bảo sạch bùn đất |
| III | PHẦN GÕ RỈ, SƠN |  |  |  |  |
| 1 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ mạn khô |  | 77.60 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 2 | Sơn toàn bộ mạn khô |  | 77.60 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh Hòa Bình | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn Hòa Bình M234. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 3 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ con lươn, giá đỡ neo của tàu |  | 38.80 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 4 | Sơn toàn bộ con lươn, giá đỡ neo của tàu |  | 38.80 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 lớp sơn màu đen | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn đen M300. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 5 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ mặt ngoài, mặt trong be chắn sóng và mã gia cường |  | 100.00 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 6 | Sơn mặt ngoài, mặt trong be chắn sóng và mã gia cường |  | 100.00 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh Hòa Bình | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn Hòa Bình M234. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 7 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ mặt boong, các nắp hầm |  | 130.00 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 8 | Sơn toàn bộ mặt boong, các nắp hầm |  | 130.00 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn xanh M256. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 9 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ tời neo, cột đèn, séc tơ lái, cọc bích, giá đỡ cần cẩu… |  | 40.00 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 10 | Sơn toàn bộ tời neo, cột đèn, séc tơ lái, cọc bích, giá đỡ cần cẩu… |  | 40.00 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 lớp sơn màu đen | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn đen M300. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
|  | Sơn 02 lớp sơn màu trắng | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn trắng M100. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 11 | Làm sạch bề mặt bằng nạo rỉ và máy mài toàn bộ ca bin, nóc cabin | Theo quy định tại chương V | 160.00 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 12 | Sơn ca bin, nóc cabin | Theo quy định tại chương V | 160.00 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 lớp sơn màu trắng | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn trắng M100. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn xanh M256. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 13 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ hành lang xung quanh cabin. (2 mặt) |  | 70.00 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 14 | Sơn toàn bộ hành lang xung quanh cabin. (2 mặt) |  | 70.00 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
|  | Sơn 02 lớp sơn màu trắng | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn trắng M100. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
|  | Sơn 02 nước sơn màu xanh | Sơn màu cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn xanh M256. Chiều dày lớp sơn màu khô ≥ 30 microns; |
| 15 | Làm sạch bề mặt bằng gõ rỉ, nạo rỉ và máy mài toàn bộ 02 két nước ngọt số 1 (trái, phải) |  | 136.88 | m2 | Bề mặt làm sạch đạt cấp độ ST 2 (TCVN 8790:2011) |
| 16 | Quét xi măng 02 két nước ngọt số 1 (trái, phải) |  | 136.88 | m2 |  |
| 17 | Phun cát tôn mới |  | 47.67 | m2 |  |
| 18 | Phun sơn tôn mới |  | 47.67 | m2 |  |
|  | Sơn 02 lớp sơn chống rỉ M. | Sơn chống rỉ cho tàu biển |  |  | Chất lượng tương đương sơn chống rỉ M. Chiều dày lớp sơn khô chống rỉ ≥ 50 microns; |
| 19 | Sơn thước nước, vòng tròn đăng kiểm, tên phương tiện |  | 1.00 | Mục | Đảm bảo đúng quy cách |
| 20 | Kẻ lại tên Tổng công ty và logo Tổng công ty |  | 1.00 | Mục | Đảm bảo đúng quy cách |
| IV | PHẦN SẮT HÀN |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới con lươn mạn phải, nạm trái + sau lái F220xd8x8m | Con trạch thép | 4.00 | m | Đảm bảo đúng quy cách, Chất lượng thép gia công tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 2 | Thay mới be chắn sóng trước mũi, sau lái KT: 5000 x 900 x 6mm | Thép tấm 6mm | 211.95 | Kg | Chất lượng thép gia công tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 3 | Thay viền be chắn sóng bằng thép tròn 120 x 6 x 7m | thép tròn 120 x 6 x 7m | 118.30 | Kg |  |
|  |  | Co hàn 90 độ ống thép Ø120 | 5.00 | Cái |  |
| 4 | Thay bổ xung một số đoạn lan can bị mục, gãy KT: Ống kẽm Ø21x2,7mmx 30m x 12 cái co 90 độ; Ống kẽm Ø34x3,0mmx 12m x 08 cái co 90 độ |  |  |  |  |
|  |  | Co Ø21mm | 12.00 | Cái |  |
|  |  | Ống kẽm Ø21x2,5mm | 38.10 | Kg | Chất lượng tương đương ống thép Hòa Phát |
|  |  | Co Ø34mm | 8.00 | Cái |  |
|  |  | Ống kẽm Ø34x3mm | 30.00 | Kg | Chất lượng tương đương ống thép Hòa Phát |
| 5 | Thay thế bộ cọc bích đôi Ø168 x 01 bộ |  | 1.00 | Bộ | Đảm bảo đúng quy cách |
| 6 | Thay mới la phông cabin khu vực lầu lái KT: (4,7x3,5x2,0)m |  |  |  |  |
|  |  | La phông cabin | 55.25 | m2 | chất lượng tương đương Tấm alu ALCORET EV3001 |
|  |  | Thép hộp kẽm 20x40xδ1.2 | 96.30 | m |  |
|  |  | Nẹp bằng NCP8.0 | 96.30 | m |  |
|  |  | Nẹp góc âm TI16 | 40.80 | m |  |
| 7 | Lát lại sàn cabin khu vực lầu lái KT: 4,7x3,5m |  |  |  |  |
|  |  | Lưới B40 khổ 1m dây 3.5mm | 16.45 | m |  |
|  |  | Bê tông tươi mác 350 | 0.8225 | m3 |  |
|  |  | Gạch giả gỗ 150x900 | 16.45 | m2 | Chất lượng tương đương gạch Viglacera MDK159007 |
| 8 | Thay mới la phông cabin khu vực phòng ngủ thuyền viên KT: (4,7x4,5x2,0)m |  |  |  |  |
|  |  | La phông cabin | 57.95 | m2 | chất lượng tương đương Tấm alu ALCORET EV3001 |
|  |  | Thép hộp kẽm 20x40xδ1.2 | 118.65 | m |  |
|  |  | Nẹp bằng NCP8.0 | 118.65 | m |  |
|  |  | Nẹp góc âm TI16 | 44.80 | m |  |
| 9 | Lát lại sàn cabin khu vực phòng ngủ thuyền viên KT: 4,7x4,5m |  |  |  |  |
|  |  | Lưới B40 khổ 1m dây 3.5mm | 21.15 | m |  |
|  |  | Bê tông tươi mác 350 | 1.058 | m3 |  |
|  |  | Gạch giả gỗ 150x900 Viglacera MDK159007 | 21.15 | m2 | Chất lượng tương đương gạch Viglacera MDK159007 |
| 10 | Thay mới xà ngang, nẹp vách cabin... Bằng thép hình V50x50x5 | Thép hình V50x50x5 | 90.48 | Kg | Chất lượng tương đương thép hình Hòa Phát |
| 11 | Thay mới tôn boong chính 02 bên cabin KT: 1,5 x 6m x d8 x 02 bên | Thép tấm 8mm | 565.20 | Kg | Chất lượng thép gia công tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 12 | Thay chân vách cabin KT: (4,7x4,5x0,5)m x 6 | Thép tấm 6mm | 433.32 | Kg | Chất lượng thép gia công tương đương thép tấm A36 xuất xứ Nhật Bản |
| 13 | Thay Cửa chớp thông gió hàm máy 02 bên ca bin KT: 600x500mm | Cửa chớp thông gió KT: 600x500mm | 2.00 | Cái | Đảm bảo đúng quy cách |
| 14 | Gia cố trụ đỡ cần cẩu |  | 1.00 | Mục |  |
| 15 | Thay mới các gioăng kín nước cửa cabin | Gioăng cao su nước 30x40mm | 42.00 | m | Đảm bảo kín nước |
| 16 | Thay mới xích lan can Ø8mm x 45m |  | 45.00 | m |  |
| 17 | Thay mới 01 Tủ cứu hỏa 600x500x180 |  |  |  |  |
|  |  | Tủ cứu hỏa 600x500x180 inox 304 | 1.00 | Cái | Đảm bảo đúng quy cách |
|  |  | Cuộn vòi rồng chữa cháy DN50 16BAR 20 mét | 1.00 | Cái | Chất lương tương đương Cuộn vòi rồng chữa cháy Jackop Đức |
|  |  | Khớp nối đồng DN50 | 2.00 | Cái |  |
|  |  | Lăng phun đa năng bằng đồng D50 | 1.00 | Cái |  |
| 18 | Thay mới các cơ cấu sườn thường KT: V75x75x6 x 9m | Thép hình V75x75 | 61.65 | Kg | Chất lượng tương đương thép hình Hòa Phát |
| V | TRANG THIẾT BỊ CỨU SINH, CỨU HỎA |  |  |  |  |
| 1 | Trang bị mới các dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa theo quy phạm đăng kiểm | Phao tròn 2.5 kg (theo QCVN 42:2015) | 2.00 | Cái | Chất lượng tương đương phao tròn Rongsheng RS5555-I |
| 2 | Nạp mới bình CO2 x 5kg |  | 3.00 | Bình | Bình cứu hỏa sau bảo dưỡng thỏa mãn QCVN42:2015 |
| 3 | Nạp mới bình AB x 4kg |  | 1.00 | Bình | Bình cứu hỏa sau bảo dưỡng thỏa mãn QCVN42:2015 |
| 4 | Nạp mới bình FOAM x 9 lít |  | 3.00 | Bình | Bình cứu hỏa sau bảo dưỡng thỏa mãn QCVN42:2015 |
| 5 | Bảo dưỡng phao bè 12 người |  | 2.00 | Cái |  |
| 6 | Cấp giấy chứng nhận Đăng kiểm kiểm tra hệ thống các bình cứu hỏa theo quy định |  | 1.00 | Tàu | Phù hợp với yêu cầu đăng kiểm Việt Nam |
| 7 | Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hệ thống VTD, trình Đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cho thiết bị GMDSS, bao gồm: Biên bản kiểm tra SR.CL |  | 1.00 | Tàu | Phù hợp với yêu cầu đăng kiểm Việt Nam |
| 7.1 | Máy VHF ICOM IC-M324 |  |  |  |  |
| 7.2 | Máy HF ICOM IC-M710 (sửa chữa, thay màn hình hiển thị) |  |  |  |  |
| 7.3 | Máy thu NAVTEX SAMYUNG SNX-300 |  |  |  |  |
| 7.4 | Phao vô tuyến chỉ báo sự cố EPIRB MCMURDO E5 |  |  |  |  |
| 7.5 | Thiết bị phát báo ra đa NSR AST-100 |  |  |  |  |
| 7.6 | VHF hai chiều cầm tay STANDARD HORIZON HX-300 |  |  |  |  |
| 7.7 | Ra đa JRC JMA-2344 |  |  |  |  |
| 7.8 | Thiết bị định vị GPS tích hợp nhận dạng tự động AIS NSR (sửa chữa tình trạng mất nguồn đột ngột, không thu phát tín hiệu) |  |  |  |  |
| 7.9 | Thiết bị định vị GPS tích hợp nhận dạng tự động AIS HAIYANG SMART 12 |  |  |  |  |
| VI | PHẦN MÁY CHÍNH (Caterpilar 3406B ) x 02 máy |  |  |  |  |
| 1 | Tháo vệ sinh, thay mới các lọc DO |  | 2.00 | Máy |  |
|  |  | Lọc dầu tinh | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Lọc dầu thô | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Lọc hơi dầu | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
| 2 | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, cân chỉnh, rà và lắp lại vòi phun |  | 1.00 | Máy |  |
|  |  | Bộ gioăng trên kim phun CAT 281-0029 | 1.00 | Bộ | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Gioăng săm béc CAT 7L-4774 | 6.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
| 3 | Tháo, vệ sinh, kiểm tra và lắp lại bơm cao áp |  | 2.00 | Máy |  |
| 4 | Cân chỉnh bơm cao áp và kim phun trên băng |  | 2.00 | Máy | Áp lực phun nhiên liệu sau cân phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
| 5 | Tháo vệ sinh, kiểm tra, thay mới các chi tiết hư hỏng và lắp lại bầu lọc dầu nhờn |  | 2.00 | Cái |  |
| 6 | Tháo vệ sinh, thay mới 02 lọc dầu nhớt hộp số | Lọc nhớt | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
| 7 | Tháo hạ cacte, xả dầu nhờn cũ, vệ sinh cacte, thay dầu nhờn mới |  | 2.00 | Máy |  |
|  |  | Ron cacte | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Nhớt sea 15w-40 | 80.00 | Lít | Chất lượng tương đương nhớt CAT |
| 8 | Tháo, vận chuyển về xưởng, vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, ngâm hóa chất, thử áp lực sinh hàn nhớt máy 02 máy chính. |  | 2.00 | Cụm |  |
|  |  | Bộ ron sinh hàn nhớt máy CAT 434-2471 | 2.00 | Bộ | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Kẽm chống ăn mòn | 4.00 | Cục | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
| 9 | Tháo, vệ sinh, kiểm tra, thay mới các chi tiết hư hỏng và lắp ráp lại bầu sinh hàn nước ngọt, két nước |  | 2.00 | Cụm |  |
|  |  | Bộ gioăng sinh hàn nước CAT 433-7869 | 2.00 | Bộ | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Kẽm chống ăn mòn | 4.00 | cục | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
|  |  | Dung dịch Coolant | 4.00 | Bình | Vật tư phù hợp với máy Caterpilar 3406B |
| 10 | Tháo, xả dầu nhờn cũ, vệ sinh, thay dầu nhờn mới hộp số | Nhớt sea 15w-30 | 20.00 | Lít | Chất lượng tương đương nhớt CAT |
| VII | Phần phát điện chính Y6CMK240L 188kVA/1500RPM, đường kính piston 130mm |  |  |  |  |
| 1 | Tháo vệ sinh, thay mới các lọc DO |  | 1.00 | Máy |  |
|  |  | Lọc dầu tinh | 1.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
|  |  | Lọc dầu thô | 1.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
| 2 | Tháo vệ sinh, kiểm tra, thay mới các chi tiết hư hỏng và lắp lại bầu lọc dầu nhờn. Thay mới lọc nhớt | Lọc nhớt | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
| 3 | Tháo, xả dầu nhờn cũ, vệ sinh cacte, thay dầu nhờn mới | Nhớt sea 15w-40 | 36.00 | Lít | Chất lượng tương đương nhớt Castrol |
| 4 | Tháo, vận chuyển về xưởng, vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng, ngâm hóa chất, thử áp lực sinh hàn nhớt máy máy đèn chính. |  | 1.00 | Cụm |  |
|  |  | Bộ ron sinh hàn nhớt máy | 1.00 | Bộ | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
|  |  | Kẽm chống ăn mòn | 2.00 | Cục | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
| 5 | Thay nước làm mát, kẽm chốn ăn mòn sinh hàn |  | 1.00 | Máy |  |
|  |  | Kẽm chống ăn mòn | 4.00 | Cục | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
|  |  | Dung dịch Coolant | 4.00 | Bình | Vật tư phù hợp với máy Y6CMK240L |
| 6 | Thay mới bình ắc quy 12V-200Ah khởi động máy, Vận chuyển xuống tàu, sạc và lắp đặt hoàn chỉnh. | Ắc quy 12V-200Ah | 2.00 | Cái | Chất lượng tương đương bình ắc quy GS N200 |
| VIII | PHẦN 01 MÁY PHÁT ĐIỆN Caterpillar 3306, công suất 50kVA/1500RPM, đường kính piston 121mm |  |  |  |  |
| 1 | Tháo vệ sinh, thay mới các lọc DO |  | 1.00 | Máy |  |
|  |  | Lọc dầu tinh | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
|  |  | Lọc dầu thô | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
| 2 | Tháo vệ sinh, kiểm tra, thay mới các chi tiết hư hỏng và lắp lại bầu lọc dầu nhờn. Thay mới lọc nhớt | Lọc nhớt | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
| 3 | Tháo, xả dầu nhờn cũ, vệ sinh cacte, thay dầu nhờn mới | Nhớt CAT sea 15w-40 | 36.00 | Lít | Chất lượng tương đương nhớt CAT |
| 4 | Tháo kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bơm nước biển làm mát máy đèn chính, thay thế các chi tiết hư hỏng |  | 1.00 | Cái |  |
|  |  | Ron phốt bơm nước làm mát | 1.00 | Bộ | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
|  |  | Bạc đạn bơm 6304 | 2.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
|  |  | Trục bơm | 1.00 | Cái | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
| 5 | Thay nước làm mát, kẽm chốn ăn mòn sinh hàn |  | 1.00 | Máy |  |
|  |  | Kẽm chống ăn mòn | 1.00 | Cục | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
|  |  | Dung dịch Coolant | 4.00 | Bình | Vật tư phù hợp với máy Caterpillar 3306 |
| 6 | Thay mới bình ắc quy 12V-200Ah khởi động máy, Vận chuyển xuống tàu, sạc và lắp đặt hoàn chỉnh. | Ắc quy 12V-200Ah | 2.00 | Cái | Chất lượng tương đương bình ắc quy GS N200 |
| 7 | Bảo dưỡng dinamo và đề ma rơ máy phát điện tại xưởng |  | 1.00 | Cái | Đảm bảo đinamo và đề ma rơ hoạt động ổn định |
| IX | Phần hệ thống ống |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới các ống F60 trong hầm máy bị hư mục | Ống thép đúc  | 6.00 | m | Chất lượng tương đương ống thép đúc Hàn Quốc |
|  |  | Co  | 3.00 | Cái |  |
|  |  | Mặt bích  | 5.00 | Cái |  |
| X | Phần hệ thống van |  |  |  |  |
| 1 | Tháo kiểm tra, rà xoáy 04 van F90 của hệ thống cứu hỏa, hút khô |  | 4.00 | Cái |  |
| 2 | Thay mới các lupe hút khô bị hư hỏng trên tàu | Lupe Ø49 | 2.00 | Cái | Chất lượng tương đương lupe MIHA |
| XI | Phần hệ thống tời neo |  |  |  |  |
| 1 | Tháo vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra thay mới các chi tiết hư hỏng của hệ thống tời neo, sơn lại hệ tời neo |  | 1.00 | Cái | Đảm bảo tời neo hoạt độn an toàn |
|  |  | Phốt kín nhớt hộp số tời | 1.00 | Bộ | Chất lượng tương đương bộ phốt kín nhớt Lê Gia |
|  |  | Điều khiển cầm tay tời neo | 1.00 | Cái | Chất lượng tương đương bộ điều khiển cầm tay COB 61 |
|  |  | Nhớt 90 | 30.00 | Lít |  |
| XII | Phần hệ thống cần cẩu 12 tấn |  |  |  |  |
| 1 | Thay bổ sung nhớt thủy lực cẩu |  | 1.00 | Mục |  |
|  |  | Nhớt thủy lực | 200.00 | Lít | Chất lượng tương đương nhớt thủy lực Castrol Hyspin AWS 68 |
| XIII | Phần hệ thống khác |  |  |  |  |
| 1 | Thay mới các bóng điện chiếu sáng 220V và 24V của hệ thống chiếu sáng toàn tàu |  | 1.00 | Mục |  |
|  |  | Bóng điện 24V | 10.00 | Bóng | Chất lượng tương đương bóng điện Rạng Đông |
|  |  | Bóng điện Led 9W-220V | 10.00 | Bóng | Chất lượng tương đương bóng điện Rạng Đông |
|  |  | Bóng đèn 0,6m 220V-15W | 10.00 | Bóng | Chất lượng tương đương bóng điện Rạng Đông |
| 2 | Thay mới 05 bộ đèn kín nước 220V hành lang bên ngoài cabin bị rỉ sét, mục các giá lắp đèn |  | 5.00 | Bộ |  |
|  | Bộ đèn kín nước 220V |  | 5.00 | Bộ | Chất lượng tương đương đèn kín nước CCD1-2 |
|  | Bệ đỡ đèn |  | 5.00 | Cái |  |
| 3 | Thay mới bình ắc quy 12V-200Ah của hệ thống điện hàng hải, VTĐ, Vận chuyển xuống tàu, sạc và lắp đặt hoàn chỉnh. | Ắc quy 12V-200Ah | 2.00 | Cái | Chất lượng tương đương bình ắc quy GS N200 |
| XIV | DỊCH VỤ KHÁC |  |  |  |  |
| 1 | Chạy rà và hiệu chỉnh máy chính, máy phát điện sau sửa chữa (01 giờ) |  | 1.00 | Mục |  |
| 2 | Chạy thử tàu đường dài 4 giờ |  | 1.00 | mục |  |
| 3 | Dịch vụ đăng kiểm, kiểm tra cấp giấy cho phương tiện sau sửa chữa |  | 1.00 | Tàu |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sản phẩm sau khi sửa chữa phải thực hiện các bước sau:

- Chạy thử kiểm tra tại bến.

- Chạy thử kiểm tra đường dài

- Nghiệm thu kỹ thuật khối lượng thực hiện.

- Nghiệm thu kỹ thuật xuất xưởng.

# - Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.