# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế Phú Lộc năm 2025;

- Tên dự toán mua sắm: Gói thầu: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế Phú Lộc năm 2025;

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Phú Lộc;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: 28 Từ Dũ, Xã Phú Lộc, Thành phố Huế;

- Nguồn vốn: Nguồn bảo hiểm y tế, viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III và IV năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Nhà thầu cam kết đối với hàng hóa có hạn sử dụng tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo tối thiểu còn:

+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng;

+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng;

+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng;

+ Có thời hạn còn 1/3 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng hoặc được sự chấp thuận của người sử dụng;

+ Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi;

+Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng (nếu có yêu cầu)

- Nhà thầu cam kết cho mượn vỏ chai chứa khí y tế, các chai đã được kiểm định và số lượng theo nhu cầu sử dụng miễn phí trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

- Nhà thầu cam kết cung cấp trang thiết bị y tế được lưu hành hợp pháp để sử dụng hóa chất trúng thầu trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư. (Nhà thầu cam kết không thu phí sử dụng máy, tự chi trả chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy, hiệu chuẩn.. chỉ thu tiền bán hàng hóa theo kết quả đấu thầu, không khoán số lượng bệnh nhân thực hiện dịch vụ).

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định mục 1.3, chương V, E-HSMT.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| TT | Tên thiết bị, vật tư y tế | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Thông số kỹ thuật tổi thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid acetic 3% | Chai | Chai 500 ml | Acid acetic 3% dùng trong sản phụ khoa. |
| 2 | Ambu bóp bóng người lớn, nhỏ | cái | Hộp/ 1 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Băng bột bó 10cmx2,7m | Cuộn | Túi 1 cuộn | Băng được cuộn, chiều dài 2,7m chiều rộng 10cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất, chất liệu cotton dễ thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liền gạc, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 4 | Băng bột bó 15cm x 2,7m | Cuộn | Túi 1 cuộn | Băng được cuộn, chiều dài 2,7m chiều rộng 15cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất, chất liệu cotton dễ thấm hút nước mềm màu trắng. Làm từ bột liền gạc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 5 | Băng cuộn 10cm x 5m | Cuộn | Cuộn | Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Kích thước: 10cm x 5m - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương |
| 6 | Băng dính lụa 2.5cm x 5m | Cuộn | Cuộn trong hộp | Băng dính lụa chất liệu vải Celullose Acetate hoặc Cellulose Taffeta. Keo oxit kẽm hoặc acrylate không dung môi độ bám dính cao được phủ đều trên bề mặt vải, không gây kích ứng da. Tiệt trùng EO Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 7 | Băng Esmarch | Cuộn | Cuộn | Băng cao su mềm hẹp (rộng 5 đến 10 cm (2,0 đến 3,9 in)) được sử dụng để đẩy máu tĩnh mạch ra khỏi chi (chảy máu) đã bị cắt đứt nguồn cung cấp động mạch do garô |
| 8 | Băng keo cuộn co giãn | Cuộn | Cuộn | Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn, mềm mại, thoáng khí, Phủ keo Acrylic. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 9 | Băng thun 3 móc | Cuộn | Cuộn | Băng thun 3 móc 10cm * 5,5m + Được làm từ sợi cotton se tròn kết hợp với sợi cao su thiên nhiên theo tỉ lệ 2:1:2. Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 10 | Bao đo huyết áp dùng cho Máy Moniter | Cái | Cái/ túi | Bao đo huyết áp dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân |
| 11 | Bộ dây truyền dịch có kim bướm | Bộ | bộ | Bộ dây truyền dịch kèm kim cánh bướm. Khoá điều chỉnh dòng chảy linh hoạt được làm nhựa ABS. - Đầu kim tiêm bén, không có gờ sản xuất từ vật liệu cao cấp (thép không gỉ). - Van thoát khí tại bầu đếm giọt, màng lọc khuẩn 0.2μm tại van thông khí - Có bầu đếm giọt 20 giọt/ ml. - Có kết nối với ống cao su để tiêm khi cần thiết, chất liệu cao su mềm có độ đàn hồi cao. - Dây truyền làm từ nguyên liệu PVC y tế cao cấp mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Chiều dài của dây: ≥ 1500mm - Tiệt trùng bằng EO gas. Sản phẩm phù hợp với 13485:2016 hoặc tương đương |
| 12 | Bộ định nhóm máu ABO | bộ | Bộ 3 lọ | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 13 | Anti-D ( Bộ huyết thanh mẫu định nhóm máu hệ Rh) | Lọ | Lọ 10ml | Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 14 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Cái | Hộp 100 cái | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn dung tích 10ml, sử dụng 01 lần; cỡ kim 23G hoặc 25G; Chất liệu bơm tiêm: nhựa y tế nguyên sinh. Không có chất gây sốt; Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, có nắp đậy đầu kim; Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 15 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Cái | Hộp 100 cái | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn dung tích 1ml, sử dụng 1 lần; Chất liệu bơm tiêm: nhựa y tế nguyên sinh. Không có chất gây sốt; Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, có nắp đậy đầu kim; Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 16 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Cái | Hộp 50 cái | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn dung tích 20ml, sử dụng 01 lần; cỡ kim 23G hoặc 25G; Chất liệu bơm tiêm: nhựa y tế nguyên sinh. Không có chất gây sốt; Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, có nắp đậy đầu kim; Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 17 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Cái | Hộp 100 cái | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn dung tích 3ml, sử dụng 01 lần; cỡ kim 23G; Chất liệu bơm tiêm: nhựa y tế nguyên sinh. Không có chất gây sốt; Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, có nắp đậy đầu kim; Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Có chứng nhận ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 18 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Cái | Hộp 100 cái | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn dung tích 5ml, sử dụng 01 lần; cỡ kim 23G hoặc 25G; Chất liệu bơm tiêm: nhựa y tế nguyên sinh. Không có chất gây sốt; Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, có nắp đậy đầu kim; Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 19 | Bóng đèn Halogen dùng cho máy sinh hóa tự động 6V-10W | Cái | Hộp 1 cái | Bóng đèn cho máy sinh hóa dùng cho máy Humastar-200 |
| 20 | Bóng đèn sinh hóa tự động | Cái | Hộp 1 cái | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa PKL PPC 300 |
| 21 | Bông y tế không thấm nước | Kg | 1 kg/gói | Bông mỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 22 | Bông y tế thấm nước | kg | 1 kg/gói | Được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton), được chế từ lông của hạt cây bông, đã loại mỡ, làm tơi, có độ thấm hút rất cao. Bề mặt mịn trơn láng giảm thiểu tối đa xơ thừa, khối bông dễ dàng tách thành nhiều lớp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 23 | Calcium Hydroxide | Chai/Lọ | Lọ 10g | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 24 | Cán dao mổ số 11 | Cái | Túi 1 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 1385 hoặc tương đương |
| 25 | Cán gương nha khoa | Cái | Túi 1 cái | Cán gương nha khoa |
| 26 | Mặt gương nha khoa | Cái | Túi 1 cái | Đạt tiêu chuẩn: TCCS hoặc tương đương |
| 27 | Canuyn các số (Airway các số) | Cái | Cái | - Được làm từ nhựa y tế chất lượng cao, không chứa latex, không độc hại và thành phẩm có bề mặt vô cùng nhẵn, nhằm an toàn khi đặt vào đường thở. '- Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói từng cái riêng biệt. '- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 28 | Canyl của gây mê loại lớn | Cái | Cái | - Được làm từ nhựa y tế chất lượng cao, không chứa latex, không độc hại và thành phẩm có bề mặt vô cùng nhẵn, nhằm an toàn khi đặt vào đường thở. '- Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói từng cái riêng biệt. '- Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 29 | Cây trám răng 2 đầu | Cái/Cây | Túi 1 cái | Đạt tiêu chuẩn: TCCS hoặc tương đương |
| 30 | Chất che tuỷ dùng đèn | Ống/Tuýp | Túi 1 ống | Calci che tủy chiếu đèn |
| 31 | Chất hàn tạm | Lọ/Hộp | Lọ 30g | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng |
| 32 | Chỉ Catgut Chrom số 2/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu, Số 2/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 33 | Chỉ Catgut số 3/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Số 3/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 34 | Chỉ tiêu tự nhiên số 4/0 không kim | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Số 4/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Chỉ được cấu tạo từ muối Chrom , Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 35 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene 3/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Polypropylene - 2 kim, đơn sợi . Đường kính 3/0, dài 90 cm. Kim làm bằng thép không gỉ Đầu tròn, dài 26 mm, bán kính cong kim 1/2C . Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 36 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene 4/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Polypropylene - 2 kim, đơn sợi . Đường kính 4/0, dài 90 cm, Kim làm bằng thép không gỉ , Đầu tròn, dài 22 mm, bán kính cong kim 1/2C. Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 37 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylene số 2/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Polypropylene - 2 kim, đơn sợi . Đường kính 2/0, dài 90 cm, Kim làm bằng thép không gỉ . Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 38 | Chỉ Nylon 2/0 Kim tam giác | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide, số 2/0 kim tam giác 3/8C, sợi chỉ dài ≥75cm. Chứng nhận ISO 13485, CE hoặc tương đương |
| 39 | Chỉ nylon 3/0 kim tam giác 20mm, 3/8C | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp Nylon - 1 kim, đơn sợi. Đường kính 3/0, dài 75 cm; Đầu tam giác, dài 26 mm, bán kính cong kim 3/8C. Kim làm bằng thép không gỉ Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 40 | Chỉ nylon 4/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu tiệt trùng được làm từ polyamide, số 4/0 kim tam giác 3/8C, sợi chỉ dài ≥75cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 41 | Chỉ silk 2.0 có kim tam giác | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu ,Số 2/0 kim tam giác 3/8C, kim 24mm - 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật tự nhiên đa sợi không tiêu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |
| 42 | Chỉ silk 3.0 có kim tam giác | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk-1 kim, đa sợi. Đường kính 3/0, dài75cm, Kim làm bằng thép không gỉ Đầu tam giác, dài 18 mm, bán kính cong kim 3/8C Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 43 | Chỉ thép 0,4mm | cuộn | Túi 1 cuộn | Đường kính 0.4 mm; Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |
| 44 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 3/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Số 3/0 kim tròn 1/2C, kim 26mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi tự tiêu tiệt trùng, gồm có Polydioxanone, chỉ được nhuộm màu tím. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 42 ngày cấy ghép,và tự tiêu hoàn toàn trong vòng 180 đến 210 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 45 | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Số 4/0 kim tròn 1/2C, kim 22mm, kim phủ silicon, sợi chỉ dài 75cm. Là chỉ phẫu thuật tổng hợp đơn sợi tự tiêu tiệt trùng, gồm có Polydioxanone, chỉ được nhuộm màu tím. Chỉ sẽ mất sức căng khoảng 50% sau 42 ngày cấy ghép,và tự tiêu hoàn toàn trong vòng 180 đến 210 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 46 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 6/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 - 1 kim, đa sợi, Polyglactin 910 (90% Glycolide acid, 10% Lactic acid) Đường kính 6/0, dài 75 cm, phủ Polyglactin 370 + Calcium stearate, màu tím Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 420). Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo. Kim tròn, dài 13 mm, bán kính cong kim 1/2C Tan hoàn toàn trong 50 - 70 ngày Lực kéo đứt của chỉ tối thiểu 1,8 Newton Lực liên kết kim và chỉ tối thiểu 1,67 Newton Độ bền kéo: 21 ngày sau khi cấy ghép, duy trì xấp xỉ 57% độ bền đứt Sản phẩm được đóng gói trong 2 lớp: bao nhôm và bao giấy y tế với định lượng 63gsm giấy y tế và màng film PET/PE - giấy hàn kín. Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80). Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 47 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 - 1 kim, đa sợi, Polyglactin 910 (90% Glycolide acid, 10% Lactic acid) Đường kính 4/0, dài 75 cm, Kim làm bằng thép không gỉ Kim tròn, dài 22 mm, bán kính cong kim 1/2C Giấy chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 48 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactine 910 số 2/0 | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, 2/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 49 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1-0 (có kim) | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, số 1/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 90 cm.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 50 | Chỉ tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 3-0 (có kim) | Tép/Sợi/Liếp | Tép/Sợi/Liếp | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, 3/0 kim tròn 1/2C, kim phủ silicon, sợi chỉ dài ≥ 75 cm.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 51 | Chổi bond nha khoa | Hộp/Ống/Lọ | Ống 100 cây. | Cọ bond nha khoa Ống 100 cây. |
| 52 | Chổi đánh bóng răng | Cái | Hộp/ 144 cây | Chổi dùng để đánh bóng răng trong nha khoa. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 53 | Cloramin B | kg | Thùng 25kg | Thành phần: sodium benzensulfocloramide, Hàm lượng Chlor hoạt tính 25% |
| 54 | Composite đặc (A2,A3,A35) | Tube | Tube 4g | Màu A2, A3, A3.5 đặc tính cơ học tuyệt vời giúp tối ưu thời gian và kết quả điều trị, sử dụng để phục hồi thẩm mỹ các xoang I, II, III, IV, V. Tỷ lệ hạt độn 83,5%,theo trọng lượng và kích thước hạt độn vô cơ siêu nhỏ" tube 4 g . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 55 | Composite lỏng (A2,A3,A35) | Tube | Tuýp 2g | Vật liệu composite quang trùng hợp dạng có độ nhớt và cản quang cao. Tỷ lệ hạt độn 77%, độ nhớt và độ chảy lỏng tối ưu, phục hồi khiếm khuyết men răng, Không chứa Bis-GMA- tương đương sinh học tối ưu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 56 | Cồn 70 độ có can | Lít | Can | Cồn 70 độ (Ethanol tinh luyện 70%. Có chứng nhận ISO hoặc tương đương |
| 57 | Cồn 90 độ | Lít | Can | Cồn 90 độ (Ethanol tinh luyện 90% . Có chứng nhận ISO hoặc tương đương |
| 58 | Côn Gutta Percha máy độ thuôn 6% cỡ 20, 25 | Hộp | Hộp 120 cái | Côn Gutta Percha size 20,25 |
| 59 | Côn Gutta Percha phụ B các số | Hộp | Hộp 60 cái | Côn Guttapercha phụ B các số |
| 60 | Côn Gutta Percha phụ D 15-40 | Hộp | Hộp 60 cái | Côn Guttapercha phụ D 15-40 |
| 61 | Cortisomol hàn ống tuỷ | Hộp | Hộp/ tuýp 13.5g | Trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 62 | Cup xét nghiệm | Cái | cái | Sample cup |
| 63 | Đai trám kim loại | Gói/Hộp | Gói/Hộp | Vật liệu hỗ trợ chuyên dụng trong nha khoa. - Chất liệu: thép không gỉ; - Cấu tạo: dẹp, mỏng, dẻo, dễ uốn cong; - Độ dày: trong khoảng 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm; Quy cách: 12 cái/gói/hộp |
| 64 | Đai trám nhựa | Hộp | hộp | Được làm bằng loại nhựa siêu mỏng, trám xoang II và xoang III. Loại Cenlulo đóng gói hộp ≥ 100 cái. |
| 65 | Dao mổ trĩ Longo | Cái | Hộp 1cái | Dùng trong phẫu thuật trĩ theo phương pháp Longo. Có chứng nhận. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 66 | Đầu col vàng | Cái | cái | Đầu côn vàng dung tích 200 ul, có khía làm từ nhựa PP, Đạt tiêu chuẩn SO 13485 hoặc tương đương |
| 67 | Đầu col xanh | Cái | cái | Đầu côn xanh dung tích 1000 ul, có khía làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNAse, RNAse. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 68 | Đầu ống hút dịch mổ | Cái | Túi 1 cái | Đầu ống hút dịch phẩu thuật |
| 69 | Dầu soi kính hiển vi | ml | Lọ 10 ml | Dầu soi kính hiển vi |
| 70 | Dầu xịt tay khoan | Chai/Lọ | Chai 550 ml | Dùng để làm sạch và bôi trơn tay khoan nha khoa. |
| 71 | Dây garo | Sợi | Túi 10 cái | Làm từ chất liệu: Thun cotton hoặc tương đương. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 72 | Dây hút nhớt các loại các số | Sợi | Sợi | Ống hút nhớt có chiều dài dây ≥ 50cm. Có van điều khiển chân không dạng chữ T có nắp đậy. Được chế tạo từ nguyên liệu PVC. Tiệt trùng bằng khí EO. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 73 | Dây hút nhựa dài 2m dùng trong phẫu thuật | Cái | Túi 1 cái | - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế - Kích cỡ: dài 2.0m x 3/16". Có 2 đầu connector, 1 đầu kết nối với tay nắm hút dịch, 1 đầu kết nối với máy hút dịch. Đạt tiểu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 74 | Dây 3 nhánh (3-way) | Cái | Túi 1 cái | Khóa ba ngã, Kèm dây nối, Chiều dài dây 25 cm - Đầu nối Luer lock dạng xoay,kết nối chắc chắn, tương tích với hệ thống dây truyền - Van 3 cánh làm bằng Polyethylene (PE), xoay 360 độ, có mũi tên chỉ hướng dòng chảy, dòng chảy ngắt dòng sau mỗi 90 độ - Thân khóa làm bằng Polycarbonate (PC) ; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 75 | Dây rắc máy điện châm | Sợi | Cái/Sợi | Dây máy điện châm 5 rắc |
| 76 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn, trẻ em | Cái | Túi 01 cái | Dây oxy hai nhánh, Làm bằng chất liêu PVC y tế pha silicon dẻo, ≥220cm, đường kính 5mm, đầu canula mềm không gây khó chịu, kích ứng mũi. đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.2016 hoặc tương đương |
| 77 | Đè lưỡi gỗ | Cái | Hộp 100 cái | Đè lưỡi gỗ vô trùng túi 1 cái |
| 78 | Dụng cụ hút mẫu Micropipet | Cái | cái | 5-50μl |
| 79 | Dung dịch Bilirubin Direct | Hộp | R1: 6 x 44 ml + R2: 6 x 11 ml | - R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l + HCl: 23 mmol/l - R2: + Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương; Dùng cho máy sinh hóa tự động PPC PKL 300N |
| 80 | Dung dịch Bilirubin Total | ml | R1: 6 x 44 ml + R2: 6 x 11 ml | - R1: + Sulphanilic Acid: 28,87 mmol/l + HCl: 58,8 mmol/l + Cetrimonium Bromide: 68,6 mmol/l - R2: + Sodium Nitrite: 2,9 mmol/l. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương; Dùng cho máy sinh hóa tự động PPC PKL 300N |
| 81 | Dung dịch chuẩn máy sinh hóa tự động (Calibraton ) | Hộp | Hộp 4 x 3ml | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, GGT, GLU, LDH, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UREA. Đóng gói 1 hộp 4 x 3ml. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. Dùng cho máy sinh hóa tự động PPC PKL 300N |
| 82 | Dung dịch Cleanac | Can | Can 5 lít | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0.049%. Dùng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac-Alpha Nihon Kohden Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. Can 5 lít. |
| 83 | Dung dịch Cleanac.3 | Can | Can 5 lít | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorit. Dùng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac-Alpha Nihon Kohden Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. Can 5 lít. |
| 84 | Dung dịch Cleaner chai 100ml | Chai | 100 ml/chai | Thành phần: Proteolytic Enzym: 3.0-10g/L Surfactant: 0.3-1.5g/L Sodium Chloride: 3.0-5.0g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.5-2.5g/L Buffering Agents: 1.0-4.0g/L Chứng nhận: ISO 13485 hoặc tương đương; Dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus. Chai 100ml |
| 85 | Dung dịch Control N | Hộp | Hộp 4 x 5 ml | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li Sử dụng cho kỹ thuật sinh hóa, Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động PKL PPC 300N. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 86 | Dung dịch Control P | Hộp | Hộp 4 x 5 ml | Kiểm tra được các thông số: ALB, ALP, ALT/GPT, AMY, AMY-P, AST/GOT, BIL-D, BIL-T, CA, CHE, CHOL, CK, CKMB, CL, CREA, FE, GGT, GLU, HDL, LDH, LDL, LIP, MG, PHOS, TG, TP, UA, UIBC, UREA, Na, K, Cl, Li . Sử dụng cho kỹ thuật sinh hóa, Dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động PKL PPC 300N. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 87 | Dung dịch Eugenol | Lọ | Lọ/ 30ml | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 88 | Dung dịch Glucose | Hộp | Hộp 10 x 44 ml | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa, sử dụng cho kỹ thuật sinh hóa, Dùng cho máy PLK 300. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |
| 89 | Dung dịch Glutaradehyde 2% | Can | Can 5 lít | Glutaraldehyde 2%, nước tinh khiết vừa đủ. Ph =5.0-7.0 ,không gây ăn mòn dụng cụ , có bảng tương thích dụng cụ. Tái sử dụng 14 ngày, sử dụng sau 75 ngày kể từ khi mở nắp, có que thử kèm theo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 90 | Dung dịch HDL-Cholesterol | Hộp | Hộp R1:4 x 30ml, R2: 4 x 10 ml | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa, sử dụng cho kỹ thuật sinh hóa, Dùng cho máy PPC PLK 300N. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |
| 91 | Cholesterol | Hộp | Hộp 10 x 44ml | R1 Good‘s Buffer 50 mmol/l Phenol 5 mmol/l 4-aminoantipyrine 0,3 mmol/l Cholesterol esterase ≥ 200 U/l Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l Peroxidase ≥ 3 kU/l. , Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 92 | Dung dịch Hemolynac 3N | Chai | Chai 500ml | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Độ pH: 4 đến 7. Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối amoni bậc 4 3.7%. Dùng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac-Alpha Nihon Kohden Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. Chai 500ml |
| 93 | Dung dịch Isotonac 3 | Thùng | Thùng 18 lít | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học, Độ pH: 7.35 đến 7.55; Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97%. Dùng cho máy xét nghiệm huyết học Celltac-Alpha Nihon Kohden Đạt tiêu chuẩn ISO13485, CE hoặc tương đương. |
| 94 | Dung dịch Lugol 5% | Lít | Chai 500 ml | DD Lugol 3% chai 500 ml |
| 95 | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học Convergys | Chai/Bình | Chai 1 lít | Dùng cho xét nghiệm huyết học.Cleaner + Detergents < 1.0 % + Buffer < 1.0 % + Preservative < 0.5 % + Stabilizers < 0.5 % - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. - Dùng cho máy huyết học Convergys X3 NG . Quy cách đóng gói: Chai 1 lít |
| 96 | Dung dịch ly giải (Dung dịch phá hồng cầu) dùng cho máy xét nghiệm huyết học Convergys | Chai/Bình | Chai 1 lít | Dung dịch phá hồng cầu dùng cho xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Dùng cho máy huyết học Convergys X3 NG. Quy cách đóng gói: Chai 1 lít |
| 97 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học Convergys | Thùng | Thùng 20 lít | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương. Dùng cho máy huyết học Convergys X3 NG . Quy cách đóng gói : Thùng 20 Lít |
| 98 | Dung dịch ly giải để đo 5 thành phần bạch cầu | chai | 500 mL/chai | Thành phần: Quarternary Ammonium Salts: <50g/L Nonion Surfactant: <15g/L Isopropanol: 0.1-1.5ml/L Ethanol: <1.5ml/L . Chứng nhận: ISO 13485 hoặc tương đương; Dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus. Chai 500ml |
| 99 | Dung dịch Microshield 2% | can | Can 5 lít | Chlorhexidine gluconate 2%(kl/tt), Cetearech-60 Miristy 1%, Isopropyl Alcohol 1%, Glycerol monostearate 1%, Hydroxyethyl cellulose 1%, Lauramine oxide 0,5%, hương liệu , nước tinh khiết vừa đủ .Đạt tiêu chuẩn : ISO 13845 hoặc tương đương |
| 100 | Dung dịch NaCl 0,9% (rửa vết thương) | Chai | Chai 500 ml | Thành phần Nacl 0,9% . Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương |
| 101 | Dung dịch pha loãng (Diluent) | Thùng | 20 Lít/thùng | Thành phần: Sodium Chloride: 3.0-5.5g/L Sodium Sulfate Anhydrous: 7.5-11.5g/L Buffering Agents: 1.0-3.0g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.8-2.5g/LChứng nhận: ISO 13485 hoặc tương đương Dùng cho máy huyết học BC 3000 Plus và Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số HUMANCOUNT 30TS. Thùng 20 lít |
| 102 | Dung dịch Protein toàn phần | Hộp | Hộp 10x 44 ml | Thành phần: - Copper II Sulphate: 12 mmol/l - Potassium Sodium Tartrate: 31,9 mmol/l - Potassium Iodide: 30,1 mmol/l - Sodium Hydroxide: 0,6 mol/l. Đạt tiêu chuẩn : ISO 13845 hoặc tương đương. Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 103 | Dung dịch Rinse | Can | 5,5 Lít/can | Thành phần: Sodium Sulfate Anhydrous: 3.0-5.5g/L; Sodium Chloride: 7.5-11.5g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 1.0-3.0g/L; Polyoxyethylene Ester: 0.3-1.5g/L Chứng nhận: ISO13485 hoặc tương đương. Dùng cho máy BC 3000 Plus |
| 104 | Dung dịch sát khuẩn, rửa tay nhanh | Chai | Chai nhựa 500ml (nắp ấn vòi) | Chlorhexidine Gluconate 0,5%, Ethanol 70%, Glycerol monostearate 1%, Hydroxyethyl cellulose 1%,Vitamin E 0,5%, Triethanollamine 2,5%,hương liệu, Nước tinh khiết, vừa đủ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 105 | Dung dịch Protease Enzym 5% | chai | Chai 1 lít | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ chứa 5% hỗn hợp 5 enzyme :Protease, Lipase, Amylase, Mananase, Cellulase, tá dược và nước tinh khiết vừa đủ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 106 | Dung dịch Urea | Hộp | Hộp R1: 5 x 44ml + R2: 5 x 11ml | Hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa, sử dụng cho kỹ thuật sinh hóa, Dùng cho máy PPC PLK 300N. Đạt TC ISO hoặc tương đương |
| 107 | Dung dịch Uric acid | Hộp | Hộp 10x44ml | Thuốc thử chẩn đoán định lượng URIC ACID trong huyết thanh và huyết tương người R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; DHBS 0.50 mmol/l; Uricase ≥ 0.32 kU/l; Peroxidase ≥ 1.0 kU/l 4-Aminoantipyrine 0.31 mmol/l . Đạt tiêu chuẫn ISO 13485 hoặc tương đương. Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 108 | Đinh Kirschner các size: 1,2; 1,5; 1,8 | Cái | cái/ túi | Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 109 | Formon 10% | lít | Chai 500ml | Formaldehyde chai 500ml |
| 110 | Fuji IX | Hộp | Hộp 15g + 8g (6,4ml) | Vật liệu trám cản quang dành cho răng. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 111 | Gạc hút y tế | Mét | Xấp 20 mét | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, + Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 112 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30*40*6 lớp | Cái/Miếng | Gói 5 cái/miếng | Gạc có cản quang, tiệt trùng. Kích thước 30cmx40cmx6 lớp hoặc tương đương. + Chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương |
| 113 | Gạc vaselin | Miếng | Hộp 10 miếng | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 114 | Găng tay khám (size S, M, L) | Đôi | Hộp 50 đôi | Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám - Chất liệu và đặc tính: Mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay, se viền cổ tay. - Màu sắc: Trắng - Chiều dài tối thiểu: 240mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 115 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng size 7, 7,5 | Đôi | Hộp 50 đôi | Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột dùng trong thủ thuật, phẫu thuật - Chất liệu và đặc tính : Mủ cao su tự nhiên. Nhám lòng bàn tay và ngón tay. Có phân biệt tay trái/phải, se viền cổ tay. - Kích cỡ: 7, 7,5 - Chiều dài: tối thiểu 280mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 116 | Gel bôi trơn ống tủy | Tuýp/Ống | Tuýp/Ống | Thành phần: EDTA 19%, PEG. Loại bỏ các chất vô cơ bằng EDTA-Ca+. Làm sạch thành ống tủy. Tuýp ≥ 7g hoặc tương đương ≥ 7ml. |
| 117 | Gel siêu âm | Lít | 5 lít/can | Thành phần chính: Nước tinh khiết, Glycerin, HEC, Carbomer, TEA, Methyl paraben, Propyl Paraben. - Dạng gel hoà tan, sử dụng được cho tất cả các loại đầu dò siêu âm - Trong suốt, đồng chất, không có vật lạ, không mùi, không màu hoặc màu xanh dương - Tan hoàn toàn trong nước, dễ dàng lau bằng khăn giấy khô hoặc rửa sạch bằng nước thường. - Không có tính ăn mòn, không gây hỏng đầu dò siêu âm. - Không gây kích ứng, không gây mẩn cảm. - Giúp truyền tín hiệu siêu âm hiệu quả giữa đầu dò và cơ thể - Không chứa: Không có vi khuẩn Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans Kim loại nặng Arsen Formaldehyde, không chứa muối ăn mòn. -Tiêu chuẩn áp dụng ISO 13485:2016 hoặc tương đương |
| 118 | Giấy chỉ thị nhiệt (Băng chỉ thị nhiệt) | Cuộn | Cuộn | Băng chỉ thị nhiệt dùng trong tiệt khuẩn hơi nước - Lớp nền là một loại giấy crepe màu be và cung cấp độ giãn cần thiết khi gói giãn nở trong quá trình tiệt khuẩn • Kích thước: 18mm x 55m • Đạt tiêu chuẩn chứng nhận , ISO 13485-2016 hoặc tương đương |
| 119 | Giấy cắn mỏng Hanel đỏ | Hộp | Hộp 120 tờ | Giấy cắn chữ I, loại mỏng, hai mặt màu đỏ, dày 40µm, kiểm tra khớp cắn chính xác; |
| 120 | Giấy in điện tim 6 cần | Tập | tập | KT 110mm x 140mm , dùng cho máy điện tim 6 cần Nihonkohden. Đạt ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 121 | Giấy in máy điện tim 3 cần 63x30 | Cuộn | 10 cuộn/ hộp | KT 63mm x 30m, dùng cho máy điện tim 3 cần. Đạt ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 122 | Giấy in monitor sản khoa | Tập | Túi 1 tập | Giấy in Monitor sản khoa ; KT: 130 mm x 120 mm x 300 sheet |
| 123 | Giấy in nhiệt | Cuộn | 10 cuộn/ hộp | Kích thước: 57mm x 30m, dùng cho máy in nhiệt nước tiểu. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 124 | Giấy in siêu âm | Cuộn | Hộp 10 cuộn | Kích thước: 110mm x 20m; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 125 | Giemsa nhuộm tiêu bản | ml | Chai 500 ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 126 | Hóa chất Control huyết học máy Mindray(3 mức) | ml | Lọ 3ml | Dùng để phân tích chuẩn máy huyết học 3 thành phần 3 mức: thấp, trung, cao. Trạng thái vật lí: chất lỏng, màu sắc đỏ sẩm . pH6-8. Thành phần: Tế bào nhân tạo, nguồn động vật bao gồm bò, tế bào nhím và tế bào gia cầm. Chất liệu tế bào từ người và nhân tạo đều được cố định bằng chất hóa học glutaradehyd hoặc Formaldehyde và được treo trong dung dịch chống vi khuẩn khi pha chế vào sản phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 127 | Dung dịch Calcium | Hộp | Hộp 10 x 12 ml | Thành phần: - Arsenazo III: 0,1 mmol/l - Phosphate buffer (pH 7,8 ± 0,1): 50 mmol/l. Sử dụng cho kỹ thuật sinh hóa, Dùng cho máy PPC PLK 300N Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 128 | Dung dịch CKMB(Creatine kinase) | Hộp | Hộp R1: 2 x 44ml R2: 2 x 11ml | Bộ gồm: R1(1 lọ x 44 ml); R2(1 lọ x 11 ml). Thành phần: R1: Imidazole buffer, pH 6,1; 125 mmol/l Glucose 25 mmol/l Magnesium acetate 12,5 mmol/l EDTA 2 mmol/l N-acetylcysteine 25 mmol/l NADP 2,4 mmol/l Hexokinase > 6,8 U/ml; R2: ADP 15,2 mmol/l D-glukoso-6-phosphate-dehydrogenase > 8,8 U/ml Creatine phosphate 250 mmol/l AMP 25 mmol/l Diadenosine pentaphosphate 103 μmol/l. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương, Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 129 | Dung dịch Creatine | Hộp | Hộp R1:5 x 44ml, R2:5 x 11ml | Thành phần: R1: 5 x 44 ML Thành phần R1: Sodium Hydroxide: 240 mmol/l Thành phần R2:5 x 11 ML Picric Acid: 26 mmol/l Độ tuyến tính: 18 mg/dl. Độ nhạy: 0.08 mg /dl. Dải đo: 0.08 - 18 mg/dl. Điều kiện bảo quản: 2 - 8 độ C Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485:2016 & EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương, Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 130 | Dung dịch Triglycerid | Hộp | Hộp 10x 44ml | "R1 Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l 4-Chlorophenol 4 mmol/l Mg 2+ 15 mmol/l ATP 2 mmol/l Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l Peroxidase ≥ 2.0 KU/l Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l Glycerol-3-phosphate-Oxidase ≥ 0.5 KU/l 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l", Máy sinh hóa tự động PKL PPC 300N |
| 131 | Hóa chất để nội kiểm mức thường cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | lọ | Lọ ≥ 2ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức thường Độ pH: ≥9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú, Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden 6420K |
| 132 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | lọ | Lọ ≥ 2ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học mức cao Độ pH: ≥9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú", Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden 6420K |
| 133 | Hóa chất nội kiểm mức thấp cho máy phân tích huyết học 3 thành phần bạch cầu | lọ | Lọ ≥ 2ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Độ pH: ≥9.0 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, Dùng cho máy huyết học Nihon Kohden 6420K |
| 134 | Men ALT/GPT | Hộp | Hộp R1:6x44ml, R2:6x11ml | R1: Tris Buffer (pH 7.5) 137,5 mmol/l; L-Alanine 709 mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l; R2: CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol /l; NADH 1,05 mmol/l; Measuring range (phạm vi đo): 4.4-360 U/l ; Hộp: R1: 6x44ml +R2: 6x11ml, Dùng cho máy sinh hóa tự động PPC PLK 300N |
| 135 | Men AST/GOT | Hộp | Hộp R1:6x44ml, R2:6x11ml | Thành phần R1 :Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; Laspartic acid 340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l. R2: CAPSO 20 mmol/l ; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 mmol/l1 hộp bao gồm 2 loại hóa chất. Đạt chứng nhận ISO 13485:2016 hoặc tương đương, Dùng cho máy sinh hóa tự động PPC PLK 300N |
| 136 | Huyết áp đồng hồ kèm ống nghe người lớn | Bộ | Hộp 1 bộ | Huyết áp + ống nghe. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 137 | Kẽm Oxide | lọ | Lọ | Zinc oxide tinh khiết dùng trong nha khoa. Dùng kết hợp với dung dịch eugenol tạo lớp keo mượt, cho lực nén vừa đủ. Lọ 110g. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc tương đương |
| 138 | Keo bonding | Lọ | Lọ 5ml | Lọ 5ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 139 | Kẹp rốn | Cái | Hộp 100 cái | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485 hoặc tương đương |
| 140 | Khẩu trang 3 lớp tiệt trùng | Cái | 50 cái/ Hộp | Chất liệu: vải PP không dệt có lớp lọc Đặc điểm: 3 lớp * Lớp 1 (lớp trong) - tiếp xúc với da mặt: Vải không dệt Polypropylene trắng * Lớp 2: Vải không dệt Polypropylene xanh * Lớp giữa: Giấy lọc (màng vi lọc) - Thanh nẹp mũi (gọng mũi): bằng nhựa PP định hình . - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 141 | Khay quả đậu nhỏ | Cái | Cái | Chất liệu inox. Dung tích 300ml. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. |
| 142 | Khí Oxy loại lớn 6m3/chai | Chai | Bình 40 lít | Khí Oxy loại lớn 6m3 |
| 143 | Khí Oxy loại nhỏ 1,5m3 /chai | Chai | Bình 1,5m3 | Oxy y tế 1,5m3 . |
| 144 | Kim én | Cây | Hộp 100 cái | Kim các số 23G, 25G. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ, Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 145 | Kim châm cứu các cỡ (0.3*25mm) | Cái | 10 cái/ vỉ, 10 vỉ/ hộp | Kim châm cứu vô trùng số 0,3 x 25 mm , * Thân kim được làm bằng thép không gỉ * Kim vô trùng, dùng một lần. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 146 | Kim châm cứu các cỡ (0.3*40mm) | Cái | 10 cái/ vỉ, 10 vỉ/ hộp | Kim châm cứu vô trùng số 0.3*40mm * Thân kim được làm bằng thép không gỉ * Kim vô trùng, dùng một lần. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 147 | Kim châm cứu các cỡ(0.3*50mm) | Cái | 10 cái/ vỉ, 10 vỉ/ hộp | Kim châm cứu vô trùng số 0.3*50mm * Thân kim được làm bằng thép không gỉ * Kim vô trùng, dùng một lần. * Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 148 | Kim chích máu | Cái | Hộp 200 cái | Kim số 28G, Kim sử dụng được cho tất cả các loại bút lấy máu. Sử dụng được cho tất cả các máy đo đường huyết, các xét nghiệm khác. Tiện dụng, đơn giản, dễ sử dụng và không gây đau, Bằng thép không gỉ và tiệt trùng từng cây bằng E.O. Không độc hại, không có chất gây sốt - Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016 hoặc tương đương |
| 149 | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Cái | Cái | • Kim chọc dò tủy sống, thích hợp cho gây tê tủy sống • Kim có tốc độ dòng chảy mượt cho phép chất lỏng trong cột sống chảy nhanh hơn • Tốc độ dòng chảy cao dễ phát hiện dịch não tủy chảy ra. • Chuôi kim trong suốt, có phản quang, • Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 150 | Kim lấy thuốc các số | Cái | Hộp 100 cái | Kim các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", , Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, ISO 14001:2015; ISO 13485 hoặc tương đương |
| 151 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Cái | 100 cái/hộp | • Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa chích, 2 đường cản quang • Catheter FEP kháng xoắn, chắn bức xạ đặc biệt, dễ truyền với lưu lượng tối ưu, sản xuất từ nguyên liệu sinh học tương thích cao giúp thời gian lưu kim lên đến 96 giờ • Cánh linh hoạt giúp cố định dễ dàng và an toàn • Kim: 3 mặt vát, làm từ thép không gỉ, sắc bén, phủ 1 lớp silicon • Nắp bảo vệ kim: ống hình trụ, làm từ nhựa polypropylene • Tiệt trùng khí EO. • Thông số kĩ thuật: Size kim - lưu lượng chảy 10006: 20G: 1.1x32mm - 61ml/min 10007: 22G: 0.9x25mm - 36ml/min 10008: 24G: 0.7x19mm - 23ml/min Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 152 | Kim nha khoa dài 27G | Cái/Cây | Hộp 100 cái | Kim nha ngắn (27G-0.4x21mm). Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 153 | Lam kính vạch mờ (Lam kính nhám) | Hộp | 72chiếc/hộp, | Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25.4*76.2mm, độ dày 1.0-1.2mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 154 | LDL C80 | Hộp | R1: 2 x30ml, R2: 2 x 10ml | R1:2 x 30 ml, R2:2 x 10 ml; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương, Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 155 | Lèn ngang các cỡ | Hộp/Vỉ | Hộp | Lèn ngang nội nha. Được làm bằng thép không gỉ. Chiều dài: ≥ 21 mm. Kích cỡ: 20, 25, 35. Quy cách: Hộp/Vỉ 6 cây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 156 | Lentulo | Cái/Cây | Hộp 4 cây | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy Paste carriers dùng trong điều trị nội nha. Cán và thân cây làm bằng thép không gỉ.Sử dụng trong nha khoa, dùng đưa chất hàn răng vào ống tủy". Đạt tiêu chuẩn :ISO 13485 hoặc tương đương |
| 157 | Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm | Cái | 100 Lọ/ Bịch | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nắp dung tích 55 ml. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 158 | Lưỡi dao mổ số 10 | Cái | Hộp 100 cái | Lưỡi dao phẫu thuật số 10, chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 159 | Lưỡi dao mổ số 11 | Cái | Hộp 100 cái | Lưỡi dao phẫu thuật số 11, chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 160 | Lưỡi dao mổ số 21 | Cái | Hộp 100 cái | Lưỡi dao phẫu thuật số 21, chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 161 | Men Amylaza | Hộp | Hộp 5 x 22 ml | Định lượng nồng độ Amylase trong huyết thanh. Là dạng dung dịch lỏng. Sử dụng trong máy xét nghiệm sinh hóa. Quy cách: 5X22ml. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO, CFS hoặc tương đương. |
| 162 | Men GGT | Hộp | Hộp R1: 2 x 44ml, R2: 2 x 11ml | Thuốc thử chẩn đoán định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương người *Thành phần hóa chất R1: Tris buffer (pH 8.25): 125mmol/l Glycyl Glycine: 125mmol/l Thành phần hóa chất R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: 20 mmol/l *Thể tích: (R1: 88ml+ R2: 22ml )/Hộp, Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 163 | Mask gây mê | Cái | Túi 1 cái | Mặt nạ trong suốt, làm từ nhựa PVC dùng trong y tế. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 164 | Mask thở oxy | cái | Túi 1 cái | Màu trắng trong, không có chất tạo màu.Dây dẫn có chiều dài ≥2m, được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Các cỡ: M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 165 | Mặt nạ xông khí dung, các cở | Cái | Túi 1 cái | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2.1m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, EN ISO 11135:2014 hoặc tương đương |
| 166 | Máu chuẩn QC( Hematology control N) | Lọ | Hộp 3 lọ | Đạt tiêu chuẩn: ISO 1385 hoặc tương đương |
| 167 | Mẫu nội kiểm huyết học 3 mức (thấp, trung bình, cao) dùng cho máy xét nghiệm huyết học Convergys | Chai/Lọ | Hộp/Bộ 3 lọ x 3ml | Bộ 3 mẫu máu chuẩn máy, có dải giá trị đã xác định, dùng để nội kiểm máy xét nghiệm huyết học Convergys ở 3 mức thấp, trung bình, cao. Quy cách đóng gói: Hộp/Bộ 3 lọ x 3ml hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn: ISO 1385 hoặc tương đương. Tương thích cho máy xét nghiệm huyết học Convergys. |
| 168 | Máy điện châm 5 giắc | Cái | Hộp 1 cái | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 169 | Máy đo đường huyết mao mạch | Cái | Hộp 1 cái | Máy đo đường huyết cá nhân Nhằm để đo chỉ số glucose trong máu mao mạch. Đạt tiểu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 170 | Micropipet (100-1000µl) | Cái | Hộp / cái | Micropipet -100-1000ul |
| 171 | Micropipet 20 -200 µl | Cái | Hộp / cái | Micropipet -20 -200 µl |
| 172 | Miếng cầm máu Merocell | Miếng | Miếng | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 173 | Miếng dán cấy chỉ tròn | Miếng | Hộp 100 miếng | Băng cá nhận tròn |
| 174 | Miếng dán điện xung | Bộ | Bộ 2 miếng | Miếng dán điện xung |
| 175 | Môi trường nuôi cấy Sabrouraud Dextrose Agar (Thạch Sabrouraud) | Đĩa | Hộp / 10 đĩa | Thạch Sabouraud (SA) . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 176 | Môi trường thạch máu | Đĩa | Hộp / 10 đĩa | Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ф 90mm. Môi trường nuôi cấy phân biệt. Phân biệt được 3 kiểu hình tiêu huyết (α, ß, g) của Streptococcus . Đạt tiêu chuẩnc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 177 | Mũ giấy | Cái | Gói 50 cái | Mũ vô trùng sử dụng trong phẫu thuật, y tế. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 178 | Mũi đánh bóng Composite | Cái | cái | Mũi bánh xe đánh bóng composite |
| 179 | Mũi Endo-Z Densply | Cây | cây | Kết hợp với tay khoan nhanh, chuyên dùng cho cắt phục hình inlay, onlay, mão full kim loại, sườn kim loại phục hình.. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 180 | Mũi khoan cắt xương các cỡ | Cái | Túi 1 cái | Chất liệu thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 181 | Mũi khoan kim cương BR-31 | Cái/Mũi | Mũi | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ, đầu mũi khoan phủ một lớp tinh thể kim cương. Sử dụng bằng cách kết nối với tay khoan nha khoa. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 182 | Mũi khoan kim cương CE-12EF | Cái/Mũi | Mũi | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ, đầu mũi khoan phủ một lớp tinh thể kim cương. Sử dụng bằng cách kết nối với tay khoan nha khoa. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 183 | Mũi khoan kim cương CE-16EF | Cái/Mũi | Mũi | Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép không gỉ, đầu mũi khoan phủ một lớp tinh thể kim cương. Sử dụng bằng cách kết nối với tay khoan nha khoa. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 184 | Mũi nạo ngà | Vỉ | Vĩ 6 cây | Mũi nạo ngà. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 185 | Nạo ngà | Cái | Túi 1 cái | Chất liệu: Thép không rỉ . Đạt tiêu chuẩn TCCS hoặc ISO hoặc tương đương |
| 186 | Nhám kẽ GC | Vỉ | Vĩ 12 sợi | Nhám kẽ |
| 187 | Nhiệt kế 42 độ | Cái | Hộp 12 cái | Nhiệt kế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 188 | Nước cất 1 lần | Lít | Can 30 lít | Trong suốt, không màu, không mùi, không vị, nước cất được chung cất 1 lần vô khuẩn |
| 189 | Nước rửa hệ thống sinh hóa( Special Wash Solution ) | ml | [SWA] 12 x 30ml | Hóa chất rửa cho máy phân tích sinh hóa. - Thành phần: Natri hydroxit (NaOH) - Đạt TCCL: ISO 13485 hoặc tương đương. - Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 360ml |
| 190 | Nước rửa kim hút hệ thống sinh hóa( Wash Additive) | ml | Hộp 4 x 25ml | -Dung dịch rửa máy chuyên dùng cho máy xét nghiệm HumaStar300 - HumaStar 600 -Thành phần: Chất tẩy rửa 25%, Chất bảo quản < 0.095 % -Điều kiện bảo quản: bảo quản ở 2-25oC, ở nhiệt độ phòng bền tới hạn sử dụng -Đóng gói: Hộp/ 4x25ml -TCCL:CE, ISO 13485 hoặc tương đương, |
| 191 | Dung dịch súc rửa máy sinh hóa XL Wash | Hộp | Hộp 4 x 100ml | Thành phần: - Chứa natri hydroxit. - Quy cách đóng gói: Hộp: 4 lọ + Lọ: 100 ml .Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn cơ sở hoặc tương đương. Dùng cho máy PPC PLK 300N |
| 192 | Ống hút nước bọt nha khoa | Gói | 100 Cái/ gói | Ống hút nước bọt làm bằng nhựa dẻo. Đạt tiêu chuẩn TCCS hoặc ISO 13485 hoặc tương đương |
| 193 | Ống nghiệm Chimigly (Ống nghiệm nhựa nắp lam Naf) | Cái | Hộp 100 cái | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xám. Bên trong chứa chất kháng đông Sodium Flouride( NaF) và EDTA K2, có 1 vạch chỉ thể tích trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 194 | Ống nghiệm có chống đông Heparine | Ống | Hộp 100 cái | Ống chứa chất kháng đông Heparin lithium. Làm bằng nhựa y tế PP hoặc tương đương. Kích thước ≥12x75(mm). Có nắp. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu. .Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 195 | Ống nghiệm EDTA | Cái | Hộp 100 cái | Ống nghiệm nhựa (12 x 75mm), có nắp; Chứa dung EDTA. Dung tích: 2 ml ± 10%. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 196 | Ống nghiệm Natri citrate (Nắp màu lam) | ống | Hộp 100 cái | Ống chứa Natricitrat. Làm bằng nhựa y tế PP hoặc tương đương, kích thước 12x75mm, nắp bằng nhựa. Nắp màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%,hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 197 | Ống nghiệm nhựa 5ml, có nắp | ống | Hộp 100 cái | * Kích thước 13x75 (mm), nhựa PS trắng trong, nắp nhựa ấn trong màu trắng, dung tích tối đa 6ml. * Độ pH trung tính, có độ trơn láng cao. * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương. |
| 198 | Ống nội khí quản các số | Cái | Túi 1 cái | Đúng kích cỡ theo yêu cầu, ống có đầu nối tiêu chuẩn 15mm. - Chất liệu nhựa tốt mêm dẻo, trơn láng, không dể gẫy vỡ, không kích ứng da. Đầu ống nhẵn, mềm mại, không gây chấn thương niêm mạc khi đặt. không dể vỡ, thân ống có độ cong thích hợp, có vạch chia độ dài 1cm. - Tiệt trùng bằng khí EO. Không chứa chất DHEP, đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 199 | Panh thẳng không mấu 14cm | Cái | Túi / cái | Chất liệu thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Kích thước: 14 cm |
| 200 | Phim khô laser 8 x 10 inch dùng cho X-quang kỹ thuật số | Tấm/Tờ | Hộp 125 tấm | Phim X-quang laser kích thước 20*25 cm sử dụng cho máy in phim Dryview DVB. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 201 | Phim X-quang nha khoa kèm nước rửa phim | Tấm/ Tờ | Hộp 50 tấm | Phim sử dụng cho máy XQ chụp gốc răng ENDOS ACP, (Hãng sản xuất: Villa Sistemi Medicali S.p.A - Ý ) Kích cỡ phim: 3cm x 4cm hoặc 3,1 x 4,1cm, có thuốc rửa film kèm theo. |
| 202 | Phim X-Q kỹ thuật số 10x12 inch | Tấm/ Tờ | Hộp 100 tấm | Phim kỹ thuật số kích thước 25x30cm. Sử dụng phù hợp trên máy XQ KTS AGFA Health-Care model CR12-X, máy in AGFA Health-Care Model Drystar 5302 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương. |
| 203 | Phim X-Q kỹ thuật số 8x10 inch | Tấm/ Tờ | Hộp 100 tấm | Kích cỡ: 20x25cm sử dụng công nghệ in phim kỹ thuật số trực tiếp (Direct Digital Imaging Technology) dày 168μm, phủ muối bạc và lớp chống trầy xướt và chống ẩm sử dụng được cho máy in AGFA Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Phim sử dụng cho máy XQ chụp gốc răng ENDOS ACP |
| 204 | Phim XQ 24cm x 30cm Nhạy | Tấm/ Tờ | Hộp 100 tấm | Phim X-Quang kích thước 24cm x 30cm cho hình ảnh chất lượng cao. Độ phân giải cao, hạt mịn, và độ mờ sương thấp, sắc nét, nhạy sáng. Không làm giảm độ density. Công nghệ Sigma LIC 30 hạt siêu mỏng. Khả năng chịu ánh sáng an toàn 20W ở 1,2m. Chất liệu lớp đề màu xanh nhạt làm bằng Polyester dày 175µm, độ dày nhũ tương khoảng 5µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 205 | Phim XQ 30cm x 40cm nhạy | Tấm/ Tờ | Hộp 100 tấm | Phim X-Quang kích thước 30cm x 40cm cho hình ảnh chất lượng cao. Độ phân giải cao, hạt mịn, và độ mờ sương thấp, sắc nét, nhạy sáng. Không làm giảm độ density. Công nghệ Sigma LIC 30 hạt siêu mỏng. Khả năng chịu ánh sáng an toàn 20W ở 1,2m. Chất liệu lớp đề màu xanh nhạt làm bằng Polyester dày 175µm, độ dày nhũ tương khoảng 5µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 206 | Phim XQ khô y tế DI-HT 20*25 | Tấm/ Tờ | Hộp 100 tấm | Phim X-quang nhiệt kích thước 20*25 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ phía dưới. Tương thích cho máy in FujiFilm ( Drypix 2000) ..Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 207 | Phim XQ khô y tế DI- HT 25*30 | Tấm/ Tờ | Hộp 100 tấm | Phim X-quang nhiệt kích thước 25*30 cm được thiết kế đặc biệt chuyên dùng máy in phim Drypix. Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim , lớp nhạy nhiệt, lớp bảo vệ phía dưới. Tương thích cho máy in FujiFilm ( Drypix 2000) ..Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 208 | Povidin iod 10% | lít | Chai 500ml | Povidin Iod 10% |
| 209 | Sond Foley các cỡ | Cái | cái | - 2 nhánh - Chất liệu cao su, độ cong thích hợp. Bề mặt tráng silicone để làm giảm phản ứng, dị ứng, trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da, không dể vỡ, đứt gãy. - Tiệt trùng bằng khí E.O, đóng gói riêng từng đơn vị nhỏ nhất. - Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 210 | Sonde dạ dày các số | Cái | cái | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương |
| 211 | Sonde Nelaton (thông tiểu) các số | Cái | Hộp/ 10cái | Ống thông tiểu 1 nhánh được làm từ cao su thiên nhiên và bề mặt ống phủ Silicone để làm giảm phản ứng dị ứng. - Đóng gói và tiệt trùng EO riêng cho từng sản phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 212 | Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm | Cái/Que/chiếc | 100 chiếc/túi | Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng EO Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 213 | Tay dao mổ điện dùng 1 lần | Cái | 1 cái/ túi | Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ. Điều khiển trên tay dao: Điều khiển bằng 2 nút bấm hình Oval: Cắt và đốt. Chiều dài lưỡi dao: 7cm; Đường kính lưỡi dao: 2,36mm. Chiều dài dây cáp: 3m; Chiều dài tay cầm: 170mm; Loại chân cắm: 3 chân tròn.. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói 1 cái/ túi, bằng túi nhựa PE. Chứng chỉ chất lượng ISO 13485: 2016 hoặc tương đương |
| 214 | Test ASLO | Hộp | Hộp 100 test | Test ASlO xét nghiệm ngưng kết trên lam kính để phát hiện định tính và bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O. - Đạt tiêu chuẩn : ISO 13485 hoặc tương đương |
| 215 | Test CRP | Test | Hộp 100 test | Test xét nghiệm CRP, độ nhạy> 95% và độ đặc hiệu >96%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 216 | Test đo đường huyết máy Caresens N | Test | Test trong hộp | Test thử đường huyết dùng tương thích với máy thử đường huyết Caresens-N. Thành phần: Đường oxi hóa (Glucooxidase); Hexaamineruthenium(III) chloride. Phạm vi đo: 1.1 - 33.3 mmol/ L. Thời gian đo: 5 giây. Đường oxy hóa: 27 đơn vị. Loại mẫu: Máu mao mạch toàn phần. Nhiệt độ hoạt động: 10 - 40 độ C. Độ ẩm 10 - 90%. Hồng cầu: 20 - 60%. Độ chính xác: 99% ± 15%. |
| 217 | Test đường huyết mao mạch | Test | Test | - Chủng loại: EasyGluco Auto-coding Blood Glucose Test Strips. Đây Que thử dùng cho Máy đo đường huyết cá nhân EASYGLUCO Auto-coding. Nhằm để đo chỉ số glucose trong máu mao mạch. Thể tích máu mao mạch lấy mẫu nhỏ (0.5 µL). Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-60%. Giới hạn đo: 10~600 mg/dl. Cho ra kết quả trong 5 giây. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc CE hoặc tương đương |
| 218 | Test hóa học kiểm soát tiệt trùng bằng hơi nước (Test đồ vải) | Miếng | Miếng | - Chỉ thị hóa học Type 5 - Đo lường ba thông số: thời gian – nhiệt độ - hơi nước, tại tất cả nhiệt từ 121 tới 135 độ C. Kích thước nhỏ gọn 5.1 x 1.9 cm. Thành phần: giấy 55-65%, acrylate adhensive 35-45%, Polypropylene <0.1%, Nhôm: <0.1%. Mực <0.1%. Coatings < 0.01% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 219 | Test ma túy nước tiểu 4 thông số | Test | Test | Test thử chất gây nghiện 4 thông số (Quick Test DOA Multi 4 Drug (THC-MET-AMP-MOP). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương |
| 220 | Test Dengue IgG/IgM | Test | Test | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng Dengue - Độ nhạy ≥ 99,0% - Độ đặc hiệu ≥ 96% - Mẩu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 221 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên (NS1) virus Dengue | Test | Test | Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue NS1 Mẫu thử: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần *Kháng thể kháng thỏ ( Anti-rabbit antibodies): 2mg/ml *Độ nhạy: 90.54% *Độ đặc hiệu: 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 222 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Test | Test | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm khẳng định HIV của viện Vệ sinh dịch tễ TW năm 2020 - Bảo quản ở nhiệt độ thường |
| 223 | Test nhanh HBeAg | Test | Test | Phát hiện HBeAg trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 96.2% ; Độ đặc hiệu: 99.4% ; Khoảng tin cậy: 95% Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 224 | Test thử xét nghiệm HbsAg | Test | Test | Test nhanh dùng để định tính, phát hiện sự có mặt của kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Độ nhạy: 98,0%-100%. Độ đặc hiệu tương quan: 92,6%-98,9%. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 225 | Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 11 thông số | Test | Hộp/ 100Test | Dùng để thử nước tiểu 11 thông số (Uro, Glu, Bil, Ket, SG, Bld, pH, Pro, Nit, Leu, AsA). Dùng cho máy phân tich nước tiểu Cybow Reader 300. - Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; CE hoặc tương đương |
| 226 | Test nước tiểu 10 thông số (Que thử nước tiểu 10 thông số) | Test | Hộp 100test | Test được 10 thông số : Leukocyte, Ketone, Nitrite, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Glucose, Specific Gravity, Blond, pH. Dùng cho máy nước tiểu HTI CL-50 (tương đương) |
| 227 | Test HCV (viêm gan C) | Test | Test | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 % - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng IgG người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 hoặc tương đương |
| 228 | Test thử thai HCG | Test | Test | Phát hiện định tính sự có mặt của hCG trong nước tiểu giúp cho việc chẩn đoán phát hiện thai sớm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 229 | Test HAV | Test | Test | Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng Hepatitis A Virus - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: 96.07 % Độ đặc hiệu: 99.34 % Thành phần Kit thử: Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 230 | Thám trâm | Cái | Cái/Gói | Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Có chứng nhận ISO13485 hoặc tương đương |
| 231 | Thuốc diệt tuỷ | lọ | Lọ 5g | Thuốc diệt tủy 5g |
| 232 | Thuốc rửa phim Xquang | Bộ | 1 Bộ gồm: 1 hiện + 1 hãm | Bộ hiện + Hãm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 233 | Thuốc nhuộm Ziehl - NeelSen (Bộ nhuộm BK đàm) | Bộ | Bộ /3 chai 100ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc TCCS hoặc tương đương |
| 234 | Bộ thuốc nhuộm Gram | Bộ | Bộ / 4 chai 100ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. Có chứng nhận ISO13485 hoặc tương đương |
| 235 | Thuốc tê bôi | hộp | Hộp 1 lọ | Thành phần 8% Lidocaine kết hợp với 0,8% Dibucaine. Thời gian tác dụng nhanh sau 30-45 giây và tê kéo dài từ 30-40 phút. |
| 236 | Trâm gai | Cái | cái | Trâm gai nha khoa các cỡ để lấy tủy răng. Vật liệu thép không gỉ. Trâm gai lấy tủy các cỡ Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương. |
| 237 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 150mm x 200m | Cuộn | Cuộn | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹt 150mm x200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 238 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m | Cuộn | Cuộn | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 200mm x 200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 239 | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mm x 200m | Cuộn | Cuộn | Túi cuộn tiệt trùng loại dẹp 300mm x 200m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 240 | Túi ép tiệt trùng loại phồng 150mm x 100m | Cuộn | Cuộn | Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn 150mm x 100m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
| 241 | Túi đựng nước tiểu | Cái | Túi 1 cái | Túi đựng nước tiểu 2000ml làm bằng vật liệu nhựa PVC cao cấp. Đóng gói từng cái một nhằm đảm bảo độ vô trùng, dễ bảo quản, dễ quan sát trước khi sử dụng. - Sản phẩm phù hợp với ISO 9001:2015; 13485:2016 hoặc tương đương |
| 242 | Vật liệu soi mòn/xói mòn trám răng Etching | Ống/Tuýp | Tube/3ml | Etchant dạng gel chứa 37% H3(PO)4, và thành phần polymer giúp phân biệt rõ ràng giữa các vùng răng cần xoi mòn.Có chứng nhận ISO 13485 hoặc tương đương, |
| 243 | Định lượng HbA1C | Test | 20 test/kit | - Định lượng HBa1C bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. Các test được đóng gói riêng lẻ (1 test/1 túi nhôm). - Mẫu: máu toàn phần (mao mạch hoặc tĩnh mạch) - Giới hạn định lượng: 4 ~ 15 % [NGSP], 20 ~ 140 mm/mol [IFCC] - Code 2D quản lí hạn sử dụng và loại xét nghiệm thực hiện. Thời gian đọc kết quả 3 phút. - Thành phần: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng-HbA1c. Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng kháng-IgY gà. Ống Spoit: Kháng thể đơn dòng kháng-HB, IgY Gà.. Dùng cho máy miễn dịch bán tự động Srandard F200 |
| 244 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp | 10 viên lever 1,2/hộp | - Sản phẩm này được sản xuất từ các protein hemoglobin người với các chất bảo quản và chất ổn định khác. Mỗi khoảng nồng độ vật liệu kiểm soát được thể hiện trên nhãn lọ với một mã vạch chứa các thông tin cần thiết để tiến hành đánh giá kiểm soát chất lượng. - Thành phần: 10 Viên nén vật liệu kiểm soát level 1 và 10 Viên nén vật liệu kiểm soát level 2 - Thành phần: Nồng độ 1: Hemoglobin người, hàm lượng 27 ± 5.4 µg. Nồng độ 2: Hemoglobin người, hàm lượng 2.4 ± 0.48 µg - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tương đương |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp các tài liệu sau:

Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT | Tên hàng hóa theo E- HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Hãng sản xuất | Hãng chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Trang thiết bị y tế hoặc không phải trang thiết bị y tế | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang .. của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.