## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ văn phòng PVOIL Trans.

- Tổng mức đầu tư: 1.459.573.080 đồng

Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn không trăm tám mươi đồng.

- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Vận Tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Nguồn vốn: 70% vốn chủ sở hữu, 30% vốn vay.

- Thời gian thực hiện dự án: 15 ngày kể từ ngày kí hợp đồng.

- Địa điểm, quy mô dự án: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong nước, áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Các thông tin khác (nếu có): Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | HẠNG MỤC | THÔNG SỐ YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
| I | THÔNG TIN CHUNG |  |
| 1 | Tên | Xe ô tô con 07 chỗ |
| 2 | Loại động cơ | Động cơ xăng |
| 3 | Xuất xứ | Nhập khẩu nguyên chiếc |
| 4 | Năm sản xuất | 2025 |
| 5 | Màu | Đen |
| II | KÍCH THƯỚC |  |
| 1 | Kích thước tổng thể bên ngoài (Dài x Rộng x Cao) | (4795x1855x1835) (±5%) mm |
| 2 | Chiều dài cơ sở | ≥ 2745mm |
| 3 | Chiều rộng cơ sở | ≥ 1545/1555mm |
| 4 | Bán kính quay vòng tối thiểu | ≥ 5.8m |
| 5 | Khoảng sáng gầm xe | ≥ 279mm |
| 6 | Dung tích bình nhiên liệu (L) | ≥ 80 lít |
| III | ĐỘNG CƠ |  |
| 1 | Loại động cơ | Động cơ xăng 2.7L |
| 2 | Số xy lanh | ≥ 4 |
| 3 | Bố trí xy lanh | Thẳng hàng |
| 4 | Dung tích xy lanh | ≥ 2694 CC |
| 5 | Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/EFI |
| 6 | Loại nhiên liệu | Xăng |
| 7 | Công suất tối đa | 122 (164)/5200 hoặc tương đương (±5%) |
| 8 | Mô men xoắn tối đa | 245/4000hoặc tương đương (±5%) |
| 9 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 hoặc cao hơn |
| IV | HỆ THỐNG CƠ BẢN |  |
| 1 | Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/4x2 |
| 2 | Hộp số | Số tự động 6 cấp hoặc tương đương |
| 3 | Chế độ lái | ≥ 2 chế độ lái |
| 4 | Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng hoặc tương đương |
| 5 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc liên kết 4 điểm hoặc tương đương |
| 6 | Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ hoặc tương đương |
| 7 | Loại vành | Mâm đúc hợp kim |
| 8 | Kích thước lốp | 265/60R18 hoặc tương đương |
| 9 | Lốp dự phòng | Mâm đúc hợp kim |
| 10 | Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| 11 | Phanh sau | Đĩa |
| 12 | Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| V | HỆ THỐNG AN NINH, AN TOÀN |  |
| 1 | Hệ thống báo động | Có |
| 2 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| 3 | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| 4 | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| 5 | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có |
| 6 | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có |
| 7 | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
| 8 | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
| 9 | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
| 10 | Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| 11 | Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Camera toàn cảnh, tối thiểu 6 cảm biến quanh xe |
| 12 | Camera lùi | Có |
| 13 | Khung xe | Khung xe được thiết kế theo kết cấu hấp thụ và phân tán lực va chạm, đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động đến khoang hành khách trong các tình huống va chạm trực diện, bên hông hoặc va chạm từ phía sau. Kết cấu khung phải có vùng biến dạng hấp thụ xung lực và vùng bảo vệ cứng vững, nhằm duy trì độ ổn định kết cấu và bảo vệ hành khách |
| 14 | Túi khí | Tối thiểu 7 túi khí |
| 15 | Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
| 16 | Chìa khóa | Thông minh, chống trộm và khóa cửa từ xa |
| VI | TRANG BỊ THEO XE | Dán phim chính hãng toàn xe Bảo hiểm vật chất xe 01 năm Phủ gầm Nẹp chống trầy cản sau Bơm lốp điện tử Camera hành trình Vietmap hoặc tương đương Miễn phí bảo dưỡng đến 5.000 km đầu tiên |

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo trì.

- Phụ tùng kèm theo (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất).

Mục 2. Bản vẽ

Theo quy chuẩn của nhà sản xuất.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu phải kiểm tra xe trước khi giao hàng để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn.