### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

##### 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu

a) Tên gói thầu: Mua sắm vật tư hàng hóa phục vụ sửa chữa bảo trì hệ thống bếp lò hơi cơ khí, hệ thống bếp dầu, bếp điện năm 2025.

b) Nguồn vốn: Ngân sách QPTX năm 2025.

c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng.

d) Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.

e) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 09/2025.

f) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Zoăng cao su 570x430 tủ cơm 30-K18 | - Kích thước: 570 x 430 mm - Vật liệu: Cao su chịu nhiệt, đàn hồi cao - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C - Độ cứng: Shore A 60 ± 5 (TCVN 1595-1:2007) - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Zoăng cao su 770x430 tủ cơm 60-K18 | - Kích thước: 770 x 430 mm - Vật liệu: Cao su chịu dầu, chịu nhiệt - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C - Độ cứng: Shore A 60 ± 5 (ISO 7619) - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Zoăng cao su 970x430 tủ cơm 90-K18 | - Kích thước: 970 x 430 mm - Vật liệu: Cao su chịu áp lực hơi nước - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C - Độ bền kéo: ≥ 12 MPa (TCVN 1595-2:2007) - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Cụm van xả khí | - Vật liệu: Inox 304 - Áp suất làm việc: ≤ 10 bar - Kết nối: ren ½” - Tiêu chuẩn: TCVN 6156:1996 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Thanh điện trở 1kW-220V | - Công suất: 1 kW - Điện áp: 220V AC - Vật liệu ống: Inox 304 - Đường kính: Ø8 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Thanh điện trở 2kW-220V | - Công suất: 2 kW - Điện áp: 220V AC - Vật liệu ống: Inox 304 - Đường kính: Ø8–10 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Thanh điện trở 2,5kW-220V | - Công suất: 2,5 kW - Điện áp: 220V AC - Vật liệu: Inox 304 - Hiệu suất phát nhiệt ≥ 95% - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van cấp nước Ø21 | - Vật liệu: Inox 304 - Đường kính danh định: Ø21 (DN20) - Kiểu: Van một chiều - Áp suất làm việc: ≤ 10 bar - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van phao cơ inox Ø21 | - Vật liệu: Inox 304 - Đường kính kết nối: Ø21 (DN20) - Kiểu: Van phao cơ - Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van bi tay gạt inox Ø21 | - Vật liệu: Inox 304 - Đường kính: Ø21 (DN20) - Kiểu kết nối: Ren trong - Tay gạt: Thép mạ kẽm bọc nhựa - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Đèn nguồn | - Điện áp hoạt động: 220V AC - Công suất tiêu thụ: ≤ 2W - Kiểu: LED báo nguồn, màu đỏ/xanh - Tiêu chuẩn: TCVN 7697-1:2007 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Đồng hồ nhiệt độ đelta 72x72 | - Kích thước: 72 x 72 mm - Thang đo: 0–150°C - Sai số: ±2% - Kiểu hiển thị: Kim cơ học - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Rơ le cảm biến mực nước FS-3 | - Kiểu: Cảm biến phao điện từ - Điện áp hoạt động: 220V AC - Dòng định mức: 10A - Vật liệu: Inox + nhựa chịu nhiệt - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Que đo mức nước | - Vật liệu: Inox 304 - Chiều dài: 200–300 mm - Kiểu: Điện cực đơn cực/đa cực - Tiêu chuẩn: IEC 60730 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Rơ le thời gian + đế | - Điện áp cuộn dây: 220V AC - Thời gian cài đặt: 0–60 phút - Tiếp điểm: 2NO + 2NC - Đế lắp: Din rail tiêu chuẩn - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Công tắc nguồn | - Điện áp: 220V AC - Dòng định mức: 16A - Kiểu: Công tắc xoay/nhấn - Vật liệu: Nhựa chịu nhiệt + kim loại mạ đồng - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Khởi động từ 22A-380V | - Dòng định mức: 22A - Điện áp cuộn hút: 380V AC - Số cực: 3P + 1NO - Tiêu chuẩn: IEC 60947-4-1 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Khởi động từ 32A-220V | - Dòng định mức: 32A - Điện áp cuộn hút: 220V AC - Số cực: 3P + 1NO - Độ bền điện cơ: ≥ 1.000.000 lần đóng/ngắt - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Quạt hút đồng trục bếp từ | - Đường kính cánh: 120 mm - Điện áp: 220V AC - Công suất: 40–60W - Lưu lượng gió: ≥ 200 m³/h - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Mặt kính cường lực chịu nhiệt bếp từ 8kW | - Kích thước: theo thiết kế bếp 8kW - Vật liệu: Kính gốm Ceramic chịu nhiệt - Độ dày: 8–10 mm - Khả năng chịu nhiệt: ≥ 600°C - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Bộ điện từ sinh nhiệt bếp 8kW (Mâm dây đồng) | - Công suất: 8 kW - Vật liệu: Dây đồng nguyên chất, cách điện sơn chịu nhiệt - Hiệu suất ≥ 90% - Tiêu chuẩn: TCVN 7697-1:2007 (IEC 60335) - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Vi mạch to bếp 8kW | - Điện áp hoạt động: 220V AC - Công suất xử lý: ≥ 8 kW - Bảo vệ: quá tải, quá nhiệt, ngắn mạch - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Vi mạch nhỏ bếp 8kW | - Điện áp hoạt động: 220V AC - Chức năng: điều khiển phụ trợ (hiển thị, cảm biến) - Bảo vệ: quá áp, quá dòng - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Vi mạch quạt bếp 8kW | - Điều khiển quạt hút/làm mát - Điện áp hoạt động: 220V AC - Dòng điều khiển: ≤ 1A - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Vi mạch điều khiển IGBT bếp 8kW | - Công nghệ: IGBT Module - Điện áp hoạt động: 220V AC - Công suất điều khiển: 8 kW - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Tay gạt công suất bếp 8kW | - Kiểu: chiết áp dạng tay gạt - Vật liệu: nhựa chịu nhiệt + hợp kim đồng - Góc xoay: 0–270° - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Đồng hồ hiển thị công suất bếp 8kW | - Kiểu hiển thị: LED kỹ thuật số - Thang đo: 0–8 kW - Sai số: ±1% - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Cảm biến nhiệt độ bếp 8kW | - Kiểu: cảm biến NTC/PT100 - Nhiệt độ đo: 0–300°C - Sai số: ±1% - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Quạt làm mát IGBT bếp 8kW | - Kiểu: quạt hướng trục - Điện áp: 220V AC - Công suất: 30–40W - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Gioăng nắp bình đun nước nóng | - Vật liệu: Cao su EPDM chịu nhiệt - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +120°C - Độ cứng: Shore A 60 ± 5 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Cụm mâm nhiệt bình đun nước nóng | - Công suất: 3–5 kW - Vật liệu: Inox 304 + dây điện trở hợp kim - Điện áp: 220V AC - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Aptomat 3 pha 60A | - Dòng định mức: 60A - Điện áp: 380V AC - Số cực: 3P - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Chảo nhôm đáy cầu F1000 | - Đường kính miệng: 1000 mm - Vật liệu: Nhôm đúc nguyên khối - Độ dày: ≥ 6 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Chảo nhôm đáy cầu F800 | - Đường kính miệng: 800 mm - Vật liệu: Nhôm đúc - Độ dày: ≥ 5 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Nồi 60 + vung | - Dung tích: 60 lít - Đường kính miệng: ~450 mm - Vật liệu: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Nồi 45 + vung | - Dung tích: 45 lít - Đường kính miệng: ~400 mm - Vật liệu: Inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Ống inox 304 thum 76 | - Đường kính ngoài: Ø76 mm - Vật liệu: Inox 304 - Độ dày: 1,5–2 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Ống inox 304 thum 42 | - Đường kính ngoài: Ø42 mm - Vật liệu: Inox 304 - Độ dày: 1,2–1,5 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Ống inox 304 thum 27 | - Đường kính ngoài: Ø27 mm - Vật liệu: Inox 304 - Độ dày: 1,0–1,2 mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van an toàn đối trọng 145g inox | - Vật liệu: Inox 304 - Trọng lượng đối trọng: 145 g - Áp suất mở: 0,7–1,0 MPa - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Cụm mâm nhiệt bình đun nước nóng | - Công suất 3–6 kW, điện áp 220V/380V - Vật liệu hợp kim chịu nhiệt - Phù hợp bình đun công nghiệp - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Aptomat 3 pha 60A | - Dòng định mức 60A - Điện áp 380V, loại 3 pha - Đạt tiêu chuẩn IEC/TCVN - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Chảo nhôm đáy cầu Φ1000 | - Nhôm đúc nguyên khối, đường kính 1000mm - Đáy cầu, dày ≥ 8mm - Nhôm đúc nguyên khối, đường kính 800mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Chảo nhôm đáy cầu Φ800 | - Nhôm đúc nguyên khối, đường kính 800mm - Đáy cầu, dày ≥ 8mm - Dung tích ~60L, inox 304 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Nồi 60 + vung | - Dung tích ~60L, inox 304 - Có vung đi kèm - Hàn TIG tiêu chuẩn - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Nồi 45 + vung | - Dung tích ~45L, inox 304 - Có vung đi kèm - Hàn TIG tiêu chuẩn - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Ống inox 304 Φ76 | - Inox 304, đường kính ngoài 76mm - Độ dày ≥ 2mm - Bề mặt đánh bóng - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Ống inox 304 Φ42 | - Inox 304, đường kính ngoài 42mm - Độ dày ≥ 1.5mm - Bề mặt đánh bóng - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Ống inox 304 Φ27 | - Inox 304, đường kính ngoài 27mm - Độ dày ≥ 1.2mm - Bề mặt đánh bóng - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van an toàn đối trọng 145g inox | - Inox 304, tải trọng đối trọng 145g - Áp suất làm việc ≤ 10 bar - Kết nối ren tiêu chuẩn - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ (chân cạnh) | - Thang đo 0–120°C - Kiểu chân cạnh, mặt Ø100mm - Vỏ inox - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Đồng hồ đo nhiệt độ dầu thăm dây Φ120 | - Thang đo 0–300°C - Cảm biến dây dài ≥ 1m - Mặt Ø120mm - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van kính thủy chân ren ½ | - Chiều dài 100–150mm - Kết nối ren ½" - Vật liệu chịu nhiệt - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Que báo cạn (kim điện cực) | - Dạng kim điện cực - Điện áp làm việc ≤ 220V - Dùng cho tủ điện điều khiển - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Khớp nối xoay 360° | - Khả năng xoay 360° - Vật liệu: inox - Dùng cho hệ thống ống áp lực - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Cốc lọc đầu thùng dầu | - Vỏ thép, lõi lọc inox - Dùng lọc dầu công nghiệp - Kích thước tiêu chuẩn - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van xả cóc phao | - Vật liệu đồng thau/inox - Kiểu cóc phao chống tràn - Kích thước DN15–DN20 - Xuất xứ: Việt Nam |
|  | Van gạt ½ inox | - Inox 304 - Kích thước DN15 (½") - Tay gạt nhựa cách nhiệt - Xuất xứ: Việt Nam |