Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Chủ Đầu tư: Quân chủng Hải quân;

- Tên dự toán:	 Mua sắm dầu nhờn động cơ phân cấp đợt 1.

- Tên gói thầu: Số 15 "Mua sắm dầu nhờn phân cấp đợt 1 năm 2025".

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước (qua mạng);

- Loại hợp đồng: Đơn giá trọn gói.

- Nguồn vốn: 	Ngân sách Nhà nước năm 2025.

- Đơn vị thực hiện: Quân chủng Hải quân.

- Phương thức Lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

-  Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

- Địa điểm thực hiện: Hải Phòng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Các chủng loại dầu nhờn tham gia chào thầu phải đáp ứng chỉ tiêu của chính hãng sản xuất theo các thông tin của Chủ Đầu tư đưa ra trong hồ sơ mời thầu (có thông tin chi tiết của từng chủng loại hàng hóa kèm theo trong phần này).

- Hàng mới 100%, nhà thầu phải cung cấp tài liệu, cơ sở chứng minh hàng hóa dự thầu được sản xuất trong năm 2025 (hồ sơ xuất kho, giấy chứng nhận, giấy ủy quyền của nhà phân phối, nhà sản xuất).

- Phải có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, C/Q đầy đủ; nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ đánh giá phẩm cấp chất lượng, phiếu hóa nghiệm chất lượng các đơn vị chức năng có thẩm quyền công nhận (như: Viện hóa học công nghiệp Việt Nam). Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực thử nghiệm (VILAS) được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp phép còn hiệu lực; tài liệu chứng minh phẩm cấp chất lượng API tương thích với động cơ diesel (bản gốc hoặc bản sao có công chứng, còn hiệu lực); chứng chỉ đánh giá phẩm cấp chất lượng được nhà sản xuất công bố ở các quốc gia trên thế giới. Có giấy cam kết và chịu trách nhiệm về phẩm cấp, chỉ tiêu chất lượng và bảo hành chất lượng hàng hóa (của nhà thầu, nhà sản xuất) trong thời gian bảo hành sản phẩm.

- Nhà thầu phải cung cấp đủ thông tin của hàng hóa chào thầu: Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, thương hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất...

- Hàng được đóng gói bao bì theo tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu phần II Yêu cầu Thông số kỹ thuật của Chương V trong E-HSMT.

- Mức giá gói thầu là mức giá tối đa, đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng và bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.

- Thời hạn bảo hành tối thiểu 24 tháng tính từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

* Sản phẩm dầu nhờn động cơ 15W40 CH-4/SJ mà nhà thầu chào thầu phải cung cấp đầy đủ và đạt được các chỉ tiêu đáp ứng tiêu chuẩn của dầu nhờn động cơ 15W40 CH-4/SJ theo tiêu chuẩn TCVN hoặc TCVN/QS, cụ thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

| Số TT | Yêu cầu Thông số Kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Chỉ tiêu chất lượng hàng hóa |
| 1 | - Phẩm cấp chất lượng theo API: CH-4/SJ; |
| 2 | - Cấp độ nhớt theo SAE: 15W40 |
| 3 | Khối lượng riêng ở 15°C, kg/L, xác định theo ASTM D4052: 0,872 - 0,876 |
| 4 | Độ nhớt động học ở 40°C, cSt xác định theo ASTM D445/D7042: 105 - 114 |
| 5 | Chỉ số độ nhớt, cSt Xác định theo ASTM D2270: 130 - 139 |
| 6 | Độ nhớt động học ở 100°C, cSt xác định theo ASTM D445/D7042: 13,5 – 14,5 |
| 7 | Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g xác định theo ASTM D2896: Min 9,5 |
| 8 | Cặn cơ học (cặn pentan), %KL, xác định theo ASTM 4055: max 0,1 |
| 9 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, xác định theo ASTM D92: Min 225 |
| 10 | Nhiệt độ đông đặc, °C xác định theo ASTM D97/D5949: Max -30 |
| 11 | Hàm lượng tro sunfat, %KL, ASTM D874: 1,0 -1,34 |
| 12 | Độ tạo bọt/mức ổn định theo chu kỳ 2, ml, xác định theo ASTM D892: ≤ 50/0 |
| 13 | Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn; %KL, xác định theo ASTM D6481/D4951/D5185/D7751: ≥0.29 |
| 14 | Ăn mòn tấm đồng (ở 100C trong 3 giờ), xác định theo ASTM 130: Loại 1 |
| 15 | Tổng hàm lượng tạp chất cơ học, %KL, xác định theo D473: Không có |
| 16 | Hàm lượng nước, % KL xác định theo ASTM D95: Không có |
| II | Tiêu chuẩn về bao bì |
| 1 | - Chất liệu, dung tích phuy: Phuy 208 lít bằng thép (mới 100%); |
| 2 | - Độ dày: Vỏ phuy dày ≥ 0,9 mm (± 0.06mm). |
| 3 | - Thiết kế vỏ phuy: + Vỏ phuy có 2 gân tăng cứng chính và 10 gân tăng cứng phụ (Có tài liệu, cơ sở để chứng minh kèm theo). + Nắp và đấy phuy kín, phẳng. trên nắp phuy có 2 lỗ để gắn nắp vặn ren: 01 lỗ lớn (2’’) để chiết rót, 01 lỗ nhỏ (3/4’’) để thông hơi. + Mặt trong thùng phuy có lớp phủ chống gỉ sét và chịu được dầu nhờn, mặt ngoài sơn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. |

- Các thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu thông số Kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng yêu cầu; nhà thầu có thể chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "tốt hơn" so với các yêu cầu trên. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh.

- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ; nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.

* Vì hiện nay, các tàu xuồng của Chủ Đầu tư đang sử dụng chủng loại dầu nhờn động cơ Total Rubia Tir 6400 15W40. Theo Điều lệ công tác Xăng dầu trong Quân đội ban hành theo Thông tư 241/2011/TT-BQP ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định tại Điều 65 về bảo đảm chất lượng xăng dầu trong sử dụng; Chế độ bảo đảm chất lượng xăng dầu ban hành theo Quyết định 432/QĐ-HC ngày 02/8/2017 của Tổng Cục Hậu cần quy định tại Điều 18 yêu cầu kỹ thuật bảo đảm chất lượng xăng dầu đối với các loại trang bị, khí tài có quy định phải xác định đúng chủng loại xăng dầu hoặc tương đương để sử dụng cho phương tiện, vũ khí; Khi thay dầu mỡ phải xả hết dầu cũ, vệ sinh sạch sẽ, tráng rửa bằng dầu mới, xả sạch rồi thay dầu mới vào; Tuyệt đối không được trộn lẫn các loại dầu nhờn trong quá trình sử dụng.

Do đó, nếu trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương với sản phẩm mà bên mời thầu đang sử dụng, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh, cụ thể sau đây:

- Trong E-HSDT nhà thầu phải cung cấp bảng công bố chỉ tiêu Kỹ thuật trích lục từ bảng công bố của nhà sản xuất hàng hóa đã được thông báo công khai trên mạng (hoặc bản gốc hoặc tài liệu có giá trị tương đương);

- Nhà thầu phải cam kết sản phẩm chào thầu thay thế sản phẩm mà Chủ Đầu tư đang sử dụng đã được thay thế là tương đương. Trong E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ chứng minh sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, tính ổn định trong hoạt động của các phương tiện kỹ thuật, tàu thuyền của các đơn vị khách hàng đã từng thực hiện nội dung thay thế trước.

- Khi tiến hành thay thế chủng loại dầu nhờn đang sử dụng cho các phương tiện của Chủ Đầu tư bằng sản phẩm trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ chi phí về việc thay thế và hỗ trợ kỹ thuật, gồm các chi phí về: Nhân công, máy móc, nhiên liệu và dầu nhờn tráng rửa, thay thế, vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, PCCC…; cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện của nhà thầu và bên mời thầu trong quá trình thực hiện nội dung. Để thực hiện nội dung này, trong quá trình xây dựng HSDT, nhà thầu có thể liên hệ bên mời thầu để được hướng dẫn cụ thể.

- Nhà thầu phải cam kết đền bù mọi tổn thất, thiệt hại nếu sản phẩm thay thế làm hỏng hóc các phương tiện kỹ thuật của bên mời thầu (trong trường hợp nhà thầu trúng thầu), khi chủ đầu tư có thể chứng minh những hỏng hóc đó do sản phẩm thay thế của nhà thầu gây ra.

+ Khi nhà thầu tiến hành các nội dung với bên mời thầu, nhà thầu phải cam kết chấp hành và có phương án thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự. Cụ thể: Khi nhà thầu có kế hoạch khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm tại các phương tiện hoặc làm việc khảo sát kho tàng, hoặc khi chuẩn bị giao hàng, nhà thầu liên hệ Chủ Đầu tư, lên danh sách nhân sự sẽ thực hiện các hạng mục công việc của nhà thầu (lái xe, công nhân kỹ thuật ...) kèm theo bản xác minh lý lịch nhân sự (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú) gửi trước cho bên mời thầu trước 02 ngày để bên mời thầu rà soát, kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ nhà thầu thuận lợi trong quá trình làm việc. Khi thực hiện các nội dung này, nếu nhà thầu cần nội dung chi tiết hơn liên hệ với bên mời thầu qua mạng Đấu thầu Quốc gia để hỗ trợ.

1.3. Các yêu cầu khác

* Về đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa: Vì yêu cầu của nhiệm vụ nên có thể phải giao hàng ở nhiều nơi, lực lượng nhân sự bên mời thầu mỏng, không thể phân tán trong thời gian dài; bên cạnh đó, do yêu cầu nhiệm vụ cần bảo đảm nhanh gọn, kịp thời. Nên yêu cầu các nhà thầu phải cam kết có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, giao hàng sớm nhất là 2 ngày, chậm nhất là 4 ngày khi Chủ Đầu tư có yêu cầu giao hàng; giao ở nhiều nơi, giao nhiều lần (từ 2 đến 3 lần), đảm bảo giao hàng 1 lần đủ số lượng trên từng khu vực theo yêu cầu. Khi có nhu cầu, Chủ Đầu tư sẽ thông báo trước cho nhà thầu từ 1 đến 2 ngày để chuẩn bị.

Mục 2. Bản vẽ (không có bản vẽ)

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Đây là chủng loại hàng hóa có yêu cầu rất chặt chẽ về chỉ tiêu chất lượng, được bên mời thầu mua để sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù, khắc nghiệt của Quân chủng Hải quân; do đó bên mời thầu yêu cầu nhà thầu trong quá trình xây dựng E-HSDT phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thật chi tiết, chính xác. Thông tin chất lượng sản phẩm trong E-HSDT phải chuẩn xác hoàn toàn với chất lượng thực tế của hàng hóa.

- Trước khi giao nhận hàng vào kho, bên mời thầu có quyền tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm trên 100% các phương tiện giao hàng của nhà thầu, niêm phong kẹp chì của bên mời thầu và yêu cầu nhà thầu thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tại các cơ sở hóa nghiệm xăng dầu được pháp luật công nhận theo chỉ định của bên mời thầu để đối chiếu chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn Kỹ thuật được nhà thầu cung cấp để kiểm tra tính chính xác của chất lượng sản phẩm. Nếu kết quả phân tích, đánh giá không đúng theo tiêu chuẩn trong E-HSDT mà nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí về kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như mọi chi phí phát sinh, chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lượng hàng không đủ tiêu chuẩn; nhà thầu phải chịu phạt chấp nhận đền bù 100% giá trị của hợp đồng; nếu nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên, Chủ Đầu tư có quyền hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.