Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1. Trụ sở Công ty Điện lực Hưng Yên: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính công ty - cơ sở 2) có kích thước 6,27mx1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 3,35x1,75m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt bạt căng biển trên khung xương hiện trạng, kích thước 3,0x1,4m, bề mặt in phủ UV nội dung chữ, logo, sao theo Maket (Vị trí cửa phòng Giao dịch khách hàng). - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng họp tầng 3) có kích thước 4,24x1,88m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí cửa Trung tâm thí nghiệm điện) có kích thước 6,23x1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 5 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền nhà điều hành tầng 3 – cơ sở 1) có kích thước 14,4x3,6m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ chữ (PHƯỜNG HIẾN NAM, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN) trên mặt tiền tầng 3 phía trước (chiều cao chữ 13cm); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ (PHƯỜNG PHỐ HIẾN, TỈNH HƯNG YÊN) biển hiệu trên mặt tiền tầng 3 phía trước nhà điều hành, chiều cao chữ 13cm, chất liệu Meka dày 3mm + Formex dày 20mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 5mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 6 (lắp đặt tại vị trí cửa Phòng Kinh doanh – cơ sở 1) có kích thước 2,35x2,03m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 7 (lắp đặt tại vị trí cửa Phòng Hành chính – cơ sở 1) có kích thước 3,85x0,8m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 8 (lắp đặt tại vị trí mái nhà điều hành – cơ sở 2), sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ chữ (THÁI BÌNH) trên mái nhà điều hành (chiều cao chữ 100cm); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ (HƯNG YÊN) biển hiệu trên mái nhà điều hành, chữ hộp chiều cao chữ 100cm, chất liệu bề mặt Alu, độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm đèn Led ánh sáng trắng trong hộp. - Biển hiệu số 9 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền, tầng 3 nhà điều hành – cơ sở 2), sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ chữ (CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH) trên mặt tiền tầng 3 phía trước (chiều cao chữ 32cm); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ (CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CƠ SỞ 2) biển hiệu trên mặt tiền tầng 3 phía trước nhà điều hành, chữ hộp chiều cao chữ 32cm, chất liệu Inox, bề mặt Meka dày 3mm, đèn Led ánh sáng trắng trong hộp. - Biển hiệu một số phòng làm việc tại cơ sở 2 cần thay thế bao gồm: 2 biển kích thước 80x40cm và 4 biển kích thước 30x15cm với các nội dung sau: Tháo dỡ biên cũ; Lắp đặt biển hiệu các phòng làm việc chất liệu tấm Alu độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm, bề mặt in phủ UV nội dung chữ theo Maket. 1.2. Đội quản lý điện lực khu vực Thái Bình: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính) có kích thước 6,2mx0,6m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí cửa phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 3,02x0,87m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 3,35x1,93m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền nhà điều hành) có kích thước 6,7x0,94m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 5 (Lắp đặt tại vị trí phòng họp) có kích thước 5,47x3,55m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí thân tường tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.3. Xí nghiệp lưới điện cao thế Hưng Yên (cơ sở 2): - Biển hiệu số 1 (Lắp đặt tại vị trí phòng họp) có kích thước 4,13x3,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí thân tường tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí cổng chính Xí nghiệp lưới điện cao thế Hưng Yên - cơ sở 2) có kích thước 2,3mx1,4m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Thái Thụy E11.2) có kích thước 2,25mx1,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Thái Bình E11.3) có kích thước 2,25mx1,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 5 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Hưng Hà E11.4) có kích thước 55cmx68cm, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ và lắp đặt thay thế biển hiệu, chất liệu Inox mạ đồng, sơn ăn mòn tạo chữ và logo, nội dung chữ và logo theo Maket. - Biển hiệu số 6 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Vũ Thư E11.5) có kích thước 40cmx35cm, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ và lắp đặt thay thế biển hiệu, chất liệu Inox mạ đồng, sơn ăn mòn tạo chữ và logo, nội dung chữ và logo theo Maket. - Biển hiệu số 7 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Kiến Xương E11.7) có kích thước 40cmx30cm, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ và lắp đặt thay thế biển hiệu, chất liệu Inox mạ đồng, sơn ăn mòn tạo chữ và logo, nội dung chữ và logo theo Maket. - Biển hiệu số 8 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Quỳnh Phụ E11.8) có kích thước 2,25mx1,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 9 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Tiền Hải E11.9) có kích thước 2,25mx1,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 10 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Thành Phố 2 E11.11) có kích thước 3,0mx0,9m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 11 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Kiến Xương 2 E11.13) có kích thước 2,8mx0,9m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 12 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Thái Hưng E11.14) có kích thước 2,3mx1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 13 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Châu Giang E11.16) có kích thước 2,86mx0,9m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 14 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Trà Linh E11.17) có kích thước 2,76mx1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 15 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Hưng Hà 2 E11.18) có kích thước 2,0mx1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 16 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Quỳnh Côi E11.19) có kích thước 2,0mx1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 17 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Sông Trà E11.21) có kích thước 2,7mx1,22m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 18 (lắp đặt tại vị trí cổng trạm 110kV Long Bối E3.3) có kích thước 2,25mx1,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. 1.4. Đội quản lý điện lực khu vực Tiền Hải: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính) có kích thước 5,8mx1,7m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền nhà điều hành) có kích thước 7,7x1,7m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 4,85x3,35m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí thân tường tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí phòng họp tầng 3) có kích thước 5,85x3,5m, sửa chữa với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí thân tường tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.5. Đội quản lý điện lực khu vực Thái Thụy: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính) có kích thước 2,5mx1,4m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí cửa phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 3,88x0,57m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 2,55x2,47m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền tầng 2 nhà điều hành) có kích thước 5,8x1,22m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 5 (lắp đặt tại vị trí phòng hội trường tầng 3) sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.6. Đội quản lý điện lực khu vực Vũ Thư: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính) có kích thước 5,8mx1,22m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm, cột ống thép tráng kẽm D90x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí cửa phòng giao dịch khách hàng) sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 6,13x3,01m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng giao dịch bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí phòng họp tầng 3) có kích thước 6,1x3,42m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng giao dịch bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.7. Đội quản lý điện lực khu vực Kiến Xương: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính) có kích thước 2,87mx1,7m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng giao dịch bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng hội trường tầng 3) có kích thước 5,16x3,07m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng hội trường bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.8. Đội quản lý điện lực khu vực Quỳnh Phụ: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền nhà điều hành) có kích thước 4,5x0,93m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí cửa phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 3,93x0,72m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 2,72x2,15m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí phòng họp) có kích thước 6,03x3,03m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.9. Đội quản lý điện lực khu vực Đông Hưng: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí cổng chính) có kích thước 2,37mx1,62m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí mái nhà điều hành) có kích thước 10,1x3,6m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ chữ (CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH, ĐIỆN LỰC ĐÔNG HƯNG) trên mái nhà điều hành chiều cao chữ 32cm; Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 30mm). - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 6,37x2,96m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng giao dịch bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí phòng họp tầng 5) có kích thước 5,69x3,0m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng họp bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 5 (lắp đặt tại vị trí phòng hội trường tầng 6) có kích thước 5,65x2,96m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng hội trường bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.10. Đội quản lý điện lực khu vực Hưng Hà: - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền tầng 2 nhà điều hành) có kích thước 3,82x1,22m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí cửa phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 3,99x0,56m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 3 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 4,4x3,02m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường tạo khung điểm nhấn phòng giao dịch bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. - Biển hiệu số 4 (lắp đặt tại vị trí phòng hội trường tầng 3) có kích thước 5,7x3,24m, có kích thước 5,65x2,96m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng hội trường bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm. 1.11. Đội sửa chữa lưới điện trung áp đang mang điện (Hotline): - Biển hiệu số 1 (lắp đặt tại vị trí mặt tiền nhà điều hành) có kích thước 5,25x1,7m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện. - Biển hiệu số 2 (lắp đặt tại vị trí phòng giao dịch khách hàng) có kích thước 4,25x4,0m, sửa chữa, với các nội dung chính sau: Tháo dỡ tấm Alu, Chữ, logo, sao nổi trên bề mặt biển hiệu hiện trạng; Tháo dỡ các kết cấu thép, khung biển hiệu; Gia công và lắp đặt thay thế khung biển bằng thép hộp mạ kẽm 30x30x2mm; Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0.5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Lắp đặt tấm alu căng biển ngoài trời độ dày nhôm 0,5mm, dộ dày tấm 4mm (màu nền mặt biển theo nhận diện); Sản xuất và lắp dựng thay thế Chữ, logo, nổi chất liệu (Meka dày 3mm + Formex dày 15mm); Sản xuất và lắp đặt bộ sao nổi bằng mika dày 3mm theo nhận diện; Ốp trang trí chân tường và 2 bên biển hiệu tạo khung điểm nhấn phòng giao dịch bằng tấm nhựa sóng Bản rộng 20cm dày 2cm; Lắp đặt khung bao biển hiệu bằng chỉ nhựa vân gỗ bản rộng 6cm; Lắp đặt phào chân tường bằng nhựa vân gỗ, bản rộng 8cm.