Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1. Tên dự án: Đầu tư thiết lập cụm thông tin điện tử phục vụ công tác đối  ngoại, thông tin thiết yếu tại Cửa khẩu Huổi Puốc, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên.

- Nhóm dự án: Nhóm C.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

3. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty TNHH 38 tỉnh  Điện Biên.

4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng nhằm  phục vụ thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước, các kiến thức về khoa học kỹ thuật, văn hoá tinh thần, nâng cao  chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; góp  phần nâng cao nhận thức, tri thức, cải thiện đời sống tinh thần, giảm nghèo bền  vững cho Nhân dân tại địa bàn Cửa khẩu Huổi Puốc, xã Mường Nhà, tỉnh Điện  Biên và khu vực biên giới. Đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền phục  vụ công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới của đất nước.

5. Quy mô đầu tư:

- Biển Led có kết cấu: Móng đơn BTCT 250# đá Dmax=20mm độ sụt 2-4;  cột BTCT chịu lực 250# đá Dmax=20mm độ sụt 2-4; Cột thép phi 812 dày 8mm  liên kết với móng bằng bản mã và bu long; Hệ thống màn hình Led có kết cấu  thép hình L75x75x6, L50x50x5,L100x100x10 liên kết với nhau bằng phương  pháp hàn bản mã. Lắp đặt màn hình Led bằng modul 960x960; Viền ngoài bọc  tấm alumi; Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống chống sét đồng bộ.

- Thiết bị công trình:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình LED cố định ngoài trời P6,6 | m2 | 41,472 |
| 2 | Bộ xử lý hình ảnh | bộ | 1 |
| 3 | Bộ xử lý nội dung | bộ | 1 |
| 4 | Đường truyền internet | tháng | 12 |
| 5 | Tủ điện kỹ thuật (tủ nguồn tổng) | Tủ | 1 |
| 6 | Thiết bị cắt lọc sét | bộ | 1 |
| 7 | Hệ thống loa | Bộ | 4 |
| 8 | Máy tính lắp đặt mới | Bộ | 1 |
| 9 | Quạt hút công nghiệp | cái | 6 |
| 10 | Gói vật tư phụ kiện | Bộ | 1 |
| 11 | Bàn trộn âm thanh | Bộ | 1 |
| 12 | Míc phục vụ tiến hiệu đầu vào | Bộ | 1 |

6. Địa điểm xây dựng: Cửa khẩu Huổi Puốc, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên.

7. Tổng dự toán dự án: 3.200.000.000 đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

9. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý, điều hành dự án.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2025

11. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

- Giá gói thầu: 2.941.528.027 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án: 90 ngày

2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng dự kiến 90 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật

Hồ sơ mời thầu có đính kèm Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, trong đó có các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật và các thuyết minh khác có liên quan kèm theo để nhà thầu làm cơ sở lập E-Hồ sơ dự thầu.

Thông số kỹ thuật của thiết bị. Các thiết bị phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| STT | TÊN THIẾT BỊ/ THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình LED cố định ngoài trời KT màn hình : 9.640 x 5.800mm KT hiển thị : 8.640 x 4.800mm - Module P5 Outdoor Fullcolour Kích thước Module: 320 mm x 160 mm. Độ phân giải pixel: 5mm Cấu hình pixe: 1R1G1B, Loại led : SMD1921. Độ phân giải module: 64*32, Mật độ điểm ảnh: 40.000 dots/m2. Tốc độ làm tươi: > = 3840 Hz, Nhiệt độ hoạt động : -20-50 độ C. Độ sáng:> = 5000cd/m2 Khoảng cách xem tốt nhất: >= 5m Góc nhìn tốt nhất: 120°(Ngang)/120°(Dọc) Điện áp làm việc: 5V Tiêu thụ điện năng tối đa: ≤40W Môi trường hoạt động: Ngoài trời Nhiệt độ làm việc: -20–50 độ c℃ / 10%-90%RH không ngưng tụ - Nguồn DC 60A – 300W Switching LED nguồn cung cấp : 100~120VAC; 200~240 VAC. Công suất tải tối đa đầu ra: 300 w Max. Nhiệt độ làm việc : -30 ~ + 60 ℃ Điện áp cách điện: I / P-O / P: 3.0Kvac. Dòng khởi động : 60A/230VAC, - Card nhận Nova DH7508-S Hỗ trợ độ phân giải tối đa (W*H): 512×384 Pixel Hỗ trợ nhóm dữ liệu RGB 16 nhóm Giao diện Hub 8 Cổng HUB75E Điện áp đầu vào DC 3,8V – 5,5V - Phụ kiện: Cabin sắt không cánh (KT : 960*960*80mm, Chất liệu : Tôn sơn tĩnh điện), Dây điện + Dây mạng từ Cabin - Cabin - Thi công lắp đặt, chuyển giao công nghệ. Bảo hành: 12 tháng | m2 | 41,472 |
| 2 | Bộ xử lý hình ảnh Năm cổng đầu vào: 1 cổng DVI; 1 cổng HDMI1.3; 1 cổng VGA; 1 cổng USB; 1 cổng CVBS 4 cổng Ethernet Gigabit đầu ra Xử lý tối đa: 2.6 triệu điểm ảnh Chiều rộng tối đa: 3840 điểm ảnh Chiều cao tối đa: 1920 điểm ảnh Cấu hình màn hình dễ dàng: cấu hình nhanh chóng để dễ dàng cấu hình màn hình LED. Điều chỉnh màu sắc màn hình LED, chẳng hạn như độ sáng và Gamma Điều chỉnh lớp: điều chỉnh vị trí và kích thước lớp, hỗ trợ cắt ảnh đầu vào. Tùy chỉnh tỷ lệ hình ảnh: Toàn màn hình, từng điểm ảnh và tùy chỉnh. Nhấn các nút nguồn đầu vào để dễ dàng chuyển đổi giữa các nguồn đầu vào. Âm thanh bên ngoài độc lập: hỗ trợ quản lý độ phân giải đầu vào. Hỗ trợ độ phân giải tùy chỉnh và tiêu chuẩn của các cổng HDMI và DVI. Lưu trữ và tải cài đặt dễ dàng: lên đến 6 cài đặt được xác định bởi người dùng Kết nối với thiết bị điều khiển trung tâm qua giao thức RS232 Mặt trước thiết bị: + Nút nguồn: Bật hoặc tắt thiết bị. + Màn hình LCD: Hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị và menu cài đặt. + Núm vặn: Xoay núm để chọn một mục trong menu hoặc điều chỉnh giá trị tham số.Nhấn núm để xác nhận cài đặt hoặc hoạt động. + Nút ESC: Thoát khỏi menu hiện tại hoặc hủy một hoạt động. + Nút SCALE: Một nút tắt cho chức năng toàn màn hình. Nhấn nút để lớp có độ ưu tiên thấp nhất lấp đầy toàn bộ màn hình. + Nút nguồn đầu vào : HDMI: Nút nguồn đầu vào HDMI. Khi bạn phát các tệp đa phương tiện được lưu trữ trong ổ USB, nút này được sử dụng để tạm dừng hoặc phát các tệp. DVI: Nút nguồn đầu vào DVI. Khi bạn phát các tệp đa phương tiện được lưu trữ trong ổ USB, nút này được sử dụng để phát tệp trước đó. VGA: Nút nguồn đầu vào VGA. Khi bạn phát các tệp đa phương tiện được lưu trữ trong ổ USB, nút này được sử dụng để phát tệp kế tiếp. USB: Nút dành riêng. Khi bạn phát các tệp đa phương tiện được lưu trữ trong ổ USB, nút này được sử dụng để dừng phát tệp. EXT: Nút dành riêng. CVBS: Nút nguồn đầu vào CVBS. LED trạng thái: Bật: Một tín hiệu đầu vào được truy cập và sử dụng. Nhấp nháy: Đầu nối đầu vào được sử dụng, nhưng không có tín hiệu đầu vào được truy cập. Tắt: Tín hiệu đầu vào không được sử dụng. Mặt sau thiết bị: DVI-D x 1: + Đầu vào video tiêu chuẩn VESA với độ phân giải 1920×1080@60Hz + Hỗ trợ độ phân giải tùy chỉnh + Hỗ trợ HDCP 1.4 và EDID 1.4 + Hỗ trợ tín hiệu nhập nhảy HDMI 1.3 x 1: + HDMI 1.3, tiêu chuẩn VESA + Hỗ trợ đầu vào video 1920×1080@60Hz + Hỗ trợ độ phân giải tùy chỉnh + Hỗ trợ HDCP 1.4 và EDID 1.4 + Hỗ trợ tín hiệu nhập nhảy VGA x 1: Độ phân giải đầu vào lên đến 1920x1080@60Hz, tương thích ngược CVBS x 1: Đầu vào video tiêu chuẩn PAL/NTSC USB (Loại A) x 1 + Kết nối với ổ đĩa USB + Hỗ trợ các tệp video 1080p@30fps + Hệ thống tệp: NTFS, FAT32 và FAT16 (được hỗ trợ), exFAT (FAT64) (không được hỗ trợ) + Định dạng hình ảnh được hỗ trợ: jpg, jpeg, png và bmp + Mã hóa video được hỗ trợ: MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264 (AVC1), H.265 (HEVC), RV30/40, Divx và Xvid + Mã hóa âm thanh được hỗ trợ: MPEG1/2 Layer I, MPEG1/2 Layer II, MPEG1/2 Layer III, AAC-LC, VORBIS, PCM và FLAC AUDIO x 2 : Đầu vào và đầu ra âm thanh tương tự RJ45 (Ethernet) x 4: + 4 cổng đầu ra Ethernet + Kết nối với các thẻ nhận. + Khả năng tải tối đa: 2.6 triệu điểm ảnh + Chiều rộng tối đa: 3840 điểm ảnh + Chiều cao tối đa: 1920 điểm ảnh ETHERNET (RS232) x 1: Kết nối với thiết bị kiểm soát trung tâm USB (Loại B) x 1: Kết nối với PC kiểm soát để cập nhật chương trình hoặc gỡ lỗi Bảo hành: 12 Tháng | Bộ | 1 |
| 3 | Bộ xử lý nội dung Tính năng: Khả năng tải lên đến 1.300.000 pixel với chiều rộng tối đa là 3840 pixel và chiều cao tối đa là 4080 pixel 2x đầu ra Gigabit Ethernet 1x đầu ra HDMI 1.3, cho phép HDMI Loop 1x đầu vào HDMI 1.3, chấp nhận đầu vào HDMI và cho phép nội dung tự động phù hợp với màn hình 2x USB 2.0, có khả năng phát các giải pháp được nhập từ ổ USB Đầu nối cảm biến độ sáng trên bo mạch, cho phép điều chỉnh độ sáng thông minh tự động và theo lịch trình Phát lại đồng bộ trên nhiều màn hình Xử lý mạnh mẽ dung lượng - Bộ xử lý 4 lõi 1.6 GHz - Giải mã phần cứng và phát lại video HD H.2654K - Giải mã phần cứng video 1080p - 2 GB RAM - 32 GB bộ nhớ trong (có sẵn 28 GB) Mặt sau của thiết bị: TEMP: Đầu nối cảm biến nhiệt độ LIGHT: Đầu nối cảm biến ánh sáng WIFI –AP: Đầu nối anten Wi-Fi COM 1: Một đầu nối dành riêng COM 2: Một đầu nối dành riêng ETHERNET: Kết nối với mạng hoặc điều kiển PC USB: 2x USB 2.0 Nhập các giải pháp từ ổ USB để phát lại. Chỉ hỗ trợ hệ thống tệp FAT32 và kích thước tối đa của một tệp là 4GB. HDMI vào: 1x HDMI 1.3. Đầu nối đầu vào video ở chế độ đồng bộ. Nội dung có thể được chia tỷ lệ và hiển thị để phù hợp với kích thước màn hình tự động chế độ không đồng bộ. Yêu cầu thu phóng toàn màn hình ở chế độ đồng bộ: - 64 pixel ≤ Chiều rộng nguồn video ≤ 2048 pixel - Chỉ cho phép phóng to hình ảnh HDMI OUT: 1x HDMI 1.3, HDMI 1.3 đầu ra cho phép HDMI Loop RESET: Nút khôi phục cài đặt gốc. Nhấn và giữ nút này trong 5 giây để đặt lại sản phẩm về cài đặt gốc. LED OUT: 2x cổng đầu ra Gigabit Ethernet ON/OFF: Công tắc nguồn 100-240V ~, 50/60HZ: Đầu nối vào nguồn Bảo hành: 12 Tháng | Bộ | 1 |
| 4 | Đường truyền internet Đường truyền internet cáp quang tốc độ > 50Mbps + 0l IP tĩnh (trọn gói l2 tháng) | Tháng | 12 |
| 5 | Tủ điện cấp nguồn cho màn hình led công suất cực đại 90kw, khởi động 3 cấp Vỏ tủ điện: KT 1000x700x300mm, tủ 1 lớp cánh x 1c MCCB tổng 150A 3P x 1c Contactor 65A 3P x 3c Timer 220v x 2c MCCB 60A 2P nhánh x 9c Chống sét 3P+N, 40kA x 1c Đồng hồ đo I,U,F kèm biến dòng x 1c Timer hẹn giờ 24h x 1c Vật tư, phụ kiện lắp ráp trọn bộ tủ điện Bảo hành: 12 Tháng | Tủ | 1 |
| 6 | Thiết bị cắt lọc sét Công nghệ chế tạo: MOV với ngắt kết nối nhiệt và GDT Đấu nối: Mắc nối tiếp vào mạng điện Các chế độ bảo vệ: L1-N, L2-N, L3-N và N-E Điện áp làm việc bình thường: 220V/380V/50-60Hz Điện áp làm việc liên tục lớn nhất: 300/480V AC Dòng tải danh định/pha: 125A Khả năng chịu dòng ngắn mạch: 50kA Loại mạng điện: 3 pha 4 dây + G Các giai đoạn bảo vệ 3 giai đoạn: MOV&GDT/Lọc LC/MOV Khả năng thoát sét cực đại (L1-N, L2-N, L3-N): -Sơ cấp: 200kA (8/20µs) và 25kA ((10/350µs); -Thứ cấp: 100kA (8/20µs) và 14kA ((10/350µs) Khả năng thoát sét bình thường (L1-N, L2-N, L3-N): -Sơ cấp: 100kA (8/20µs) và 25kA ((10/350µs); -Thứ cấp: 40kA (8/20µs) và 14kA ((10/350µs) Khả năng thoát sét (N-E): 200kA (8/20µs) và 100kA ((10/350µs) Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: MCB 125A 3 cực Mức bảo vệ điện áp @3kA 8/20µs: <360V Thời gian đáp ứng: Tức thì Dòng dò: <1mA Suy giảm điện áp tối đa (% Un): 0,1% Lọc nhiễu từ và nhiễu điện từ: EMI/RFI Lọc thông thấp Mạch lọc LC: Độ lợi: -40dB@100kHz Hiển thị trạng thái làm việc: -Sơ cấp: Hiển thị số % các phần tử cắt sét (từ 100% xuống 0%); -Thứ cấp: Cờ màu xanh (tốt) và đỏ (Lỗi) Cảnh báo xa: Dạng rơ le khô, tiếp điểm NC#NO Môi trường làm việc được khuyến khích : Nhiệt độ: 0-80°C. Độ ẩm: 5-95% không ngưng tụ Đấu nối Vào MCB 2 cực, Ra: Cầu đấu UK35 DIN Vỏ hộp: Bằng sắt, sơn tĩnh điện Phù hợp tiêu chuẩn : IEC61643-11 Bảo hành: 12 Tháng | Bộ | 1 |
| 7 | Hệ thống loa Cấp độ chống bụi và chống thấm nước theo tiêu chuẩn IEC529 IP66. Kết cấu vỏ nhôm có độ bền cơ học cao và chống va đập. Thích hợp cho nhiều loại điều kiện công nghiệp xấu. Thiết kế chống chịu được thời tiết có thể lắp đặt ngoài trời trong nhiều năm. Tính định hướng và hiệu quả cao. Giá đỡ thép chữ U hoặc giá đỡ xoay tùy chọn để lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng. Biến áp phù hợp với nhiều đầu vào cho điện áp đầu vào 100/70V. Được đánh giá theo tiêu chuẩn lắp đặt và an toàn quốc tế. Công suất đầu vào định mức: 50W Công suất đầu vào tối đa: 75W Trở kháng: 200Ω, 400Ω Công suất đầu ra: 100V: 50 W, 25W; 70V: 25 W, 12.5W SPL (1W/1m): 109dB SPL TỐI ĐA (Định mức/1m): 126dB Đáp tuyến tần số (-10dB): 380Hz~6.5kHz Độ phân tán (4kHz/1kHz): 30°/90° Cách lựa chọn nguồn điện: Cáp ba lõi; Trắng: Trở kháng định mức; Xanh lá: Trở kháng định mức gấp đôi; Đen: COM Chất liệu: Vỏ: Chống va đập: Nhôm Màu sắc: Trắng xám hoặc Xám Nhiệt độ/Độ ẩm: -35°C ~ 70°C; <95% Chống nước: IEC529 IP66 Linh kiện loa: Củ loa kèn Kích thước: Ø325 x 350Lmm Trọng lượng: 2,6kg Các chứng nhận còn hiệu lực: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Bảo hành: 12 Tháng | Bộ | 4 |
| 8 | Máy tính xách tay CPU: Intel Core i5-1135G7 (4 nhân 8 luồng, xung nhịp tối đa 4.2GHz) hoặc tương đương RAM: 16GB DDR4 bus 3200MHz – xử lý đa nhiệm mượt mà Ổ cứng: 512GB NVMe SSD – tốc độ đọc ghi siêu nhanh Màn hình: 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) – tấm nền LED sắc nét, chống chói Đồ họa: Intel Iris Xe Graphics hoặc tương đương Kết nối: Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB 3.0 Hệ điều hành: Windows 10,11 (tùy chọn) Bảo hành: 12 tháng | Bộ | 1 |
| 9 | Quạt hút công nghiệp Công suất (w) : 550 Điện áp (v) : 220 Vòng tua (v/p) : 1.400 Lưu lượng gió (m3/h) : 5.300 Cột áp (Pa) : 166 Kích thước khung (mm) : 480 Bảo hành: 12 tháng | Cái | 6 |
| 10 | Gói vật tư phụ kiện + Dây chia nhánh cho màn 3x6+1x4 (2 dây)/1 màn: 30m + Dây chia tải cho màn 3x2.5 (6 dây)/l màn: 120m - Dây mạng Cat6; Dây âm thanh …. - Phụ kiện khác | Gói | 1 |
| 11 | Bàn trộn âm thanh 8 combi connector support XLR and MIC input, 2 stereo inputs Two effectors with 99DSP Two groups outputs and two AUX outputs Stereo outputs and group outputs with level display 8 bands LED display the exact channel output signal Each channel switch with LED display 48V phantom power supply on each channel Multifunctional MP3 with record and Bluetooth function Dual 7 bands EQ on main outputs Pre-faders and Post-faders can be chosen for AUX2 Signal Noise Ratio:>90dB Total Harmonic Distortion:0.03% Frequency response:20HZ-20KHZ (+3dB) Max output level:0dBu Auxiliary max output level:19dBu (1kw,THD=0.5%) Earphone Max output level:19dBu/150Ω (+25dBm) Power supply: 100-240V 6A 250V Dimensions: 453 x 105 x 460mm N.W: 6.15Kg Bảo hành: 12 Tháng | Bộ | 1 |
| 12 | Mic cổ ngỗng Micro PA chân đế có bộ khuếch đại trước. Ánh sáng quầng đỏ. GM-02 có chuông “BẬT/TẮT” 4 âm, nguồn điện 9VDC hoặc nguồn điện AC12V bên ngoài Đáp ứng tần số:50Hz ～15KHz Trở kháng:600Ω Độ nhạy:-60dB Nguồn điện:9VDC hoặc AC12V, 850mA Kích thước:450×190×130mm Cân nặng:1,6kg,21kg/12 cái Bảo hành: 12 Tháng | Bộ | 1 |

2. Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) | 12 tháng |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) | 12 tháng |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%).

IV . Các bản vẽ

(Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).