# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Giới thiệu chung về dự án:

- Tên dự án : Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam .

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay là phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình)

+ Quy mô dự án:

Theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam.

- Nhà trạm bơm: Bổ sung lắp đặt thêm 05 máy bơm, mỗi máy có lưu lượng 8.400m3/h và các thiết bị liên quan. Tổng lưu lượng trạm bơm sau khi bổ sung là 75.600m3/h (21m3/s).

- Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm: Bổ sung xây dựng Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm theo quy hoạch đã được phê duyệt. Diện tích chiếm đất của hồ ~9,20ha (trong đó phần diện tích mặt hồ khoảng 6,65ha; chu vi hồ ~1,75Km) và điều chỉnh các hạng mục có liên quan.

- Kênh A3-2: Cải tạo, nâng cấp kiên cố hoá tuyến kênh A3-2 đã được phê duyệt đầu tư nạo vét (theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam và Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của UBND tỉnh Hà Nam), mở rộng mặt cắt kênh A3-2 tối đa theo quy hoạch đối với các vị trí không vướng mặt bằng, đối với vị trí đi qua khu dân cư đã hình thành trường hợp cần thiết châm trước mặt cắt cho phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 21: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung.

- Địa điểm: Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay là phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

- Giá gói thầu được xác định với thuế VAT 8%

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán phù hợp và có giá dự thầu hợp lý.

II. Phạm vi công việc

* Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện công việc

- Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Nhà thầu thực hiện khảo sát, lập thiết kế BVTC + dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng  Hà Nam

- Thời gian thực hiện dự án: 2025-2027

- Tiến độ thực hiện công việc: 90 ngày.

* Nhiệm vụ khảo sát xây dựng

1. Khảo sát địa hình:

1) Mục đích công tác khảo sát địa hình:

a. Mục đích:

Khảo sát địa hình nhằm mục đích cung cấp đầy đủ, chính xác tài liệu cần thiết về hiện trạng khu vực xây dựng công trình, làm cơ sở:

Xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình;

Phục vụ công tác thiết kế bổ sung vào phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, hiệu quả nhất với hiện trạng công trình;

Tính toán khối lượng (đào, đắp...vv) được chính xác, xác định được dự toán khảo sát XD của dự án (giai đoạn TKBVTC);

Phục vụ các công tác khác liên quan đến dự án …vv.

b. Yêu cầu:

- Thu thập, sử dụng các tài liệu có liên quan, đánh giá mức độ sử dụng tài liệu đã có;

- Hệ cao độ sử dụng là độ cao Quốc Gia (hệ Hòn Dấu - Hải Phòng), các mốc cao độ Quốc gia mua tại Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam;

- Hệ tọa độ sử dụng là tọa độ Quốc gia VN 2000 (múi chiếu 3o, kinh tuyến Trung ương 105o), các mốc tọa độ Quốc gia mua tại Trung tâm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc & Bản đồ Việt Nam;

- Tài liệu phải được số hoá, chỉnh sửa để có thể thiết kế được bằng phần mềm Autocad.

2) Phạm vi nội dung công tác khảo sát địa hình:

a. Phạm vi, nội dung, khối lượng khảo sát địa hình đã thực hiện (giai đoạn nghiên cứu khả thi, giai đoạn bản vẽ thi công; giai đoạn lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi/Điều chỉnh dự án) và đánh giá mức độ sử dụng tài liệu hiện có.

* Phạm vi, nội dung, khối lượng khảo sát địa hình đã thực hiện (giai đoạn: NCKT, BVTC và giai đoạn NCKT điều chỉnh dự án)

Khảo sát các hạng mục: Cụm đầu mối trạm bơm, tuyến kênh A3-2, Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm.

- Nội dung khảo sát địa hình đã thực hiện ở các giai đoạn NCKT, BVTC, NCKT điều chỉnh dự án gồm:

+ Đo thủy chuẩn (hạng IV, thủy chuẩn kỹ thuật)

+ Đo lưới khống chế mặt bằng (đường chuyền hạng 4, đường chuyền cấp 1 và các đường chuyền cấp 2) cho toàn bộ các hạng mục thuộc dự án;

+ Đo vẽ bình đồ (tỷ lệ 1/500 cho khu vực đầu mối trạm bơm; tuyến kênh A3-2  và Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm);

+ Đo vẽ cắt dọc, cắt ngang (cho khu vực đầu mối trạm bơm; tuyến kênh A3-2 và tuyến bờ Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm);

- Khối lượng khảo sát địa hình đã thực hiện trong các giai đoạn: NCKT; BVTC; NCKT điều chỉnh dự án (theo bảng 1; bảng 2 và bảng 3 dưới đây).

Bảng 1. Khối lượng khảo sát địa hình đã thực hiện trong giai đoạn NCKT (theo Quyết định số 635/QĐ-BQLDA ngày 22/5/2024).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường chuyền hạng 4 | Điểm | 2 |
| 2 | Đường chuyền cấp 2 | Điểm | 4 |
| 3 | Thủy chuẩn hạng 4 | km | 6 |
| 4 | Thủy chuẩn kỹ thuật | km | 6,065 |
| 5 | Bình đồ tỷ lệ 1/500, h =0,5 – Trên cạn | ha | 3,37 |
| 6 | Bình đồ tỷ lệ 1/500, h =0,5 – Dưới nước | ha | 1,83 |
| 7 | Cắt dọc tỷ lệ ngang 1/500, đứng 1/200- trên cạn | km | 0,33 |
| 8 | Cắt dọc tỷ lệ ngang 1/500, đứng 1/200- Dưới nước | km | 5,740 |
| 9 | Cắt ngang tỷ lệ 1/200- Trên cạn | km | 2,830 |
| 10 | Cắt ngang tỷ lệ 1/200- Dưới nước | km | 1,110 |

Bảng 2. Khối lượng khảo sát địa hình đã thực hiện trong giai đoạn: BVTC (theo Quyết định số 1320/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2024)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp II | km | 4,85 |
| 2 | Cắt dọc tỷ lệ ngang 1/500, đứng 1/200- trên cạn | km | 0,139 |
| 3 | Cắt dọc tỷ lệ ngang 1/500, đứng 1/200- Dưới nước | km | 0,003 |
| 4 | Cắt ngang tỷ lệ 1/200- Trên cạn | km | 1,258 |
| 5 | Cắt ngang tỷ lệ 1/200- Dưới nước | km | 0,920 |

Bảng 3. Khối lượng khảo sát địa hình đã thực hiện trong giai đoạn: lập báo cáo NCKT điều chỉnh dự án (theo Quyết định số 1781/QĐ-BQLDA ngày 12/6/2025)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 1. Cấp địa hình II | điểm | 2,0 |
| 2 | Đo lưới khống chế mặt bằng. Đường chuyền cấp 2. Cấp địa hình II | điểm | 2,0 |
| 3 | Đo khống chế cao. Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình II | km | 1,430 |
| 4 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | ha | 22,341 |
| 5 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình dưới nước. Bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình II | ha | 15,868 |
| 6 | Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình II | Km | 1,430 |
| 7 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình II | Km | 0,640 |
| 8 | Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước. Cấp địa hình II | Km | 0,160 |
| 9 | Phao bè phục vụ thi công | ca | 6,00 |

* Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu và kiến nghị

Do giai đoạn thiết kế BVTC điều chỉnh dự án thực hiện ngay sau giai đoạn NCKT điều chỉnh nên các tài liệu khảo sát địa hình đã thực hiện từ giai đoạn trước và giai đoạn NCKT điều chỉnh dự án được tiếp tục sử dụng cho giai đoạn thiết kế BVTC điều chỉnh dự án. Chỉ kiến nghị bổ sung khảo sát địa hình cho những hạng mục cần được thể hiện chi tiết hơn trong giai đoạn này để phục vụ Thiết kế BVTC điều chỉnh dự án.

b. Phạm vi, nội dung KS địa hình (giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án).

- Khống chế lưới mặt bằng đường chuyền hạng 4; đường chuyền cấp 1; đường chuyền cấp 2 và lưới khống chế cao độ thủy chuẩn hạng IV: Sử dụng số liệu từ giai đoạn trước, không đo bổ sung;

- Đo vẽ bình đồ: Giai đoạn NCKT, BVTC, NCKT điều chỉnh dự án đã thực hiện đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 cho khu vực đầu mối trạm bơm, tuyến kênh A3-2, Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm. Giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án  không đo bổ sung.

- Đo vẽ cắt dọc: Giai đoạn NCKT, BVTC, NCKT điều chỉnh dự án đã thực hiện đo vẽ cắt dọc khu vực đầu mối, tuyến kênh A3-2 và tuyến bờ của Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm; đủ để thực hiện TKBVTC điều chỉnh dự án. Do vậy trong giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án không đo bổ sung.

- Đo vẽ cắt ngang: Giai đoạn NCKT, BVTC, NCKT điều chỉnh dự án đã thực hiện đo vẽ cho các hạng mục, cụ thể gồm:

+ Khu vực đầu mối đã đo vẽ các MCN các hạng mục của khu đầu mối trạm bơm. Giai đoạn này (thiết kế BVTC điều chỉnh dự án) không đo vẽ bổ sung.

+ Tuyến kênh A3-2 đã đo vẽ với mật độ trung bình 50m/1MC. Giai đoạn này (thiết kế BVTC điều chỉnh dự án) không đo vẽ bổ sung.

+ Tuyến bờ của Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm đã đo vẽ với mật độ trung bình 50m/1MC. Giai đoạn này (thiết kế BVTC điều chỉnh dự án) không đo vẽ bổ sung.

3) Các tiêu chuẩn được áp dụng:

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8478 : 2018 Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9401: 2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8224 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8225 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8226 : 2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ từ 1/200 đến 1/5.000;

- Quy phạm khống chế mặt bằng cơ sở trong công trình thuỷ lợi 22-2002;

- Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi 102-2002;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam  TCXDVN 364-2006: Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình;

- Các tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật của nhà nước, chuyên ngành hiện hành có liên quan.

4) Khối lượng khảo sát địa hình giai đoạn BVTC điều chỉnh dự án:

a. Khống chế mặt bằng:

Sử dụng lại tài liệu đã thực hiện ở các bước trước. Bước TKBVTC điều chỉnh dự án không đo vẽ bổ sung.

b. Khống chế cao độ:

Sử dụng lại tài liệu đã thực hiện ở các bước trước. Bước TKBVTC điều chỉnh dự án không đo vẽ bổ sung.

c. Đo vẽ bình đồ:

Sử dụng lại tài liệu ở các giai đoạn trước. Giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án không đo vẽ bổ sung.

d. Đo vẽ cắt dọc:

Sử dụng lại tài liệu ở các giai đoạn trước. Giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án không đo vẽ bổ sung.

e. Đo vẽ cắt ngang:

Sử dụng lại tài liệu ở các giai đoạn trước. Giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án không thực hiện đo vẽ bổ sung.

2. Khảo sát địa chất:

1) Mục đích, yêu cầu khảo sát địa chất:

a. Mục đích

Khảo sát địa chất nhằm mục đích thu thập, cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết về thực trạng địa chất khu vực xây dựng công trình làm cơ sở phục vụ thiết kế tính toán, đánh giá chính xác hơn điều kiện địa chất công trình, cụ thể:

- Xác định đầy đủ, chính xác các thông số địa kỹ thuật để phục vụ cho việc tính toán ổn định công trình, xác định khối lượng để tính dự toán xây dựng công trình…

- Đề xuất, điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật cho thiết kế và thi công công trình (liên quan đến điều kiện ĐCCT).

b. Yêu cầu

- Đánh giá điều kiện địa chất công trình các hạng mục công trình;

- Xác định đầy đủ và chính xác các thông số địa kỹ thuật để phục vụ cho việc lập thiết kế BVTC điều chỉnh dự án các hạng mục công trình đã khảo sát;

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho thiết kế xây dựng công trình (liên quan đến điều kiện địa chất công trình);

- Dự báo các vấn đề bất lợi về điều kiện ĐCCT và các hiện tượng địa chất công trình có thể xảy ra;

- Công tác khảo sát địa chất ngoài hiện trường phải được chủ nhiệm địa chất (hoặc kỹ sư địa chất, hoặc cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm) giám sát chất lượng công việc khoan, lấy mẫu, mô tả mẫu, bảo quản mẫu, TN hiện trường (nếu có)...vv, đảm bảo đúng các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của đề cương (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

- Khi gặp trường hợp địa chất bất thường (nêu dưới đây) phải báo cáo ngay cho chủ đầu tư và chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm địa chất để điều chỉnh kịp thời:

+ Trường hợp hố khoan đã đạt đến độ sâu thiết kế (là độ sâu hố khoan nêu trong Nhiệm vụ KSXD) nhưng vẫn gặp các lớp đất yếu (lớp đất chứa hữu cơ dẻo mềm đến dẻo chảy, cát chảy, gặp túi bùn...vv) thì phải khoan qua lớp đất yếu vào lớp đất, đá tốt từ (3 đến 5)m mới được dừng khoan;

+ Trường hợp sớm gặp lớp đất tốt (đáp ứng yêu cầu thiết kế đặt móng công trình) thì cần dừng công tác khoan mặc dù hố khoan chưa đạt tới độ sâu thiết kế;

- Kết quả thí nghiệm mẫu (trong phòng TN) phải được cơ sở có đủ năng lực chuyên môn và tư cách pháp nhân xác nhận.

2) Phạm vi nội dung công tác khảo sát địa chất:

a). Phạm vi, nội dung, khối lượng khảo sát địa chất đã thực hiện (trong các giai đoạn: NCKT, BVTC, điều chỉnh NCKT/Điều chỉnh dự án) và đánh giá mức độ sử dụng tài liệu (hiện có).

a.1/ Phạm vi, nội dung khảo sát địa chất đã thực hiện (trong các giai đoạn: NCKT, BVTC, NCKT điều chỉnh dự án):

- Khu đầu mối trạm bơm: Đã thực hiện khoan khảo sát địa chất của nhà trạm bơm (01 MCD và 01 MCN địa chất gồm các hố khoan HK1, HK2; HT2-01, HT2-02); tuyến cống xả, bể xả (01 MCD và 01 MCN địa chất gồm các hố khoan HK3, HK4, HK5, HK6; HT2-03, HT2-04); cầu máng (02 hố khoan gồm các hố khoan HT2-06 và HT2-07); nhà quản lý (01 hố khoan HT2-05)

- Tuyến kênh A3-2:

+ Phạm vi 206m kè kênh (đoạn từ cọc C53 đênc cọc C57+9/cầu Hoàng Tây): Đã thực hiện khoan khảo sát địa chất (01 MCN kênh gồm các hố khoan HT2-08, HT2-09 và HT2-10)

+ Phạm vi còn lại (đoạn từ cọc C0 đến C53 và từ C57+9 đến C65) dài 5.647-206=5.441m: đã thực hiện kiểm tra khảo sát xác định chiều dày bùn đáy kênh hiện trạng bằng thủ công (nhân công kết hợp với sào tre hoặc sào gỗ hoặc cần khoan có lắp ống lấy mẫu) với mật độ/khoảng cách trung bình 500m có một điểm (để phục vụ công tác thiết kế nạo vét lòng kênh) gồm 11 điểm tại các cọc khảo sát C2, C7, C12, C17, C22, C27, C32, C37, C42, C46 và C65.

a.2/ Khối lượng khảo sát địa chất đã thực hiện trong các giai đoạn: NCKT, BVTC, NCKT điều chỉnh dự án theo thống kê tại các bảng 4 và bảng 5 dưới đây.

Bảng 4. Khối lượng khảo sát địa chất đã thực hiện giai đoạn NCKT (theo Quyết định số 635/QĐ-BQLDA ngày 22/5/2024).

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công tác khoan máy trên cạn, độ sâu khoan từ 0 đến 30m, cấp đất đá I-III | m | 110 |
| 2 | Công tác khoan máy dưới nước, độ sâu khoan từ 0 đến 30m, cấp đất đá I-III | m | 50 |
| 3 | Đổ nước hiện trường xác định hệ số thấm | Lần | 11 |
| 4 | Xuyên tiêu chuẩn SPT | Lần | 24 |
| 5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | Chỉ tiêu | 26 |
| 6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | Chỉ tiêu | 12 |
| 7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | Chỉ tiêu | 12 |
| 8 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | Chỉ tiêu | 26 |
| 9 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng | Chỉ tiêu | 12 |
| 10 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | Chỉ tiêu | 6 |
| 11 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) | Chỉ tiêu | 12 |
| 12 | Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất | Chỉ tiêu | 12 |
| 13 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông | Chỉ tiêu | 12 |
| 14 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ chặt tiêu chuẩn | Chỉ tiêu | 26 |
| 15 | Phao bè phục vụ khảo sát dưới nước | Ca | 2 |

Bảng 5. Khối lượng khảo sát địa chất đã thực hiện giai đoạn BVTC (theo Quyết định số 1320/QĐ-BQLDA ngày 26/8/2024)

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Khảo sát hiện trường |  |  |
| 1 | Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá I -III | m khoan | 142.0 |
| 2 | Khoan xoay bơm rửa để lấy mẫu ở dưới nước. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m. Cấp đất đá I -III | m khoan | 21.50 |
| 3 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan | 12.0 |
| 4 | Khoan thủ công trên cạn. Độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m. Cấp đất đá I -III | m khoan | 3.0 |
| 5 | Nhân công khảo sát xác định chiều dày lớp bùn đáy kênh (phần nạo vét kênh) | công | 8 |
| B | Thí nghiệm hiện trường |  |  |
| 6 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Cấp đất đá cấp I-III | 1 lần TN | 36 |
| 7 | Thí nghiệm cắt quay bằng máy | 1 điểm | 5 |
| 8 | Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan, lưu lượng nước tiêu thụ Q <= 1 lít/phút, nguồn nước cách vị trí thí nghiệm <= 100m | 1 lần đổ | 12 |
| C | Thí nghiệm trong phòng |  |  |
|  | *Thí nghiệm mẫu nguyên dạng |  |  |
| 9 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 10 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 11 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 12 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 13 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 14 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng (Trạng thái tự nhiên) | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 15 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng (trạng thái bão hòa) | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 16 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu | 23 |
| 17 | Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất | 1 chỉ tiêu | 23 |
|  | *Thí nghiệm mẫu phá huỷ |  |  |
| 18 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 19 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 20 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 21 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (Thể tích chặt nhất) | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 22 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (Thể tích xốp nhất) | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 23 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời (Góc nghỉ khô của đất rời) | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 24 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời (Góc nghỉ ướt của đất rời) | 1 chỉ tiêu | 7 |
| 25 | Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn PP I-A | 1 chỉ tiêu | 4 |

a.3/ Đánh giá mức độ sử dụng tài liệu khảo sát địa chất trong các giai đoạn NCKT, thiết kế BVTC.

Tài liệu khảo sát địa chất đã thực hiện ở bước NCKT, thiết kế BVTC cơ bản đáp ứng được yêu cầu của bước NCKT điều chỉnh dự án, tuy nhiên với yêu cầu của giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh dự án thì chưa đủ, cần bổ sung thêm theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 8477: 2018 (về số lượng hố khoan; mật độ hố khoan và số mẫu cần thí nghiệm tại tuyến kênh A3-2 và hồ chứa lấy nước vào trạm bơm).

b). Phạm vi, nội dung Khảo sát địa chất (giai đoạn thiết kế BVTC điều chỉnh dự án)

b.1/ Phạm vi khảo sát địa chất giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án.

- Thực hiện khảo sát địa chất tuyến kênh A3-2 kiên cố và công trình trên kênh;

- Thực hiện khảo sát địa chất hồ chứa lấy nước vào trạm bơm.

b.2/ Nội dung khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế BVTC điều chỉnh dự án.

Công tác khảo sát địa chất (giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án) gồm các công việc và hạng mục sau:

- Công tác khoan địa chất:

* Hạng mục Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm: Vận dụng Điều 7.3.4.2 TCVN 8477:2018.

+ Hồ số 1: Khoan 02 hố khoan tại bờ hồ chứa lấy nước vào trạm bơm.

+ Hồ số 2: Khoan 01 hố khoan tại bờ hồ chứa lấy nước vào trạm bơm.

* Hạng mục kênh A3-2: Áp dụng Điều 7.3.4.2 TCVN 8477:2018

+ Khoan xác định mặt cắt địa chất ngang kênh, mỗi mặt cắt gồm 03 hố (tim kênh 01 hố, mỗi bờ một hố). Khoảng cách các hố ở tim kênh trung bình 300m/1 hố khoan; khoảng cách các hố trên bờ kênh trung bình 600m/1 MCN địa chât.

* Các công trình trên kênh A3-2: Áp dụng Điều 7.3.3.5 TCVN 8477:2018

+ Cống thông nước trên kênh tại C13: Khoan 01 hố khoan tại tim kênh hiện trạng

+ Xi phông qua kênh tại C57+29 (cạnh cầu máng cũ): Khoan 03 hố khoan (01 hố ở tim kênh và 2 hố trên 2 bên bờ kênh).

- Công tác thí nghiệm mẫu trong phòng: Thí nghiệm mẫu nguyên dạng, mẫu đất rời (mẫu không nguyên dạng).

3) Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- TCVN 8477: 2018: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế.

- TCVN 9437: 2012: Khoan thăm dò địa chất công trình.

- TCVN 9155-2021 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất.

- TCVN 9140: 2012: Công trình thủy lợi - Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình.

- TCVN 2683 - 2012 Đất xây dựng-Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 8217: 2010: Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại.

- TCVN 4195: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4196: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4197: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4198: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt

- TCVN 4200: 2012: Quốc gia  Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4201: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 4202: 2012: Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 8721: 2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất, nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 8723: 2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 8724: 2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

- TCVN 9153: 2012: Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất.

- Các tiêu chuẩn thí nghiệm trong phòng khác có liên quan:

4) Khối lượng khảo sát địa chất:

a. Khoan thăm dò địa chất:

a.1/. Về mật độ hố khoan như sau:

Căn cứ TCVN 8477:2018, tại Điều 7.3.3.5 Khoan, đào, xuyên đối với trạm bơm, cống:

- Đối với công trình cấp IV thì cự ly các hố khảo sát trong hố móng từ (10 đến 25) m/1 hố và ngoài hố móng từ (25 đến 50) m/1 hố. Ngoài hố móng được quy định là 10 lần độ sâu đặt móng tính từ mặt đất tự nhiên;

- Trong mọi trường hợp mỗi hố móng công trình không được ít hơn 5 hố khảo sát (bao gồm cả các hố khoan đã có trong giai đoạn NCKT tại tuyến chọn);

Căn cứ TCVN 8477:2018, tại Điều 7.3.4.2 Khoan, đào, xuyên đối với kênh dẫn nước:

- Đối với kênh đồng bằng và trung du có lưu lượng tưới Q  1,0m3/s và kênh tiêu, kênh tạo nguồn Q  3m3/s khoảng cách giữa các hố khoan đào trên tim kênh là 150 m đến 500 m;

- Khoảng cách giữa các mặt cắt ngang thường từ (500 đến 1000) m. Số hố trên một mặt cắt ngang là 3 hố (kể cả hố ở tim), khoảng cách giữa các hố trên mặt cắt ngang từ (1/2 đến 1)B (với B là chiều rộng của kênh và bờ kênh).

Đối chiếu với các hạng mục trong dự án TCKS điều chỉnh đã được duyệt, dự kiến bố trí các hố khoan khảo sát bổ sung như sau:

*Tuyến kênh A3-2 và công trình trên kênh:

- Khoan 12 hố (17-5=12) ở tim kênh A3-2 hiện trạng với mật độ trung bình 300m/1 hố khoan tương ứng tại các cọc khảo sát: C4, C10, C16, C19, C21A, C24A, C27A, C30A, C33A, C39A, C45A, C48A (đã trừ các hố khoan có vị trí trùng hoặc tiệm cận các hố khoan, các điểm đã khảo sát chiều dày bùn ở giai đoạn trước)

- - Khoan (8 hố x 2 bờ)=16 hố khoan ở 2 bên bờ kênh A3-2: 8 mặt cắt ngang, mỗi mặt cắt gồm 01 hố ở tim kênh và 2 hố khoan ở 2 bờ kênh, mật độ trung bình 600m/1MC tương ứng tại các mặt cắt khảo sát: MCN C4; MCN C10; MCN C16; MCN C21A; MCN C27A; MCN C33A; MCN C39A; MCN C45A.

- - Khoan 01 hố khoan tại cọc C13 hạng mục cống qua kênh.

- - Khoan 03 hố khoan (1 hố ở tim, 2 hố 2 bên bờ kênh) tương ứng tại mặt cắt khảo sát C57+31m (cạnh cầu máng cũ) hạng mục xi phông qua kênh tại C57+29.

*Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm:

- Hồ số 1: Khoan 02 hố khoan tại bờ hồ chứa lấy nước vào trạm bơm với mật độ trung bình 400m/1 hố khoan; tương ứng tại các vị trí cọc khảo sát P5 và cọc khảo sát 22.

- Hồ số 2: Khoan 01 hố khoan tại bờ hồ chứa lấy nước vào trạm bơm tương ứng tại vị trí cọc khảo sát H3.

a.2/. Về độ sâu hố khoan (cho giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh) như sau:

- - Đối với trạm bơm, cống: Theo điều 7.3.3.5 và 6.3.3.5 TCVN 8477-2018: chiều sâu các hố khoan xuyên phải vượt qua đáy móng công trình 3 m đến 10 m và lớn hơn 1,5 BCT (với B là bề rộng móng công trình). Trường hợp gặp tầng đất mềm yếu phải có ít nhất 1 hố vượt qua lớp đất mềm yếu và vào lớp đất tốt bên dưới nó không ít hơn 2 m. Trong mọi trường hợp độ sâu hố khoan không vượt quá 15 lần S (với S là chiều sâu chôn móng tính từ cao độ đặt móng);

- - Đối với tuyến kênh: Căn cứ TCVN 8477:2018, Điều 7.3.4.2: Độ sâu các hố khoan, đào, xuyên trên tim kênh nên thấp hơn đáy kênh từ 2 m đến 5 m. Các hố trên các mặt cắt ngang có độ sâu bằng độ sâu đáy kênh. Trong trường hợp đáy kênh nằm lớp mềm yếu thì độ sâu khảo sát phải qua lớp đó từ 1 m đến 2 m. Trường hợp lớp mềm yếu quá dày thì độ sâu khảo sát phải lớn hơn 2 b (b là chiều rộng đáy bờ kênh) và lớn hơn 1,5 h (h là chiều cao của kênh).

Đối chiếu với tài liệu địa chất đã khảo sát các giai đoạn trước xác định được chiều sâu hố cho từng hạng mục của dự án (giai đoạn TKBVTC điều chỉnh dự án) như sau:

Hạng mục kênh A3-2 và công trình trên kênh:

- + Đoạn kênh A3-2: Căn cứ TCVN 8477:2018, Điều 7.3.4.2: Độ sâu các hố khoan, đào, xuyên trên tim kênh nên thấp hơn đáy kênh từ 2 m đến 5 m, ta lựa chọn chiều sâu hố khoan trên lòng kênh là 3m, gồm các Hố khoan HT3-7 (cọc C48A); HT3-9 (cọc C45A); HT3-12 (cọc 39A); HT3-15 (cọc C33A);  HT3-17 (cọc C30A); HT3-19 (cọc C27A); HT3-21 (cọc C24A); HT3-23 (cọc C21A); HT3-25 (cọc C19); HT3-27 (cọc C16); HT3-31 (cọc C10); T3-34 (cọc C4). Hình thức khoan thủ công.

Chiều sâu từ bờ kênh (mặt đất tự nhiên) đến đáy kênh khoảng 3,0m ta lựa chọn chiều sâu hố khoan trên bờ kênh là 6m, gồm các Hố khoan HT3-08 và HT3-10 (tương ứng MCN C45A); HT3-11 và HT3-13 (tương ứng MCN C39A); HT3-14 và HT3-16 (tương ứng MCN C33A);  HT3-18 và HT3-20 (tương ứng MCN C27A); HT3-22 và HT3-24 (tương ứng MCN C21A); HT3-26 và HT3-28 (tương ứng MCN C16); HT3-30 và HT3-32 (tương ứng MCN C10); HT3-33 và HT3-35 (tương ứng MCN C4). Hình thức khoan thủ công.

Khối lượng khảo sát.

Trên cạn: 16*6 = 96m với cấp đất đá I - III;

Dưới nước: 12*3=36m với cấp đất đá I - III;

+ Cống qua kênh tại cọc C13: Giai đoạn NCKT chưa khoan; giai đoạn này bố trí:

Khoan 01 hố khoan HT3-29, chiều sâu hố khoan là 15m.

Hình thức khoan thủ công.

Khối lượng khảo sát;  Trên cạn: 1*15 = 15m với cấp đất đá I - III;

+ Vị trí xi phông: Giai đoạn NCKT chưa khoan; giai đoạn này bố trí:

Khoan 03 hố khoan 01 hố tim kênh và 02 hố bờ kênh HT3-4; HT3-5; HT3-6 chiêu sâu hố trên cạn là 8m, hố khoan dưới nước 5m. Hình thức khoan thủ công.

Khối lượng khảo sát

Trên cạn: 2*8 = 16m với cấp đất đá I - III;

Dưới nước: 1*5=15m với cấp đất đá I - III;

- Hạng mục Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm

- + Hồ số 1: Khoan 02 hố khoan HT3-02; HT3-03 chiều sâu hố khoan là 6m.

- Hình thức khoan thủ công.

Khối lượng khảo sát: Trên cạn: 2*6 = 12m với cấp đất đá I - III;

- + Hồ số 2: Khoan 01 hô khoan HT3-01 chiều sâu hố khoan là 6m.

- Hình thức khoan thủ công.

Khối lượng khảo sát:  Trên cạn: 1*6 = 6m với cấp đất đá I - III;

b. Thí nghiệm ngoài trời:

Hình thức khoan thủ công (khoan tay) nên Không thực hiện thí nghiệm ngoài trời.

c. Thí nghiệm mẫu đất trong phòng: Xác định các chỉ tiêu của đất nền

- Căn cứ TCVN 8477: 2018 (Điều 6.3.3.6): Thí nghiệm từ 3 mẫu đến 6 mẫu / 1lớp đối với công trình từ cấp III trở lên và từ 3 đến 4 mẫu cho công trình cấp IV trở xuống. Đối với đất không lấy được mẫu nguyên dạng, cần phải lấy và thí nghiệm mẫu đất phá hủy, số lượng mẫu phá hủy bằng 1/2 số lượng mẫu đã nêu trên;

- Mẫu đất nguyên dạng: Xác đinh 09 chỉ tiêu

Thông thường mỗi mẫu đất nguyên dạng (hoặc mẫu đất phá hủy) cần được thí nghiệm xác định các chỉ tiêu: (1) Thành phần hạt; (2) Khối lượng riêng; (3) Độ ẩm, độ hút ấm; (4) Giới hạn dẻo, giới hạn chảy; (5) Xác định sức chống cắt của đất trên máy cắt phẳng (trạng thái tự nhiên); (6) Xác định sức chống cắt của đất trên máy cắt phẳng (trạng thái bão hòa); (7) Tính nén lún trong điều kiện không nở hông; (8) Khối thể tích (dung trọng); (9) Hệ số thấm trong phòng.

- Mẫu đất rời (cát, sỏi nền): Xác định 7 chỉ tiêu

Thông thường mỗi mẫu đất rời (cát sỏi nền) cần được thí nghiệm thí nghiệm xác định các chỉ tiêu: (1) Thành phần hạt; (2) Khối lượng riêng; (3) Khối thể tích chặt nhất; (4) Khối thể tích xốp nhất; (5) Độ ẩm tự nhiên; (6) Góc nghỉ tự nhiên của đất rời (góc nghỉ khô); (7) Góc nghỉ tự nhiên của đất rời (góc nghỉ ướt).

- Khối lượng mẫu đất cần thí nghiệm trong phòng

- - Tuyến kênh A3-2 và công trình trên kênh

- Căn cứ địa chất khu tuyến kênh A3-2 (công trình cấp IV): Tài liệu khảo sát giai đoạn trước có 6 lớp đất (1, 2, 3a, 3b, 3, 4) gồm: lớp bùn đáy kênh (lớp 1); lớp đất thổ nhưỡng, nền san lấp (lớp 2); có 3 lớp đất dính (lớp 3a, 3b, 3) và 1 lớp đất rời (lớp 4). Kiến nghị khối lượng mẫu cần thí nghiệm giai đoạn này là:

- + Số mẫu nguyên dạng: 3 lớp*4mẫu/lớp = 12 mẫu

- + Số mẫu phá huỷ: (1/2)*số mẫu nguyên dạng = 6 mẫu

- Tổng số mẫu: 12 + 6 = 18 mẫu

- - Hồ chứa lấy nước vào trạm bơm: Số lượng mẫu đất (mẫu nguyên dạng, mẫu đất rời) cần thí nghiệm trong phòng đối với hồ chứa lấy nước vào trạm bơm dự kiến:

- + Số mẫu nguyên dạng: 3 lớp*3mẫu/lớp = 9 mẫu

- + Số mẫu phá huỷ: (1/2)*số mẫu nguyên dạng = 4 mẫu

- Tổng số mẫu: 9 + 4 = 13 mẫu

Lưu ý:

- Tất cả các lớp đất cần có bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý kiến nghị sử dụng trong tính toán thiết kế.

- Lập các mặt cắt dọc, mặt cắt ngang địa chất theo quy định.

5) Tổng hợp khối lượng khảo sát địa chất:

Bảng 6. Tổng hợp Khối lượng khảo sát địa chất dự kiến thực hiện giai đoạn BVTC điều chỉnh dự án

| STT | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác khoan thủ công (khoan tay) |  |  |
| 1 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 15m, đất đá cấp I-III | m khoan | 145 |
| 2 | Khoan thủ công dưới nước, độ sâu hố khoan từ 0m đến 10m, đất đá cấp I-III | m khoan | 41 |
| II | Thí nghiệm mẫu nguyên dạng |  |  |
| 1 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 2 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 3 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng (trạng thái tự nhiên) | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng (trạng thái bão hòa) | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 8 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu | 21 |
| 9 | Thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu đất | 1 chỉ tiêu | 21 |
| III | Thí nghiệm mẫu phá huỷ |  |  |
| 1 | Thí nghiệm chỉ tiêu thành phần hạt | 1 chỉ tiêu | 10 |
| 2 | Thí nghiệm chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 10 |
| 3 | Thí nghiệm chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 10 |
| 4 | Thí nghiệm chỉ tiêu khối thể tích chặt nhất | 1 chỉ tiêu | 10 |
| 5 | Thí nghiệm chỉ tiêu khối thể tích xốp nhất | 1 chỉ tiêu | 10 |
| 6 | Thí nghiệm xác định góc nghỉ khô của đất rời (ykhô) | 1 chỉ tiêu | 10 |
| 7 | Thí nghiệm xác định góc nghỉ ướt của đất rời (yướt) | 1 chỉ tiêu | 10 |
| IV | Phao bè phục vụ khảo sát dưới nước | ca | 8 |
| V | Công tác điều tra, thu thập tài liệu, số liệu cơ bản | Công | 15 |

3.  Nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán

1. Các căn cứ để lập thiết kế bản vẽ thi công + dự toán

1.1. Các căn cứ pháp lý.

Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Quyết định số 1686/QĐ-TTg này 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Kim Bản đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000;

Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT - BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Nghị quyết số 14 /NQ-HĐND ngày 15 /05/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam;

Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 08/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ;

Quyết định số 2113/QĐ-BQLDA ngày 23/11/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 1039/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; số 1881/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hoàng Tây và hệ thống kênh dẫn trên địa bàn huyện Kim Bảng (nay là thị xã Kim Bảng), tỉnh Hà Nam.

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban Quản lý dự án về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

Các văn bản có liên quan khác.

1.2. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

- - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 04-05:2022/BNN&PTNT về công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12846:2020 Công trình Thủy lợi – Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13505:2022 – Công trình thủy lợi -Trạm bơm cấp, thoát nước - Yêu cầu thiết kế;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8419:2022 – Công trình bảo vệ đê, bờ sông - Yêu cầu thiết kế;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 - Công trình thủy lợi - Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4253:2012 - Công trình thủy lợi – Nền công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9152:2012 - Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi;

- - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5574:2018 – Thiết kế bê tông và bê tông cốt thép.

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9902:2016 - Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê sông;

- - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10304:2014 - Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;

- - Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

## Nội dung lập thiết kế BVTC + dự toán

a. Nguyên tắc chung:

- Phương án kiến trúc: Có giải pháp thiết kế kiến trúc phù hợp, bảo đảm đồng bộ trong từng hạng mục công trình thiết kế bổ sung với các hạng mục công trình đã được phê duyệt; Đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các hạng mục công trình bổ sung, các hạng mục công trình đã phê duyệt với các công trình trong khu vực bảo đảm điều kiện về cảnh quan chung.

- Phương án công nghệ, giải pháp thi công:  Phương án kỹ thuật thi công các hạng mục công trình bổ sung phải đảm bảo tuân thủ quy mô, giải pháp kỹ thuật phải tuân thủ theo nội dung điều chỉnh dự án đầu tư đã được phê duyệt; tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng các yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có);

- Công năng sử dụng: Thiết kế BVTC đảm bảo công năng sử dụng của công trình phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của công trình.  Đảm bảo quá trình quản lý vận hành diễn ra thuận lợi, tiện nghi, vệ sinh, đảm bảo sức khỏe cho đơn vị  sử dụng;

- Thời hạn sử dụng và quy trình vận hành, bảo trì công trình: Nhà thầu phải đưa ra tuổi thọ công trình và lập quy trình vận hành, bảo trì theo quy định cho các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

-  Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu:  Thiết kế BVTC tính toán kết cấu, ổn định công trình đưa ra biện pháp sử lý nền móng, sử lý sạt trượt và bố trí vật liệu phù hợp, bảo đảm ổn định sạt trượt, ổn định thấm, an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác. Phương án thiết kế ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ, vật liệu thân thiện với môi trường.

- Chỉ dẫn kỹ thuật: Tuân thủ theo Điều 33 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đơn vị thiết kế lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng hoặc quy định trong thuyết minh thiết kế xây dựng.

- Phương án phòng, chống cháy, nổ: Thiết kế BVTC thuyết minh các biện pháp phòng chống cháy nổ và an toàn lao động.

- Phương án sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Đưa ra các giải pháp thi công xây dựng chỉ định đảm bảo tính kinh tế-kỹ thuật tiết kiệm, hiệu quả.

- Giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: Đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu trong quá trình thi công xây dựng và quản lý vận hành công trình sau này.

- Dự toán xây dựng đảm bảo các nguyên tắc:  Xác định chính xác, hợp lý, đảm bảo tính kinh tế phù hợp với biện pháp thi công lựa chọn, đủ điều kiện để lập dự toán gói thầu, cơ sở để mời thầu; Nghiên cứu áp dụng các đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương, định mức dự toán xây dựng , các chế độ chính sách hiện hành về xây dựng của Nhà nước và địa phương phù hợp với tính chất công việc của công trình; Lập các bảng tổng hợp khối lượng theo từng hạng mục công trình, đảm bảo hợp lý, phù hợp đủ để xác định tổng mức dự toán; Lập dự toán các hạng mục công trình và tổng dự toán;  Tính toán các chi phí khác phù hợp với chế độ chính sách hiện hành và loại cấp công trình.

- Đơn vị thiết kế lập kế hoạch và thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công và mua bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân sự của mình trong quá trình tham gia dự án.

b. Điều tra, thu thập, khảo sát các loại tài liệu

- Các tài liệu thu thập đều phải ghi rõ nguồn gốc, cơ quan hoặc cá nhân chịu trách nhiệm khảo sát, thu thập.

Một số tài liệu cơ bản cần điều tra, thu thập như sau:

+ Tài liệu về cơ sở pháp lý: Các văn bản pháp lý, các chủ trương, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ, chính quyền địa phương hoặc Nhà tài trợ liên quan đến việc đầu tư dự án và cho phép lập báo cáo nghiên cứu khả thi...

+ Tài liệu địa hình: Nội dung tài liệu địa hình đủ điều kiện để làm cơ sở chọn được vùng tuyến tối ưu bố trí các hạng mục công trình chính của công trình đầu mối và đường dẫn chính. Thành phần, khối lượng khảo sát được lập và duyệt theo qui định.

+ Tài liệu địa chất công trình, địa chất thủy văn (nếu có): Nội dung tài liệu địa chất đủ để làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình ở các vùng tuyến nghiên cứu để lựa chọn vùng tuyến tối ưu. Đánh giá tính khả thi của dự án về mặt địa chất công trình; trữ lượng và chất lượng của vật liệu xây dựng thiên nhiên; đề xuất các biện pháp để xử lý các vấn đề phức tạp về địa chất công trình. Thành phần, khối lượng khảo sát được lập và duyệt theo qui định.

+Tài liệu sông ngòi, khí tượng, thủy văn, thuỷ năng:

Tài liệu về sông ngòi và xác định các đặc trưng thủy lực hệ thống kênh rạch, sông ngòi vùng dự án và tại những vị trí cần thiết liên quan đến mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô, kích thước, kết cấu của các công trình trong dự án;

Thu thập và khảo sát các tài liệu về khí tượng thuỷ văn, thuỷ năng và xác định các đặc trưng chính về khí tượng thủy văn của lưu vực và vùng dự án;

Đánh giá điều kiện khí hậu, thời tiết và thủy văn, sông ngòi của lưu vực và vùng dự án.

+ Tài nguyên thiên nhiên: Tài nguyên đất và thổ nhưỡng; Tài nguyên rừng; Khoáng sản; Tài nguyên nước:

+ Tình hình dân sinh kinh tế xã hội: Dân số và xã hội; Nông nghiệp và  tình hình thiên tai; Công nghiệp, năng lượng, giao thông & vận tải; Cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp; Môi trường sinh thái; Các lĩnh vực khác...

c. Tập hợp các số liệu: lựa chọn phương án và tính toán các thông số thiết kế BVTC, lập dự toán xây dựng và thuyết minh kèm theo.

d.Yêu cầu về nội dung và chất lượng hồ sơ

- Nội dung tuân thủ TCVN 12846:2020 – Công trình thủy lợi – Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

- Thiết kế BVTC + dự toán (gồm cả Thuyết minh và Bản vẽ) tuân thủ Luật Xây dựng và Các Nghị định hướng dẫn; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan áp dụng để lập thiết kế quy định tại mục 1.2 (Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng).

- Lập dự toán xây dựng tuân thủ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác

## 3. Mục tiêu xây dựng công trình

Đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, đặc biệt là yêu cầu tiêu thoát nước cho khu công nghiệp và khu đô thị các khu vực đất nông nghiệp nằm trong lưu vực tiêu của trạm bơm Hoàng Tây được quy hoạch chuyển đổi sang khu đất công nghiệp, đất đô thị theo Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi thu hút đâu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, từng bước thực hiện các giải pháp giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Địa điểm xây dựng công trình: Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay là phường Kim Thanh, tỉnh Ninh Bình)

## 5.Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình

### a.Yêu cầu về quy hoạch:

Cụ thể dự án phù hợp với nội dung: “Cải tạo, nâng cấp, bổ sung hệ thống công trình thủy lợi hiện có để đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo 03 khu vực thủy lợi gồm: khu vực tả Đáy - Bắc Châu Giang; khu vực Tả Đáy - Nam Châu Giang và khu vực Hữu Đáy.” theo nội dung Quyết định số 1686/QĐ-TTg  ngày 26/12/2023. Đồng thời dự án phù hợp với Danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021-2030 tại Phụ lục XXI, ban hành kèm theo Quyết định số 1686/QĐ-TTg ngày 26/12/2023.

Dự án phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000 được phê duyệt tại Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, dịch vụ, thương mại (PK2) thuộc Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tại Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Hà Nam.

### b. Yêu cầu về cảnh quan, kiến trúc:

- Đảm bảo tính hài hoà về hình khối kiến trúc tổng thể toàn khu vực.

- Có hình dáng kiến trúc phù hợp với tính chất, công năng, ý nghĩa của công trình.

- Công trình thiết kế phải đảm bảo điều kiện về kinh tế, kỹ thuật phù hợp với thiết kế cơ sở đã được duyệt. Thiết kế phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội tại khu vực xây dựng ; gắn kết với các hạng mục công trình đã được phê duyệt đang thi công và gắn kết với các công trình xung quanh.

- Các công trình mới phải đảm bảo kết nối hài hòa với công trình đã có, có kết cấu đồng bộ và phù hợp với công trình đã xây dựng trên tuyến.

- Phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên.

III. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và theo kế hoạch yêu cầu thực hiện của Chủ đầu tư.

IV. Báo cáo và thời gian thực hiện:

1. Các báo cáo/sản phẩm phải nộp:

a) Hồ sơ khảo sát:

- Báo cáo khảo sát địa chất;

- Báo cáo khảo sát địa hình;

- Bản vẽ khảo sát địa hình;

- Báo cáo khảo sát và tính toán thủy văn, thủy lực.

b) Hồ sơ lập thiết kế BVTC + dự toán:

- Tập thuyết minh báo cáo chính;

- Tập thuyết minh báo cáo tóm tắt;

- Thiết kế cơ sở (gồm cả Thuyết minh và Bản vẽ);

- Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì công trình

- Tập khối lượng và dự toán tổng mức đầu tư;

- Các báo cáo chuyên ngành (nếu có).

- Các nội dung trên kèm theo bộ files mềm.

2. Tiến độ nộp báo cáo: Thực hiện trong 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và theo kế hoạch yêu cầu thực hiện của Chủ đầu tư.

V. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Theo yêu cầu tại chương III của E-HSMT này;

- Ngoài ra nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự khác phù hợp với từng hạng mục công việc đảm bảo chất lượng hồ sơ và tiến độ thực hiện dự án.

VI. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Kiểm tra năng lực nhà thầu so với Hồ sơ dự thầu;

- Cung cấp đầy đủ các thông tin, hồ sơ tài liệu liên quan cho nhà thầu làm cơ sở thực hiện;

- Cùng với nhà tư vấn giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thiết kế;

- Cử cán bộ chuyên trách theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện, nghiệm thu sản phẩm để phê duyệt và thanh toán;

- Tổ chức báo cáo trình duyệt với các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành của Nhà nước.