Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

  - Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua túi vải, dây sợi và dây dù
- Giá trị gói thầu: 720.842.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu, tám trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

- Nguồn vốn: Ngân sách CTMT năm 2025.
- Địa điểm thực hiện: Xưởng X264/Cục Quân khí (Khu 6 - xã Cao Phong - tỉnh Phú Thọ);

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Túi vải (220x280)
	- Hàng hóa mới 100%. Chất liệu bằng vải mộc T3 và T5, quy cách đúng theo yêu cầu. Sản phẩm phải được chứng nhận kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu về độ pH=6-7, số sợi dọc trong 10cm = 260-280, số sợi ngang trong 10cm = 250-270, lực kéo đứt dải vải KT(50x200)mm lớn hơn 400N đối với sợi dọc và lớn hơn 200N đối với sợi ngang. Hàng hóa phải được kiểm nghiệm tại các cơ quan có thẩm quyền.

	2
	Dây sợi cotton Ф1,5
	- Hàng hóa mới 100% bằng cotton, được bao gói đúng quy định, có đầy đủ nhãn mác và các thông số kỹ thuật in trên bao bì. Sản phẩm phải được chứng nhận kiểm nghiệm đáp ứng về độ pH=6-7, độ bền kéo lớn hơn 500N tại các cơ quan có thẩm quyền.

	3
	Chỉ may trắng Ф0,5
	- Hàng hóa mới 100% bằng cotton, được bao gói đúng quy định, có đầy đủ nhãn mác và các thông số kỹ thuật in trên bao bì. Sản phẩm phải được chứng nhận kiểm nghiệm đáp ứng về độ pH=6-7, độ bền kéo lớn hơn 100N tại các cơ quan có thẩm quyền.

	4
	Dây dù (280x20x0,25)
	- Hàng hóa mới 100%. Chất liệu, quy cách đúng theo tiêu chuẩn. Đầu dây phải được xử lý để không bị xơ sợi. Dây được may 2 đầu lại với nhau (phần chồng lên nhau = 2cm) bằng đường may chữ thập đảm bảo chắc chắn, bền, đẹp và có khả năng nâng vật nặng từ 20kg trở lên.

	5
	Dây dù (330x20x1,5)
	- Hàng hóa mới 100%. Chất liệu, quy cách đúng theo tiêu chuẩn. Đầu dây phải được xử lý để không bị xơ sợi. Mỗi đầu dây được kẹp chặt bởi bản thép trắng có KT: Dài x rộng x dày (40x20x1,2) cùng với 02 chốt tán Φ3 bằng đồng đảm bảo chắc chắn, bền, đẹp, các chi tiết kim loại không được có ba via, làm cùn cạnh sắc và có khả năng nâng vật nặng từ 20kg trở lên.


3. Các yêu cầu khác

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản. Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu 01 lần khi nhà thầu hoàn thành 100% khối lượng công việc trong vòng 10 ngày khi nhận đầy đủ hồ sơ.

- Hồ sơ thanh toán gồm: Hợp đồng, Biên bản bàn giao, phiếu xuất kho, hóa đơn tài chính hợp lệ , biên bản thanh lý hợp đồng và các chứng từ thanh quyết toán khác theo quy định
- Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.
- Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng về chi tiết ký mã hiệu, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ. Trường hợp nhà thầu không ghi rõ về chi tiết ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ sẽ đánh giá không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

- Nhà thầu có thể đề xuất thêm các thông số, tính năng của sản phẩm để đảm bảo chất lượng tốt hơn.

- Nhà thầu có thể chào hàng hoá tương đương nhưng phải kèm theo tài liệu kỹ thuật, cataloge hàng hoá, hướng dẫn của Nhà sản xuất để chứng minh hàng hoá chào là tương đương. “Tương đương” có nghĩa là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ. ……

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá tương đương mà không đính kèm theo tài liệu kỹ thuật, cataloge hàng hoá, hướng dẫn của Nhà sản xuất thì sẽ đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Hàng hoá được đánh giá là đạt yêu cầu kỹ thuật khi đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật như tại bảng yêu cầu cung cấp hàng hoá.

Mục 2. Bản vẽ

- Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra quy cách, mẫu mã của sản phẩm;

- Kiểm tra hồ sơ kiểm nghiệm sản phẩm;

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật khác: Độ bền kéo, tải trọng… 

