## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Cung ứng Hóa chất - Vật tư y tế tiêu hao khác phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

- Tên gói thầu: Cung ứng Hóa chất - Vật tư y tế tiêu hao khác phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026 cho Bệnh viện Đa khoa Hải Dương

- Giá gói thầu: 4.447.850.500 đồng

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Tùy chọn mua thêm: 1.334.355.150 đồng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo phần lô tham dự nêu tại bảng Phạm vi cung cấp thuộc Mẫu số 01 Chương IV.

- Nhà thầu phải nêu đầy đủ, cụ thể tất cả các hạng mục hàng hóa chào thầu theo quy định của E-HSMT và ghi rõ model/ký mã hiệu (yêu cầu ghi rõ model, ký mã hiệu, mã code của từng loại hàng hóa dự thầu, không được viết dưới định dạng xxx hoặc aaa, ...), nhãn hiệu, hãng sản xuất, hãng chủ sở hữu, xuất xứ. Nhà thầu phải chào đầy đủ và riêng biệt thiết bị/hệ thống chính và các phụ kiện, lựa chọn nâng cấp (options) đảm bảo đáp ứng yêu cầu về cấu hình, thông số kỹ thuật

- Hàng hóa mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

- Nhãn hiệu, model, ký mã hiệu ghi trong E-HSMT (nếu có) chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu, nhà thầu có thể chào hàng các thiết bị có tính tương đương hoặc tốt hơn. (“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên). Trường hợp chào tính năng, thông số kỹ thuật tương đương thì nhà thầu phải có diễn giải và cung cấp tài liệu chứng minh sự tương đương đó.

- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (hoặc bảng chào kỹ thuật… hoặc tương đương) thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật sau đây:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật cơ bản | TCCL | Phân loại | Nhóm nước/Vùng lãnh thổ | Hạn sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Túi máu 3 | Đóng gói có túi nhôm bao ngoài hoặc tương đương - Có thể lưu trữ đến 15 ngày sau khi bóc. - Chiều dài dây lấy máu 950 mm ± 20 mm, có ≥ 12 đoạn mã số/mã ký hiệu. - Ống dây đường kính trong 3,0 ± 0,1 mm và ngoài 4.4 ± 0.1 mm. - Gồm 3 túi, mỗi túi dung tích 250ml - Trên đường ống có ≥ 4 đoạn mã số/mã ký hiệu. - Có chứa sẵn dung dịch chống đông theo quy định. | ISO 13485; CE hoặc tương đương | C hoặc D |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 2 | Túi máu đơn | Túi máu đơn dung tích lưu trữ 250ml. - Kim lấy máu cỡ ≥ 16G, có nắp đậy. - Chiều dài dây lấy máu ≥ 950mm Ống dây có đường kính ngoài 4,4 ± 0,1 mm, đường kính trong 3.0 ± 0,1 mm; - Có chứa sẵn dung dịch chống đông theo quy định. | ISO 13485; CE hoặc tương đương | C hoặc D |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 3 | Túi nước tiểu | Chất liệu: PVC, dung tích ≥ 2000ml - Có van xả đáy, có quai treo - Có vạch kẻ chia dung tích - Tiệt trùng | ISO 13485 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 4 | Lam kính trơn | Chất liệu: Kính loại trơn - Độ dày: 1.0mm - 1.2mm - Kích thước: ≥25.4mm x ≥76.2mm |  |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 5 | Lam kính mài | .- Lam kính mài mờ một đầu - Kích thước: ≥25.4mm x ≥76.2mm. - Dày 1.0mm - 1.2mm |  |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 6 | Gel bôi trơn | Gel bôi trơn tan trong nước, đã được tiệt trùng - Không mùi hôi, không gây độc hại - Dùng cho: nội soi, sản phụ khoa, bôi trơn dụng cụ y tế. - Trọng lượng: ≥82g/ tuýp | ISO 13485 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 7 | Dây dẫn đường (guidewire) các loại, các cỡ | Dây dẫn có lõi thép đặc biệt không gỉ hoặc tương đương. Dùng để hỗ trợ dẫn đường trong phẫu thuật nội soi. Cỡ ≥ 0,032 inch, dài ≥ 150 cm. Tiệt trùng. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 8 | Lamen (22x40) | Chất liệu; Thủy tinh bao borosilicate. Kích thước: ≥ 22 mm x ≥ 40 mm. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 9 | Lamen (22x22) | Chất liệu; Thủy tinh bao borosilicate. Kích thước: ≥ 22 mm x ≥ 22 mm. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 10 | Lọ lấy mẫu vô trùng | Chất liệu nhựa trắng trong, có nhãn, có nắp. Dung tích: ≥ 50ml. Tiệt trùng. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 11 | Acid Citric | Acid citric. Dạng bột, màu trắng Đóng chai 500g. Tương thích khử trùng cho máy chạy thận nhân tạo hoặc tương đương. | ISO: 9001 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 12 | Bộ hút đờm kín các cỡ | Chất liệu: PVC y tê hoặc tương đương, Chiều dài ống hút 30-54cm, Các cỡ 5Fr-12Fr. Tiệt trùng. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 13 | Mask oxy các số | Nhựa PVC y tế hoặc vinyl sạch. Có kẹp ở mũi điều chỉnh được, có dây đeo đàn hồi. Dây thở dài ≥ 2m. Tiệt trùng. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 14 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần. - Không màu, không mùi, không vị, không có tủa. -Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | TCCS |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 15 | Dây dẫn nước rửa bàng quang | Dây nhựa 3 trạc đường kính: 22~24Fr kèm 03 khóa, 02 kim nhựa. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 16 | Sonde Pezzer các cỡ | Chất liệu: cao su tự nhiên. 18 Fr < kích cỡ < 30Fr. - Tiệt trùng. - Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485 hoặc tương đương |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 17 | Dầu Parafin | Dầu parafin, dạng lỏng, màu trắng, không mùi. - Chai ≥ 500ml - Vô trùng Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 18 | Dây hút dịch phẫu thuật | Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính trong: ≥8mm - Đường kính dày ngoài: ≥10mm - Chiều dài: ≥2m - Dây mềm, chịu được áp lực cao - Tiệt trùng Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 19 | Dây garo | Chất liệu cao su co giãn tốt. Có băng gai dính 2 đầu, sản phẩm có thể sử dụng lại nhiều lần. - Kích thước: + Chiều ngang: 2cm - 3cm + Chiều dài: 25cm - 30cm Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 20 | Hộp lồng Peptri | Được chế tạo thích hợp cho đổ môi trường bằng phương pháp thủ công hay bằng máy tự động - Nhựa PS. Nắp và thân đĩa thẳng - Đường kính: 90mm - Chiều cao: ≥15mm - Được tiệt trùng Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 21 | Kali Iotdua | Dùng để pha dung dịch chạy máy điện phân - Độ tinh khiết ≥ 99.0% Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương. | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 22 | Khẩu trang tiệt trùng | Tối thiểu 3 lớp, có lớp lọc kháng khuẩn - Thanh nẹp mũi: Chất liệu nhựa hoặc kim loại. - Có dây đeo, các mép ôm khít khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi miệng - Được tiệt trùng. | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 23 | Kim bật chỉ A, B các loại các cỡ | Chất liệu thép không gỉ - Mũi kim sắc nhọn, hình tam giác - Kim có lỗ thủng hình dẹt thuận tiện cho việc sâu chỉ Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 24 | Mũ giấy | Vải không dệt polypropylen - Màu xanh đồng đều, không kích ứng da - Tiệt trùng Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 25 | Natri Salixilat | Natri Salixilat dạng tinh thể màu trắng, tan trong nước - Dùng pha dung dịch chạy máy điện phân. Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 26 | Que cấy nhựa vô trùng | Dùng để cấy mẫu vào đĩa thạch Chiều dài ≥ 25mm. - Cán bằng nhựa. - Que được đóng gói riêng từng cái hoặc 2 cái trong 1 túi. - Tiệt trùng Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 27 | Toluen | Độ tinh khiết ≥ 99.5% - Chất lỏng trong suốt - Chai ≥ 500ml Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 28 | Túi camera | Chất liệu nylon hoặc màng nhựa PE - Có dây buộc hoặc vòng thun - Được tiệt trùng Thông số cơ bản như trên hoặc tương đương | ISO 13485:2016 |  |  | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |
| 29 | Túi máu 3 (350 ml) | Đóng gói có túi nhôm bao ngoài hoặc tương đương - Có thể lưu trữ đến 15 ngày sau khi bóc. - Chiều dài dây lấy máu 950 mm ± 20 mm, có ≥ 12 đoạn mã số/mã ký hiệu. - Ống dây đường kính trong 3.0 ± 0.1 mm và ngoài 4.4 ± 0.1 mm.. - Gồm 3 túi, mỗi túi dung tích 350ml - Trên đường ống có ≥ 4 đoạn mã số/mã ký hiệu. - Có chứa sẵn dung dịch chống đông theo quy định. | ISO 13485; CE hoặc tương đương | C hoặc D | G20 | ≥ 2/3 hạn sử dụng ghi trên bao bì của hàng hóa, tính từ lúc giao hàng |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

1.3.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

a. Bảng thông tin hàng hóa dự thầu, bản cam kết theo mẫu mục 1.3.2 và 1.3.3 chương V của E-HSMT

b. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa, bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm do nhà sản xuất công bố:

+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Nhà thầu sẽ chịu bất lợi nếu có sự sai khác.

+ Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

- Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chỉ cho hạng mục hàng hóa Túi máu 3 và Túi máu 3 (350 ml), đáp ứng yêu cầu sau:

+ Hàng hóa sản xuất trong nước: Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

+ Hàng hóa nhập khẩu: Bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Nghị định 111/2011/NĐ-CP.

c. Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn hoặc được nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP, Thông tư số 05/2022/TT-BYT và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với thiết bị y tế loại A, B: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;

+ Đối với thiết bị y tế loại C, D: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

Lưu ý: Trong trường hợp thiết bị y tế được nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP: Nhà thầu cung cấp Giấy phép nhập khẩu hoặc kê khai rõ đối với thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 và cung cấp bản phân loại thiết bị y tế thuộc loại C, D được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

- Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

d. Đối với hàng hóa không phải là thiết bị y tế:

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn chất lượng mà nhà sản xuất công bố áp dụng hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

1.3.2. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản thông tin hàng hóa dự thầu như sau:

BẢNG THÔNG TIN HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Số ĐKKD:

Email:

SĐT liên lạc:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Năm sản xuất | Hãng sản xuất/xuất xứ | Hãng chủ sở hữu/xuất xứ | Số lưu hành/ Số GPNK | Thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Quy cách dự thầu | Tài liệu dẫn chiếu, Trang dẫn chiếu TSKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3): Nhập các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT.

- Cột (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Ghi cụ thể theo hàng hóa dự thầu. (Trường hợp không có thông tin thì ghi “không áp dụng”).

- Cột (12): Nhà thầu phải nêu rõ số trang và tên file tài liệu chứa thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu trong E-HSDT (yêu cầu nhà thầu khoanh tròn hoặc highlight thông số kỹ thuật tại trang tham chiếu này). Trong trường hợp trang tham chiếu không có nội dung đáp ứng kỹ thuật theo yêu cầu thì sẽ bị đánh giá là không đạt.

1.3.3. Nhà thầu phải nộp cùng E-HSDT bản cam kết như sau:

### BẢN CAM KẾT

Công ty: ……………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………… của ………………Chúng tôi xin cam kết về quá trình dự thầu và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

- Nhà thầu cam kết các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.

- Tất cả các hàng hoá chào thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành.

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue của sản phẩm là do nhà sản xuất công bố. (chúng tôi cam kết trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hoặc cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong E-HSDT thì Chủ đầu tư sẽ loại bỏ E-HSDT của nhà thầu và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP).

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, ...) thì phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Cam kết cung cấp đầy đủ danh mục, dụng cụ chuyên dụng… cần thiết để đảm bảo sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa sau khi đưa vào sử dụng;

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Có cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư trong thời gian ≤ 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Có cam kết: Ngày giao hàng sớm nhất: 01 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng; Ngày giao hàng muộn nhất: 5 ngày kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng.

- Nhà thầu cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng: Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu theo quy định hiện hành và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về hàng hóa như trong hợp đồng. Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số lưu hành nếu hàng hóa là thiết bị y tế.

- Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong mọi trường hợp không tuân thủ theo các nội dung cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được Chủ đầu tư kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng sẽ không được nghiệm thu.

- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.

- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát theo các bước sau (nếu có):

+ Kiểm tra các tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm liên quan đến lắp đặt hàng hóa.

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa (CO, CQ, năm sản xuất, chứng từ nhập khẩu và các tài liệu liên quan...).

+ Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường.

+ Kiểm tra chất lượng và số lượng các bộ phận của thiết bị, phụ kiện vật tư trước lắp đặt, lập biên bản nghiệm thu.

+ Xem xét phương án lắp đặt phù hợp với tính năng của từng thiết bị như:  Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) tại nơi đặt thiết bị, các điều kiện khác nhằm chống rung, chống bức xạ nhiệt…

+ Theo dõi giám sát quá trình lắp đặt và vận hành chạy thử không tải, có tải. Đảm bảo các thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị, phù hợp với yêu cầu của hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu cung cấp thiết bị.

+ Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, lý lịch máy, hướng dẫn vận hành bảo quản, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.