## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5. Địa chỉ: Số 57 Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

- Tên gói thầu: Gói số 05 – Hóa chất thuốc thử sinh học phân tử

- Tên dự toán: Dự toán danh mục nhóm 1 – Mua sắm vật tư, hóa chất, môi trường kiểm nghiệm, thử nghiệm từ nguồn thu sự nghiệp phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025 cho Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, môi trường kiểm nghiệm, thử nghiệm.

- Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

- Yêu cầu kỹ thuật chung

Bảng 2a

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1. | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| 1.1 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, cataloge của hàng hóa | Cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật, Catalog của hàng hóa hoặc tài liệu hàng hóa | X |  |  |
|  |  | Không có cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật, Catalog của hàng hóa hoặc tài liệu hàng hóa |  |  | X |
| 1.2 | Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng | Nhà sản xuất được công nhận đạt ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | X |  |  |
|  |  | Không được công nhận ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |  | X |
| 1.3 | Xuất xứ, chất lượng, hạn sử dụng của hàng hóa | Cam kết khi được nghiệm thu tại phòng thử nghiệm: - Hàng hóa phải rõ về xuất xứ, còn mới 100%. - Đối với hàng hóa có hạn sử dụng >12 tháng: hạn sử dụng còn lại phải từ 12 tháng trở lên. - Đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤12 tháng: hạn sử dụng còn lại tối thiểu phải bằng 2/3 hạn sử dụng do hãng sản xuất công bố. | X |  |  |
|  |  | Không có cam kết |  |  | X |
| 2. | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa |  |  |  |  |
|  | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, hàng hóa. | Có các giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điều kiện bảo quản của hàng hóa trong lúc lưu kho vận chuyển bàn giao cho đơn vị sử dụng. | X |  |  |
|  |  | Không có các giải pháp |  |  | X |
| 3. | Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |  |  |
|  | Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | X |  |  |
|  |  | Không có Bảng tiến độ cung cấp hoặc Bảng tiến độ cung cấp không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  |  | X |
| 4. | Chế độ bảo hành, đổi trả |  |  |  |  |
|  | Bảo hành, đổi trả | Có cam kết sau: - Đổi trả và cung cấp lại hàng mới 100% đúng yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa không đạt yêu cầu về nhiệt độ bảo quản, hạn sử dụng, nhãn, quy cách bao gói hoặc kết quả kiểm tra, nghiệm thu không đạt các thông số công bố. - Trong quá trình sử dụng (theo hạn sử dụng của kít thử): kít thử không đạt các thông số đảm bảo chất lượng mà nhà thầu cam kết trong E-HSDT. | X |  |  |
|  |  | Không có cam kết đổi trả và cung cấp lại hàng hóa như trên. |  |  | X |
| 5. | Uy tín của nhà thầu |  |  |  |  |
|  | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. | X |  |  |
|  |  | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu. |  |  | X |
| 6. | Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện |  |  |  |  |
|  | Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp | Có điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. | X |  |  |
|  |  | Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. |  |  | X |
| KẾT LUẬN |  | - ĐẠT: Khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là “ĐẠT”. - KHÔNG ĐẠT: Có bất kỳ một tiêu chí có kết quả đánh giá là “KHÔNG ĐẠT”. |  |  |  |

- Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

| Stt | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả đánh giá |  |  | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |  |  |
| 1 | Amplicon cho trình tự 87bp |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kích thước: 87 đến 100bp. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 2 | Chứng dương Plasmid AHPND |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Plasmid mang gene bệnh AHPND có kích thước 135 đến 200bp. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Trọng lượng ≥ 2µg |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 3 | Chứng dương Plasmid DIV1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Plasmid mang gene bệnh DiV1 có kích thước 142 đến 200bp |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Trọng lượng ≥ 2µg |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 4 | Chứng dương Plasmid IHHNV |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Plasmid mang gene bệnh IHHNVcó kích thước 389 đến 400bp |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 5 | Chứng dương Plasmid IMNV |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Plasmid mang gene bệnh IMNV có kích thước 134 đến 200bp |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 6 | Chứng dương plasmid NHP |  |  |  |  |  |
|  | Plasmid mang gene bệnh NHPB có kích thước 379 đến 400bp |  |  |  |  |  |
|  | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 7 | Chứng dương Plasmid TSV |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Plasmid mang gene bệnh TSV có kích thước 72 đến 100bp. |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 8 | Chứng dương Plasmid WSSV |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Plasmid mang gene bệnh WSSV có kích thước 69 đến 80bp |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
| 9 | Chứng dương Plasmid YHV |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Plasmid mang gene bệnh YHV có kích thước 66 đến 80bp |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Số lượng: 1 ống |  |  |  |  |  |
|  | OLIGO NUCLEOTIDE (IC-F) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Số lượng: 2 ống |  |  |  |  |  |
| 11 | Oligo Nucleotide (IC-P) |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Số lượng: 2 ống |  |  |  |  |  |
| 12 | OLIGO NUCLEOTIDE (IC-R) |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Số lượng: 2 ống |  |  |  |  |  |
| 13 | Primer forward 18S |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Số lượng: 5 ống |  |  |  |  |  |
| 14 | Primer qAHPND (VpPirA-F) |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 15 | Primer qAHPND (VpPirA-R) |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 16 | Primer qDIV1 - 142F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 17 | Primer qDIV1 - 142R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 18 | Primer qIHHNV - 1608 F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 19 | Primer qIHHNV - 1688 R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 20 | Primer qIMNV - 545 R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 21 | Primer qIMNV-412 F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 22 | Primer qNHP - NHP1300F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 23 | Primer qNHP - NHP1366R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 24 | Primer qTSV-1004 F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 25 | Primer qTSV-1075 R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 26 | Primer qWSSV-1011F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:4 ống |  |  |  |  |  |
| 27 | Primer qWSSV-1079R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:4 ống |  |  |  |  |  |
| 28 | Primer qYHV-141 F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:4 ống |  |  |  |  |  |
| 29 | Primer qYHV-206 R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:4 ống |  |  |  |  |  |
| 30 | Primer reverse 18S |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:5 ống |  |  |  |  |  |
| 31 | Probe 18S |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:5 ống |  |  |  |  |  |
| 32 | Probe DIV1-p |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 33 | Probe qAHPND (VpPirA-p) |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 34 | Probe qIHHNV - OIE - P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 35 | Probe qIMNV- P1 |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 36 | Probe qNHP - NHP-p |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 37 | Probe qTSV-P1 |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống |  |  |  |  |  |
| 38 | Probe qWSSV-OIE-P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:4 ống |  |  |  |  |  |
| 39 | Probe qYHV - Arizona-P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 35bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:4 ống |  |  |  |  |  |
| 40 | Mastermix one-step Probe No-Rox cho realtime PCR |  |  |  |  |  |
|  | Phù hợp với máy RT-PCR CFX96 hãng Biorad và/hoặc qTower3G Touch hãng Analytik Jena. |  |  |  |  |  |
|  | Phù hợp cho các phản ứng real-time PCR dùng các loại mẫu dò dual-labelled probes như: TaqMan® |  |  |  |  |  |
|  | Tối ưu cho phản ứng multiplex. |  |  |  |  |  |
|  | Không cần sử dụng ROX. |  |  |  |  |  |
|  | Thực hiện phiên mã ngược và khuếch đại trong cùng 1 ống (one-step). |  |  |  |  |  |
|  | Thành phần phản ứng: có chất bảo vệ RNA khỏi tác động của RNase. |  |  |  |  |  |
|  | Phương pháp phát hiện: mẫu dò (Probe). |  |  |  |  |  |
|  | Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 13485. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Hộp/500 phản ứng (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 17.500 phản ứng |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 35 Hộp/500rxn |  |  |  |  |  |
| 41 | Mastermixt Probe No-Rox cho realtime PCR |  |  |  |  |  |
|  | Phù hợp với máy RT-PCR CFX96 hãng Biorad và/hoặc qTower3G Touch hãng Analytik Jena. |  |  |  |  |  |
|  | Phù hợp cho các phản ứng real-time PCR dùng các loại mẫu dò dual-labelled probes như: TaqMan® |  |  |  |  |  |
|  | Tối ưu cho phản ứng và multiplex |  |  |  |  |  |
|  | Không cần sử dụng ROX |  |  |  |  |  |
|  | Chống nhiễm chéo: tích hợp UDG sẵn, hoặc cung cấp kèm UDG đủ số lượng phản ứng của mastermix |  |  |  |  |  |
|  | Phương pháp phát hiện: mẫu dò (Probe). |  |  |  |  |  |
|  | Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 13485. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Hộp/1000 phản ứng (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 35.000 phản ứng) |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 35 Hộp/1000rxn |  |  |  |  |  |
| 42 | Chứng dương Plasmid EHP |  |  |  |  |  |
|  | Plasmid mang 2 đoạn gen chèn: EHP 1 có kích thước 150 đến 200bp |  |  |  |  |  |
|  | Và EHP 2 có kích thước 80-100 bp. |  |  |  |  |  |
|  | Trọng lượng ≥ 2ng/µl |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: ≥ 2ng/ống |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 43 | Chứng dương GMO 35S và T-Nos |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước đoạn chèn 35S: 70 đến 120 bp. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước đoạn chèn T-Nos: 70 đến 120 bp. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: ≥ 2µg/ ống |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 44 | Chứng dương IC lectin và Ssiib |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước đoạn chèn Lectin: 70 đến 300bp |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước đoạn chèn Ssiib: 70 đến 300bp. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: ≥ 2µg/ống |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 45 | Chứng dương FMV |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước đoạn chèn FMV: 70-196bp. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: ≥ 2µg/ ống |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 46 | Primer qEHP- F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 47 | Primer qEHP- R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 48 | Probe qEHP- P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50nmol |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5′ HEX; internal quencher (ZEN™ hoặc tương đương); 3′ quencher (Iowa Black FQ hoặc tương đương). |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 49 | Primer Lectin-F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 50 | Primer Lectin-R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 51 | Probe Lectin-TMP |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50 nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5’ HEX; 3’ BHQ1, hoặc tương đương BHQ1. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 52 | Primer SSIIb - F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 53 | Primer SSIIb - R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 54 | Probe SSIIb - P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 100 nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5’ HEX; 3’ BHQ1, hoặc tương đương BHQ1. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 55 | Primer 35S - F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 56 | Primer 35S - R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 57 | Probe 35S - P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 100 nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5’ HEX; 3’ BHQ1, hoặc tương đương BHQ1. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 58 | Primer T-Nos - F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 59 | Primer T-Nos- R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 60 | Probe T-Nos- P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50 nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5’ HEX; 3’ BHQ1, hoặc tương đương BHQ1 |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 61 | Primer FMV - F |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 62 | Primer FMV- R |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥100nmol, thu được ≥ 50nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| 63 | Probe FMV - P |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách tổng hợp ≥ 150nmol, thu được ≥ 50 nmol. |  |  |  |  |  |
|  | Chất nhuộm: 5’ HEX; 3’ BHQ1, hoặc tương đương BHQ1. |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước ≤ 40 bp |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng:1 ống. |  |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  | ĐẠT: khi tất cả các mục được đánh giá đạt hoặc chấp nhận được (nhưng không quá 30% trên tổng các mục đánh giá về kỹ thuật) KHÔNG ĐẠT: khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là không đáp ứng |  |  |  |  |

1.3. Các yêu cầu khác

Không yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Không yêu cầu.