Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1 Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5- SXKD) sản xuất kinh doanh điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải;

- Tên gói thầu: 43MSHH-SXKD-2025: Cung cấp vật tư, thiết bị điện phục vụ công tác sửa chữa (đợt 2) cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3;

- Quy mô gói thầu: Mua sắm các vật tư, thiết bị điện cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày, trong đó thời gian giao hàng là 150 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu/Nhà sản xuất theo thiết kế/nhà sản xuất chủ đầu tư đang sử dụng | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Biến tần | Model: ACS355-03E-02A4-4; Công suất: 0,75 KW; Điện áp: 400V; Nhà sản xuất: ABB | X |
| 2 | Biến tần | Model: AS320 4T0030 Công suất: 30kW Input (ngõ vào): 3 Pha 380-460V, 50Hz, 68A Output (ngõ ra): 0~380-460, 0~120Hz, 65A Cấp bảo vệ: IP20 Nhà sản xuất: Shanghai Sigriner STEP Electric Co., Ltd | X |
| 3 | Biến trở | Model: WXD4-23-3W Điện trở: 5,6KΩ±2% Nhà sản xuất: Sichuan Qixing Electronics Co., Ltd |  |
| 4 | Ắc quy | Model: 85D26L Điện áp: 12V Dung lượng: 75Ah Kích thước (dài x rộng x cao x tổng cao): 260 × 173 × 204 × 225 mm Nhà sản xuất: GS | X |
| 5 | Block nén | Model: SM161T4VC Công suất lạnh: 13Hp Điện áp: 3~/ 380V/50Hz Gas: R22 -Dòng điện max: 31A Nhà sản xuất: Danfoss | X |
| 6 | Bộ chỉnh lưu | Model: KZL.060.020.04D Uin max: 500VAC Uout: 0.45xUin Iout max: 3A Nhà sản xuất: Hongke | X |
| 7 | Bộ chuyển đổi nguồn | Tracking No (số theo dõi): GE1400081PG028 Model No: PCS-9655S-1A-220V-090464 Auxiliary Voltage (nguồn nuôi): DC220V Rated Frequency (tần số định mức): 50Hz AC Voltage Rating (điện áp AC định mức): 63.5V AC Current Rating (dòng điện AC định mức): 1A Nhà sản xuất: NR Electric Co., Ltđ | X |
| 8 | Bộ giám sát nhiệt độ | P/N: 00-15229-012 Rev: X1 11/2011 Nguồn: 100-240VAC 50/60Hz / 127-370VDC 1.5A Loại: Luxtron LumaSmart Nhà sản xuất: LumaScense technologies | X |
| 9 | Bộ nguồn | Model: SVK-C48024 Công suất: 480W Nguồn cấp: 100-240VAC Điện áp ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 20A Nhà sản xuất: Omron | X |
| 10 | Board gọi tầng | Model: SW.04VR/K Nhà sản xuất: Step elevator |  |
| 11 | Cảm biến chuyển động | Model: MS600 IP20 Sử dụng cảm biến radar vi sóng không điểm chết, quét 360°, 1-8m. Điều chỉnh độ sáng 2-2000lux Điều chỉnh thời gian trễ bật đèn 8s-12 phút Công suất 1200W (đèn sợi đốt) 600W (đèn Led) Nhà sản xuất: Homematic |  |
| 12 | Cảm biến cửa carbin | Model: MKG131-03 Điện áp: 5-30(VDC) Dòng: 50mA Nhà sản xuất: Fujisi |  |
| 13 | Cảm biến móng ngựa dừng tầng | Model: YG-1A Nhà sản xuất: Chiib |  |
| 14 | Cáp điều khiển | Model: NGFLGOEU-J (Flat control cables) MLFB Number: 5DG5730 Lõi: 24x2.5mm2 Điện áp định mức: 300/500V (600V) Điện áp AC tối đa cho phép: 0.7/1.2 kV Điện áp DC tối đa cho phép: 0.9/1.8 kV Kích thước: 15.6x68mm Nhà sản xuất: PLANOFLEX | X |
| 15 | Công tắc cửa cabin | Model: MKG131-01 TA144C-687G04 Nhà sản xuất: Shenling |  |
| 16 | Công tơ điện tử | Loại: A1700 Kiểu: PB3KAGGHT-5 Loại: 3 pha 4 dây Kh: 0.01 (Wh-Varh)/imp Dòng điện: 3x1(1.2)A Điện áp: 3x63.5/110V Cấp chính xác: 0.2s (Wh); 2.0 (Varh) Tỷ số biến áp: 220000/110V Tỷ số biến dòng: 200/1A Hệ số nhân: x1M (Wh-Varh) Nhà sản xuất: ELSTER | X |
| 17 | Công tơ điện tử | Loại: A1700 Kiểu: PB3KAGGHT-5 Loại: 3 pha 4 dây Kh: 0.01 (Wh-Varh)/imp Dòng điện: 3x1(1.2)A Điện áp: 3x63.5/110V Cấp chính xác: 0.2s (Wh); 2.0 (Varh) Tỷ số biến áp: 220000/110V Tỷ số biến dòng: 2500/1A Hệ số nhân: x1M (Wh-Varh) Nhà sản xuất: ELSTER | X |
| 18 | Contactor | Model: LC1D38Q7 Dòng định mức: 38A Điện áp cuộn hút: 380VAC Nhà sản xuất: Schneider | X |
| 19 | Contactor | Model: LC1D32F7 Dòng chịu tải: 32A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC Điện áp cuộn hút: 110VAC Nhà sản xuất: Schneider | X |
| 20 | Dàn lạnh bộ sấy máy nén khí | Model: SLZH-40NW Kích thước dàn lạnh: Chiều dài: 1500mm Chiều rộng: 250mm Chiều cao: 250mm Nhà sản xuất: Hangzou Shanli Purify Equipment Corporation | X |
| 21 | Đèn báo pha | Model: AD11-22/21-7GZ Nguồn: AC, DC: 220V Màu đỏ Nhà sản xuất: Jiangyin Changjiang Electrical |  |
| 22 | Đèn sạc khẩn cấp mắt ếch | Model: PEMD21SW Điện áp: 220VAC/50Hz Nhà sản xuất: Paragon |  |
| 23 | Domino | Model: TB-2504 Điện áp và dòng làm việc: 600V 25A Số cực: 4 cực Nhà sản xuất: SHINING E&E |  |
| 24 | Động cơ | Model: TY70-30-A Điện áp: 220V/50Hz Tốc độ: 30 vòng/phút Nhà sản xuất: Linix | X |
| 25 | Encorder | Model: ERN 1387 204862S14-70 P9 Nguồn điều khiển: 5V +-5%, ~1Vss ID: 749 144-59; Nhà sản xuất: Heidenhain | X |
| 26 | Hộp đấu dây ngoài trời | Model: FSH713 Tiêu chuẩn chống thấm: IP 68 Chất Liệu: Nhựa PC.màu đen Kích thước: 130*110*40 mm Nhà sản xuất: Deenlai |  |
| 27 | Khớp nối giãn nở cao su | Model: NWB02-DN700 Sử dụng cho ống dẫn dòng Chất liệu: Cao su chịu nhiệt, chịu dầu Đường kính 700 mm,Dày 6-8mm, cao 400mm, 05 sóng giữa (40×40mm) Nhà sản xuất: Newmain | X |
| 28 | Khớp nối giãn nở cao su | Model: NWB02-DN1450 Sử dụng cho ống dẫn dòng Chất liệu: Cao su chịu nhiệt, chịu dầu. Đường kính: 1450 mm,Dày 6 –8mm, cao 420mm, 05 sóng giữa (40×40mm) Nhà sản xuất: Newmain | X |
| 29 | Máy biến điện áp (PT) | Type: UKM 24/3 Cấp cách điện: 24/50/125kV 50Hz Tiêu chuẩn: IEC60044-2 A-N/1a-1n: 22000:√3/110:√3 (50VA/0,2) A-N/2a-2n: 22000:√3/110:√3 (50VA/3P) A-N/da-dn: 22000:√3/110:3 (50VA/6P) PT max 150VA A 90 độ C Nhà sản xuất: CGS | X |
| 30 | Máy biến dòng điện (CT) | Kiểu: LZZBJ9-10C2Q/2 Cấp cách điện: 12/42/75kV Tần số: 50Hz Tiêu chuẩn: GB1208 (1S1-1S2): 500/1A-20VA/0,5 –Fs10 (2S1-2S2): 500/1A-20VA/ 5P-5P20 Cosφ: 0.8 Nhà sản xuất: DLBF | X |
| 31 | Phanh điện từ | Model: PZD220 Điện áp: 110VDC Công suất: 102W Dòng điện: 0.93A Nhà sản xuất: Generic |  |
| 32 | Photocell | Model: WECO-917B71-AC220 Nhà sản xuất: WECO |  |
| 33 | Pin | Model: ML2032 Điện áp: 3V Dung lượng: 65 mAh Kiểu pin: pin sạc Lithium (Rechargable) Kích thước: 20mm * 3.2mm ( đường kính * chiều Dày) Nhà sản xuất: Maxell | X |
| 34 | Quạt hút | Model: PL-HF-150P Công suất: 220-240V/50Hz Nhà sản xuất: Hon&Guan | X |
| 35 | Quạt làm mát | Type: GFSD850-220TH A13110391006 Điện áp: 3 pha 400V Tần số: 50Hz, Dòng điện: 1.6A Nhà sản xuất: Huaying Tranformer Componnents Manufacturig Co.,LtdFoshan City | X |
| 36 | Quạt làm mát | Model: DP200A P/N: 2123HSL Điện áp: 220-240VAC Tần số: 50/60Hz Dòng điện: 0.14A Nhà sản xuất: Sunon | X |
| 37 | Rơ le chốt | Model: BF4 R 220VDC Tiếp điểm: 4NO/4NC Điện áp: 220VDC Bao gồm chân đế Nhà sản xuất: ARTECHE | X |
| 38 | Rơ le nhiệt | Model: LRD22 Thermal protection adjustment range: 16-24A Nhà sản xuất: Schneider | X |
| 39 | Rơ le trung gian | Model: MY2N-GS DC 24 (Bao gồm đế cắm có mã: PYF08A-N) Nhà sản xuất: Omron | X |
| 40 | Trục cách điện | Điện áp chịu đựng (kV): 100 Kích thước (mm): 66x66x525 Dạng côn hai đầu Vật liệu: POLYMER chịu lực Nhà sản xuất: Fujian Longking Co.,Ltd | X |
| 41 | Tủ điện | Kích thước (HxWxD): 600x400x200mm. Độ dày 1.2mm Vật liệu: Inox 304 Nhà sản xuất: SAPHACO |  |
| 42 | Tủ điện | Tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa: Model: VTNT60402512-21-M Kích thước H600xW400xD250T1.2 Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện Ral 7035 Cấp bảo vệ: IP54 Nhà sản xuất: Saphaco |  |
| 43 | Tủ điện | Kích thước (mm): H400xW300xD210, T1.0 Vật liệu: Inox (SUS) 304 Mái dốc xuống giảm đọng nước, bụi Có khóa tủ Tiêu chuẩn: IP54 Nhà sản xuất: SAPHACO |  |
| 44 | Tụ điện | Model: VIM 10uF Điện áp: 400V/50Hz Điện dung: 10uF Nhà sản xuất: Korean Technolog |  |
| 45 | Rơ le thời gian | Model: 1SVR550127R1100 OFF delay timer relay 0.1-10s; 1C/O Nguồn cấp: A1/A2: 220-240VAC/DC 50/60Hz; A1/B1: 220-240VAC/DC 50/60Hz Nhà sản xuất: ABB | X |
| 46 | Bộ nguồn | Model: DR-120-24 Nhà sản xuất: Mean Well | X |
| 47 | Bộ nguồn | Model: QUINT-PS/1AC/24DC/10 Input: 220VAC Output: 24VDC, 10A Phoenix Quint Power Nhà sản xuất: Phoenix | X |
| 48 | Quạt làm mát | Model: FP-108 EX-S1-B Điện áp: 220VAC Dòng điện: 0.22A Công suất 38W Nhà sản xuất: Commonwealth | X |
| 49 | Cầu dao tự động | Model: DC1D20L Rated Current (0.2 to 32A): 277 VAC 10kA, 240 VAC 10kA, 120 VAC 10kPA Số cực: 1P 20A 120/277v-ac Nhà sản xuất: ALTECH | X |
| 50 | Rơ le trung gian | Model: RXM4AB2BD Số tiếp điểm: 4PDT Điện áp cuộn dây 24VDC Nhà sản xuất: Schneider | X |
| 51 | Contactor | Model: LC1E0910M5 Số cực: 3P 9A 4kW, coil 220VAC, 1 tiếp điểm phụ NO Nhà sản xuất: Schneider | X |
| 52 | Bộ chuyển nguồn | Model: DR-RDN20 Input A: 21-28VDC Input B: 21-28VDC Output: 20A (Max) Nhà sản xuất: Mean Well | X |
| 53 | Cầu dao tự động | Model: EZ9F34210 Số cực: 2P 10A 4.5kA Nhà sản xuất: Schneider |  |
| 54 | Bộ chuyển nguồn | Model: DR-RDN40 40A Input A: 21-28VDC Input B: 21-28VDC Output: 40A(Max) Nhà sản xuất: Mean Well | X |
| 55 | Cầu dao bảo vệ động cơ | Model: 3RV2011-1DA10 Nhà sản xuất: Siemens |  |
| 56 | Domino tép | Model: JUT1-4RD/LED Tiết diện cáp sử dụng: 4 mm2 Độ dày: 8.2 mm Dòng định mức: 6.3A 800V Cầu chì gắn kèm: 2A (5x25mm) Đèn báo LED: Có (15~30V AC/DC) Chất liệu cách điện: PA66 Chất liệu tiếp điểm: đồng thau mạ kẽm Kiểu nối dây: Vít Kiểu lắp đặt: Gắn thanh rail DIN 35mm (Bao gồm nắp đậy đầu) Nhà sản xuất: UTILITY Electrical Co., Ltd |  |
| 57 | Rơ le thời gian | Type: AH3-ND Số chân: 8 chân Nguồn cấp: 220VAC Nhà sản xuất: ANLY | X |
| 58 | Rơ le thời gian | Type: JSZ8-C Nguồn cấp: 220VAC Nhà sản xuất: CHINA YUMO ELECTRIC CO.,LTD | X |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

A) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bản gốc hoặc bản sao y công chứng các tài liệu trong quá trình thực hiện hợp đồng gồm: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương do nhà sản xuất phát hành; Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) và bản chụp tờ khai hải quan có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa chào thầu là hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp bản gốc trong quá trình thực hiện hợp đồng: Chứng chỉ chất lượng sản phẩm hàng hóa (CQ) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) do nhà sản xuất phát hành.

- Đối với các mục hàng hóa có số thứ tự 16, 17 (hai mục này là công tơ điện, thuộc phương tiện đo lường nhóm 2) nhà thầu phải cam kết cung cấp bản sao y công chứng của Quyết định Phê duyệt mẫu cùng lúc với bộ chứng từ CO, CQ, và Tờ khai hải quan cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Quyết định Phê duyệt mẫu của phương tiện đo phải còn hiệu lực, được cấp bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về đo lường.

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của chủ đầu tư:

+ Đồng bộ tương thích lắp ghép;

+ Không gây ảnh hưởng phụ tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

B) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

1. Thông số kỹ thuật hàng hóa

- Hàng hóa cung cấp phải đúng chủng loại, đúng thông số kỹ thuật, phù hợp như mô tả tại bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Vật tư, thiết bị được cung cấp cho gói thầu phải có ký mã hiệu, nhãn mác, thông số kỹ thuật rõ ràng theo quy định của nhà sản xuất.

2. Nhà sản xuất và xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có Nhà sản xuất và xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên đầy đủ Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất/chế tạo ra hàng hóa đó. Nhà sản xuất được quy định tại ghi chú (1) của Bảng số 01 và Bảng số 02 Mục 2 Chương III của E-HSMT.

3. Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật nhà thầu cung cấp theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa Nhà thầu chào có thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa là phù hợp hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT cụ thể như sau:

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Tuy nhiên yêu cầu nhà thầu cam kết trong trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

4. Hàng hóa chào tương đương

- Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất theo mô tả tại Mục 1.1 thì phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất của hàng hóa nhà thầu chào và hàng hóa Chủ đầu tư đang sử dụng để chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu. Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc của Chủ đầu tư trên cùng tiêu chuẩn của hàng hóa trong E-HSMT và không giới hạn các điểm sau:

+ Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

+ Tính tương thích về điện áp, dòng điện, áp suất, nhiệt độ, tín hiệu điện và sơ đồ đấu dây (Tùy vào đặc tính kỹ thuật riêng của mỗi thiết bị mà lập bảng so sánh tương đương cho phù hợp).

- Đối với mục hàng hóa có số thứ tự 16, 17 phải đáp ứng điều kiện ghép nối hệ thống thu nhập và truyền dữ liệu công tơ từ xa đặt tại Đơn vị quản lý số liệu đo đếm.

5. Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biến tần | Model: ACS355-03E-02A4-4; Công suất: 0,75 KW; Điện áp: 400V; |  |
| 2 | Biến tần | Model: AS320 4T0030 Công suất: 30kW Input (ngõ vào): 3 Pha 380-460V, 50Hz, 68A Output (ngõ ra): 0~380-460, 0~120Hz, 65A Cấp bảo vệ: IP20 |  |
| 3 | Biến trở | Model: WXD4-23-3W Điện trở: 5,6KΩ±2% |  |
| 4 | Ắc quy | Model: 85D26L Điện áp: 12V Dung lượng: 75Ah Kích thước (dài x rộng x cao x tổng cao): 260 × 173 × 204 × 225 mm |  |
| 5 | Block nén | Model: SM161T4VC Công suất lạnh: 13Hp Điện áp: 3~/ 380V/50Hz Gas: R22 Dòng điện max: 31A |  |
| 6 | Bộ chỉnh lưu | Model: KZL.060.020.04D Uin max: 500VAC Uout: 0.45xUin Iout max: 3A |  |
| 7 | Bộ chuyển đổi nguồn | Tracking No (số theo dõi): GE1400081PG028 Model No: PCS-9655S-1A-220V-090464 Auxiliary Voltage (nguồn nuôi): DC220V Rated Frequency (tần số định mức): 50Hz AC Voltage Rating (điện áp AC định mức): 63.5V AC Current Rating (dòng điện AC định mức): 1A |  |
| 8 | Bộ giám sát nhiệt độ | P/N: 00-15229-012 Rev: X1 11/2011 Nguồn: 100-240VAC 50/60Hz / 127-370VDC 1.5A Loại: Luxtron LumaSmart |  |
| 9 | Bộ nguồn | Model: SVK-C48024 Công suất: 480W Nguồn cấp: 100-240VAC Điện áp ra: 24VDC Dòng điện ngõ ra: 20A |  |
| 10 | Board gọi tầng | Model: SW.04VR/K |  |
| 11 | Cảm biến chuyển động | Model: MS600 IP20 Sử dụng cảm biến radar vi sóng không điểm chết, quét 360°, 1-8m. Điều chỉnh độ sáng 2-2000lux Điều chỉnh thời gian trễ bật đèn 8s-12 phút Công suất 1200W (đèn sợi đốt) 600W (đèn Led) |  |
| 12 | Cảm biến cửa carbin | Model: MKG131-03 Điện áp: 5-30(VDC) Dòng: 50mA |  |
| 13 | Cảm biến móng ngựa dừng tầng | Model: YG-1A |  |
| 14 | Cáp điều khiển | Model: NGFLGOEU-J (Flat control cables) MLFB Number: 5DG5730 Lõi: 24x2.5mm2 Điện áp định mức: 300/500V (600V) Điện áp AC tối đa cho phép: 0.7/1.2 kV Điện áp DC tối đa cho phép: 0.9/1.8 kV Kích thước: 15.6x68mm |  |
| 15 | Công tắc cửa cabin | Model: MKG131-01 TA144C-687G04 |  |
| 16 | Công tơ điện tử | Loại: A1700 Kiểu: PB3KAGGHT-5 Loại: 3 pha 4 dây Kh: 0.01 (Wh-Varh)/imp Dòng điện: 3x1(1.2)A Điện áp: 3x63.5/110V Cấp chính xác: 0.2s (Wh); 2.0 (Varh) Tỷ số biến áp: 220000/110V Tỷ số biến dòng: 200/1A Hệ số nhân: x1M (Wh-Varh) |  |
| 17 | Công tơ điện tử | Loại: A1700 Kiểu: PB3KAGGHT-5 Loại: 3 pha 4 dây Kh: 0.01 (Wh-Varh)/imp Dòng điện: 3x1(1.2)A Điện áp: 3x63.5/110V Cấp chính xác: 0.2s (Wh); 2.0 (Varh) Tỷ số biến áp: 220000/110V Tỷ số biến dòng: 2500/1A Hệ số nhân: x1M (Wh-Varh) |  |
| 18 | Contactor | Model: LC1D38Q7 Dòng định mức: 38A Điện áp cuộn hút: 380VAC |  |
| 19 | Contactor | Model: LC1D32F7 Dòng chịu tải: 32A Tiếp điểm phụ: 1NO+1NC Điện áp cuộn hút: 110VAC |  |
| 20 | Dàn lạnh bộ sấy máy nén khí | Model: SLZH-40NW Kích thước dàn lạnh: Chiều dài: 1500mm Chiều rộng: 250mm Chiều cao: 250mm |  |
| 21 | Đèn báo pha | Model: AD11-22/21-7GZ Nguồn: AC, DC: 220V Màu đỏ |  |
| 22 | Đèn sạc khẩn cấp mắt ếch | Model: PEMD21SW Điện áp: 220VAC/50Hz |  |
| 23 | Domino | Model: TB-2504 Điện áp và dòng làm việc: 600V 25A Số cực: 4 cực |  |
| 24 | Động cơ | Model: TY70-30-A Điện áp: 220V/50Hz Tốc độ: 30 vòng/phút |  |
| 25 | Encorder | Model: ERN 1387 204862S14-70 P9 Nguồn điều khiển: 5V +-5%, ~1Vss ID: 749 144-59; |  |
| 26 | Hộp đấu dây ngoài trời | Model: FSH713 Tiêu chuẩn chống thấm: IP 68 Chất Liệu: Nhựa PC.màu đen Kích thước: 130*110*40 mm |  |
| 27 | Khớp nối giãn nở cao su | Model: NWB02-DN700 Sử dụng cho ống dẫn dòng Chất liệu: Cao su chịu nhiệt, chịu dầu Đường kính 700 mm,Dày 6-8mm, cao 400mm, 05 sóng giữa (40×40mm) |  |
| 28 | Khớp nối giãn nở cao su | Model: NWB02-DN1450 Sử dụng cho ống dẫn dòng Chất liệu: Cao su chịu nhiệt, chịu dầu. Đường kính: 1450 mm,Dày 6 –8mm, cao 420mm, 05 sóng giữa (40×40mm) |  |
| 29 | Máy biến điện áp (PT) | Type: UKM 24/3 Cấp cách điện: 24/50/125kV 50Hz Tiêu chuẩn: IEC60044-2 A-N/1a-1n: 22000:√3/110:√3 (50VA/0,2) A-N/2a-2n: 22000:√3/110:√3 (50VA/3P) A-N/da-dn: 22000:√3/110:3 (50VA/6P) PT max 150VA A 90 độ C |  |
| 30 | Máy biến dòng điện (CT) | Kiểu: LZZBJ9-10C2Q/2 Cấp cách điện: 12/42/75kV Tần số: 50Hz Tiêu chuẩn: GB1208 (1S1-1S2): 500/1A-20VA/0,5 –Fs10 (2S1-2S2): 500/1A-20VA/ 5P-5P20 Cosφ: 0.8 |  |
| 31 | Phanh điện từ | Model: PZD220 Điện áp: 110VDC Công suất: 102W Dòng điện: 0.93A |  |
| 32 | Photocell | Model: WECO-917B71-AC220 |  |
| 33 | Pin | Model: ML2032 Điện áp: 3V Dung lượng: 65 mAh Kiểu pin: pin sạc Lithium (Rechargable) Kích thước: 20mm * 3.2mm ( đường kính * chiều Dày) |  |
| 34 | Quạt hút | Model: PL-HF-150P Công suất: 220-240V/50Hz |  |
| 35 | Quạt làm mát | Type: GFSD850-220TH A13110391006 Điện áp: 3 pha 400V Tần số: 50Hz, Dòng điện: 1.6A |  |
| 36 | Quạt làm mát | Model: DP200A P/N: 2123HSL Điện áp: 220-240VAC Tần số: 50/60Hz Dòng điện: 0.14A |  |
| 37 | Rơ le chốt | Model: BF4 R 220VDC Tiếp điểm: 4NO/4NC Điện áp: 220VDC Bao gồm chân đế |  |
| 38 | Rơ le nhiệt | Model: LRD22 Thermal protection adjustment range: 16-24A |  |
| 39 | Rơ le trung gian | Model: MY2N-GS DC 24 (Bao gồm đế cắm có mã: PYF08A-N) |  |
| 40 | Trục cách điện | Điện áp chịu đựng (kV): 100 Kích thước (mm): 66x66x525 Dạng côn hai đầu Vật liệu: POLYMER chịu lực |  |
| 41 | Tủ điện | Kích thước (HxWxD): 600x400x200mm. Độ dày 1.2mm Vật liệu: Inox 304 |  |
| 42 | Tủ điện | Tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa: Model: VTNT60402512-21-M Kích thước H600xW400xD250T1.2 Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện Ral 7035 Cấp bảo vệ: IP54 |  |
| 43 | Tủ điện | Kích thước (mm): H400xW300xD210, T1.0 Vật liệu: Inox (SUS) 304 Mái dốc xuống giảm đọng nước, bụi Có khóa tủ Tiêu chuẩn: IP54 |  |
| 44 | Tụ điện | Model: VIM 10uF Điện áp: 400V/50Hz Điện dung: 10uF |  |
| 45 | Rơ le thời gian | Model: 1SVR550127R1100 OFF delay timer relay 0.1-10s; 1C/O Nguồn cấp: A1/A2: 220-240VAC/DC 50/60Hz; A1/B1: 220-240VAC/DC 50/60Hz |  |
| 46 | Bộ nguồn | Model: DR-120-24 |  |
| 47 | Bộ nguồn | Model: QUINT-PS/1AC/24DC/10 Input: 220VAC Output: 24VDC, 10A Phoenix Quint Power |  |
| 48 | Quạt làm mát | Model: FP-108 EX-S1-B Điện áp: 220VAC Dòng điện: 0.22A Công suất 38W |  |
| 49 | Cầu dao tự động | Model: DC1D20L Rated Current (0.2 to 32A): 277 VAC 10kA, 240 VAC 10kA, 120 VAC 10kPA Số cực: 1P 20A 120/277v-ac |  |
| 50 | Rơ le trung gian | Model: RXM4AB2BD Số tiếp điểm: 4PDT Điện áp cuộn dây 24VDC |  |
| 51 | Contactor | Model: LC1E0910M5 Số cực: 3P 9A 4kW, coil 220VAC, 1 tiếp điểm phụ NO |  |
| 52 | Bộ chuyển nguồn | Model: DR-RDN20 Input A: 21-28VDC Input B: 21-28VDC Output: 20A (Max) |  |
| 53 | Cầu dao tự động | Model: EZ9F34210 Số cực: 2P 10A 4.5kA |  |
| 54 | Bộ chuyển nguồn | Model: DR-RDN40 40A Input A: 21-28VDC Input B: 21-28VDC Output: 40A(Max) |  |
| 55 | Cầu dao bảo vệ động cơ | Model: 3RV2011-1DA10 |  |
| 56 | Domino tép | Model: JUT1-4RD/LED Tiết diện cáp sử dụng: 4 mm2 Độ dày: 8.2 mm Dòng định mức: 6.3A 800V Cầu chì gắn kèm: 2A (5x25mm) Đèn báo LED: Có (15~30V AC/DC) Chất liệu cách điện: PA66 Chất liệu tiếp điểm: đồng thau mạ kẽm Kiểu nối dây: Vít Kiểu lắp đặt: Gắn thanh rail DIN 35mm (Bao gồm nắp đậy đầu) |  |
| 57 | Rơ le thời gian | Type: AH3-ND Số chân: 8 chân Nguồn cấp: 220VAC |  |
| 58 | Rơ le thời gian | Type: JSZ8-C Nguồn cấp: 220VAC |  |

Ghi chú:

+ Trong trường hợp Model hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT không còn sản xuất mà được thay thế bằng hàng hóa tương đương thì yêu cầu Nhà thầu cung cấp văn bản xác nhận của hãng sản xuất về việc thay đổi model này.

+ Nhà thầu có thể khảo sát thực tế vật tư, thiết bị tại hiện trường của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải để chào thầu hàng hóa phù hợp.

1.3 Các yêu cầu khác

A) Tiến độ cung cấp hàng hóa

Thời gian giao hàng trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV của E-HSMT.

B) Yêu cầu về bảo hành hàng hóa

Trong thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (Trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; Trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với hàng hóa bảo hành được thay mới).

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa gồm có:

Khi giao nhận hàng hóa phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo yêu cầu của Hợp đồng đã ký. Trong trường hợp kiểm tra hàng hóa không đạt về kỹ thuật, chất lượng bên A sẽ không chấp nhận và trả về cho bên Nhà thầu (bên B) ngay tại địa điểm giao hàng, cụ thể thư sau:

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

-	Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Kho vật tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải - Khóm Mù U, phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

-	Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

-	 Trong trường hợp Bên A có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/ trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do bên A chỉ định. Bên B sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác.

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế trong vòng 10 ngày thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

-	 Bên B phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Bên A có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Bên B phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho bên A trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Bên B phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).