# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

I. Giới thiệu chung về gói thầu:

- Tên gói thầu: Quần áo cho Cán bộ quản lý và Nhân viên kỹ thuật (04 mục)

+ Tên chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

+ Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh năm 2025

+ Thời gian thực hiện dự án: trong vòng 30 ngày.

+ Địa điểm giao hàng: Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam (xã Phù Ninh, Phú Thọ).

+ Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1: Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT đầy đủ về số lượng và chất lượng vải là hàng mới 100% sản xuất trong năm 2025, đạt tiêu chuẩn,

* Quy cách, thông số kỹ thuật:  Yêu cầu kỹ thuật về tính cơ, lý, hóa vải

# + Vải Áo sơ mi nam, nữ: Vải màu xanh da trời

# Bảng thông số chất liệu vải áo sơ mi nam, nữ

| STT | Hạng Mục kiểm tra |  | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Thành phần nguyên liệu ( %) |  | ISO/TR11827:2012 TCVN 5465-1:2009 TCVN 5465-2:2009 TCVN5465-11:2009 TCVN5465-11:2009 | Rayon 29.2% ± 1 % ; Polyeste 67% ± 1%; Spadex: 3.8% ± 1%; |  |
| 2 | Khối lượng thực tế (g/m2) |  | TCVN 8042:2009 | 151 ± 2 |  |
| 3 | Độ nhỏ sợi tách từ vải | Dọc (Ne) | TCVN 5095:1990 | 49.4/1 ± 1 |  |
|  |  | Ngang sợi filament có chun (Den) |  | 118 |  |
| 4 | Mật độ | Dọc (sợi/10cm) | TCVN 1753:1986 | 671 ± 2 |  |
|  |  | Ngang (sợi /10cm) |  | 382± 2 |  |
| 5 | Kiểu dệt |  | TCVN 4897:1989 | Vân chéo 3/1 |  |
| 6 | Độ lệch màu so với Pantone 15 -3922 ( cấp) |  | ISO 105-J01:1997 ISO 105-A02:1993 | 3-4 |  |
| 7 | Thay đổi kích thước sau giặt 40 độ C và làm khô ( %) | Dọc | TCVN 8041:2009 | -1.5 |  |
|  |  | Ngang |  | 0 |  |

# + Vải quần âu nam, nữ: Vải màu xanh đen

# Bảng thông số chất liệu quần âu nữ, chân váy nữ

| STT | Hạng Mục kiểm tra |  |  | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiểu dệt |  |  | TCVN 4897:1989 | Vân chéo 2/2 |  |
| 2 | Khối lượng thực tế |  |  | TCVN 8042:2009 ( Lựa chọn C) | 254± 2 |  |
| 3 | Độ lệch màu so với Pantone 19-3924 ( cấp) |  |  | ISO 105-J01:1997 ISO105- A02:1993 | 3-4 |  |
| 4 | Độ nhỏ sợi tách từ vải |  | Dọc (Ne) | TCVN 5095:1990 | 37,0/2 ± 1 |  |
|  |  |  | Ngang sợi filament có chun (Den) |  | 172± 1 |  |
| 5 | Thành phần nguyên liệu (%) |  |  | ISO/TR11827:2012 TCVN 5465-1:2009 TCVN 5465-2:2009 TCVN5465-11:2009 TCVN5465-11:2009 | Polyeste: 73 % ± 1 Rayon: 24.5% ± 1 Spandex: 2.5% ± 1 |  |
| 6 | Mật độ | Dọc ( sợi/10cm) |  | TCVN 1753:1986 | 455 ± 2 |  |
|  |  | Ngang ( sợi/10cm) |  |  | 337 ± 2 |  |
| 7 | Thay đổi kích thước sau giặt 40 độ C và làm khô | Dọc |  | TCVN 8041:2009 | -0.5 |  |
|  |  | Ngang |  |  | 0 |  |

# Bảng thông số chất liệu quần âu nam

| STT | Hạng Mục kiểm tra |  |  | Tiêu chuẩn kiểm tra | Yêu cầu | Mức độ đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiểu dệt |  |  | TCVN 4897:1989 | Dệt thoi nhiều lớp |  |
| 2 | Khối lượng thực tế |  |  | TCVN 8042:2009 ( Lựa chọn C) | 290± 2 |  |
| 3 | Độ lệch màu so với Pantone 19-3924 ( cấp) |  |  | ISO 105-J01:1997 ISO105- A02:1993 | 4 |  |
| 4 | Độ nhỏ sợi tách từ vải |  | Dọc (Ne) | TCVN 5095:1990 | 25.6/1 ± 1 |  |
|  |  |  | Ngang sợi đơn có chun (Ne) |  | 29.6/1 ± 1 |  |
| 5 | Thành phần nguyên liệu (%) |  |  | ISO/TR11827:2012 TCVN 5465-1:2009 TCVN 5465-2:2009 TCVN5465-11:2009 TCVN5465-11:2009 | Polyeste: 75.4 % ± 1 Rayon: 21.6% ± 1 Spandex: 3% ± 1 |  |
| 6 | Mật độ | Dọc ( sợi/10cm) |  | TCVN 1753:1986 | 806± 2 |  |
|  |  | Ngang ( sợi/10cm) |  |  | 352 ± 2 |  |
| 7 | Thay đổi kích thước sau giặt 40 độ C và làm khô | Dọc |  | TCVN 8041:2009 | -0.5 |  |
|  |  | Ngang |  |  | -0.5 |  |

# Quy cách may: Theo yêu cầu của bên mời thầu.

# Yêu cầu đối với nhà thầu:

# - Hồ sơ dự thầu phải có bản vẽ thiết kế chi tiết, vị trí đặt lô gô trên áo sơ mi (Nam/Nữ) đính kèm.

# - Nhà thầu nộp mẫu vải, mỗi loại 01 mét trong vòng 05 ngày kể từ ngày đóng thầu.

# - Nhà thầu  may mỗi sản phẩm 01 mẫu để bên mời thầu duyệt trong quá trình thương thảo hợp đồng.

# - Nhà thầu trình biện pháp phương án tổ chức đội ngũ nhân viên đến đo trực tiếp cho từng cá nhân.

* Tiêu chí chung về kỹ thuật may:

- Tiêu chí chung của sơ mi nam: Cắt đảm bảo nguyên tắc ngang canh thẳng sợi; May chỉ cùng màu. Không dùng kim sứt mũi. Đường may đều 5 mũi / cm; không bỏ mũi, sổ chỉ, sùi chỉ, tuột chỉ, nhăn dúm. Đầu và cuối đường may lại mũi 3 lần chồng khít lên nhau. Ép băng tan các đường may diễu, đè. Các đường diễu, đè, mí đều nhau, chỗ giao nối đường may chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (nách áo…) không được so le. Tay áo tra tròn đều, êm canh, thoát gầm, không méo, vẹo. Túi áo, ve cổ cân đối không vênh, vẹo so le;  Mép vắt sổ bằng chỉ vắt 4 sợi; Cúc tròn đường kính 11 ÷ 12 mm, dầy 1,7÷2 mm, nilon trong không màu. Cúc đính tương ứng đúng vị trí lỗ khuyết, không để hở gót nẹp khi cài. Khuyết thùa đầu tròn, lỗ thùa xong lớn hơn đường kính cúc khoảng 0,8÷1 mm, bước chỉ thùa bám sát, khoá đầu chỉ chắc chắn không để tuột, đứt. Thùa khuyết bằng máy chuyên dùng.

- Tiêu chí chung của quần nam: Màu xanh đen. Cắt đảm bảo nguyên tắc ngang canh thẳng sợi. Các chi tiết cắt dọc sợi vải: thân, cạp, đáp túi, dây lưng. Các chi tiết cắt ngang sợi vải: lót cạp; May chỉ cùng màu vải .Không dùng kim sứt mũi. Đường may đều 5 mũi / cm; không bỏ mũi, sổ chỉ, sùi chỉ, tuột chỉ, nhăn dúm. Đầu và cuối đường may lại mũi 3 lần chồng khít lên nhau. Các đường diễu, đè, mí đều nhau, chỗ giao nối đường may chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (gầm đũng, cạp…) không được so le. Cửa quần, miệng túi, cạp, dây lưng không vênh, vặn, chỗ to, chỗ nhỏ. Đường vắt gấu bằng máy chuyên dùng, phẳng, mũi cách đều nhau và không được để lộ chỉ ra ngoài; Mép vắt sổ bằng chỉ vắt 4 sợi; Cúc nhựa tròn đường kính 14÷15 mm, dầy 1,7÷2 mm, màu thẫm. Thùa khuyết bằng máy chuyên dùng. Hai đầu miệng túi bổ sau chặn bọ lượn tròn. Mex cạp liên doanh.

- Tiêu chí chung của sơ mi nữ: Cắt đảm bảo nguyên tắc ngang canh thẳng sợi; May chỉ màu cùng màu . Không dùng kim sứt mũi. Đường may đều 5 mũi/cm; không bỏ mũi, sổ chỉ, sùi chỉ, tuột chỉ, nhăn dúm. Đầu và cuối đường may lại mũi 3 lần chồng khít lên nhau. Các đường diễu, đè, mí đều nhau, chỗ giao nối đường may chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (nách áo…) không được so le. Tay áo tra tròn đều, êm canh, thoát gầm, không méo, vẹo. Túi áo, ve cổ cân đối không vênh, vẹo so le;  Mép vắt sổ bằng chỉ vắt 4 sợi; Cúc tròn đường kính 11÷12 mm, dầy 1,7÷2 mm, nilon trong không màu. Cúc đính tương ứng đúng vị trí lỗ khuyết, không để hở gót nẹp khi cài. Khuyết thùa đầu tròn, lỗ thùa xong  lớn hơn đường kính cúc khoảng 0,8÷1 mm, bước chỉ thùa  bám sát, khoá đầu chỉ chắc chắn không để tuột, đứt. Thùa khuyết bằng máy chuyên dùng.

- Tiêu chí chung của quần, juyp nữ: Cắt đảm bảo nguyên tắc ngang canh thẳng sợi. Các chi tiết cắt dọc sợi vải: thân, cạp, đáp túi, dây lưng. Các chi tiết cắt ngang sợi vải: lót cạp; May chỉ cùng màu vải. Không dùng kim sứt mũi. Đường may đều 5 mũi/cm; không bỏ mũi, sổ chỉ, sùi chỉ, tuột chỉ, nhăn dúm. Đầu và cuối đường may lại mũi 3 lần chồng khít lên nhau. Các đường diễu, đè, mí đều nhau, chỗ giao nối đường may chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (gầm đũng, cạp…) không được so le. Cửa quần, miệng túi, cạp, dây lưng không vênh, vặn, chỗ to, chỗ nhỏ. Đường vắt gấu bằng máy chuyên dùng, phẳng, mũi cách đều nhau và không được để lộ chỉ ra ngoài; Mép vắt sổ bằng chỉ vắt 4 sợi; Cúc nhựa tròn đường kính 14÷15 mm, dầy 1,7÷2 mm, màu thẫm. Thùa khuyết bằng máy chuyên dùng. Mex cạp liên doanh.

- Yêu cầu về dịch vụ kỹ thuật khác kèm theo:

  - Các sản phẩm được may đo theo từng số đo của cán bộ, nhân viên đơn vị. Đơn vị may đo đến lấy số đo trực tiếp.

- Thời gian giao hàng < 30ngày (bao gồm cả thời gian lấy số đo trang phục cho từng cán bộ)

- Thời gian sử dụng của sản phẩm theo yêu cầu 12 tháng.

- Nếu trong quá trình nhận hàng hóa phát hiện lỗi do Nhà thầu sẽ 01 đổi 01 ngay khi nhận được yêu cầu của Bên Mời Thầu.

- Hàng hóa mới 100%, đúng chất liệu, đúng kiểu dáng, đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam về mẫu vải và mẫu thiết kế.

- Đo và may theo mẫu thiết kế + In ( thêu)  lô gô theo mẫu đã được duyệt.

- Địa điểm giao hàng: Tổng kho - Tổng công ty Giấy Việt Nam (Xã Phù Ninh, Phú Thọ).

- Bảo hành sản phẩm: Nhà thầu cam kết thực hiện bảo hành như sau :

+ Thời gian bảo hành: 12 tháng

+ Bằng các phương tiện thông tin, bên mời thầu thông báo cho nhà thầu về lỗi của hàng hóa, trong khoảng thời gian 24 giờ tính từ khi nhận được thông báo, nhà thầu sẽ cử cán bộ đến tại địa điểm của bên mời thầu để kiểm tra và khắc phục.

  - Địa điểm bảo hành: Theo yêu cầu của bên mời thầu tại địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Mục 2. Bản vẽ

Nhà thầu phải có bản vẽ thiết kế đính kèm E-HSDT.

Mục 3. Kiểm tra và nghiệm thu

Việc kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa được tiến hành tại các điểm giao hàng với sự tham gia trực tiếp của đại diện bên A và bên B.

Bên B có trách nhiệm xuất trình các tài liệu kỹ thuật, chứng chỉ chất lượng, các giấy tờ khác có liên quan làm cơ sở cho việc kiểm tra nghiệm thu hàng hóa.

Việc kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện trên từng loại đồng phục.

Trong quá trình sử dụng nếu bên A phát hiện có bất kỳ thiết bị nào không đảm bảo yêu cầu chất lượng thì bên B chịu trách nhiệm đổi lại thiết bị khác đúng chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng, đồng thời mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, đổi lại hàng hóa… do bên B chịu toàn bộ

Các tiêu chuẩn về dịch vụ mà nhà thầu phải đáp ứng: Nhà thầu phải bố trí nhân lực thiết kế; Nhà thầu phải đóng gói, vận chuyển và giao hàng đến cơ sở do chủ đầu tư yêu cầu; Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu.