Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1.1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước.

1.1.2. Tên gói thầu: Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước.

1.1.3. Thời gian thực hiện: 270 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.1.4. Địa điểm thực hiện: Trung tâm dữ liệu Kho bạc Nhà nước.

1.1.5. Chủ trì thực hiện: Ban Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Kho bạc Nhà nước

1.1.3. Nội dung và quy mô:

Đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước để đảm bảo hệ thống Intranet của KBNN hoạt động tốt và ổn định phục vụ nhu cầu người sử dụng trong toàn hệ thống KBNN, nâng cao tính sẵn sàng và bảo mật, phục vụ kết nối hoạt động của các ứng dụng thanh toán trong hệ thống KBNN.

Việc đầu tư nhằm khắc phục những vấn đề tồn tại và nâng cao năng lực xử lý của hệ thống, đáp ứng sự ổn định của hoạt động nghiệp vụ, phục vụ cho các cán bộ, công chức của KBNN trong những năm tiếp theo.

Quy mô đầu tư hệ thống Intranet Kho bạc Nhà nước bao gồm trang bị hạ tầng phần cứng, bản quyền phần mềm, dịch vụ triển khai kèm theo (dịch vụ triển khai hệ thống, lắp đặt, cài đặt, chuyển giao công nghệ ...) cho Kho bạc Nhà nước để cung cấp công cụ làm việc trao đổi hàng ngày của các cán bộ Kho bạc Nhà nước cũng như đáp ứng hoạt động cho các bài toán ứng dụng cốt lõi của Kho bạc Nhà nước.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

a. Hàng hóa cung cấp phải là hàng hóa mới, chưa sử dụng, là hàng hóa chính hãng, được nhập khẩu đồng bộ nếu là sản xuất ở nước ngoài.

b. Hàng hóa phải đảm bảo tính hợp lệ: có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Khi bàn giao phải cung cấp các tài liệu (bản gốc) chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa: Chứng nhận xuất xứ đối với thiết bị (CO) (chỉ áp dụng nếu thiết bị của nhà thầu cung cấp là hàng hóa nhập khẩu, trong trường hợp thiết bị không phải là hàng hóa nhập khẩu thì nhà thầu không cần thực hiện nội dung này). Chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất (CQ). Chứng thư giám định về số lượng, chủng loại, hãng/nước sản xuất hoặc lắp ráp, tình trạng hàng hóa do cơ quan có chức năng tại Việt Nam thực hiện.

c. Thiết bị bắt buộc phải công bố hợp quy hoặc chứng nhận và công bố hợp quy (nếu có) theo quy định của cơ quan chức năng tại Việt Nam.

d. Hàng hóa chào thầu là các dòng sản phẩm mà nhà sản xuất chưa có kế hoạch ngừng cung cấp trên thị trường (EOS - End of Sale) và không phải dòng sản phẩm đã dừng sản xuất (EOL – End of life) (Tài liệu chứng minh của các hãng sản xuất (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất) xác nhận về nội dung này tới thời điểm đóng thầu). (Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng khi đã đệ trình cho chủ đầu tư văn bản của hãng sản xuất thiết bị (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất thiết bị) xác nhận về nội dung này).

e. Hàng hóa phải được bảo hành tối thiểu 03 năm theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất, thông tin xác nhận bảo hành bao gồm đầy đủ thời hạn hiệu lực bảo hành (thời hạn hiệu lực bảo hành đáp ứng yêu cầu tại mục 1.3.4). (Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng khi đã đệ trình cho chủ đầu tư văn bản của hãng sản xuất thiết bị (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất thiết bị) xác nhận về nội dung này)

f. Chứng nhận bản quyền phần mềm chính hãng hoặc xác nhận quyền sử dụng chính hãng: Chứng nhận của hãng sản xuất về bản quyền phần mềm (nếu phần mềm là loại có bản quyền) hoặc xác nhận của hãng sản xuất quyền sử dụng miễn phí (nếu phần mềm là loại không cần bản quyền) đối với toàn bộ các hạng mục có yêu cầu bản quyền trong gói thầu này. (Nhà thầu chỉ được trao hợp đồng khi đã đệ trình cho chủ đầu tư văn bản của hãng sản xuất thiết bị (hoặc đại diện hợp pháp của hãng sản xuất thiết bị) xác nhận về nội dung này).

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa do nhà thầu chào phải có các thông số kỹ thuật (và các tiêu chuẩn) tương đương hoặc đáp ứng tốt hơn yêu cầu về các tiêu chí kỹ thuật được quy định sau đây (Trong E-HSDT nhà thầu lập bảng so sánh đáp ứng (bảng đề xuất kỹ thuật) đối với các đề xuất kỹ thuật danh mục hàng hóa, dịch vụ chào thầu);

Tài liệu sử dụng để chứng minh cho tính xác thực của bảng đề xuất kỹ thuật của nhà thầu là tài liệu kỹ thuật của hãng (bao gồm: Catalog, datasheet, technical guide, user guide…). Các vật tư, phụ kiện (cable...) không cần tài liệu kỹ thuật của hãng để chứng minh.

Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chủ hệ thống |  |
|  | Form factor: | - Rack (U) |
|  | Processor: | - 04 x Processor (Intel Xeon 4th Generation hoặc mới hơn). - Mỗi Processor: 16-core, 45MB cache |
|  | Memory : | - 16x64GB DDR5 (1024GB) - Max 16 TB - Memory Redundancy (hoặc Mirrored memory, hoặc Memory Mirroring); ADDDC (Fault Tolerant Memory hoặc Adaptive Double DRAM Device Correction); Memory scrubbing hoặc Memory Patrol Scrubbing |
|  | Storage: | - Số lượng ổ tối thiểu: 04 - Type and Capacity: 4x480GB SSD hoặc Flash hoặc tương đương; |
|  |  | - Hot-swap or Hot-Plug: Disk Drives hoặc drives hoặc drive bays hoặc tương đương. |
|  | RAID Controller: | - 4GB cache hoặc Flash-Backed Write Cache (FBWC) hoặc tương đương - Support levels: 0, 1, 5 |
|  | Network Interface: | - 04 x 1G Ethernet ports hoặc Ethernet 1Gb 4-port hoặc 04 x 1GbE hoặc tương đương |
|  |  | - 02 x 02 port hoặc 02 x dual port: 10/25Gb Ethernet hoặc 10/25Gb SR optical (10/25 Gigabit Ethernet-SR) hoặc tương đương, kèm theo 04 x 25Gb: transceiver hoặc adapter hoặc connector hoặc tương đương) |
|  |  | - 02 x 02 port hoặc 02 x dual port: 32Gb FC hoặc tương đương (kèm theo 04 x 32Gb: Transceiver hoặc Adapter hoặc Connector hoặc tương đương) |
|  | Security: | - Secure boot |
|  |  | - Silicon Root of Trust hoặc Platform root of trust hoặc tương đương |
|  |  | - Ability to rollback firmware hoặc Recovery BIOS hoặc Restore back to a known-good state hoặc tương đương. |
|  | I/O port : | - 01 VGA - 3 USB ports |
|  | Remote management port (remote console): | - Số lượng 01 : Remote management port hoặc iLO management hoặc iDRAC network port hoặc Management LAN iRMC hoặc tương đương (kèm phần mềm quản trị với remote console) |
|  | Operating System Support: | - Windows Server |
|  |  | - Linux |
|  | Power Supply: | - Redundant Power Supply |
|  |  | - Input: 200-220V AC hoặc 200 - 220V |
|  |  | - Hot-swap hoặc hot-plug hoặc tương đương |
|  | Warranty: | - Tại đơn vị sử dụng, chính hãng tối thiểu 03 năm |
| 2 | Thiết bị lưu trữ |  |
|  | Form factor: | - Rack (U) |
|  | Kiến trúc | - All-NVMe hoặc All Flash hoặc All SSD hoặc end-to-end NVMe hoặc tương đương. |
|  | Bộ điều khiển: | - 2 bộ điều khiển hoặc tương đương. (Trong đó, một bộ điều khiển được hiểu là 1 controller hoặc 1 node hoặc 1 compute node hoặc 1 director hoặc ½ brick hoặc 1 canister hoặc 1 engine.) - Cơ chế : Active - active hoặc All-active hoặc tương đương. - Khả năng mở rộng trên hệ thống tủ đơn: 4 bộ điều khiển hoặc tương đương. - Processor mỗi bộ điều khiển: 16core ; 2.8Ghz . |
|  | Cache hoặc RAM(memory) | - Tổng số: 512GB . |
|  | Host interface : | - 8 x 32Gb FC (Fibre channel) Ports kèm theo 4x32Gb transceiver. |
|  | Hỗ trợ giao thức: | - Fibre Channel (FC), iSCSI, NVMe over FC (NVMe-oF hoặc NVMe/FC) |
|  | Hỗ trợ loại ổ cứng | - NVMe Flash / NVMe SSD |
|  | Drive Storage Capacity: | - Dung lượng: Tổng 117TB RAW, trong đó tối thiểu 12 ổ cùng loại cùng dung lượng, loại ổ SSD hoặc flash hoặc tương đương. - Max drive (NVMe drive) : 96 |
|  | Drive Enclosure: | - Hỗ trợ khay chứa ổ cứng: NVMe SSD (NVMe Drive Enclosures hoặc NVMe Expansion Shelf hoặc NVMe Dynamic media enclosure) - Kết nối 100GbE (100Gbps): Direct Connection InfiniBand hoặc Backend connectivity hoặc tương đương. |
|  | RAID support: | 5 hoặc 6 hoặc tương đương. |
|  | Tính sẵn sàng dữ liệu: | - 6 nines of availability hoặc 100% Guaranteed hoặc 100% data insurance hoặc 100% data availability guarantee hoặc tương đương. |
|  | Tính năng tủ đĩa: | - Thin Provisioning hoặc Dynamic Provisioning hoặc tương đương. - Compression hoặc Real-time Compression hoặc Accelerated compression hoặc tương đương. - Deduplication hoặc tương đương. - Snapshot, Clones hoặc tương đương - Remote Replication hoặc Replication hoặc tương đương - Encryption |
|  | Management: | Web/ Gui interface; |
|  | Operating System Support : | Microsoft Windows Server |
|  |  | Linux |
|  |  | VMWare |
|  | Power Supply: | Redundant |
|  |  | Hot-swap or Hot-Plug |
|  |  | Input : 200 – 220VAC hoặc 200 - 220V |
|  | License | Thiết bị bao gồm đầy đủ bản quyền hoạt động đối với tất cả các tính năng hệ thống và thời hạn sử dụng tối thiểu 3 năm. |
|  | Warranty: | Tại đơn vị sử dụng, chính hãng tối thiểu 03 năm |
| 3 | Bản quyền mail gateway (định tuyến thư điện tử) |  |
|  | Feature | - Spam protection hoặc Antispam hoặc tương đương |
|  |  | - Reputation filtering hoặc reputation service hoặc tương đương; |
|  |  | - Forged Email Detection hoặc Prevent email spoofing hoặc anti-spoofing hoặc protects against spoofing hoặc Spoofed Email hoặc tương đương; |
|  |  | - Outbreak filters hoặc Virus Outbreak. |
|  |  | - Graymail Safe-unsubscribe hoặc Prevent Unwanted Email hoặc tương đương; |
|  |  | - Encryption hoặc Email Encryption hoặc SMTP over TLS encryption. |
|  | License | + Bản quyền sử dụng được cho nhiều máy ảo: license multiple appliances hoặc unlimited license for the virtual appliance hoặc tương đương. |
|  |  | + Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 3 năm, đáp ứng tối thiếu 2035 người sử dụng . |
| 4 | Thiết bị public intranet (quảng bá dịch vụ intranet ra ngoài internet) |  |
|  | Form Factor | Rack |
|  | Interfaces | - 04 x Gigabit Ethernet ports hoặc 10/100/1000 hoặc tương đương. - 02 x 10Gb (hoặc 10GE hoặc 10 Gigabit Fiber) SFP+ port (kèm theo Transceivers 10Gb cho tất cả các port) |
|  | Performance | - Memory: 32 GB |
|  |  | - Throughput L4/L7 hoặc system throughput hoặc tương đương: ≥ 5 Gbps |
|  |  | - L7 requests per second hoặc L7 HTTP hoặc HTTP requests hoặc tương đương: ≥ 475K (475.000) |
|  |  | - SSL Processing hoặc SSL transactions hoặc Hardware SSL hoặc Hardware offload SSL hoặc tương đương: ≥ 4K (4000) TPS |
|  |  | - Compression throughput (hardware compression hoặc software compression ) hoặc tương đương: ≥ 4 Gbps |
|  | Feature: | - Support các dịch vụ: Autodiscover, Outlook Web App hoặc Outlook Web Access hoặc Outlook on the web, ActiveSync, Web Services hoặc Web applications, hoặc tương đương. |
|  |  | - Thuật toán: Round Robin, Least connections hoặc tương đương |
|  |  | - Load balancing hoặc tương đương |
|  | Power supplies | 2 Power supply hoặc Dual Power Supply hoặc tương đương |
|  |  | 200-220 VAC hoặc 200-220V |
|  | License | Bản quyền phần mềm sử dụng trong thời gian tối thiểu 3 năm, đáp ứng hoạt động tất cả các tính năng hệ thống. |
|  | Warranty: | Tại đơn vị sử dụng, chính hãng tối thiểu 03 năm |
| 5 | Bản quyền hệ điều hành máy chủ hệ thống | Microsoft Windows Server Standard 2022 trở lên hoặc tương đương (bản quyền cho toàn bộ máy chủ hệ thống nhà thầu chào). |
|  | License | Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 3 năm, đáp ứng cho 30 máy ảo (05 máy vật lý, trên mỗi máy vật lý có 06 máy ảo). |
| 6 | Bản quyền hệ thống thư điện tử | Microsoft Exchange Server Enterprise hoặc tương đương |
|  | License | Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 3 năm, đáp ứng cho toàn bộ hệ thống hoạt động, trong đó tối thiểu 04 máy chủ Email và 2035 người sử dụng |
| 7 | Bản quyền phần mềm ảo hoá và quản trị tập trung |  |
|  | Tính năng phần mềm ảo hoá máy chủ | - Tính năng sẵn sàng cao (High Availability) hoặc Failover Clustering hoặc tương đương |
|  |  | - Có khả năng di chuyển máy ảo vMotion hoặc Live Migration hoặc tương đương |
|  |  | - Link Aggregation Control Protocol hoặc LACP hoặc tương đương |
|  | Tính năng phần mềm quản trị tập trung | - Quản trị tập trung hạ tầng ảo hóa: centralized management hoặc unified management hoặc centralized managing hoặc management from a single pane of glass (One pane of glass) hoặc tương đương |
|  |  | - Quản lí tài nguyên máy ảo: “Allocate processor and memory resources to virtual machines” hoặc “VMM provisions and manages the resources” hoặc "VM management resources" hoặc "virtual machine management" hoặc tương đương. |
|  | License | Bản quyền phần mềm sử dụng trong thời gian tối thiểu 3 năm: Bản quyền ảo hóa hỗ trợ toàn bộ máy chủ hệ thống (đáp ứng tất cả các core/CPU của máy chủ nhà thầu chào) và bản quyền quản trị tập trung cho tất cả các máy chủ (đáp ứng quản trị tập trung các máy chủ vật lý, máy chủ ảo và toàn bộ core/CPU các máy). |
| 8 | Bản quyền phần mềm điện toán đám mây |  |
|  | Features: | - Quản trị cung cấp dịch vụ hạ tầng : Infrastructure as a service (IaaS) |
|  |  | - Tự động quản lý vòng đời: Automated lifecycle management hoặc Automation lifecycle phases hoặc Automation and lifecycle management hoặc tương đương. |
|  |  | - Self-Service hoặc tương đương. |
|  |  | - “Infrastructure: compute, storage, networking” hoặc “Infrastructure:compute, network, storage” hoặc “storage, compute infrastructure, physical and virtual networking” hoặc tương đương |
|  |  | - Capacity predictive analytics hoặc Capacity predicted future hoặc Capacity behavior analytics hoặc Capacity Planning hoặc tương đương |
|  |  | - Custom dashboard hoặc customizable dashboard hoặc dashboard can be customized hoặc tương đương |
|  |  | - Multi cloud infrastructure hoặc Multi cloud orchestration hoặc Multi cloud automation hoặc Orchestrating many clouds hoặc tương đương |
|  | License | Bản quyền phần mềm sử dụng trong thời gian 3 năm: Bản quyền đủ triển khai quản lý toàn bộ 30 máy chủ ảo trên 05 máy chủ vật lý hệ thống (Đáp ứng tất cả các core/CPU của máy chủ nhà thầu chào; bao gồm đầy đủ các loại bản quyền cần thiết cho hệ thống điện toán đám mây hoạt động). |
| 9 | Bản quyền phần mềm truyền thông hợp nhất | Skype For Business, SQL server hoặc tương đương |
|  | License | Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 3 năm, đáp ứng hoạt động cho toàn bộ hệ thống trong đó tối thiểu 03 máy chủ frontend, 02 máy chủ cơ sở dữ liệu và 2035 người sử dụng. |
| 10 | Bản quyền phần mềm quản trị, truy cập từ xa | Remote Desktop hoặc tương đương |
|  | License | Window RDS User CAL : 40 license. (Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 03 năm) |
| 11 | Bản quyền chứng thư số cho dịch vụ truyền thông hợp nhất. |  |
|  | Feature: | - Browser Support hoặc Compatibility with browsers hoặc tương đương |
|  |  | - Extended Validation |
|  |  | - Supports Multi-domain hoặc subdomains hoặc tương đương |
|  |  | - Encryption : Support ECC or RSA |
|  | Management | - Certificate Center account hoặc Certcentral account hoặc tương đương |
|  | Number of subdomain | - Số lượng : 11 |
|  | Validity Period | Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 03 năm. |
| 12 | Bản quyền chứng thư số cho dịch vụ thư điện tử. |  |
|  | Feature: | - Browser Support hoặc Compatibility with browsers hoặc tương đương |
|  |  | - Organization Validated (OV) hoặc OrganizationSSL |
|  |  | - Encryption : Support ECC or RSA |
|  | Management | - Management hoặc Management portal hoặc Certificate Center Account hoặc CertCenter Account hoặc tương đương |
|  | Number of subdomain | - Unlimited subdomains |
|  | Validity Period | Bản quyền sử dụng trong thời gian tối thiểu 03 năm. |
| 13 | Dịch vụ lắp đặt, cài đặt |  |
|  |  | Lắp đặt máy chủ rack (máy chủ hệ thống) : 05 thiết bị |
|  |  | Lắp đặt cài đặt thiết bị lưu trữ >50TB : 01 thiết bị |
|  |  | Cài đặt phần mềm ảo hóa cho máy chủ : 05 máy chủ |
|  |  | Cài đặt hệ điều hành cho máy chủ < 4CPU : 26 máy chủ |
|  |  | Cài đặt máy chủ hệ thống AD, RDS, DHCP : 11 máy chủ |
|  |  | Cài đặt máy chủ ứng dụng EMAIL : 04 máy chủ |
|  |  | Cài đặt máy chủ ứng dụng trao đổi thông tin nội bộ : 07 máy chủ |
|  |  | Cài đặt máy chủ office online : 02 máy chủ |
| 14 | Dịch vụ triển khai | (Chi tiết yêu cầu chuyển đổi hệ thống trong quyển Tóm tắt thuyết minh Thiết kế chi tiết) |
|  |  | - Dịch vụ triển khai chuyển đổi hệ thống |
| 15 | Dịch vụ đào tạo chuyển giao công nghệ | (Chi tiết yêu cầu đào tạo trong quyển Tóm tắt thuyết minh Thiết kế chi tiết) |
|  | Lớp đào tạo 01 | Quản trị và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống ảo hóa, hệ thống điện toán đám mây và hệ điều hành (03 ngày, 05 học viên): 01 lớp. |
|  | Lớp đào tạo 02 | Quản trị và vận hành hệ thống lưu trữ, hệ thống mail gateway, hệ thống public intranet (03 ngày, 05 học viên) : 01 lớp |
|  | Lớp đào tạo 03 | Quản trị và vận hành hệ thống thư mục người sử dụng, thư điện tử, trao đổi thông tin nội bộ (03 ngày, 05 học viên) : 01 lớp |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1.  Yêu cầu về tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ

Nhà thầu cung cấp hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A, 01D của E-HSMT.

1.3.2.  Yêu cầu giải pháp kỹ thuật

Nhà thầu cung cấp tài liệu trình bày Giải pháp kỹ thuật đối với gói thầu có nội dung đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau:

a) Giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống Email:

a.1 Phương án sao lưu hệ thống email hiện tại.

a.2 Phương án cài đặt, khởi tạo hệ thống máy chủ email mới.

a.3 Chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới:

+ Đề xuất phương án chuyển đổi (cách thức thực hiện, các bước thực hiện);

+ Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu;

+ Đồng bộ dữ liệu hệ thống, mailbox.

a.4 Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu giữa hệ thống cũ và mới:

+ Kiểm tra sự đồng nhất và toàn vẹn dữ liệu sau khi chuyển đổi.

+ Chuẩn hóa và loại bỏ dữ liệu dư thừa trên hệ thống.

b) Giải pháp kỹ thuật đối với hệ thống Active Directory (AD):

b.1 Phương án sao lưu hệ thống AD hiện tại.

b.2 Phương án cài đặt, khởi tạo hệ thống máy chủ AD mới.

b.3 Chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới:

+ Đề xuất phương án chuyển đổi (cách thức thực hiện, các bước thực hiện);

+ Chuyển đổi cấu trúc dữ liệu;

+ Chuyển đổi mô hình hệ thống tập trung lên site TW.

+ Đồng bộ dữ liệu hệ thống.

b.4 Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu giữa hệ thống cũ và mới:

+ Kiểm tra sự đồng nhất và toàn vẹn dữ liệu sau khi chuyển đổi.

+ Chuẩn hóa và loại bỏ dữ liệu dư thừa trên hệ thống.

1.3.3.  Yêu cầu về triển khai:

- Nhà thầu thực hiện theo quy định về công tác triển khai theo thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng (hoặc các quy định mới hơn có hiệu lực thay thế thông tư này). Nhà thầu chịu trách nhiệm về các công tác hỗ trợ, quản trị, vận hành sản phẩm hoặc các hạng mục công việc của dự án trước khi nghiệm thu bàn giao. Các yêu cầu khác tuân thủ theo yêu cầu tại Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án.

- Nhà thầu phải lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm theo đúng quy định và đảm bảo vận hành thông suốt, tương thích với hệ thống hiện có của KBNN.

- Nhà thầu có thể khảo sát bổ sung (nếu cần) và lập kế hoạch triển khai chi tiết căn cứ vào tình hình thực tế, qua đó trao đổi thống nhất với chủ đầu tư để xác định thời gian triển khai cụ thể, chi tiết đối với từng hạng mục công việc đảm bảo tính khả thi cho các nội dung triển khai và đáp ứng đúng tiến độ triển khai dự án. Thực hiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống, xử lý các sự cố phát sinh.

- Trong quá trình triển khai, lắp đặt, cài đặt thiết bị... phải đảm bảo không gây ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn tới các hệ thống CNTT đang vận hành của Kho bạc Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước (trường hợp cần thiết thì thực hiện lắp đặt, cài đặt ngoài giờ hành chính, trong ngày nghỉ).  Nhà thầu tự đảm bảo các vật tư, dây cáp kết nối LAN và FC, phụ kiện cần thiết để hoàn thành triển khai gói thầu.

- Nhà thầu phải thực hiện bàn giao tài liệu đối với các hệ thống triển khai, tài liệu có các nội dung sau: sơ đồ thiết kế và các thông số hệ thống, cài đặt và cấu hình hệ thống, hướng dẫn quản trị vận hành hệ thống...

1.3.4.  Yêu cầu dịch vụ hỗ trợ sau triển khai và dịch vụ bảo hành:

- Thời hạn hiệu lực bảo hành: Thời gian bảo hành 03 năm tính từ thời điểm 2 bên ký Biên bản nghiệm thu tổng thể.

- Cung cấp một đầu mối liên lạc duy nhất để thông báo hỗ trợ, sự cố và yêu cầu dịch vụ bảo hành.

- Tiếp nhận hỗ trợ 24x7 (24 giờ/ngày x 7 ngày/tuần, tất cả các ngày trong năm, kể cả ngày lễ tết) qua điện thoại, thư điện tử;

- Trong vòng 4 giờ kể từ khi nhận được thông báo lỗi của chủ đầu tư, nhà thầu phải tới đơn vị sử dụng để thực hiện việc kiểm tra, xác định các biện pháp xử lý sự cố.

- Nhà thầu phải thay thế cấu phần hoặc thiết bị (tại đơn vị sử dụng) trong vòng 72 giờ kể từ khi hai bên xác nhận lỗi đối với thiết bị cần thay thế (bảo hành). Thiết bị hoặc cấu phần thay thế phải chính hãng, mới 100%, có tính năng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với các thiết bị, cấu phần được thay thế.

- Trong thời gian chờ thay thế (bảo hành), khắc phục sự cố của thiết bị, Nhà thầu phải có giải pháp đảm bảo tính liên tục của hệ thống.

- Bên sử dụng dịch vụ không phải thanh toán các chi phí dịch vụ và mua sắm vật tư thay thế khi thiết bị gặp sự cố.

1.3.5. Yêu cầu về an toàn thông tin:

Nhà thầu phải ký cam kết bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định về an toàn thông tin của Kho bạc Nhà nước trước khi thực hiện triển khai dịch vụ; Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn thông tin của Kho bạc Nhà nước cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình triển khai, thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo rằng hàng hóa chào thầu và hàng hóa được bảo hành thay thế không bị nhà sản xuất cố ý cài các phần mềm gián điệp hoặc phần mềm có mục đích xấu như: lấy cắp thông tin khách hàng, truy cập trái phép,... Trường hợp bên mời thầu phát hiện được những vấn đề nêu trên, bên mời thầu có quyền trả lại hàng hóa, từ chối dịch vụ và nhà thầu phải chịu mọi rủi ro, chi phí liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mục 2. Bản vẽ:  E- HSMT này có bản vẽ (bản vẽ trong quyển Tóm tắt thuyết minh Thiết kế chi tiết).

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm đếm số lượng hàng hóa, tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá.

- Kiểm tra 100% số lượng hàng hóa tại kho hàng của nhà thầu trước khi nhà thầu tiến hành bàn giao và triển khai tại địa điểm thực hiện.