# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp phần mềm và dịch vụ triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo ATTT - Giai đoạn 1 cho Tổng Công ty Phát điện 3.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hoàn thành nghiệm thu. Trong đó:

- Thời gian giao hàng và cài đặt: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian nghiệm thu: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà thầu hoàn thành giao hàng và cài đặt.

- Phạm vi công việc: Cung cấp các phần mềm triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT và Cung cấp các dịch vụ liên quan để thực hiện các giải pháp đảm bảo ATTT. Cụ thể như sau:

| STT | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ rà soát, tối ưu cấu hình nâng cao, khai thác tối đa cho giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền | Gói | 1 |
| 2 | Triển khai giải pháp phát hiện và phản hồi các đe dọa trên các thiết bị đầu cuối của Tổng Công ty |  |  |
| 2.1 | Bản quyền Phần mềm phát hiện và phản hồi các đe dọa trên các thiết bị đầu cuối | Gói | 310 |
| 2.2 | Dịch vụ triển khai phần mềm và hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ Phần mềm phát hiện và phản hồi các đe dọa trên các thiết bị đầu cuối | Gói | 1 |
| 3 | Dịch vụ rà soát, tối ưu cấu hình nâng cao, khai thác tối đa giải pháp kiểm soát truy cập mạng | Gói | 1 |
| 4 | Dịch vụ rà soát, tối ưu cấu hình nâng cao, khai thác tối đa giải pháp giám sát trạng thái hoạt động và dịch vụ mạng | Gói | 1 |
| 5 | Triển khai giải pháp Quản lý bản vá (Patch Management) cho Tổng Công ty |  |  |
| 5.1 | Bản quyền Phần mềm Quản lý bản vá (Patch Management) | Bộ | 1 |
| 5.2 | Dịch vụ cấu hình và triển khai Phần mềm Quản lý bản vá (Patch Management) | Gói | 1 |
| 6 | Triển khai giải pháp Quản lý cấu hình chính sách an ninh cho Tổng Công ty - thời hạn 2 năm |  |  |
| 6.1 | Bản quyền Phần mềm Quản lý cấu hình chính sách an ninh | Gói | 20 |
| 6.2 | Bản quyền phần mềm Quản lý cấu hình chính sách an ninh bổ sung (Add On) | Gói | 20 |
| 6.3 | Dịch vụ triển khai, cấu hình Phần mềm Quản lý cấu hình chính sách an ninh | Gói | 1 |
| 7 | Gói giải pháp tình báo thông tin và phát hiện sớm mối đe dọa an ninh mạng | Gói | 1 |

- Giới thiệu về hệ thống hiện hữu:

  - Giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền: CyberArk (Tổng Công ty) và Delinea Secret Server (các đơn vị).

  - Giải pháp kiểm soát truy cập mạng NAC: Forescout (Tổng Công ty và các đơn vị).

  - Giải pháp giám sát trạng thái hoạt động và dịch vụ mạng: Progress WhatsUp Gold (Tổng Công ty và các đơn vị).

  - Hệ thống tường lửa bao gồm 12 tường lửa chạy đơn và 08 cặp tường lửa chạy HA/Cluster các hãng CheckPoint, Cisco, Fortinet.

  - Hệ thống máy chủ bao gồm: máy chủ Windows, Linux, Unix.

  - Máy tính người dùng bao gồm: máy tính Windows, MacOS.

- Yêu cầu về kỹ thuật và dịch vụ:

  - Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa:

| TT | Tên hàng hóa | Yêu cầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Đơn vị tính | SL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản quyền Phần mềm phát hiện và phản hồi các đe dọa trên các thiết bị đầu cuối | Bản quyền và bảo hành hỗ trợ kỹ thuật; Bản quyền phần mềm cho máy chủ và máy trạm (máy tính người dùng). ≥ 02 năm bản quyền sử dụng phần mềm. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng 24x7 với thời gian phản hồi ≤ 08 giờ cho các sự cố nghiêm trọng mức 3 trong ≥ 02 năm. Bảo đảm khả năng cập nhật, nâng cấp và vá lỗi phần mềm trong ≥ 02 năm. Tính năng Phòng chống mã độc (Malware); Phòng chống mã độc (Anti-Malware). Khả năng tự viết Rule để phát hiện và ngăn chặn các đe dọa an ninh chưa có mẫu nhận diện liên quan đến Buffer Overflow, Illegal API use, Process, Registry, Services, Files. Phát hiện và ngăn chặn mã độc nâng cao với công nghệ Machine Learning đồng thời cho các giai đoạn trước khi thực thi (Pre-Excution) và sau khi thực thi (Post-Excution). Phòng chống tấn công khai thác (Exploit Protection/ Prevention). Đảm bảo an toàn cho máy tính đầu tiên của hệ thống (patient zero endpoint) khi chạy mã độc chưa có mẫu (Zero-day threat) với cơ chế Containment. Tích hợp sẵn tính năng sandboxing, giúp phân tích, phát hiện và ngăn chặn các mã độc chưa biết / APT thực thi trên các endpoint.. Phải có khả năng khôi phục hệ thống về trạng thái an toàn trước khi bị tấn công mã độc tống tiền (Ransomware Rollback hoặc tương đương). Tính năng Kiểm soát kết nối và truy cập internet; Quét và kiểm tra các kết nối vào ra, thực thi block/ngăn chặn theo chính sách bảo mật. Hỗ trợ kiểm soát dựa trên công nghệ danh tiếng (reputation). Hỗ trợ cơ chế adaptive mode – tự động tạo policy phù hợp. Cho phép so sánh (compare) các policy. Kiểm soát người dùng truy cập các website nguy hại. Cảnh báo người dùng biết websites nào là an toàn hoặc nguy hiểm dựa trên hệ thống màu sắc / điểm số. Khả năng quét và kiểm tra bảo mật các file download với công nghệ Reputation (Cloud).. Tính năng Kiểm soát thiết bị ngoại vi; Cho phép định nghĩa kiểm soát chặt chẽ, chính xác các thiết bị ngoại theo các tham số: Bus Type, CD/DVD Drivers, Device Class, Device Compatible IDs, Device Instance ID, Device Instance Path, Device Name, File System Type, File System Access, File System Volume Label, File System Volume Serial Number, PCI VendorID/DeviceID, USB Class Code, USB Device Serial Number, USB vendor ID/ProductID. Cung cấp sẵn tối thiểu các khả năng: Kiểm soát việc sử dụng thiết bị lưu trữ ngoại vi, thiết bị plug-and-play, kiểm soát việc mở/chạy file từ usb, kiểm soát việc gửi/copy dữ liệu quan trọng ra usb.. Hỗ trợ các hành vi kiểm soát bao gồm: Block, Monitor/no action, read-only, user notification, report incident. Cung cấp cơ chế cho phép quản trị viên thực thi bypass trong trường hợp khẩn cấp, cơ chế bypass cho phép thiết lập khoảng thời gian sẽ bypass và chính sách kiểm soát sẽ áp dụng tự động trở lại.. Cung cấp khả năng kiểm soát kể cả trường hợp máy tính login chế độ Safemode. Cung cấp tùy chọn áp dụng chính sách khi agent ở các chế độ Online, Offline. Tính năng Kiểm soát ứng dụng; Kiểm kê các ứng dụng đang cài đặt trên máy trạm, máy chủ. Kiểm soát việc chạy các ứng dụng dựa theo công nghệ whitelisting. Khuyến cáo các ứng dụng tốt, ứng dụng xấu (rủi ro cao). Cung cấp workflow để request và approve cho việc cài đặt/chạy ứng dụng mới.. Tính năng Threat Intelligence; Triển khai nền tảng Threat Intelligence (Local Threat Intelligence) trong hệ thống, chia sẻ đe dọa an ninh giữa các hệ thống / giải pháp bảo mật. Tùy biến, chỉnh sửa thông tin các đe dọa (threat) phù hợp với hệ thống tổ chức. Cho phép bổ sung/import thêm các đe dọa (threat) theo nhu cầu của tổ chức.. Cho phép tích hợp với các nền tảng Threat Intelligence mở (ví dụ: VirusTotal hoặc tương đương). Cho phép quản trị viên nắm bắt trạng thái an ninh của hệ thống cũng như thông tin chính xác: + Một file chương trình đã được thực thi trên các máy tính nào. + Một máy tính đã thực thi những file chương trình nào.. Cung cấp thông tin về các chiến dịch APT (Campaign) đang tấn công tới các tổ chức và lĩnh vực trên toàn cầu.. Cho phép xem các chiến dịch đang nhắm vào nhóm lĩnh vực, khu vực liên quan của tổ chức, các đe dọa an ninh bảo mật có thể ảnh hưởng tới tổ chức của mình. Cho phép tìm kiếm thông tin chi tiết liên quan đến các chiến dịch (campaign), các đặc tính/dấu hiệu (indicator), các nhóm tội phạm mạng (threat actors), các công cụ và kỹ thuật (tools/ techniques), các đe dọa (threat) và sự kiện liên quan (event).. Khả năng rà quét, đánh giá hệ thống một cách toàn diện dựa trên danh sách các chiến dịch tấn công của Attacker (Campaign) để phát hiện các thỏa hiệp/ liên quan tương ứng với các chiến dịch tấn công.. Đánh giá tổng hợp an ninh hệ thống trước các chiến dịch APT bao gồm: bảo vệ theo mẫu, chống lại mã độc mới, cấu hình và sự xuất hiện của các dấu hiệu liên quan đến các chiến dịch tấn công.. Hiển thị các trường hợp hệ thống/ máy tính bị ảnh hường (infected/infection)/ chưa có khả năng bảo vệ tốt trước các chiến dịch tấn công (campaign). Cung cấp giao diện Graph hiển thị kết nối liên quan giữa các thông tin/ hệ thống với các đe dọa an ninh và các chiến dịch tấn công (campaign).. Phải có khả năng cung cấp các playbook hướng dẫn phản ứng theo chu trình tấn công (Defensive Playbook hoặc tương đương), hướng dẫn từng bước và các chiến thuật cho phép tổ chức áp dụng từng bước trong suốt chu trình tấn công của Attacker (trước khi, trong khi và sau khi tấn công), giúp tổ chức thích ứng và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của các tấn công / chiến dịch. Tính năng Khả năng thu thập thông tin cho phân tích nâng cao:; Thu thập liên tục và đầy đủ các thông tin chi tiết của tất cả các máy trạm/máy chủ để phục vụ phân tích bao gồm không giới hạn: + Autorun + BrowserDownload + BrowserHistory + CommandLineHistory + CurrentFlow + DisksAndPartitions + DNSCache + EnvironmentVariables + Files + HostEntries + HostInfo + InstalledCertificates + InstalledDrivers + InstalledUpdates + InteractiveSessions + LoadedModules + LocalGroups + LoggedInUsers + NetworkFlow + NetworkInterfaces + NetworkSessions + NetworkShares + NSACryptEvents + ProcessHistory + Processes + ScheduledTasks + Services + Software + Startup + UserProfiles + WinRegistry + UsbConnectedStorageDevices. Tính năng Phát hiện và điều tra tấn công/hành vi bất thường - Detection & Investigation; Thực hiện thu thập liên tục, phân tích nâng cao giúp phát hiện các hành vi bất thường trong hệ thống, phân mức cảnh báo và lược đồ hóa dữ liệu giúp dễ dàng nắm bắt và xử lý các đe dọa an ninh.. Hiển thị hành vi của mối nguy theo kỹ thuật tham chiếu MITRE ATT&CK™ và các dấu hiệu đáng ngờ của đe dọa an ninh. Cung cấp nhiều view khác nhau cho người phân tích như Summary, Sequential, time, Table View. Khả năng lọc (filter) theo nhiều kiểu sự kiện (process, files, Registy key, network connection), hỗ trợ hiển thị các màu sắc khác nhau cho các loại sự kiện khác nhau.. Cho phép xem thông tin chi tiết về tiến trình, khả năng thực hiện các hành vi điều tra tiến trình bao gồm: tìm kiếm tiến trình trên các thiết bị, tìm kiếm network flow, tìm kiếm các module được load bởi tiến trình, …. Cho phép xem Thông tin chi tiết về File: Name, Path, Hash, Size, TimeStamp, khả năng thực hiện các hành động điều tra file như tìm kiếm và hiển thi File trên một máy hoặc tất cả các máy, các process tải nội dung file. Sử dụng trí tuệ nhân tạo- artificial intelligence (AI) để tự động điều tra: Tự động hỏi, tự động tìm kiếm thông tin trả lời để chứng minh / bác bỏ các giả thuyết.. Tự động thu thập thông tin, tổng hợp và trực quan hóa dấu hiệu từ nhiều nguồn và lặp lại theo sự tiến triển của cuộc điều tra. Bổ sung thêm thông tin snapshot của máy tính vào trường hợp điều tra giúp điều tra chuyên sâu hơn.. Khả năng thu thập gói thông tin phục vụ điều tra số chuyên sâu một cách tự động (theo thiết lập chính sách) và thủ công.. Khả năng thu thập thông tin mềm dẻo cho tác vụ điều tra bao gồm: một file, nhiều file, process memory, drive memory, full memory, disk, …. Tính năng Săn tìm và ứng cứu sự cố; Cho phép thực hiện săn tìm các đe dọa nâng cao (Threat Hunting) dựa trên các thông tin về file, network flow, process, registry, schedule task, dns cache, host info, disk & partition, user/user group, software, services, certificate,…. Cung cấp sẵn các hành động xử lý bao gồm không giới hạn: DeleteFolder, DeleteRegistryValue, DumpProcesstoFile , Execute Reboot OS, Execute Shutdown OS , Execute User Logoff , KillProcessByPID, KillProcessByHash, KillProcessByNam, KillProcessByPath, KillProcessTree, QuarantineDevice , RemoveFile , ScheduleReboot, StopAndRemoveContent, StopandRemoveFileSafe. Khả năng định nghĩa bổ sung thêm các hành động phản ứng tùy theo nhu cầu. Tính năng quản trị tập trung; Vận hành tập trung qua giao diện web. Khả năng triển khai Agent tự động từ thành phần quản trị tới các máy trạm. Khả năng triển khai tự động các module bảo mật / phần mềm bảo mật xuống máy trạm một cách tự động từ thành phần quản trị. Người quản trị có thể tùy chỉnh các báo cáo, truy vấn, những thông tin nào cần hiển thị và các thức hiển thị của báo cáo. Hỗ trợ tạo báo cáo với nhiều lựa chọn:Bar chart, Pie chart, chart, Summary table, Line chart, List table. Hỗ trợ các định dạng báo cáo bao gồm: CSV, HTML, XML, PDF. Phân quyền bảo mật trên từng giao diện giám sát. Hỗ trợ sẵn tối thiểu 03 mức phân quyền giao diện giám sát: Public: Chia sẻ cho tất cả người dùng, Private: Không chia sẻ, Shared: Chia sẻ với một/một số quyền tương ứng.. Khả năng phân quyền đối với các báo cáo, khả năng che dấu (masking) các thông tin nhạy cảm (sensitive data). Khả năng import & export các giao diện giám sát, các query hệ thống. Hỗ trợ sẵn cơ chế snapshot, cung cấp khả năng khôi phục sau thảm họa (disaster recovery). | Gói | 310 |
| 2 | Bản quyền Phần mềm Quản lý bản vá (Patch Management) | Thời hạn bản quyền phần mềm; Bản quyền phần mềm tối thiểu cho: - 310 máy chủ - 1100 máy trạm - 07 quản trị viên (Technician). ≥ 02 năm bản quyền sử dụng phần mềm. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chính hãng với thời gian xác nhận yêu cầu hỗ trợ ≤ 08 giờ trong ≥ 02 năm. Bảo đảm khả năng cập nhật, nâng cấp và vá lỗi phần mềm trong ≥ 02 năm. Install and uninstall MSI & EXE; Thiết lập cài đặt và gỡ bỏ các ứng dụng có đuôi MSI & EXE cho các máy trạm trên hệ thống quản trị. Template Driven Package Creation; Khởi tạo các biểu mẫu cài đặt sẵn nhằm hỗ trợ nhanh hơn cho các tiến trình cài đặt/ gỡ bỏ về sau. Pre Deployment activities; Thực hiện kiểm tra điều kiện và áp dụng cấu hình trước khi cài đặt với các hoạt động triển khai trước, giúp tăng tốc quá trình triển khai phần mềm doanh nghiệp. Nó đảm bảo rằng các máy tính mục tiêu đáp ứng tất cả các yêu cầu và có tất cả các cấu hình được thiết lập trước khi áp dụng bất kỳ công cụ tự động hóa triển khai nào.. Post Deployment activities; Trao quyền cho quy trình triển khai phần mềm tự động bằng cách cho phép IT áp dụng các cấu hình tiếp theo, chạy các tập lệnh tùy chỉnh, thay đổi cài đặt đăng ký, tạo lối tắt, tạo/nối thêm đường dẫn và hơn thế nữa sau khi cài đặt.. Scheduled Deployment; Lập lịch triển khai phần mềm lên hệ thống máy trạm. Software Repository – Network Share & Http; Khởi tạo các đường dẫn chia sẽ tiện cho việc cài đặt giữa các Site khác nhau của doanh nghiệp. Selfservice portal for Windows; Có thể củng cố quy trình triển khai phần mềm tự động của mình bằng cách cho phép người dùng tự cài đặt ứng dụng. Tất cả những gì IT cần làm là xuất bản các ứng dụng được yêu cầu phổ biến nhất lên cổng tự phục vụ và giảm số lượng phiếu trợ giúp thu được đáng kể bằng cách triển khai tự động.. Install applications as a user; Công cụ cài đặt phần mềm tự động của hỗ trợ cài đặt hoặc gỡ cài đặt ứng dụng với tư cách một người dùng cụ thể. Theo mặc định, tất cả các ứng dụng được cài đặt dưới dạng 'System user', mà agent có quyền truy cập.. Support both Microsoft and other 3rd party patches; Hỗ trợ các bản vá lỗi của Microsoft và các phần mềm bên thứ 3. Service Pack deployment; Triển khai các gói bản vá Service Pack. Automated patch deployment; Tự động triển khai các bản vá được người quản trị cho phép lên máy trạm. Test & Approve patches for bulk deployment; Có hỗ trợ cơ chế kiểm thử và phê duyệt các bản vá trước khi triển khai lên các máy trạm. Scheduled deployment; Lập lịch triển khai các bản vá lên hệ thống máy trạm. Decline Patch; Hỗ trợ tính năng tư chối kiểm tra các bản vá cho các máy tính mục tiêu. Disable Automatic Updates in Windows OS; Có thể tắt tính năng Cập nhật Tự động cung cấp các bản cập nhật cho hệ điều hành Microsoft Windows. System Health status; Tính năng tự động phân tích tình trạng của các máy trạm đang thiếu báo nhiêu bản vá quan trọng của hệ điều hành/ ứng dụng. Status of Patch & Service Pack Deployment; Trạng thái của các bản và gói bản vá đã được triển khai trên hệ thống. Complete Hardware & Software Asset; Quản lý tổng thể các phần cứng và phần mềm trên tất cả các máy trạm của hệ thống. Scheduled and manual scanning for up-to-date data; Cho phép lập lịch thu thập tự động thông tin tài sản từ các máy trạm hoặc thu thập theo một thời điểm bất kỳ. Software License Management; Quản lý số lượng bản quyền phần mềm trên hệ thống. Software Metering; Quản lý, đo lường mức độ phổ thông của các phần mềm được cài đặt trên toàn hệ thống máy trạm. Detect & auto-uninstall Prohibited Software; Tự động phát hiện và gỡ bỏ những phần mềm không được phép cài đặt trên hệ thống máy trạm. Alert Notifications & comprehensive reporting; Các thông báo, báo cáo khi có thay đổi về phần cứng/ phần mềm trên các máy trạm của hệ thống. Configuration management; Cung cấp các cấu hình giúp quản trị viên quản lý ứng dụng, cài đặt hệ thống, cài đặt máy tính để bàn và chính sách bảo mật. Chúng cực kỳ hữu ích trong hệ thống cơ sở và có thể chọn mục tiêu ở cấp người dùng hoặc cấp hệ thống.. USB/Port Security Management; Cấu hình secure USB được sử dụng cho cả người dùng và máy tính để chặn hoặc bỏ chặn việc sử dụng thiết bị USB. Cấu hình này có thể áp dụng cho người dùng không phân biệt máy tính họ sử dụng.. Printer Install/Uninstall; Cấu hình Máy in IP là để thêm hoặc xóa kết nối Máy in IP trong máy tính.. Power Management; Cho phép điều chỉnh cài đặt nguồn để tiết kiệm năng lượng. Có thể thêm, sửa đổi và xóa sơ đồ nguồn cho máy tính từ một điểm trung tâm. IT có thể cắt giảm chi phí sử dụng điện khi máy tính không hoạt động. IT có thể tạo sơ đồ điện tùy chỉnh và áp dụng cho máy tính thông qua cấu hình.. Security Policies Management; Cấu hình Chính sách Bảo mật về cơ bản là một loạt các cài đặt bảo mật để chỉ định các hạn chế và bảo mật.. Drive Mapping; Cấu hình Ánh xạ ổ đĩa cho phép ánh xạ các ổ đĩa mạng (tài nguyên từ xa) với máy người dùng và giúp quá trình này dễ dàng hơn. Tài nguyên được ánh xạ sau đó có thể được truy cập từ máy cục bộ bằng cách sử dụng tên ổ đĩa.. Permission Management; Quản lý quyền cho phép IT admin cấp / thu hồi quyền trên các tệp, thư mục và sổ đăng ký cho người dùng.. Launch Application Management; Khởi chạy Cấu hình ứng dụng cho phép IT admin khởi chạy một ứng dụng trong khi khởi động hoặc tắt máy tính.. Local User and Group Management; Quản lý Người dùng cho phép IT Admin thêm, sửa đổi hoặc xóa người dùng cục bộ khỏi máy tính. Quản lý Nhóm cho phép IT Admin thêm, sửa đổi hoặc xóa các nhóm cục bộ khỏi máy tính.. Browser Management; Hỗ trợ cấu hình cài đặt trình duyệt cho máy tính. Bảo mật trình duyệt là một trong những cách thiết yếu để bảo mật dữ liệu công ty.. MS office Management; Các cài đặt liên quan đến MS Office như Open hoặc Save, Clip Art, User Options, Command Bars, Shared Template, v.v. có thể được cấu hình cho tất cả người dùng bằng Cấu hình MS Office. Display Management; Cấu hình hiển thị là để định cấu hình cài đặt hiển thị của máy tính để bàn Windows bằng cách tùy chỉnh độ phân giải màn hình chính và phụ. Ngoài ra, bạn có thể đặt cài đặt DPI cho phông chữ.. Custom Script Execution; Có một số cấu hình dành riêng cho tổ chức nhất định phải được thực thi trên máy tính để bàn Windows mà các tập lệnh tùy chỉnh được chứng minh là hữu ích. Nó cung cấp tính linh hoạt hơn để thêm chức năng bổ sung theo yêu cầu của tổ chức.. Wi-Fi Management; Hỗ trợ cấu hình cấu hình WiFi cho tất cả các thiết bị windows được quản lý trong mạng. Firewall and Service Management; Có thể tạo các cấu hình mới để triển khai các cài đặt cụ thể hoặc sửa đổi các cài đặt tường lửa hiện có trên máy trạm người dùng.. Templates for most common configurations; Cho phép thiết lập các biểu mẫu trên các tác vụ tự định nghĩa. Configure Application, Desktop, System and Security settings; Quản lý các cấu hình của ứng dụng, hệ điều hành và thiết lập an toàn trên máy trạm. Verify the status of the deployed configuration; Xác định các trạng thái cấu hình đã được triển khai trên máy trạm. One-click Control; Truy cập từ xa trực tiếp vào máy trạm với chỉ 01 thao tác. Get users consent prior to connecting; Phải có sự chấp thuận của người dùng trước khi kết nối từ xa với máy tính của họ. Việc xác nhận người dùng vĩnh viễn sẽ đảm bảo rằng IT luôn nhận được sự đồng ý của người dùng trước khi thiết lập kết nối từ xa.. Hide Remote Cursor; Bật tùy chọn này sẽ ẩn các chuyển động chuột được thực hiện trên máy tính khách. Blackening remote display; Làm đen màn hình của người dùng trong khi kết nối từ xa. Điều này đảm bảo rằng người dùng không nhìn thấy các thay đổi được thực hiện bởi quản trị viên (tính năng này không được hỗ trợ cho máy tính Mac). Idle session setting; Chỉ định giới hạn thời gian tối đa được phép để phiên từ xa không hoạt động Chỉ định hành động cần được thực hiện khi vượt quá giới hạn thời gian không hoạt động của phiên từ xa, chẳng hạn như ngắt kết nối từ xa hoặc ngắt kết nối và khóa máy tính từ xa.. Performance/Colour quality; Hỗ trợ thiết lập chất lượng màu, hiệu suất trong phiên remote đến máy khách. Multiple current sessions; Hỗ trợ nhiều phiên truy cập từ xa vào máy khách. Multi-monitor support; Giả sử máy tính khách được kết nối với ba màn hình. Ngay sau khi bạn bắt đầu một phiên từ xa, hệ thống sẽ tìm nạp và liệt kê tất cả các màn hình được kết nối với máy khách. IT admin không chỉ có thể chuyển đổi giữa các màn hình này mà còn có thể điều khiển đồng thời cả ba màn hình.. Web-based; take control from anywhere; Quản trị tập trung trên giao diện Web, người quản trị có thể truy cập từ bất cứ nơi đâu trên các Site của doanh nghiệp. No individual authentication is required; Không cần các chứng thực cá nhân (User/Pass) từ các máy trạm, người quản trị sẽ sử dụng (Account Domain) để tiến hành truy cập từ xa vào máy trạm. Số lượng máy trạm người quản trị được phép truy cập sẽ dựa trên phân quyền trên hệ thống.. File Transfer; Chuyển đổi thông tin các File chia sẽ giữa người quản trị và người dùng, giữa máy chủ kết nối đến máy trạm. Video Recording; Cho phép lưu trữ dưới dạng Video toàn bộ quá trình của phiên kết nối từ người quản trị đến máy trạm nhằm hỗ trợ cho mục các tác vụ kiểm toán, báo cáo, tra soát, ... về sau. Chat; Tính năng Chat cho phép sử dụng như 01 kênh trao đổi giữa người quản trị và người dùng trên toàn bộ các máy trạm. Wake on LAN; Tính năng khởi động máy trạm từ xa, tính năng này yêu cầu phải được "Enable" trên cấu hình phần cứng của các máy trạm. Remote Shutdown; Tắt máy tính từ xa nhằm giúp cho người quản trị chủ động trong lúc người dùng vắng mặt tại nơi đặt máy trạm. Disk Defrag; Tính năng giúp hạn chế việc phân mảnh ổ cứng trên máy trạm. Check Disk; Tính năng kiểm tra dung lượng, tính khả dụng của ổ đĩa lưu trữ trên các máy trạm. Disk Cleanup; Tính năng cho phép dọn dẹp các File tạm, File rác từ máy trạm. System Manager; Tính năng cho phép thay đổi các thiết lập trên hệ điều hành của máy trạm. Announcement; Tính năng cho phép gửi thông báo từ hệ thống đến người dùng, nhóm người dùng, các Site hoặc toàn doanh nghiệp. Out-of-the-box reports about the Active Directory Infrastructure; Công cụ cung cấp các báo cáo sẵn có về hạ tầng của AD. Scheduled Report Generation; Lập lịch tự động chiết xuất báo cáo và gửi kết quả đến người quản trị. Over 100 out-of-the-box reports; Có hơn 100 loại báo cáo đã được cài đặt sẵn trên công cụ. Export to CSV/PDF/XLS; Chiết xuất báo cáo dưới nhiều định dạng: CSV/ PDF/ XLS. Up-to-date user logon details; Báo cáo cập nhật thông tin chi tiết về các User đã đăng nhập trên hệ thống máy trạm. Maintain a history of logon details; Lưu trữ thông tin đăng nhập của User theo thời gian do người quản trị tự thiết lập. Detailed information like logon / logoff time, logon server, etc.; Thông tin chi tiết về thời gian Logon/ Logoff trên hệ thống. Export to CSV/PDF/XLS; Chiết xuất báo cáo dưới nhiều định dạng: CSV/ PDF/ XLS. User Reports. All User Accounts; Tổng hợp toàn bộ các Accounts đang hiện có trên AD. Recently Create User Accounts; Các Accounts vừa được tạo mới trên AD. Recently Modified User Accounts; Các Accounts vừa chỉnh sửa trên AD. User Accounts without Logon Scripts; Các Accounts chưa được chạy Script khi đăng nhập. User Accounts in Multiple Groups; Các Account là thành viên của nhiều Group. User Accounts that Never Expires; Các Account được cài đặt không bao giờ hết hạn. Domain Admin User Accounts; Các Account thuộc nhóm quản trị của AD. User Accounts with Dial-in Permissions; Các Account đang được bật tính năng quay số VPN. Active User Accounts; Các Account đang hoạt động. Inactive User Accounts; Các Account không hoạt động trong thời gian dài. Disabled User Accounts; Các Account đã bị khoá. Expired / Not Expired User Accounts; Các Account được cài đặt hạn sử dụng/ không được cài đặt. Unused User Accounts; Các Account chưa được sử dụng lần nào. Recently Logged On User Accounts; Các Account vừa được logon gần đây. Last Logon Failed User Accounts; Các Account đăng nhập lỗi gần nhất. Soon-to-Expire User Passwords(0); Các Password đã gần hết hạn sử dụng. Password Expired User Accounts; Các Password đã quá hạn sử dụng. Password Never Expiring Users; Các Password không cài đặt hạn sử dụng. User Accounts Password that cannot be Changed; Các Account có Password không được phép thay đổi. Computer Reports. All Computers; Báo cáo tổng hợp toàn bộ Computer trên DC. Windows Workstation; Các Computer sử dụng OS Windows. Recently Added Computers; Các Computer được thêm vào gần đây. Recently Logged On Computers; Các Computer đã đăng nhập gần đây. Recently Modified Computer Accounts; Các Computer được chỉnh sửa thông tin gần đây. Disabled Computer Accounts; Các Computer có tài khoản bị khoá. Computer Accounts by OU; Các Computer được nhóm theo OU. Windows Servers; Các Computer sử dụng OS Windows Server. Member Servers; Các Computer là Server thành viên của AD. Domain Controllers; Các Computer là Server quản trị của AD. Computers by OS & Service Pack; Thống kê Computer theo OS & Service Pack. Group Reports. All Groups; Tất cả các Group có trên AD. Recently Created Group; Các Group vừa được khởi tạo gần đây. Recently Modified Group; Các Group vừa được chỉnh sửa gần đây. Groups by OU; Các Group được nhóm theo OU. Security Groups; Các Group được cài đặt là nhóm bảo mật. Distribution Groups; Các Group được cài đặt là nhóm phân phối. Nested Groups; Các Group lồng vào nhau (có chứa các User trùng nhau). Groups with Member Details; Các Group với thông tin chi tiết các User đang được chứa. Groups with Maximum Members; Các Group có số lượng User nhiều nhất. Groups without Members; Các Group rỗng. User-only Groups; Các Group chỉ chứa User. Computer-only Groups; Các Group chỉ chứa Computer. OU Reports. All OUs; Tất cả các OU có trên AD. Recently Created OUs; Các OU vừa được khởi tạo. Recently Modified OUs; Các OU vừa được chỉnh sửa. OUs with Children Details; Các OU có chứa OU con. OUs without Children; Các OU không có OU con. User-only OUs; Các OU chỉ chứa User. Computer-only OUs; Các OU chỉ chứa Computer. Nested OUs; Các OU được lồng vào nhau. Domain Report. Active Directory Sites; Tổng hợp các Site của AD. Active Directory Domains; Tổng hợp các Domain của AD. Active Directory Printers; Danh sách các máy in được Join vào AD. Group Policy Creator Owners; Danh sách các Owner của Group Policy. Users In "Users" Container; Các User thuộc nhóm "Users". Groups In "Users" Container; Các Group thuộc nhóm "Users". Computers In "Computer" Container; Các Computer trong nhóm "Computer". Groups In "Builtin" Container; Các Group trong nhóm "Builtin". GPO Reports. All GPOs; Tất cả các Policy đang có trên AD. Recently Created GPOs; Các Policy được tạo gần đây. Recently Modified GPOs; Các Policy được chỉnh sửa gần đây. GPOs by OUs; Thống kê Policy theo danh sách OU. User Settings Enabled GPOs; Các cấu hình User được mở bởi Policy. Computer Settings Enabled GPOs; Các cấu hình Computer được mở bởi Policy. User and Computer Settings Enabled GPOs; Các cấu hình User & Computer được mở bởi Policy. Disabled GPOs; Các Policy đã bị vô hiệu hoá. Unused GPOs; Các Policy chưa từng được sử dụng. GPOs Linked To OUs; Các Policy có liên kết đến OU. GPOs Linked To Domains; Các Policy có liên kết đến Domain. GPOs Linked To Sites; Các Policy có liên kết đến Site. GPOs with Most Modified User Settings; Các Policy chỉnh sửa cấu hình cho User. GPOs with Most Modified Computer Settings; Các Policy chỉnh sửa cấu hình cho Computer. GPOs with Most Modified User and Computer Settings; Các Policy chỉnh sửa cấu hình cho User & Computer. Block Inheritance enabled OUs; Các Policy ngăn kế thừa theo OU. Block Inheritance enabled Domains; Các Policy ngăn kế thừa theo Domain. Enforced GPOs; Các Policy đã từng được sử dụng lệnh Force để khởi động. User Logon Reports. Currently Logged on Users; Các User vừa được đăng nhập. Currently Logged on Computers; Các Computer vừa được đăng nhập. User Logon History; Lịch sửa đăng nhập của User. User Logon History by Computers; Lịch sử đăng nhập của User trên các Computer. User Logon History on Domain Controller; Lịch sử đăng nhập của User theo các Domain. Domain Controllers with Reported Users; Thống kê Domain theo số lần đăng nhập. Computers with No User Logon; Các máy tính chưa được đăng nhập bằng User của Domain. Power Management Report. System Uptime Report; Báo cáo thời gian hoạt động của các Computer. Configuration Reports. Configurations by User; Thống kê các thiết lập Task cấu hình trên DC theo User. Configurations by Computer; Thống kê các thiết lập Task cấu hình trên DC theo Computer. Configurations by Type; Thống kê các thiết lập Task cấu hình trên DC theo Type. Patch Reports. Vulnerable Systems; Thống kê tình trạng sức khoẻ của toàn hệ thống. Vulnerable Patches; Thống kê tình trạng Patch của toàn hệ thống. Supported Patches; Thống kê tình trạng các Patch được hỗ trợ. Inventory Report. Computers by OS; Thống kê Computer theo hệ điều hành. Computers By Manufacturer; Thống kê Computer theo nhà sản xuất. Computers By Memory; Thống kê Computer theo bộ nhớ ram. Computers by Disk Usage; Thống kê Computer theo dung lượng ổ đĩa. Computers By Age; Thống kê Computer theo thời hạn sử dụng. Computers by Device Type; Thống kê Computer theo loại thiết bị. Mapped Logical Disks; Các ổ đĩa Sharing được Map cho User. Local Group Members; Các Group trên Local. Computers by Services; Thống kê Computer theo dịch vụ. Share Details; Chi tiết các Sharing. Software by Manufacturer; Thống kê các Software theo nhà sản xuất. Recently Installed Software; Các Software vừa được cài đặt gần đây. Prohibited Software; Các Software thừa hưởng. Software Usage by Computer; Thống kê Software theo Computer được cài đặt. Software Product Keys; Thống kê các Key Licence. Computers with/without a specific Software; Các Computer có/ không có cài các phần mềm đặt biệt. Software metering rules summary; Các Rule để đo lường số lần Software được cài đặt. Soon to expire Warranty; Các Computer gần hết hạn bảo hành. Expired Warranty; Các Computer đã hết hạn bảo hành. Un-identified Computers; Các Computer không xác định được OS/ System. License Compliance; Tính tuân thủ Licence. Licenses to be Renewed; Các Licence được gia hạn. USB Report. USB Usage Report; Báo cáo tổng hợp tình trạng sử dụng USB. Web-Based Access to UI; Truy cập để quản trị hệ thống thông qua giao diện web. Database backup and recovery; Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu hệ thống. Role Based Restrictions; Có thể phân quyền hạn chế dựa trên vai trò của các kỹ thuật viên khác nhau. Manage Systems in LAN and WAN; Quản trị máy trạm thông qua mạng LAN và WAN. Retry Agent Installation; Thử cài đặt lại agent. Agent rebranding; Hỗ trợ đổi thương hiệu của Agent. Email Alerting; Cánh báo thông qua email. Two Factor Authentication; Xác thực hai lớp khi truy cập vào hệ thống. Remote Agent Installation; Hỗ trợ cài đặt agent từ xa. Deployment Policy Management; Quản trị các chính sách triển khai. | Bộ | 1 |
| 3 | Bản quyền Phần mềm quản lý chính sách an ninh | Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật; ≥ 02 năm bản quyền sử dụng phần mềm cho hệ thống firewall của chủ đầu tư (Firewall chạy đơn và chạy cặp HA/cluster). Hỗ trợ kỹ thuật chính hãng 8x5 (Local Business hours: 9h00-17h00) trong thời gian tối thiểu 02 năm. Bảo đảm khả năng cập nhật, nâng cấp và vá lỗi phần mềm trong ≥ 02 năm. Phân tích tối ưu, chuẩn hóa chính sách; Tính năng phân tích chuẩn hóa các tập luật: + Các luật có nội dung giao nhau (trùng lặp nhau), hoặc sự kết hợp của 2 hay nhiều luật tạo thành nội dung bao hàm luật khác + Luật không sử dụng, luật hết hạn + Luật bị vô hiệu hóa + Luật không cấu hình logging + Luật không có ghi chú/comment +Thống kê, đếm tần suất sử dụng dụng luật. Báo cáo gộp luật, các luật gần giống nhau, chỉ khác nhau một trong các trường Nguồn, Đích, Dịch vụ / Cổng có thể gộp thành 1 luật. Báo cáo các luật cho phép những truy cập không cần thiết (ví dụ rule có ANY source, ANY đích, ANY service,..). Thống kê mức độ sử dụng trong nội dung của một luật (các đối tượng và các dải IP). Chỉ ra các các đối tượng và dải IP ít hoặc không bao giờ được sử dụng cho phép điều chỉnh, siết nội dung của luật chặt hơn, Hỗ trợ khuyến cáo cách siết rule (chỉnh lại đối tượng không sử dụng trong rule). Phân tích mức tối ưu với thứ tự luật hiện tại, và gợi ý phương án sắp xếp lại thứ tự các luật giúp tăng hiệu suất tốt nhất của firewall và chỉ ra bao nhiêu phần trăm (%) hiệu suất được nâng cao sau khi sắp xếp thứ tự. Gợi ý tối thiểu hai phương án sắp xếp thứ tự: + Gợi ý đổi vị trí của top 10 luật làm tối ưu hiệu suất firewall cao nhất + Gợi ý sắp xếp thứ tự toàn bộ luật tối ưu làm tăng hiệu suất tốt nhất. Phân tích tối ưu các đối tượng (Object); + Đối tượng không gán cho tập luật nào. Những đối tượng được định nghĩa nhưng không được sử dụng trong bất cứ cấu hình hay tập luật nào + Đối tượng rỗng- đối tượng có tên nhưng không có IP + Đối tượng được định nghĩa luật nhưng không có traffic tương ứng với đối tượng + Các Đối tượng khác nhau tên định nghĩa nhưng có nội dung trùng lặp. Phân tích rủi ro và báo cáo tuân thủ các tiêu chuẩn; Liệt kê các rủi ro do bởi cấu hình luật không chuẩn. Mô tả rủi ro, chỉ ra chi tiết cấu hình/luật gây rủi ro và biện pháp thực hiện để loại trừ rủi ro Có phân loại các mức độ rủi ro: Cao, Nghi ngờ cao, Trung bình, Thấp. Có sẵn các báo cáo tuân thủ các tiêu chuẩn sau (mà không phải customize, cấu hình thêm): PCI DSS 3.0, 3.1, 3.2.1, 4.0 Sarbanes-Oxley Act (SOX) ISO/IEC 27001 NERC CIP NIST SP 800-171 NIST SP 800-53 NIST SP 800-41 Gramm–Leach–Bliley Act (GLBA) Basel-II BSI 200 ASD ISM MAS TRM HIPAA GDPR SWIFT LGPD ECB DORA NCA. Báo cáo tuân thủ cấu hình thiết bị (baseline configuration compliance). Cung cấp một số chuẩn cấu hình được định nghĩa sẵn cho các nền tảng GAIA, CiscoASA, JuniperSRX, PaloAlto, CiscoIOS, CiscoNexus, Fortigate. Người dùng có thể tùy biến các chuẩn qua GUI.. Phân tích rủi ro dựa theo ngưỡng đích, ngưỡng nguồn (Source Threshold và Destination Threshold). Cho phép định nghĩa ma trận những traffic chỉ được phép/không được phép giữa các zone/Network trên file excel và upload vào hệ thống để kiểm tra tuân thủ việc truy cập giữa các vùng mạng. Có khả năng chỉnh sửa, tùy biến risk database/profiles. Có khả năng phân tích rủi ro dựa theo các zone (External, Internal, DMZ), cho phép tùy biến zone. Giám sát truy vấn chính sách; Giám sát toàn bộ các bộ luật trên các thiết bị firewall trong 1 giao diện đồng nhất. Có khả năng nhận biết được rule có giới hạn thời gian và gửi email cảnh báo cho requester. Giải pháp cho phép trích xuất danh sách các bộ luật đã lọc hoặc chưa được lọc ra các file dạng CSV hoặc PDF. Giải pháp có khả năng thêm vào thuộc tính mô tả (documentation), phục vụ cho việc mô tả, hiển thị, tìm kiếm. Giám sát sự thay đổi tập luật, cấu hình và rủi ro theo thời gian thực. Cho phép cấu hình thông báo email khi có thay đổi. So sánh các phiên bản tập luật/chính sách trên cùng firewall, trên firewall khác nhau. Cho phép so sánh chính sách các firewall thuộc hãng sản xuất khác nhau, chỉ ra khác nhau về lưu lượng, định nghĩa dịch vụ, hostgroup, topology, và rủi ro. Phân tích luồng mạng và mô phỏng đường đi; Giả lập hoạt động traffic theo chính sách, cho pháp nhập thông tin traffic gồm địa chỉ nguồn/đích, giao thức để xác định chính xác đường đi của traffic trên mạng, liên quan đến firewall nào, luật, interface nào, đang bị chặn hoặc cho qua. Có khả năng tự tạo ra Network Map dựa trên thông tin interface/route lấy được từ các thiết bị, cho phép tùy chỉnh Network Map, xuất ra file visio. Có thể giả lập được đường đi của traffic trên Network Map. Quy trình quản lý thay đổi chính sách; Tính năng tự động hóa quy trình quản lý yêu cầu thay đổi chính sách gồm tối thiểu các bước: gửi yêu cầu thay đổi, quy hoạch/thiết kế yêu cầu thay đổi, đánh giá rủi ro (các rủi ro nếu thực hiện yêu cầu thay đổi), phê duyệt yêu cầu, thực hiện yêu cầu, kiểm tra thực hiện yêu cầu.. Tính năng Tạo phiếu yêu cầu qua giao diện Web, giao diện không cần login, email và từ nội dung file với các định dạng excel (xls, xlsx), OpenOffice (sxc, ods) và csv. Tính năng cung cấp các mẫu quy trình được định nghĩa sẵn gồm: + Yêu cầu kết nối (Traffic change request), giải pháp tính toán thêm hoặc sửa luật để đáp ứng kết nối + Yêu cầu Thêm, xoá hoặc chỉnh sửa đối tượng. Có khả năng tự động xác định những rule bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi đối tượng + Yêu cầu xóa, sửa luật + Yêu cầu chứng thực lại luật (Recertification) hết hạn để tiếp tục gia hạn hoặc bỏ luật + Quy trình với sự phê duyệt lần lượt của nhiều người (Multi-Approval) + Quy trình với sự phê duyệt song song của 2 người (Parallel-Approval). Hỗ trợ tùy biến Quy trình. Cho phép người dùng thêm vào thời gian hết hạn của một yêu cầu. Tính năng tự động khuyến nghị phương án thay đổi luật: + Firewall nào cần thực hiện với yêu cầu thêm bộ luât + Thêm luật mới trên Firewall, sửa một luật đã có + Xác nhận các bộ luật có bị trùng hoặc có cần thiết hay không + Xác định các rule bị ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu. + Kiểm tra thay đổi đã được thực hiện trên firewall đã đáp ứng với nội dung yêu cầu. Tự động kiểm tra thực hiện thay đổi đã đáp ứng bằng việc giả lập traffic. + Báo cáo các thay đổi vượt quá phạm vi yêu cầu được phê duyệt: các thay đổi không có yêu cầu,các thay đổi không phù hợp với yêu cầu được duyệt, thay đổi rộng hơn yêu cầu, yêu cầu được thực hiện một phần + Kiểm tra tên đối tượng được tạo có đúng với tên đối tượng trong quy trình. Quản lý SLA của các Yêu cầu. Quản trị; Tạo người dùng và phân quyền theo thiết bị. Tạo người dùng với các vai trò khác nhau trong quy trình làm việc như Network operations, Information Security, Controller,... Quản trị qua giao diện web-based, giao tiếp kết nối quản trị phải được mã hoá SSL. Giải pháp hỗ trợ cơ chế xác thực người dùng quản trị qua Radius, LDAP, SAML. Tích hợp với hệ thống quản lý sự kiện ngoài qua SYSLOG. Hỗ trợ trợ lý ảo (AI Chatbot hoặc tương đương) phục vụ truy vấn chính sách firewall, hỏi đáp nhanh qua web/ desktop/ mobile. Kiến trúc triển khai; Giải pháp hỗ trợ kiến trúc triển khai phân tán, cho phép quản lý chính sách thiết bị tại các site khác nhau. Hỗ trợ tùy chọn thành phần thu thâp dữ liệu (Remote Agent / Data collector) triển khai tại các site từ xa, lấy dữ liệu và gửi về thành phần quản trị tập trung. Thành phần quản trị tập trung hỗ trợ tùy chọn kiến trúc triển khai song song các thành phần chia tải xử lý. Hỗ trợ giao diện SOAP và REST Web API. Hỗ trợ tích hợp hệ thống; Tích hợp được các hệ thống sau: + Check Point, + Cisco FirePower (tích hợp qua Firepower Management Center - FMC), + Fortigate Firewall /FortiManager Hỗ trợ các hệ thống khác bao gồm Network and security devices: - Cisco ACI, ACE, Cisco ASA, Cisco Meraki - Juniper ScreenOS, Juniper SRX - Juniper Secure Access (SSL VPN) - Juniper routers, Cisco IOS routers, Cisco Nexus routers - Palo Alto Firewall - Palo Alto Prisma Access - Topsec Firewall - Arista EOS - Versa Networks SD-WAN - Google Cloud, Azure, AWS - VMware NSX-T and NSX-V device - Zscaler Internet Access (ZIA) - HP H3C Routers - Avaya – Routing Switch - HP H3C Routers - SECUI MF2 - Brocade VDX - Linux Netfilter IPtables IT Service Management systems: ServiceNow, HP, bmcREMEDY Micro-segmentation tools: Guardicore, Illumio, Tetration SIEM/SOAR: IBM Qradar, Splunk, Demisto. | Gói | 20 |
| 4 | Bản quyền phần mềm Quản lý cấu hình chính sách an ninh bổ sung (Add On) | Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật; ≥ 02 năm bản quyền sử dụng phần mềm cho hệ thống firewall của chủ đầu tư (Firewall chạy đơn và chạy cặp HA/cluster). Hỗ trợ kỹ thuật chính hãng 8x5 (Local Business hours: 9h00-17h00) trong thời gian tối thiểu 02 năm. Bảo đảm khả năng cập nhật, nâng cấp và vá lỗi phần mềm trong ≥ 02 năm. Cài đặt chính sách xuống Firewall; Giải pháp cho phép tự động đẩy các bộ luật tới firewall: + Áp dụng cho firewall CheckPoint thông qua quản trị tập trung, + Hỗ trợ Fortinet thông qua quản trị tập trung (FortiManager), + Hỗ trợ Cisco FirePower qua quản trị tập trung (Firepower Management Center). | Gói | 20 |
|  | Gói giải pháp tình báo thông tin và phát hiện sớm mối đe dọa an ninh mạng thời hạn 2 năm | Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật; Bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật tối thiểu cho: - 01 User License - 02 domain chính và tất cả domain con của domain chính Thời hạn bản quyền và hỗ trợ kỹ thuật tối hiểu 02 năm chính hãng.. Dự đoán; Cung cấp thông tin chi tiết về mối đe dọa cảnh báo sớm, dự đoán Dự đoán các cuộc tấn công mạng sắp xảy ra nhắm vào tổ chức khách hàng và các công ty con của tổ chức đó. Cá nhân hóa; Cung cấp các chỉ số đe dọa chỉ liên quan đến khách hàng và loại bỏ nhiễu và 0 kết quả dương tính giả. Phát hiện mối đe dọa và tình báo mạng liên quan đến ngành của khách hàng. Phát hiện mối đe dọa và tình báo mạng liên quan đến các khu vực địa lý mà khách hàng hoạt động. Phát hiện mối đe dọa và tình báo mạng liên quan đến các công nghệ trong môi trường của khách hàng. Theo ngữ cảnh; Cung cấp thông tin chi tiết về các mối đe dọa mạng sắp xảy ra - tin tặc, động cơ, trạng thái sẵn sàng, công cụ, kỹ thuật và phương pháp. Tình báo mạng; Thông tin chi tiết về bối cảnh mối đe dọa bên ngoài của tổ chức khách hàng - tội phạm mạng quan tâm đến bạn là ai, động cơ của họ, họ muốn gì từ bạn, khi nào họ có thể tấn công và họ sẽ tấn công như thế nào, các công cụ, kỹ thuật họ có thể sử dụng. Trí tuệ an ninh mạng đa lớp, bao gồm – các lớp Chiến lược, Quản lý và Vận hành. Có sẵn chế độ xem bảng điều khiển để biết thêm thông tin chi tiết. Giám sát ~ 850 nhóm tin tặc, nhóm tấn công mạng, nhóm đe dọa được nhà nước tài trợ, v.v. đã biết và chưa biết.. Giám sát ~ hơn 2000 chiến dịch tấn công đang hoạt động; động cơ, sự chuẩn bị và sự sẵn sàng của tin tặc để phát động tấn công. Đánh giá phần mềm độc hại theo thời gian thực thông qua việc tải tệp lên, cung cấp URL theo sau là thông báo qua email cho người dùng cuối.. Thông tin chi tiết được thiết kế riêng về các phương thức tấn công, bao gồm chiến dịch, phần mềm độc hại, lừa đảo và IOC. Dựa trên ngành/danh mục và công nghệ.. Khám phá bề mặt tấn công; Chủ động xác định các tài sản bên ngoài bị lộ, Công nghệ thông tin ngầm, hệ thống bị lãng quên & bên thứ 3 có thể bị tội phạm mạng khai thác. Xác định các chứng chỉ yếu, dễ bị tấn công, đã hết hạn/sắp hết hạn được lưu trữ trên các tài sản bên ngoài của bạn.. Thông tin chi tiết về bề mặt tấn công của tổ chức khách hàng - Bao gồm nhà cung cấp máy chủ/CDN, ưu tiên bề mặt tấn công với chấm điểm rủi ro. Trang phân tích bề mặt tấn công để biết thêm thông tin chi tiết.. Theo dõi thời gian thực các tên miền mới đăng ký dựa trên tài sản và từ khóa của công ty: Các bổ sung chung, Các hoán vị chung. Quét trạng thái lỗ hổng bảo mật và cập nhật tình trạng rủi ro theo thời gian thực sau khi vá lỗi. Phần điểm yếu của đám mây để liệt kê các điểm yếu bảo mật liên quan đến kiến trúc đám mây đang sử dụng.. Phần cấu hình để hiển thị danh sách các tên miền phụ.. Mối tương quan giữa bề mặt tấn công với danh tiếng IP/tên miền, điểm yếu của đám mây và các trang đăng nhập.. Phát hiện các trang đăng nhập có hành vi tấn công chiếm đoạt tài khoản.. Người dùng có thể tải xuống báo cáo Tóm tắt bề mặt tấn công ở dạng PDF.. Tri thức về lỗ hổng bảo mật; Chủ động xác định các lỗ hổng trong tài sản do khách hàng xác định; ánh xạ chúng với bất kỳ khai thác nào có sẵn, IOC bổ sung, chiến dịch và tác nhân đe dọa. Phát hiện các bất thường trong sổ đăng ký WhoIS của tài sản trực tuyến và cung cấp thông tin chi tiết về cách tội phạm mạng có thể khai thác những thông tin này. Phát hiện các cổng mở trên máy chủ của công ty. Bản đồ và tham chiếu đến dự án bảo mật ứng dụng Web Mở đối với từng lỗ hổng (10 lỗ hổng hàng đầu theo OWASP). Trang phân tích lỗ hổng để biết thêm thông tin chi tiết.. Sự cố trong chứng chỉ SSL/cài đặt chứng chỉ SSL. Phát hiện các trang đăng nhập không được mã hóa và/hoặc không được bảo trì có thể bị tội phạm mạng khai thác. Báo cáo về ý định của kẻ tấn công nhằm khai thác các lỗ hổng đã tiết lộ có thể ảnh hưởng đến công ty, ngành hoặc bên thứ 3. Tri thức về thương hiệu; Xác định các hồ sơ giả mạo nhân viên công ty. Xác định các sản phẩm/ứng dụng độc hại và giả mạo giống với công ty và/hoặc sử dụng tên/ngôn ngữ đồ họa của công ty. Tính năng giám sát trang web được thêm vào để theo dõi mọi mối đe dọa phá hoại và thông báo ngay lập tức cho các bên liên quan cần thiết.. Tăng cường tìm kiếm liên quan đến hình ảnh/logo để phát hiện các hành vi mạo danh tên miền/thương hiệu bằng OCR, kỹ thuật đảo ngược hình ảnh.. Thu thập thông tin chi tiết về các trường hợp vi phạm, mạo danh liên quan đến thương hiệu, sản phẩm, giải pháp, người dùng trên các diễn đàn ngầm và web đen. Trang phân tích Brand Intelligence để biết thêm thông tin chi tiết.. Khám phá rủi ro kỹ thuật số; Khám phá các rủi ro và nguy cơ kỹ thuật số liên quan đến - Tên dự án, Tên tệp, Tên phòng ban, Tên miền, Tên cá nhân, Địa chỉ email, IP, Phần mềm, Tên tệp mã nguồn, Sở hữu trí tuệ, Thông tin bản quyền, Twitter, Facebook, LinkedIn, tên dự án bí mật, Khác. Khám phá danh tính và rò rỉ email. Cung cấp cái nhìn toàn diện về các rủi ro kỹ thuật số bao gồm rủi ro dữ liệu, rủi ro của bên thứ ba, mối đe dọa mạng, rủi ro thương hiệu, cơ sở hạ tầng và các giám đốc điều hành chủ chốt liên quan đến tổ chức. Phát hiện các tài liệu mật bị rò rỉ trực tuyến dựa trên tài sản của công ty (bao gồm cơ sở hạ tầng quan trọng) và hình mờ. Phát hiện dữ liệu cá nhân của nhân viên bị rò rỉ trực tuyến (Doxing). Phát hiện các tham chiếu đến các dự án/sáng kiến đặc biệt dựa trên tài sản của công ty. Báo cáo về các lỗ hổng mới được tiết lộ dựa trên tài sản của công ty. Trang phân tích Rủi ro Kỹ thuật số để biết thêm thông tin chi tiết.. Phát hiện các trang lừa đảo đang hoạt động sử dụng tên công ty/ngôn ngữ đồ họa. Tri thức về bên thứ ba; Chủ động nắm bắt tình hình mối đe dọa bên ngoài của bên thứ ba/bên thứ tư, v.v. và mức độ an toàn của họ; Bề mặt tấn công, thông tin tình báo về lỗ hổng, thông tin thương hiệu, Rủi ro kỹ thuật số, Điểm rủi ro và điểm khả năng bị tấn công cũng như thông tin chi tiết có thể hành động được.. Báo cáo của bên thứ ba nhằm giảm thiểu các cuộc tấn công liên quan đến chuỗi cung ứng.. GenAI; Tính năng GenAI trong Bề Mặt Tấn Công cho phép người dùng có thêm thông tin liên quan đến các lỗ hổng và CVE trên màn hình bật lên.. Tích hợp dữ liệu động GenAI với CVE (Tri thức về lỗ hổng bảo mật). Hồ sơ rủi ro; Hiển thị mối tương quan với Tài sản, IOC, IOA, Tác nhân đe dọa, khai thác, lỗ hổng chiến dịch, bề mặt tấn công, rủi ro kỹ thuật số, v.v.. Trung tâm cảnh báo; Trung tâm cảnh báo được thiết kế riêng để hiểu rõ những mối đe dọa và rủi ro quan trọng nhất đối với tổ chức. Quá trình xử lý và khắc phục sự cố của trung tâm cảnh báo được liên kết với các trụ cột tương ứng để đánh dấu mức độ an toàn.. Trang phân tích trung tâm cảnh báo để biết thêm thông tin chi tiết.. Bảng điều khiển cảnh báo; Bảng điều khiển SOC để cảnh báo theo thời gian thực dựa trên nguồn cấp dữ liệu mối đe dọa mới nhất, tài sản bị lộ, lỗ hổng, tài sản bị cấu hình sai và điểm yếu của đám mây. Bảng điều khiển MSSP, Bảng điều khiển cảnh báo MSSP; Tổng quan về các tài khoản con và số lượng tương ứng cho Bề mặt Tấn công, Thông tin Lỗ hổng, Thông tin Thương hiệu, Rủi ro Kỹ thuật số và Bên thứ ba. Tổng quan về tất cả cảnh báo trên các tài khoản/bên thuê.. Các hành động giảm thiểu; Ảnh chụp nhanh về hành động khắc phục được thực hiện bởi Nhóm SOC. Tích hợp với các biện pháp kiểm soát bảo mật; Tích hợp API với SIEM. Hỗ trợ mô hình dữ liệu STIX/TAXII. Hỗ trợ mô hình dữ liệu mở của IOC. Hỗ trợ ứng dụng vào nền tảng dịch vụ – Splunk, ServiceNow. Tích hợp nền tảng nhắn tin để cảnh báo (WhatsApp, Telegram, Slack). Phân tích sự cố; Phân tích sự cố tự động có tương quan với các tác nhân và chiến dịch đe dọa – và cách thức điều này tác động đến bối cảnh đe dọa bên ngoài. Nhận thức tình huống; Cung cấp khả năng hiển thị cụ thể theo ngành, công nghệ và địa lý về các cuộc tấn công mạng, vi phạm và sự cố với thông tin chi tiết theo ngữ cảnh về tác nhân đe dọa, chiến dịch, động cơ của chúng, v.v.. Hiểu các xu hướng và mối đe dọa mới trong ngành của tổ chức, công nghệ mà tổ chức đang sử dụng và khu vực địa lý nơi tổ chức đang hoạt động. Cung cấp thông tin chi tiết về cách các tác nhân đe dọa đang khai thác lỗ hổng, bao gồm các chi tiết như các chiến dịch đã hoặc đang được sử dụng trong quá khứ. Tìm kiếm theo phương pháp Heuristic; Khả năng tìm kiếm các mối đe dọa, tấn công mạng, vi phạm, chiến dịch, tên miền, khai thác, tệp, địa lý, ngành, IP, từ khóa, phần mềm độc hại, MD5, SHA, lừa đảo, công nghệ, tác nhân đe dọa, URL, lỗ hổng; từ một nền tảng duy nhất. Chủ động và lặp đi lặp lại tìm kiếm thông qua nền tảng để hiểu các mối đe dọa nâng cao. Dịch vụ gỡ bỏ các vi phạm; Cung cấp dịch vụ gỡ bỏ theo pháp lý cho các mối đe dọa tên miền do tên miền độc hại, tên miền lừa đảo, giả mạo thương hiệu hoặc các trường hợp vi phạm. Báo cáo thông qua phát hiện tự động hoặc bên ngoài.. Tự động giải quyết yêu cầu gỡ bỏ dựa trên việc xác minh trạng thái tên miền/người xử lý mạng xã hội/ứng dụng độc hại.. Trang Phân tích cho Theo yêu cầu có thanh tóm tắt và phân tích được thể hiện trực quan.. Ngôn ngữ; Tự động hiểu 28 ngôn ngữ khác nhau nơi cộng đồng tội phạm mạng phát triển mạnh. Giám sát web sâu/tối; Công nghệ và khả năng tự động xâm nhập vào các diễn đàn công cộng và riêng tư của dark web. Khả năng giải mã 28 ngôn ngữ khác nhau để có phạm vi bao phủ toàn diện. Giám sát cộng đồng tội phạm mạng: ~ 732 tác nhân đe dọa đang hoạt động và ~ 1805 chiến dịch. Khả năng tìm kiếm và xem mối tương quan trên các thông tin chi tiết về web đen/web sâu. Phát hiện thông tin đăng nhập bị đánh cắp; khả năng xác định thông tin đăng nhập của nhân viên bị lộ và tài khoản khách hàng để bán. Xác định các cuộc thảo luận về tội phạm mạng trên nhiều nguồn khác nhau bao gồm các mạng tối ẩn danh (Tor, I2P, kênh IRC, Telegram), thị trường tội phạm và diễn đàn web sâu. Cảnh báo về các ý định cụ thể nhắm vào các VIP dựa trên danh sách do công ty cung cấp. Bảng điều khiển được thiết kế riêng; Executive View là một phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro, giúp các nhà quản lý nhanh chóng hiểu được mức độ rủi ro bên ngoài và khả năng bị tấn công. Tầm nhìn chiến lược giúp xác định các lỗ hổng kiểm soát hiện có.. Management View là cách tiếp cận có hướng dẫn về quy trình khắc phục có hệ thống. Operational View cung cấp thông tin chi tiết về các phát hiện và biện pháp khắc phục. Tiện ích tùy chỉnh - về điểm rủi ro, điểm dễ bị tấn công. Các xu hướng liên quan đến thông tin thương hiệu và rủi ro kỹ thuật số, cùng tóm tắt về các chiến dịch và tác nhân đe dọa.. Tất cả các phát hiện được trình bày đều đi kèm với các bước khắc phục rõ ràng. Cơ sở kiến thức về mối đe dọa; Phần mềm độc hại. Chiến dịch. Hồ sơ tác nhân đe dọa. TTP. IoC cho mỗi mối đe dọa. Giám sát hoạt động liên quan đến APT. Tạo các báo cáo tình báo mạng chung liên quan đến các xu hướng và diễn biến trong bối cảnh đe dọa mạng. Theo dõi APT; Phát hiện và giám sát lâu dài các chiến dịch APT. Giám sát tác nhân đe dọa APT. Truy cập vào các diễn đàn nơi các tác nhân đe dọa liên kết với APT tham gia. Tự động phát hiện tài sản của công ty và chuỗi cung ứng của công ty (tài sản công khai hoặc thông tin chi tiết về hồ sơ kỹ thuật số được cung cấp). Xu hướng và Phân tích; Phân tích xu hướng điểm số khả năng hack. Phân tích xu hướng điểm rủi ro. Tạo các báo cáo tình báo cụ thể theo ngành liên quan đến các xu hướng và diễn biến trong bối cảnh đe dọa mạng. Đánh giá tình báo chi tiết dựa trên RFI. Phân tích mối đe dọa đa phương tiện; Khả năng Phát hiện Deepfake cho phép phát hiện và phân tích hình ảnh và video deepfake. Tính năng này sử dụng công nghệ AI để phân tích các mẫu khuôn mặt, giọng nói và hành vi nhằm phát hiện nội dung bị thao túng, có thể được sử dụng cho mục đích thông tin sai lệch, mạo danh hoặc tấn công uy tín.. Mô hình thực hiện đánh giá từng khung hình bằng cách sử dụng độ lệch của điểm mốc trên khuôn mặt và tính nhất quán của đồng bộ môi để xác định nội dung bị thao túng. Công cụ này đạt độ chính xác phát hiện lên đến 95% trên các tập dữ liệu "trong tự nhiên" và được đào tạo trên hơn 100.000 mẫu deepfake bao gồm nhiều khuôn khổ thế hệ. Tổ chức có thể tải nội dung phương tiện bị nghi ngờ lên nền tảng. Phân tích sẽ trả về điểm xác suất thực so với giả và mức độ tin cậy tổng thể để hỗ trợ quy trình điều tra, bảo vệ thương hiệu và phân loại sự cố.. Chức năng quét chủ động; Cho phép quản trị viên kích hoạt tính năng Quét Chủ động thông qua quy trình tích hợp và cấu hình, đảm bảo chỉ những tài sản tổ chức đã được phê duyệt mới được đưa vào phạm vi quét. Tính năng này đảm bảo chỉ những tài sản đã được xác minh và ủy quyền mới được quét, đồng thời duy trì ranh giới nghiêm ngặt của dữ liệu khách hàng và các yêu cầu tuân thủ trong suốt quá trình thăm dò chủ động.. Đối chiếu kết quả quét với bối cảnh tài sản và thông tin tình báo hiện có từ các mô-đun Bề mặt tấn công và Tri thức về lỗ hổng trên cùng 1 nền tảng để ưu tiên khắc phục rủi ro. Hỗ trợ lên lịch quét định kỳ, cho phép giám sát liên tục và đơn giản hóa quản lý sức khỏe tài sản thông qua thực hiện tác vụ tự động. Duy trì các dấu vết kiểm toán chi tiết cho tất cả các cấu hình quét, nhật ký thực thi và các bước xác thực kết quả để hỗ trợ quản trị bảo mật và báo cáo tuân thủ. Nguồn; Cộng đồng ngôn ngữ tội phạm mạng, diễn đàn trò chuyện, diễn đàn lưu trữ, diễn đàn tội phạm riêng tư, diễn đàn chỉ dành cho người được mời. Dán các trang web. Kho lưu trữ phát triển. Danh sách đen IP. Công cụ tìm kiếm - Google, Bing, v.v.. Các trang web chia sẻ tài liệu. Các trang web và kho lưu trữ rò rỉ dữ liệu. Các trang web săn lỗi có thưởng. Các trang web báo cáo lừa đảo. Các trang mạng xã hội. Dữ liệu được chia sẻ qua P2P. nền tảng thương mại điện tử. Chợ đen. Giám sát các trang web mới được thêm vào chỉ mục trang web. Nhiều cộng đồng khép kín. Dịch vụ triển khai và hỗ trợ kỹ thuật; - Dịch vụ cài đặt,cấu hình,tích hợp và tối ưu hóa cho hệ thống được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất - Dịch vụ hỗ trợ 4 giờ 24x7 với thời gian phản hồi ≤ 15 phút cho các sự cố nghiêm trọng. Dịch vụ đào tạo và hướng dẫn sử dụng; Đào tạo, hỗ trợ sử dụng, vận hành hệ thống và update các phần mềm được cung cấp bởi hãng sản xuất.. | Gói | 1 |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa mà nhà thầu chào. Trường hợp nhà thầu không đề xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng hóa do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải soạn một bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu theo mẫu cung cấp bên dưới. Trong bản tuyên bố đáp ứng phải nêu rõ mức độ đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT (bao gồm từng khoản mục, đặc tính kỹ thuật chi tiết quy định tại bảng trên). Nhà thầu chỉ được phép sử dụng các từ ngữ sau: “Đáp ứng” “Không đáp ứng” để trả lời về tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đều phải được giải thích cụ thể (tham chiếu rõ ràng đến từng dòng/từng trang của tài liệu kỹ thuật).

- Các phần mềm được sử dụng cho Dự án đều phải có bản quyền sử dụng hợp pháp của chính hãng, đảm bảo không vi phạm, xâm phạm các hoạt động sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bí quyết và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT và các tiêu chuẩn nêu trong E-HSDT.

Bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật

| Hạng mục số | Tên hàng hoá, dịch vụ | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá trong E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hoá chào trong E-HSDT | Hồ sơ tham chiếu | Tính đáp ứng của hàng hóa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

Ghi chú:

- Nội dung ở các cột (1), (2), (3) phải được lập tương ứng với nội dung của: Bảng Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn.

- Cách thức trình bày nội dung ở cột (5) như sau: “Tên tài liệu” - “Phần, chương, mục, bảng (nếu có)” - “trang” - “dòng”.

- Nội dung ở cột (6) chỉ được ghi “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”.

  - Yêu cầu về dịch vụ:

| TT | Thông tin | Yêu cầu dịch vụ tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ rà soát, tối ưu cấu hình nâng cao, khai thác tối đa cho giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền |  | Gói | 1 |
|  | Phân tích hiện trạng và kiến trúc | Đầy đủ thành phần của giải pháp Vault, CPM, PSM, PVWA theo khuyến nghị của Vendor CyberArk.Và Delinea với Secret Server/Distributed Engine/Web Portal |  |  |
|  |  | Cấu hình hệ thống theo kiến trúc sẵn sàng cao (HA, Cluster hoặc DR) hoạt động ổn định, có cơ chế failover kiểm chứng |  |  |
|  |  | Kiểm tra cấu hình OS và tài nguyên (CPU, RAM, Storage) đáp ứng yêu cầu hiệu năng. |  |  |
|  |  | Phiên bản phần mềm, OS, và vá lỗi. |  |  |
|  |  | Kiểm tra kết nối giữa các thành phần và hệ thống đích, đảm bảo hệ thống hiện đang sử dụng giao thức bảo mật (TLS/SSH, RDP). Kiểm tra phân vùng mạng và micro-segmentation PAM. |  |  |
|  | Đánh giá cấu hình và bảo mật | Chính sách xoay vòng mật khẩu (auto-rotation, độ phức tạp, tần suất) đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật hoặc dựa theo các chính sách được quản trị viên đề ra. |  |  |
|  |  | Quyền người dùng và nhóm được cấp đúng theo nguyên tắc Least Privilege & Zero Trust. |  |  |
|  |  | Chính sách Session Recording PSM được kích hoạt đầy đủ, lưu trữ an toàn tại core module của CyberArk hoặc tại một phân vùng External Storage. |  |  |
|  |  | CyberArk hỗ trợ tích hợp với AD, SIEM, ITSM (ServiceNow) hoạt động ổn định. |  |  |
|  | Kiểm tra hiệu năng và vận hành | Phân tích nhật ký hệ thống, log rotation, và cảnh báo bất thường dựa trên các cấu hình được đề ra từ trước. Không có lỗi nghiêm trọng, log được forward tới hệ thống SIEM nội bộ |  |  |
|  |  | Tỷ lệ tài khoản đặc quyền được onboard vào PAM ≥ 90%. |  |  |
|  |  | Khả năng quét các tài khoản ẩn bên trong hệ thống (local account, service account) |  |  |
|  |  | Đánh giá khả năng mở rộng và API automation (Terraform/Ansible/REST). |  |  |
|  |  | Đảm bảo hệ PAM có thể tích hợp DevSecOps / CI/CD. |  |  |
|  |  | Các quy trình vận hành (SOP) về cấp phát/quản lý quyền được ban hành và tuân thủ. |  |  |
|  | Báo cáo và đề xuất cải thiện | Báo cáo hiện trạng tổng thể có mô tả rõ ràng về hệ thống hiện tại. Có tích hợp sẵn hệ thống Report hiện trạng của giải pháp |  |  |
|  |  | Danh sách phát hiện và vấn đề được phân loại theo rủi ro (Critical/High/Medium/Low) và được gán thang điểm rủi ro (Mặc định hoặc theo cấu hình của quản trị viên). |  |  |
|  |  | Đề xuất hành động cụ thể kèm mức độ ưu tiên và thời gian khuyến nghị thực hiện. |  |  |
|  |  | Kế hoạch tối ưu hóa dài hạn: mở rộng, cải thiện hiệu năng, tự động hóa. |  |  |
|  |  | Đưa ra Security Score / Maturity Level của hệ PAM. |  |  |
|  |  | Đánh giá maturity theo khung chuẩn (CyberArk PAM Maturity Model / NIST CSF) |  |  |
|  | Tối ưu cấu hình và khai thác | Thực hiện tối ưu cấu hình hệ thống theo đề xuất cải thiện. Đảm bảo giải pháp được khai thác tối đa, an toàn và hiệu quả |  |  |
|  | Chuyển giao công nghệ | Thực hiện hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ cho nhân sự quản trị hệ thống tại cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị đã trang bị giải pháp quản lý tài khoản đặc quyền. |  |  |
| 2 | Dịch vụ triển khai phần mềm và hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ Phần mềm phát hiện và phản hồi các đe dọa trên các thiết bị đầu cuối |  | Gói | 1 |
|  | Triển khai và chuyển giao công nghệ | - Khảo sát hệ thống. - Thiết kế triển khai hệ thống. - Cài đặt, cấu hình cho trung tâm quản trị và triển khai agent trên thiết bị đầu cuối (máy chủ, máy trạm). - Cấu hình tinh chỉnh tính năng theo chính sách của Chủ đầu tư. - Cấu hình đẩy logs về hệ thống SIEM của Chủ đầu tư. - Theo dõi hệ thống. - Hướng dẫn vận hành, cung cấp tài liệu và chuyển giao công nghệ. |  |  |
| 3 | Dịch vụ rà soát, tối ưu cấu hình nâng cao, khai thác tối đa giải pháp kiểm soát truy cập mạng |  | Gói | 1 |
|  | Khảo sát và thu thập thông tin hiện trạng | Khảo sát hệ thống NAC hiện hữu: số lượng thiết bị, sensor, module, chính sách đang áp dụng. |  |  |
|  |  | Thu thập thông tin hạ tầng mạng liên quan (switch, VLAN, AP, firewall, server, DHCP, DNS, AD, v.v.). |  |  |
|  |  | Ghi nhận danh sách endpoints hiện được quản lý & chưa được quản lý. |  |  |
|  |  | Kiểm tra thông tin kết nối giữa NAC và các hệ thống tích hợp. |  |  |
|  |  | Chuẩn bị các tài liệu báo cáo, hướng dẫn cần thiết |  |  |
|  | Kiểm tra trạng thái hệ thống NAC | Kiểm tra trạng thái hoạt động của các module (Core, Policy Server, Database, Console, Sensor). |  |  |
|  |  | Đánh giá dung lượng, CPU, RAM, network load. |  |  |
|  |  | Ghi nhận lỗi, log bất thường, sự kiện cảnh báo. |  |  |
|  | Kiểm tra bảo mật và chức năng | Kiểm tra firmware/OS (bản vá cập nhật) |  |  |
|  |  | Kiểm tra trạng thái license & các module |  |  |
|  |  | Kiểm tra trạng thái High Availability (nếu có) |  |  |
|  | Kiểm tra tích hợp và kết nối hệ thống | Kiểm tra kết nối với AD/LDAP, RADIUS |  |  |
|  |  | Kiểm tra tích hợp với Firewall/IPS, SIEM |  |  |
|  |  | Kiểm tra đồng bộ thời gian (NTP) |  |  |
|  | Kiểm tra các giao diện hệ thống | Kiểm tra trạng thái monitor interface |  |  |
|  |  | Kiểm tra trạng thái response interface |  |  |
|  |  | Kiểm tra trạng thái management interface |  |  |
|  |  | Kiểm tra trạng thái HA interface (nếu có) |  |  |
|  | Kiểm tra các module | Kiểm tra Authentication Module |  |  |
|  |  | Kiểm tra Endpoint Module |  |  |
|  |  | Kiểm tra Network Module |  |  |
|  |  | Kiểm tra Core Extensions Module (script, plugin) |  |  |
|  |  | Kiểm tra Cloud Module (nếu có) |  |  |
|  |  | Kiểm tra Secure Connector Agent trên endpoint |  |  |
|  | Kiểm tra Policy và Action Policy | Discovery và Classification Policy (phát hiện và phân loại) |  |  |
|  |  | Assessment Policy (đánh giá tuân thủ) |  |  |
|  |  | Control Policy (kiểm soát thiết bị) |  |  |
|  |  | Remediation Action (hành động khắc phục) |  |  |
|  |  | Restriction Action (hạn chế truy cập, quarantine) |  |  |
|  |  | Luồng action |  |  |
|  | Kiểm thử hiệu năng | Kiểm thử khả năng phát hiện và phân loại thiết bị mới |  |  |
|  |  | Kiểm thử khả năng đánh giá và kiểm soát endpoint |  |  |
|  |  | Kiểm thử action khắc phục và cô lập |  |  |
|  | Kiểm tra khả năng quản lý, sao lưu và khôi phục hệ thống | Kiểm tra log forwarding đến SIEM, syslog (nếu có) |  |  |
|  |  | Kiểm tra backup cấu hình |  |  |
|  | Thực hiện sao lưu cấu hình | Lưu trữ cấu hình hệ thống, bản backup dự phòng |  |  |
|  |  | Kiểm tra khả năng khôi phục cấu hình |  |  |
|  | Báo cáo và đề xuất tối ưu | Tổng hợp kết quả bảo dưỡng |  |  |
|  |  | Lập báo cáo chi tiết kết quả bảo trì (theo checklist từng hạng mục) |  |  |
|  |  | Thống kê, phân tích các sự cố tồn tại và mức độ ảnh hưởng |  |  |
|  |  | Đánh giá hiệu suất tổng thể hệ thống |  |  |
|  |  | Đề xuất tối ưu |  |  |
|  |  | Đưa ra khuyến nghị tối ưu hệ thống (policy, module, HA, nâng cấp,…) |  |  |
|  | Tối ưu cấu hình và khai thác | Thực hiện tối ưu cấu hình hệ thống theo đề xuất tối ưu. Đảm bảo giải pháp được khai thác tối đa, an toàn và hiệu quả |  |  |
|  | Chuyển giao công nghệ | Thực hiện hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ cho nhân sự quản trị hệ thống tại cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị đã trang bị giải pháp kiểm soát truy cập mạng |  |  |
| 4 | Dịch vụ rà soát, tối ưu cấu hình nâng cao, khai thác tối đa giải pháp giám sát trạng thái hoạt động và dịch vụ mạng |  | Gói | 1 |
|  | Khảo sát và đánh giá hiện trạng hệ thống | - Thu thập thông tin hạ tầng cài đặt WhatsUp Gold: server, OS, database (MS SQL), phiên bản WUG đang dùng. |  |  |
|  |  | - Xác định số lượng thiết bị (device), loại hình giám sát (SNMP, WMI, HTTPS…). |  |  |
|  |  | - Rà soát cơ chế backup và restore hiện hữu. |  |  |
|  | Tối ưu cấu hình hệ thống | - Kiểm tra cấu hình polling, tham số polling, chu kỳ thu thập dữ liệu (interval), độ trễ trung bình. |  |  |
|  |  | - Rà soát các cảnh báo (alert) hiện tại: điều kiện, ngưỡng cảnh báo, người nhận, thời gian phản hồi. |  |  |
|  |  | - Xem xét cấu hình dashboard, report template và các custom view hiển thị đầy đủ thông tin giám sát. |  |  |
|  |  | - Đề xuất điều chỉnh nhằm giảm cảnh báo sai, tối ưu hiệu năng hệ thống. |  |  |
|  | Kiểm tra tích hợp hệ thống | - Kiểm tra kết nối SNMP, WMI, Syslog, Email Alert, Flowmon (nếu có). |  |  |
|  |  | - Xác nhận dữ liệu thu thập được từ các thiết bị trọng yếu (Switch Core, Firewall, Server, VM). |  |  |
|  |  | - Kiểm tra khả năng truy cập báo cáo qua giao diện Web Console hoặc API (nếu có). |  |  |
|  |  | - Ghi nhận trạng thái hoạt động của từng cơ chế tích hợp. |  |  |
|  | Xử lý lỗi và hiệu chỉnh hệ thống | - Phân tích log lỗi và cảnh báo hệ thống liên quan WhatsUp Gold (Diagnostics Tool, NMService, IIS, SQL). |  |  |
|  |  | - Khắc phục lỗi liên quan đến polling engine, lỗi cảnh báo, dịch vụ không khởi động. |  |  |
|  |  | - Kiểm thử lại toàn bộ sau khi khắc phục. |  |  |
|  | Kiểm tra và đánh giá hiệu năng hệ thống | - Đánh giá mức sử dụng CPU, RAM, Disk, Network của server WhatsUp Gold. |  |  |
|  |  | - Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu từ database (WUG DB). |  |  |
|  |  | - Xác định các bottleneck nếu có (VD: polling quá dày, engine quá tải). |  |  |
|  | Báo cáo tổng hợp và đề xuất khuyến nghị | - Lập báo cáo tổng thể sau kiểm tra: hiện trạng, điểm yếu, lỗi, rủi ro và giải pháp khắc phục. |  |  |
|  |  | - Đề xuất hướng tối ưu trong tương lai: cập nhật phiên bản, phân nhóm thiết bị, thiết lập cơ chế giám sát mới (vd: Layer2/3 map). |  |  |
|  | Tối ưu cấu hình và khai thác | Thực hiện tối ưu cấu hình hệ thống theo đề xuất khuyến nghị. Đảm bảo giải pháp được khai thác tối đa, an toàn và hiệu quả. |  |  |
|  | Chuyển giao công nghệ | Thực hiện hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ cho nhân sự quản trị hệ thống tại cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị đã trang bị giải pháp giám sát trạng thái hoạt động và dịch vụ mạng. |  |  |
| 5 | Dịch vụ cấu hình và triển khai Phần mềm Quản lý bản vá (Patch Management) |  | Gói | 1 |
|  | Triển khai và chuyển giao công nghệ | - Khảo sát hệ thống. - Thực hiện cài đặt, cấu hình khởi tạo phần mềm quản lý bản vá tại cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị trong phạm vi gói thầu. - Thực hiện cài đặt agent cho các thiết bị đầu cuối (máy chủ, máy trạm) . - Thực hiện cấu hình hệ thống. - Thực hiện kiểm tra hệ thống và tạo các báo cáo. - Bàn giao tài liệu. - Kiểm thử hệ thống sau triển khai (Test case). - Hướng dẫn vận hành, quản trị hệ thống và chuyển giao công nghệ. |  |  |
| 6 | Dịch vụ triển khai, cấu hình Phần mềm Quản lý cấu hình chính sách an ninh |  | Gói | 1 |
|  | Dịch vụ triển khai, cấu hình, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ | Dịch vụ triển khai, cấu hình và tối ưu giải pháp quản lý chính sách an ninh: - Khảo sát hệ thống. - Cài đặt và tích hợp với hạ tầng mạng hiện hữu. - Thiết lập rule, phân luồng truy cập và kiểm soát tường lửa theo chuẩn. - Rà soát, loại bỏ rule dư thừa, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành. - Triển khai khai thác các tính năng của giải pháp và phân quyền truy cập cho nhân sự vận hành các hệ thống tường lửa. - Hướng dẫn vận hành, cung cấp tài liệu, chuyển giao công nghệ. - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, ứng cứu và xử lý sự cố khi có vấn đề 24x7 trong thời gian 02 năm. |  |  |

- Các yêu cầu khác:

  - Yêu cầu về Phương án kỹ thuật triển khai:

Nhà thầu phải cung cấp giải pháp kỹ thuật đối với việc triển khai giải pháp cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Mục 2.2 ở trên, gồm các phần như sau:

- Giải pháp và phương pháp luận;

- Kế hoạch công tác.

- Trong E-HSDT, nhà thầu phải mô tả được sơ bộ phương án cung cấp dịch vụ cho chủ đầu tư với các nội dung chủ yếu sau:

- Gói hỗ trợ kỹ thuật tương ứng với các hạng mục gói thầu;

- Các quyền lợi chủ đầu tư được hưởng;

- Thời gian đáp ứng đối với yêu cầu hỗ trợ;

- Cách thức quản lý các yêu cầu hỗ trợ đối với các thiết bị, phần mềm được hỗ trợ;

- Thông tin trên trang web nhà sản xuất thể hiện các thiết bị, phần mềm trong gói thầu được hỗ trợ (theo chính sách quản lý và công bố thông tin của nhà sản xuất);

- Thông tin liên lạc của đầu mối nhà thầu, nhà sản xuất (hoặc đơn vị ủy quyền);

- Nhà thầu cần đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sản phẩm phần mềm, giải pháp phù hợp với yêu cầu hiện tại của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cần trình bày rõ trong E-HSDT của mình các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thực hiện, biện pháp đảm bảo chất lượng, biện pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong suốt quá trình triển khai dự án.

- Nhà thầu có thể nêu các yêu cầu phối hợp với Chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai để đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện Hợp đồng.

- Đề xuất giải pháp triển khai phù hợp: phạm vi cung cấp, dịch vụ triển khai, tổ chức triển khai, đào tạo chuyển giao công nghệ.

- Nhà thầu đảm bảo việc triển khai, cài đặt và cấu hình đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không gây ra gián đoạn, không gây ra suy giảm hiệu năng. Hạn chế tối thiểu ảnh hưởng đến các hoạt động các hệ thống/dịch vụ khác.

  - Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa:

Nhà thầu phải cam kết:

- Phiên bản phần mềm cập nhật mới nhất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

- Cung cấp Giấy xác nhận bản quyền hoặc E-License (bản điện tử) của nhà sản xuất hoặc văn phòng đại diện (bản điện tử được gửi qua e-mail).

- Các bản quyền phần mềm được bàn giao cho Chủ đầu tư từ chính hãng, đảm bảo không vi phạm, xâm phạm các hoạt động sáng chế, bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, bí quyết và quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT và các tiêu chuẩn nêu trong E-HSDT.

  - Yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật/ bảo hành:

- Nhà thầu cam kết hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho các hạng mục công việc trong mục 2.1 Chương V E-HSMT tối thiểu 02 năm kể từ ngày nghiệm thu.

- Địa điểm hỗ trợ kỹ thuật:

- Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh, Tp. HCM.

- Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tp. HCM.

- Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng.

- Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Khu 8, phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh.

- Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Số 22 Mai Xuân Thưởng, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk.

- Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS), Số 1228 Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Tp. HCM.

- Nhà thầu đảm bảo cung cấp các kênh hỗ trợ dưới đây:

- Qua Email, Số Hotline;

- Cổng thông tin (Portal) khởi tạo yêu cầu hỗ trợ của hãng.

  - Thời gian và địa điểm triển khai

- Thời gian giao hàng, thực hiện dịch vụ và hoàn thành việc cài đặt: trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm giao hàng, cài đặt, triển khai dịch vụ:

- Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP, số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Khánh ,Tp, HCM.

- Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Tp. HCM.

- Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hảo, Tỉnh Lâm Đồng.

- Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Khu 8, phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh.

- Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, Số 22 Mai Xuân Thưởng, Phường Thành Nhất, Tỉnh Đắk Lắk.

- Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (Công ty EPS), Số 1228 Độc Lập, Phường Phú Mỹ, Tp. HCM.

  - Chuyển giao công nghệ

- Nhà thầu phải cam kết về việc cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ kỹ thuật và thực hiện chuyển giao công nghệ sau khi hoàn thành triển khai:

- Tài liệu mô tả giải pháp/kiến trúc hệ thống triển khai.

- Tài liệu chi tiết triển khai cài đặt, cấu hình (step-by-step).

- Tài liệu hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố, bảo trì/nâng cấp hệ thống (step by-step).

- Tài liệu kiểm thử hệ thống sau khi hoàn thành triển khai (test case).

- Chuyển giao công nghệ hệ thống: cung cấp 01 khoá chuyển giao công nghệ hệ thống trong 07 ngày tại địa điểm của Chủ đầu tư.

- Nội dung chuyển giao công nghệ phù hợp theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất: Cung cấp khái niệm, kiến trúc hệ thống, cấu hình cài đặt vận hành, bảo trì/nâng cấp hệ thống, xử lý các sự cố thường gặp.....