Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT).

- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

- Thời gian thực hiện gói thầu : 120 ngày.

- Địa điểm thực hiện gói thầu:

+ Tại TTDL thứ 1, Cảng Tân Cảng Cát Lái - 1295B Đường Nguyễn Thị Định,  Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh

+ Tại TTDL thứ 2, H158/2A Hoàng Hoa Thám - Phường Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Nếu có nhu cầu khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng của Chủ đầu tư để phục vụ cho việc lập Hồ sơ dự thầu, nhà thầu vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây :

Ông Nguyễn Ngọc Quyên , Phòng CNTT; SĐT 0985558599

1.1.1. Phạm vi cung cấp

Thông tin trong Bảng phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa là cơ sở để nhà thầu lập bảng chào giá. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được mô tả theo Bảng dưới đây:

Bảng số 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa

| Stt | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản quyền 03 năm phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu (cho hệ thống máy chủ ảo hoá, vật lý và các ứng dụng) | Bản quyền | 35 |  |
| 2 | Bản quyền 01 năm phần mềm ảo hoá máy chủ | Bản quyền | 384 |  |
| 3 | Thiết bị lưu trữ sao lưu dữ liệu | Bộ | 4 |  |
| 4 | Thiết bị chuyển mạch dữ liệu lưu trữ | Bộ | 2 |  |
| 5 | Cáp quang FC kết nối giữa thiết chuyển mạch dữ liệu lưu trữ với các thiết bị máy chủ, lưu trữ khác | Sợi | 96 |  |

Bảng số 2. Dịch vụ liên quan

| Stt | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dịch vụ triển khai, cài đặt, cấu hình và tích hợp phần mềm ảo hoá máy chủ cho hệ thống CNTT của TCT TCSG. Dịch vụ triển khai, cài đặt, cấu hình và tích hợp phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu (cho hệ thống máy chủ ảo hoá, vật lý và các ứng dụng,…) của TCT TCSG: - 345 máy chủ vật lý (Linux, Solaris, Windows...), máy chủ ảo hoa hiện có - Ứng dụng Email, Active Directory - Ứng dụng cơ sở dữ liệu MS-SQL, Oracle, Postgree, MongoDB, Hadoop,... - Ứng dụng hạ tầng Microservice (K8s), Docker - Tích hợp với thiết bị lưu dữ liệu liệu sao lưu Data Domain 6900 và thiết bị NAS mới Dịch vụ triển khai cài đặt, cấu hình và tích hợp thiết bị chuyển mạch SAN Switch Dịch vụ triển khai cài đặt, ấu hình và tích hợp thiết bị lưu trữ NAS với giải pháp sao lưu dữ liệu Networker hiện tại của TCT TCSG Đào tạo, hướng dẫn vận hành và bàn giao | 01 | Lần | + Tại TTDL thứ 1, Cảng Tân cảng Cát Lái - 1295B Đường Nguyễn Thị Định – Phường Cát Lái– Tp. Hồ Chí Minh + Tại TTDL thứ 2, H158/2A Hoàng Hoa Thám - Phường Tân Bình- Tp. Hồ Chí Minh | 120 |

1.1.2. Tiến độ cung cấp

Bảng số 3. Tiến độ cung cấp

| Stt | Danh mục hàng hóa | Tiến độ cung cấp | Địa điểm cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của HSMT. | Tối đa 120 ngày | Cảng Tân cảng Cát Lái - 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Hồ Chí Minh |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Bảng số 4. Yêu cầu kỹ thuật

| Stt | Yêu cầu kỹ thuật |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nội dung | Mô tả chi tiết |
| 1 | Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu |  |
|  | Bản quyền | Bản quyền phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu cho hệ thống máy chủ ảo hoá, vật lý và các ứng dụng của TCT TCSG |
|  | Đáp ứng tối thiểu những tính năng sau | - Giải pháp phải hỗ trợ sao lưu VM trực tiếp từ SAN (Direct SAN access), NFS Datastore (Direct NFS access). |
|  |  | - Giải pháp này sẽ tự động phát hiện dung lượng trống của Production Datastore và ngăn chặn việc sao lưu nếu dung lượng thấp hơn ngưỡng đã xác định để đảm bảo rằng Production Datastore không bị hết dung lượng. |
|  |  | - Hỗ trợ sao lưu nhật ký giao dịch cho Microsoft SQL Server, Oracle Database và PostgreSQL Instances |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng cắt ngắn nhật ký giao dịch để không xảy ra tình trạng tràn không gian lưu trữ trên máy ảo |
|  |  | - Hỗ trợ cơ chế chạy các tập lệnh trước khi đóng băng và sau khi rã đông nhằm dừng các máy ảo đang chạy các ứng dụng không hỗ trợ Microsoft VSS. |
|  |  | - Hỗ trợ loại trừ ra các thư mục, tệp không muốn sao lưu khỏi lệnh sao lưu |
|  |  | - Giải pháp phải tích hợp được với các hệ thống lưu trữ: Dell (Unity XT/Unity, VNXe, VNX, PowerScale), HPE (Nimble, 3PAR), IBM Spectrum Virtualize, NetApp Data ONTAP, Nutanix Files Storage |
|  |  | - Giải pháp phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu của máy ảo VMware trực tiếp từ ảnh chụp nhanh trên thiết bị lưu trữ: hỗ trợ khả năng Khôi phục tức thì, Khôi phục tập hệ thống, Khôi phục từng mục trong ứng dụng |
|  |  | - Giải pháp phải hỗ trợ sao máy chủ vật lý Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX dựa theo cơ chế cài Agent |
|  |  | - Giải pháp phải cung cấp các công cụ mở rộng để sao lưu cho các ứng dụng Oracle RMAN và SAP HANA. |
|  |  | - Khôi phục máy ảo tức thì: khôi phục tức thì máy ảo VMware vSphere, VMware Cloud Director, Microsoft Hyper-V và tập tin chia sẻ từ bản sao lưu và ảnh chụp nhanh thông qua giao diện người dùng |
|  |  | - Giải pháp hỗ trợ quét dữ liệu máy ảo bằng phần mềm diệt vi-rút trước khi khôi phục máy ảo về môi trường sản xuất và hủy thao tác khôi phục nếu phát hiện có phần mềm độc hại. |
|  |  | - Giải pháp này hỗ trợ khả năng khởi động máy ảo trong môi trường mạng riêng biệt trong quá trình khôi phục và đưa tập lệnh kiểm tra vào hệ điều hành để xác minh ứng dụng. |
|  |  | - Giải pháp hỗ trợ khôi phục bản sao lưu VMware vSphere sang Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, AWS EC2, Google Cloud Engine, Microsoft Azure VM |
|  |  | - Khôi phục tệp tin: giải pháp hỗ trợ khôi phục từng tệp tin hệ điều hành khách từ Windows, Linux trực tiếp từ bản sao lưu cấp độ hình ảnh thông thường, ảnh chụp nhanh |
|  |  | - Giải pháp phải cung cấp giao diện người dùng tự phục vụ dựa trên nền web và khả năng tìm kiếm tệp tin cụ thể trên tất cả các bản sao lưu. |
|  |  | Khôi phục từng mục không cần cài đặt agent hỗ trợ cho các ứng dụng sau: - Microsoft Active Directory - Microsoft SQL Server - Oracle - PostgreSQL - Microsoft Exchange - Microsoft SharePoint |
|  |  | - Phần mềm sao lưu phải bao gồm tính năng khử trùng lặp và nén. |
|  |  | - Phần mềm sao lưu phải hỗ trợ điều chỉnh mức độ nén dữ liệu để có hiệu suất tốt hơn hoặc giúp giảm dữ liệu. |
|  |  | - Giải pháp sao lưu phải hỗ trợ các thiết bị khử trùng lặp như EMC Data Domain, HPE Store Once, Quantum, ExaGrid. |
|  |  | - Giải pháp sao lưu phải hỗ trợ sao lưu vào băng từ |
|  |  | - Giải pháp sao lưu phải hỗ trợ sao lưu trực tiếp vào thiết bị lưu trữ đối tượng |
|  |  | - Các giải pháp sao lưu phải hỗ trợ sao chép các máy ảo VMware quan trọng với RPO tính bằng giây. |
|  |  | - Tự động kiểm tra và xác minh khả năng phục hồi của từng bản sao. |
|  |  | - Giải pháp sao lưu hỗ trợ tính bất biến được cho các loại thiết bị như thiết bị lưu trữ đối tượng tại chỗ, nơi lưu trữ được củng cố, thiết bị lưu trữ loại bỏ trùng lặp, lưu trữ đối tượng trên đám mây |
|  |  | - Hỗ trợ cơ chế tăng tốc đường truyền giúp tăng tốc độ sao lưu và sao chép sang cơ sở hạ tầng dự phòng nhanh hơn gấp 50 lần |
|  |  | - Hỗ trợ công nghệ sao chép liên tục sang cơ sở hạ tầng dự phòng với RPO gần bằng 0 dựa trên cơ chế vSphere APIs for I/O filtering giúp máy ảo ở cơ sở hạ tầng dự phòng luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động với dự liệu được sao chép đầy đủ từ cơ sở hạ tầng chính |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng xác thực đa yếu tố, ủy quyền đa người dùng |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng kiểm tra cấu hình sao lưu theo các khuyến nghị tốt nhất về bảo mật hoặc tương đương |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng phát hiện phần mềm độc hại bằng cơ chế phân tích hoạt động của hệ thống tệp để tìm ra các hành vì bất thường như tệp bị xóa hàng loạt, tệp bị thay đổi phần mở động hàng loạt trong quá trình backup |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng quét để phát hiện các phần mềm gây rủi ro cho hệ thống dựa theo tiêu chuẩn của MITRE ATT&CK Matrix trong quá trình backup |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng quét nội tuyến để phát hiện hành vi của phần mềm độc hại qua việc phát hiện các file bị mã hóa, các đường dẫn .onion trong quá trình backup |
|  |  | - Hỗ trợ tính năng quét virus dựa theo signature cho các bản sao lưu - Hỗ trợ tích hợp quét virus bằng phần mềm bên thứ 3 |
|  |  | - Hỗ trợ cơ chế tuân thủ chuẩn bảo mật FIPS |
|  |  | - Hỗ trợ giao diện theo dõi tập trung, hiển thị trực quan các cảnh báo về mối đe dọa, rủi ro và đo lường mức độ bảo mật của hệ thống sao lưu |
|  |  | - Tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến được thiết kế để hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm Veeam. Giải pháp này tìm kiếm thông tin được cập nhật trong tài liệu kỹ thuật và phân tích dữ liệu hệ thống đang có để đưa ra khuyến nghị bằng ngôn ngữ tự nhiên |
|  |  | - Hỗ trợ cơ chế thu thập thông tin từ các môi trường như: hệ thống sao lưu, VMware vSphere, VMware Cloud Director, Microsoft Hyper-V |
|  |  | - Hỗ trợ sẵn các mẫu báo cáo có sẵn về phân tích số liệu cho nhiều môi trường khác nhau và hỗ trợ tùy biến báo cáo |
|  |  | - Hỗ trợ mẫu báo cáo kế hoạch tài nguyên cho VMware vSphere và Microsoft Hyper-V để dự báo thời điểm tài nguyên của hạ tầng ảo hóa khả dụng sẽ đạt mức ngưỡng cần mở rộng. Mẫu báo này sẽ khuyến nghị về việc phân bổ tài nguyên và cân bằng tải để tối ưu hóa hiệu suất và sử dụng tài nguyên trong môi trường ảo hóa và tránh các tình trạng tắc nghẽn có thể xảy ra. |
|  |  | - Cho phép lập lịch tự động gửi báo cáo định kỳ qua email hoặc lưu vào thư mục chia sẻ |
|  | Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng | Tối thiểu 36 tháng bởi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật uỷ quyền hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. |
| 2 | Phần mềm ảo hoá máy chủ |  |
|  | Hỗ trợ số lượng cpu logic của máy chủ vật lý (per physical server) tối đa lên tới | 960 |
|  | Hỗ trợ số lượng máy ảo trên một máy chủ vật lý (virtual machine per host) tối đa lên tới | 1024 |
|  | Hỗ trợ máy chủ vật lý có dung lượng bộ nhớ (RAM) lên tới | 24 TB |
|  | Hỗ trợ máy ảo có dung lượng bộ nhớ tối đa lên tới | 24 TB |
|  | Phân tầng bộ nhớ (RAM) | Sử dụng đĩa cứng NVMe có chi phí thấp để hoạt động như là bộ nhớ (RAM) |
|  | Hỗ trợ máy ảo có dung lượng đĩa cứng lưu trữ tối đa lên tới | 62 TB |
|  | Hỗ trợ số lượng cpu ảo (vCPU) tối đa trên mỗi máy ảo (per VM) | 768 |
|  | Hỗ trợ số lượng bộ xử lý đồ hoạ (GPU) tối đa trên mỗi máy chủ vật lý | 16 |
|  | Hỗ trợ di trú máy ảo có sử dụng GPU đang hoạt động | Máy sử dụng tài nguyên đồ hoạ (GPU) vẫn hoạt động bình thường trong quá trình diễn ra tiến trình di trú từ máy chủ ảo hoá (host) này sang máy chủ ảo hoá (host) khác. |
|  | Hỗ trợ bộ xử lý dữ liệu (Data Processing Unit) | Tăng tốc các chức năng mạng sử dụng bộ xử lý dữ liệu (DPU) và giảm tãi cho bộ xử lý trung tâm (CPU) |
|  | Hỗ trợ cơ chế sẵn sàng cao | Cung cấp khả năng sẵn sàng cao cho các máy ảo chạy trên nền hệ thống ảo hoá, khi có sự cố xảy ra trên một máy chủ phần cứng, hệ thống tự động khởi động lại máy ảo trên máy chủ khác. |
|  | Hỗ trợ di trú nóng khi máy ảo đang hoạt động | Cho phép di trú máy ảo giữa các máy chủ vật lý mà không làm ngừng hoạt động của máy ảo hay dịch vụ đang hoạt động trong máy ảo. Quá trình di trú máy ảo có thể thực hiện chuyển máy ảo và ổ cứng máy ảo môt cách đồng thời; giữa hai máy chủ kết nối cùng hệ thống lưu trữ tập trung hoặc không kết nối tới hệ thống lưu trữ tập trung. Cho phép di trú máy ảo giữa các bộ chuyển mạch ảo và giữa các địa điểm vật lý với khoảng cách xa nhau có độ trễ mạng lên tới 100ms. |
|  | Cơ chế chịu lỗi cho máy ảo | Cung cấp khả năng hoạt động thông suốt cho máy ảo và ứng dụng, đảm bảo máy ảo hoạt động liên tục ngay cả khi máy chủ vật lý gặp sư cố với khả năng sẵn sàng 100% Hỗ trợ bảo vệ máy ảo có cấu hình lên tới 8 vCPU và 128 GB RAM. |
|  | Hỗ trợ các hệ thống lưu trữ bên ngoài chạy các giao thức | Fibre Channel, iSCSI, FCoE, NVMe/FC, NVMe/TCP, NVMe/RDMA |
|  | Hỗ trợ khả năng di trú máy ảo đang hoạt động giữa các hệ thống lưu trữ khác nhau | Tránh dừng máy ảo đang hoạt động khi có yêu cầu bảo trì hệ thống lưu trữ bằng cách di trú toàn bộ file ổ cứng của máy ảo sang hệ thống lưu trữ khác mà không làm ngừng hoạt động của máy ảo và ứng dụng bên trong |
|  | Kiểm soát truy cập hệ thống lưu trữ | Cho phép thiết lập độ ưu tiên truy xuất xuống hệ thống lưu trữ thông qua cơ chế giám sát liên tục quá trình truy xuất xuống vùng dữ liệu trên hệ thống lưu trữ và cho phép thiết lâp tỉ lệ truy xuất tới từng máy ảo |
|  | Kiểm soát truy cập hệ thống mạng | Thiết lập độ ưu tiên truy cập mạng thông qua việc giám sát liên tục các truy xuất trên hệ thống mạng và cho phép cấp phát động tài nguyên truy cập mạng tới từng máy ảo theo tỉ lệ truy xuất. |
|  | Cung cấp dịch vụ lưu trữ | Cho phép sử dụng các đĩa cứng gắn trong của các máy chủ vật lý để thiết lập hệ thống lưu trữ hiệu năng cao và độ trễ thấp có thể chia sẽ giữa các máy chủ vật lý. Hệ thống lưu trữ này cung cấp cho máy ảo các tính năng sau: • Nén (comperession) và khử trùng dữ liệu (data deduplication) • Mã hoá dữ liệu trong khi truyền hoặc lưu trữ • Nâng cao tính sẵn sàng hiệu quả sử dụng đĩa cứng tính năng Erasure Coding 5/6 • Tạo bản chụp snapshot không thể thay đổi (Immutable snapshot) • Một hệ thống lưu trữ luận lý (logic) được kéo giãn ra 2 vị trí vật lý |
|  | Cung cấp môi trường cho các ứng dụng hiện đại chạy theo công nghệ container | Khởi tạo các cụm Kubernetes tuân thủ theo tổ chức CNCF, dịch vụ lưu trữ ảnh tập trung (image registry), dịch vụ cân bằng tải (Load Balancer), dịch vụ tên miền (External DNS), dịch vụ máy ảo (VM Service). |
|  | Hỗ trợ tối thiểu các liên kết danh tính (Identity Federation) | ADFS, OKTA, Microsoft Entra ID, PingFederate |
|  | Hỗ trợ tối thiểu các tiêu chuẩn bảo mật | TPM 2.0, FIPS 140-2, TSL 1.2, TSL 1.3 |
|  | Thư viện nội dung | Thư viện nội dung chứa các đối tượng máy ảo mẫu, ứng dụng mẫu và nhiều kiểu files khác. Người quản trị hệ thống ảo hoá có thể sử dụng những mẫu trong thư viện để triển khai máy ảo và các ứng dụng cho hệ thống ảo hoá. Chia sẻ các mẫu và files giữa các máy chủ quản trị ảo hoá trên cùng địa điểm hoặc ở các địa điểm khác nhau đem để khả năng năng nhất quán, tuân thủ, hiệu quả và tự động hoá trong việc triển khai ứng dụng ở mức độ khác nhau |
|  | Nhân bản máy ảo giữa các trung tâm dữ liệu | Cung cấp cơ chế bảo vệ máy ảo trước các sự cố có thể gây lỗi một phần hoặc toàn bộ trung tâm dữ liệu. Cơ chế này cho phép nhân bản máy ảo và khôi phục trực tiếp máy ảo lên hệ thống ảo hóa. Giúp bảo vệ máy ảo với chi phí thấp, cho phép nhân bản và đồng bộ dữ liệu một cách linh hoạt giữa các hệ thống lưu trữ khác nhau, giữa các trung tâm dữ liệu với nhau. |
|  | Quản trị tập trung | Cung cấp giao diện quản trị tích hợp cho phép quản trị cả hệ thống máy chủ vật lý và máy ảo. |
|  | Quản lý vòng đời | Sử dụng mô hình khai báo dựa trên ảnh (image) để định nghĩa và áp đặt trạng thái mong muốn của các máy chủ vật lý, bao gồm phiên bản, firmware và driver, nhằm đảm bảo tính nhất quán trên toàn bộ các cụm (clusters). |
|  | Vá nóng cho máy chủ vật lý (host) | Cho phép một số bản vá máy chủ vật lý (host) được áp dụng theo cách không gây gián đoạn, và không cần di chuyển (evacuate) các máy ảo đang hoạt động ra khỏi máy chủ vật lý (host) đang được triển khai bản vá. |
|  | Quản lý tuân thủ | Cung cấp khả năng quản lý tuân thủ tối thiểu theo các tiêu chuẩn bảo mật: CSA, DISA, FISMA, ISO, CIS, PCI, HIPAA. |
|  | Quản lý và dự báo năng lực hệ thống | Thống kê tài nguyên hiện có, tình trạng sử dụng tài nguyên, dự báo xu hướng sử dụng tài nguyên, lập các kịch bản sử dụng tài nguyên (thời gian sử dụng, thêm ứng dụng mới), tối ưu tài nguyên cho máy ảo, khuyến nghị thu hồi tài nguyên cấp phát cho máy ảo. |
|  | Phân tích và theo dõi hiệu năng | Cung cấp các giao diện đồ hoạ trực quan (sẵn có hoặc tuỳ biến theo yêu cầu) liên quan đến: Cảnh báo, bản đồ nhiệt, sơ đồ hiệu năng, tương quan tham số, ánh xạ các mối quan hệ |
|  | Khác phục sự cố có hướng dẫn | Hỗ trợ khả năng chủ động xử lý và khắc phục sự cố bằng cách tương quan các chỉ số, chẩn đoán, sự kiện, thông tin nhật ký (log) và dữ liệu cấu hình để phát hiện bất thường trong toàn bộ hệ thống ảo hoá |
|  | Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 | Bản quyền phần mềm phải bao gồm việc vá (hotfix) cập nhật (update) hoặc nâng cấp lên phiên bản mới (upgrade) cũng như hỗ trợ kỹ thuật từ xa (remote support) theo chế độ 24x7, cho thời hạn tối thiểu là 1 (một) năm, bởi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật uỷ quyền hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. |
|  | Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng | Tối thiểu 12 tháng bởi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật uỷ quyền hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. |
| 3 | Thiết bị lưu trữ sao lưu dữ liệu |  |
|  | Dạng thiết bị lưu trữ | Thiết kế dạng rack-mount cho phép mở rộng dung lượng khi cần. |
|  | CPU | ≥ Intel Xeon 8-core, hỗ trợ AES-NI Encryption |
|  | RAM | Hỗ trợ: ≥ 4 khe cắm Gắn sẵn: ≥ 64GB RAM DDR4 |
|  | Lưu trữ | Hỗ trợ mở rộng ≥ 40 ổ đĩa Gắn sẵn: ≥ 16 x 20TB HDD Gắn sẵn: ≥ 2 x SSD NVMe PCIe 3.0 x4 (dung lượng tối thiểu 1600GB/mỗi ổ cúng) |
|  | Khả năng mở rộng | ≥ 2 x PCIe Gen3 x8 |
|  | Cổng giao tiếp | Gắn sẵn: 4 x RJ-45 1GbE, 2 x RJ-45 10GbE, 2x 10GbE SFP + (bao gồm 2 module quang 10Gbs SFP+) |
|  | Cổng USB 3.2 Gen 1 | ≥ 2 cổng |
|  | Nguồn | Có khả năng dự phòng Gắn sẵn 2 nguồn |
|  | Các mức Raid hỗ trợ | Hỗ trợ tối thiểu các mức RAID F1,Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1,RAID 5,RAID 6,RAID 10 |
|  | Giao thức hỗ trợ | Tối thiểu: SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, Fibre Channel, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
|  | Số lượng kết nối SMB | ≥ 1500 |
|  | Tính năng bảo mật | Tối thiểu: Firewall, encryption shared folder, SMB encryption, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, login auto block, Let's Encrypt support, HTTPS |
|  | Hỗ trợ tính năng | Ghi một lần đọc nhiều lần (Write Once, Read Many) Hỗ trợ các bản snapshot không bị thay đổi (Immutable snapshots) |
|  | Khả năng sao lưu | Hỗ trợ sao lưu tại chỗ, sao lưu qua mạng và sao lưu dữ liệu đến các máy chủ khác cũng như dịch vụ đám mây công cộng, |
|  | Hỗ trợ tối thiểu các nền tảng ảo hóa | VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Openstack |
|  | Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng | Tối thiểu 60 tháng bởi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật uỷ quyền hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. |
| 4 | Thiết bị chuyển mạch dữ liệu lưu trữ |  |
|  | Kiểu dáng | Dạng gắn Rackmount |
|  | Số lượng cổng | Có sẵn tối thiểu 48 cổng active, kèm theo 48 x 32Gbps FC shortware SFP |
|  | Số lượng cổng mở rộng | Có thể mở rộng lên đến 64 cổng |
|  | Tốc độ trên port | Hỗ trợ các loại tốc độ: 8/16/32/64 Gbps Fibre Channel |
|  | Băng thông hỗ trợ tối thiểu | 4.096Tb/s |
|  | Tính năng tối thiểu | Zoning, bản quyền cho tính năng ISL Trunking |
|  | Loại port hỗ trợ (Port types) | Hỗ trợ tối thiểu các loại port sau: D_Port (ClearLink® Diagnostic Port), E_Port, EX_Port, F_Port, M_Port; optional port-type control Access Gateway mode: F_Port and NPIV-enabled N_Port |
|  | Media types (Loại môi trường truyền dẫn hỗ trợ) | Tối thiểu hỗ trợ các loại môi trường truyền dẫn sau: 64Gb/s: hot-pluggable SFP+, LC connector; 64Gb/s SWL 32Gb/s: hot-pluggable SFP+, LC connector; 32Gb/s SWL, LWL 10 km, ELWL 25 km 10Gb/s: hot-pluggable SFP+, LC connector; 10Gb/s SWL, LWL 10 km 2x64G FC SFP-DD SN connectors: SWL |
|  | Có công cụ phần mềm quản trị | Hỗ trợ tối thiểu các giao thức SSH, CLI, SNMPv3 |
|  | Cổng quản trị hỗ trợ tối thiểu | 10/100/1000 Mb/s Ethernet |
|  | Nguồn điện | Số lượng ≥2, dải điện áp: 200-240VAC, hỗ trợ cắm nóng |
|  | Thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật chính hãng | Tối thiểu 36 tháng bởi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật uỷ quyền hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. |
| 5 | Cáp quang FC kết nối giữa thiết chuyển mạch dữ liệu lưu trữ với các thiết bị máy chủ, lưu trữ khác |  |
|  | Loại cáp | Cáp AMP Fiber Optic Cable Assembly, Duplex LC, OM3, 10M CommScope hoặc tương đương |
|  | Chiều dài cáp tối thiểu | 10m |
|  | ﻿Interface, Connector A | ﻿LC/UPC |
|  | ﻿Interface, Connector B | ﻿LC/UPC |
|  | Fiber Mode | Multimode |
|  | ﻿Insertion Loss, connector A (Suy hao chèn) | Tối đa 0.3dB |
|  | ﻿Insertion Loss, connector B (Suy hao chèn) | Tối đa 0.3dB |
|  | Return Loss, connector A (Suy hao phản hồi) | Tối thiểu 20dB |
|  | Return Loss, connector B (Suy hao phản hồi) | Tối thiểu 20dB |
|  | Thời gian bảo hành | Tối thiểu 12 tháng bởi đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật uỷ quyền hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất. |

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Các yêu cầu về triển khai và giải pháp kỹ thuật:

1.3.1.1. Yêu cầu chung:

## - Nhà thầu đề xuất phương án nâng cấp (phần mềm firmware, hệ điều hành) và các tính năng cần thiết theo khuyến nghị của hãng sản xuất thiết bị chuyển mạch dữ liệu SAN Switch và thiết bị lưu trữ dữ liệu NAS trước khi tích hợp vào hệ thống.

## - Nhà thầu đề xuất kịch bản kiểm thử theo các tính năng và cam kết thực hiện kiểm thử để đảm bảo phần mềm và thiết bị đáp ứng đúng những yêu cầu về tính năng và năng lực xử lý như mô tả tại mục 1.2 chương V “Yêu cầu kỹ thuật”.

1.3.1.2. Yêu cầu cụ thể:

## - Nhà thầu đề xuất giải pháp, mô hình thiết kế và triển khai phần mềm ảo hoá tại 2 Trung tâm dữ liệu (TTDL) của TCT TCSG đảm bảo tính sẵn sàng cao cho thành phần máy chủ quản lý tậm trung (vCenter),…

## - Nhà thầu đề xuất giải pháp, mô hình thiết kế và triển khai tích hợp phần mềm sao lưu dữ liệu với hạ tầng CNTT (hạ tầng ảo hoá, máy chủ vật lý), thiết bị lưu trữ dữ liệu Data Domain 6900, thiết bị lưu trữ NAS,… Đề xuất chính sách sao lưu và bảo vệ dữ liệu phù hợp với hiện trạng của TCT TCSG.

## - Nhà thầu đề xuất phương án kiểm thử kịch bản phục hồi dữ liệu cho từng loại máy chủ (ảo hoá, vật lý), từng loại ứng dụng (Active Directory, Email, Oracle, MS-SQL, Postgre, Mongo, Haddoop,…).

## - Nhà thầu đề xuất phương án và quy trình các bước để tích hợp thiết bị chuyển mạch dữ liệu SAN Switch mới và chuyển đổi toàn bộ kết nối từ thiết bị SAN Switch cũ sang thiết bị SAN Switch mới và phải cam kết đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống.

1.3.1.3. Phạm vi công việc triển khai chi tiết:

## Nhà thầu cam kết triển khai tối thiểu các nội dung công việc được mô tả trong bảng phạm vi công việc sau:

| Stt | Mô tả nội dung công việc |
| --- | --- |
| I | Khảo sát thiết kế và chuẩn bị |
| 1 | Khảo sát và thiết kế |
| 1,1 | Khảo sát hiện trạng |
| 1,2 | Thiết kế hệ thống sao lưu theo chiến lược sao lưu 3-2-1-1 và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống khi 1 TTDL bị sự cố |
| 1,3 | Thiết kế hệ thống ảo hóa trên 2 TTDL đảm bảo khả năng dự phòng và khôi phục khi 1 TTDL bị sự cố |
| 1,4 | Thống nhất thiết kế |
| 2 | Khảo sát hạ tầng và hệ thống |
| 2,1 | Khảo sát hệ thống hiện tại |
| 2,2 | Ghi nhận hiện trạng trước khi triển khai |
| 2,3 | Kiểm tra sức khỏe hệ thống |
| 3 | Chuẩn bị phương án triển khai |
| 3,1 | Lập phương án triển khai |
| 3,2 | Họp thống nhất phương án - kế hoạch - timeline triển khai |
| II | Triển khai |
| 1 | Cấu hình Firewall & Network Rule cho hệ thống sao lưu ảo hóa |
| 1,1 | Phối hợp với đội hạ tầng để thiết lập rule trên Firewall cho phép các kết nối cần thiết giữa các thành phần của hệ thống backup. |
| 1,2 | Kiểm tra toàn bộ route và rule thông qua ping, telnet, hoặc nc test trước khi cài đặt |
| 2 | Cài đặt hệ thống sao lưu ảo hóa mới |
| 2,1 | Cài đặt Appliance |
| 2,2 | Đặt hostname cho máy chủ |
| 2,3 | Cấu hình ip quản trị cho máy chủ |
| 2,4 | Thiết lập timezone, NTP Server |
| 2,5 | Đặt username, mật khẩu quản trị |
| 2,6 | Cấu hình xác thực 2 bước (MFA) |
| 3 | Cấu hình kết nối hệ thống sao lưu ảo hóa vào hệ thống ảo hoá |
| 3,1 | Kết nối hệ thống sao lưu ảo hóa mới vào hệ thống ảo hóa máy chủ |
| 3,2 | Cài đặt proxy sao lưu |
| 3,3 | Kích hoạt Application-Aware Processing (AD, Email...v/v) |
| 3,4 | Thiết lập lịch sao lưu theo thiết kế |
| 3,5 | Cấu hình chính sách lưu giữ, loại bỏ trùng lặp, nén. |
| 3,6 | Kích hoạt giấy phép bản quyền phần mềm |
| 4 | Chuyển đổi và tích hợp giải pháp sao lưu ảo hóa cũ vào giải pháp sao lưu ảo hóa mới |
| 4,1 | Sao lưu cấu hình của giải pháp sao lưu ảo hóa cũ |
| 4,2 | Sao lưu cấu hình của lịch sao lưu máy ảo (345 máy chủ ảo hóa) |
| 4,3 | Sao lưu cấu hình của lịch sao chép bản sao lưu |
| 4,4 | Cài đặt các data mover để tích hợp với repository |
| 4,5 | Tích hợp các repository của hệ thống sao lưu ảo hóa cũ vào hệ thống mới (NAS, DataDomain) |
| 4,6 | Thực hiện nhập các bản sao lưu dữ liệu của hệ thống cũ vào hệ thống mới |
| 4,7 | Thực hiện kiểm tra và xác nhận các bản sao lưu cũ đã được nhập vào hệ thống sao lưu ảo hóa mới thành công |
| 4,8 | Cấu hình nhập lịch sao lưu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới |
| 4,9 | Thực hiện tích hợp, chuyển đổi các lịch sao lưu sang hệ thống mới đảm bảo không gây gián đoạn và ảnh hưởng tới hệ thống |
| 5 | Theo dõi và tối ưu hệ thống sao lưu ảo hoá mới theo mô hình thiết kế sao lưu dự phòng 3-2-1-1 |
| 1 | Cài đặt thiết bị NAS |
| 1,1 | Lắp đặt các thiết bị NAS lên tủ Rack theo thiết kế |
| 1,2 | Đấu nối dây nguồn và cable mạng theo thiết kế |
| 1,3 | Kết nối NAS với laptop bằng cáp Ethernet đi kèm |
| 1,4 | Đảm bảo NAS đã được bật nguồn và hiển thị hoạt động mạng thông qua đèn LED. |
| 1,5 | Truy cập thiết bị |
| 1,6 | Khởi chạy Installation Wizard |
| 2 | Cấu hình Network Settings |
| 2,1 | Tạo Interface bonding |
| 2,2 | Cấu hình ip quản trị: IP, Subnet Mask, Default Gateway, vLan ID |
| 2,3 | Xác nhận gán IP tĩnh thành công, có thể truy cập Web quản trị từ client |
| 3 | Cài đặt Storage và RAID Configuration |
| 3,1 | Khởi tạo Storage Pool |
| 3,2 | Lựa chọn RAID Configuration (RAID 1, RAID 5, SHR) |
| 3,3 | Khởi tạo Volumes cho Data Storage |
| 4 | Cấu hình các tính năng bảo mật |
| 4,1 | Bật tính năng Firewall Protection |
| 4,2 | Cấu hình Auto-Block cho Failed Login Attempts |
| 4,3 | Cấu hình Two-Factor Authentication (2FA) |
| 5 | Tạo Shared Folder, chia sẻ và phân quyền |
| 5,1 | Tạo Shared Folder theo thiết kế |
| 5,2 | Tạo user và cấu hình phân quyền truy cập theo thiết kế |
| 5,3 | Thực hiện chia sẻ Shared Foldertqua giao thức SMB/NFS theo thiết kế |
| 6 | Hoàn thiện cấu hình và kiểm tra nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới nhất |
| 6,1 | Kiểm tra cấu hình |
| 6,2 | Kiểm tra và cập nhật hệ thống |
| 7 | Cấu hình tích hợp NAS với hệ thống sao lưu ảo hóa |
| 7,1 | Tích hợp các thiết bị NAS vào hệ thống sao lưu ảo hóa mới |
| 7,2 | Tạo Volume lưu trữ riêng để chứa sao lưu |
| 7,3 | Tạo Shared Folder |
| 7,4 | Phân quyền truy cập Shared Folde theo thiết kế |
| 7,5 | chia sẻ Shared Folder bằng giao thức SMB/NFS/iSCSI theo thiết kế |
| 7,6 | Tạo repository từ Shared Folder trên hệ thống sao lưu ảo hóa |
| 7,7 | Kết nối Shared Folder từ Nas lên repository |
| 7,8 | Kích hoạt Application-Aware Processing (AD, Mail...) |
| 7,9 | Thiết lập lịch sao lưu theo thiết kế |
| 7,10 | Cấu hình chính sách lưu giữ, loại bỏ trùng lặp, nén. |
| 7,11 | Cấu hình đồng bộ qua site DC/DR đảm bảo tuân thủ chính sách sau lưu 3-2-1-1 |
| 7,12 | Tạo job sau lưu qua NAS offline ( theo chiến lược 3-2-1-1) |
| 8 | Cấu hình tích hợp NAS với hệ thống sao lưu cơ sở dữ liệu |
| 8,1 | Tạo Volume lưu trữ riêng để chứa sao lưu |
| 8,2 | Tạo Shared Folder |
| 8,3 | Phân quyền truy cập Shared Folde theo thiết kế |
| 8,4 | Chia sẻ Shared Folder bằng giao thức SMB/NFS/iSCSI theo thiết kế |
| 8,5 | Cấu hình sao lưu CSDL MSSQL theo thiết kế |
| 8,6 | Cấu hình sao lưu CSDL Oracle theo thiết kế |
| 8,7 | Cấu hình sao lưu CSDL Big Data theo thiết kế |
| 8,8 | Cấu hình sao lưu CSDL Mongo theo thiết kế |
| 8,9 | Cấu hình sao lưu CSDL PostgreSQL theo thiết kế |
| 8,1 | Cấu hình đồng bộ qua site DC/DR đảm bảo tuân thủ chính sách sau lưu 3-2-1-1 |
| 8,11 | Tạo job sao lưu qua NAS offline ( theo chiến lược 3-2-1-1) |
| 9 | Kiểm thử hoạt động của hệ thống sao lưu sau khi tích hợp |
| 9,1 | Sao lưu thành công máy ảo |
| 9,2 | Sao lưu thành công bản full, incremental và synthetic |
| 9,3 | Phục hồi thành công máy ảo từ bản sao lưu incremental, full trên 2 thiết bị lưu trữ khác nhau (NAS và Data Domain ở cùng TTDL) |
| 9,4 | Phục hồi thành công máy ảo từ bản sao lưu incremental, full ở TTDL khác (NAS và Data Domain ở khác TTDL) |
| 9,5 | Phục hồi thành công máy ảo từ bản sao lưu full ngoại tuyến |
| 9,6 | Sao lưu thành công máy ảo AD, Mail Exchange |
| 9,7 | Sao lưu thành công với tính năng Application Aware |
| 9,8 | Sao lưu thành công bản full, incremental và synthetic |
| 9,9 | Phục hồi thành công máy ảo AD, Mail Exchange từ bản sao lưu incremental, full trên 2 thiết bị lưu trữ khác nhau (NAS và Data Domain ở cùng TTDL) |
| 9,10 | Phục hồi thành công máy ảo AD, Mail Exchange từ bản sao lưu incremental, full ở TTDL khác (NAS và Data Domain ở khác TTDL) |
| 9,11 | Phục hồi thành công máy ảo AD, Mail Exchange từ bản sao lưu full ngoại tuyến |
| 9,12 | Phục hồi thành công từng user AD từ 3 bản sao lưu dữ liệu |
| 9,13 | Phục hồi thành công từng database Mail Exchange, user mailbox, từng email từ 3 bản sao lưu dữ liệu |
| 9,14 | Sao lưu thành công CSDL (PostgreSQL, MSSQL, Mongo, Big Data, Oracle) |
| 9,15 | Sao lưu thành công bản full, incremental và synthetic |
| 9,16 | Phục hồi thành công CSDL từ bản sao lưu incremental, full trên 2 thiết bị lưu trữ khác nhau (NAS và Data Domain ở cùng TTDL) |
| 9,17 | Phục hồi thành công CSDL từ bản sao lưu incremental, full ở TTDL khác (NAS và Data Domain ở khác TTDL) |
| 9,18 | Phục hồi thành công CSDL từ bản sao lưu full ngoại tuyến |
| 9,19 | Đảm bảo sao lưu theo chính sách 3-2-1-1 |
| 1 | Cài đặt 02 San Switch |
| 1,1 | Lắp đặt thiết bị lên tủ rack |
| 1,2 | Đấu nối nguồn vào thiết bị |
| 1,3 | Khởi động thiết bị |
| 1,4 | Cấu hình thông tin quản trị thiết bị: tên thiết bị, ip quản trị, username, password |
| 1,5 | Thiết lập ngày giờ |
| 1,6 | Kích hoạt license cho thiết bị |
| 1,7 | Cập nhật firmware |
| 2 | Cấu hình tích hợp 02 San Switch vào hệ thống |
| 2,1 | Đấu nối hệ thống hiện tại tới 02 San Switch đảm bảo không gây gián đoạn hệ thống |
| 2,2 | Tạo Alias |
| 2,3 | Tạo Zone |
| 2,4 | Tạo Zone config |
| 3 | Kiểm thử hoạt động của thiết bị sau khi tích hợp vào hệ thống |
| 3,1 | Xác nhận các LUN map từ thiết bị lưu trữ vẫn kết nối bình thường |
| 3,2 | Xác nhận hệ thống vẫn hoạt động bình thường |
| 3,3 | Sao lưu cấu hình sau khi cài đặt |
| 3,4 | Cấu hình SNMP, Syslog, Alert |
| 1 | Cập nhật máy chủ quản lý ảo hóa tập trung các site của SNP |
| 1,1 | Verify đảm bảo hệ thống đáp ứng tương thích với phiên bản mới |
| 1,2 | Đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống |
| 1,3 | Backup cấu hình máy chủ quản lý ảo hóa tập trung |
| 1,4 | Backup cấu hình mạng ảo hóa |
| 1,5 | Cài đặt máy chủ quản lý ảo hóa tập trung mới từ ISO |
| 1,6 | Thực hiện cập nhật máy chủ quản lý ảo hóa tập trung |
| 1,7 | Kích hoạt lại giấy phép máy chủ quản lý ảo hóa tập trung |
| 1,8 | Kiểm tra xác nhận máy chủ quản lý ảo hóa tập trung đã được cập nhật lên phiên bản mới |
| 1,9 | Kiểm tra cấu hình cụm máy chủ, lưu trữ, mạng, phân bố tài nguyên tự động sau khi cập nhật |
| 1,10 | Kiểm tra và xác nhận kết nối với hệ thống sao lưu ảo hóa mới |
| 2 | Cập nhật phiên bản phần mềm cho máy chủ ảo hóa vật lý |
| 2,1 | Đảm bảo hệ thống đáp ứng tương thích với phiên bản mới |
| 2,2 | Đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống |
| 2,3 | Đảm bảo hệ thống đáp ứng các yêu cầu nâng cấp |
| 2,4 | Sao lưu cấu hình máy chủ ảo hóa vật lý trước khi nâng cấp |
| 2,5 | Chuẩn bị môi trường trước khi nâng cấp |
| 2,6 | Di dời các máy chủ ảo qua máy chủ ảo hóa vật lý khác trước khi thực hiện nâng cấp |
| 2,7 | Bật Maintenance Mode cho máy chủ ảo hóa vật lý |
| 2,8 | Tiến hành cài đặt bản cập nhật |
| 2,9 | Khởi động lại máy chủ ảo hóa vật lý |
| 2,10 | Kiểm tra xác nhận máy chủ ảo hóa vật lý đã được cập nhật lên phiên bản mới |
| 2,11 | Kiểm tra kết nối với máy chủ quản lý ảo hóa tập trung |
| 2,12 | Kiểm tra lưu trữ và multipath sau khi cập nhật |
| 2,13 | Kiểm tra trạng thái cụm máy chủ (đảm bảo dự phòng / tự động phân bổ tài nguyên / di dời máy ảo) |
| 2,14 | Thoát Maintenance Mode và đưa máy chủ ảo hóa vật lý vào vận hành |
| 2,15 | Di dời các máy chủ ảo về lại máy chủ ảo hóa vật lý vừa được thực hiện nâng cấp |
| 2,16 | Kích hoạt giấy phép máy chủ quản lý ảo hóa tập trung |
| III | Đào tạo và hướng dẫn vận hành |
| 1 | Viết tài liệu đào tạo và hướng dẫn vận hành hệ thống |
| 2 | Đào tạo và hướng dẫn vận hành |
| IV | Bàn giao hệ thống |
| 1,1 | Viết tài liệu triển khai |
| 1,2 | Bàn giao hệ thống |

1.3.2. Các yêu cầu về huấn luyện và đào tạo:

## - Nhà thầu đề xuất kế hoạch, phương án huấn luyện đào tạo về triển khai, vận hành, xử lý sự cố và tài liệu liên quan.

## - Nhà thầu cam kết chuyển giao tài liệu mô tả mô hình và thiết kế; tài liệu triển khai, vận hành; tài liệu mô tả các bước xử lý sự cố và tài liệu liên quan khác.

## - Địa điểm đào tạo: Tại Cảng Tân cảng Cát Lái - 1295B Đường Nguyễn Thị Định – Phường Cát Lái– Tp. Hồ Chí Minh.

## - Phương thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp cho kỹ sư của Phòng CNTT-TCT TCSG, số lượng tối thiểu là 10 người

1.3.3. Các yêu cầu khác về dịch vụ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật:

Trong thời gian bảo hành chính hãng, nhà thầu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
	- Được hỗ trợ mở support case từ hãng khi cần hỗ trợ về kỹ thuật hay lỗi phát sinh trong quá trình vận hành.

- Khi có yêu cầu của chủ đầu tư qua kênh hotline được nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải cam kết sẽ hướng dẫn cách khắc phục xử lý từ xa (remote vào hệ thống) trong vòng 01 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chủ đầu tư. Nếu sự cố vẫn không giải quyết được (không thể phối hợp xử lý từ xa), nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật có mặt tại địa điểm của chủ đầu tư để xử lý sự cố trong vòng 2 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu từ chủ đầu tư.

- Hỗ trợ thay thế linh kiện (sau khi xác định được lỗi) tận nơi.