| STT |  | HẠNG MỤC |  |  |  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |  | Hãng sản xuất/ Xuất xứ |  |  |  | ĐVT |  |  |  |  | Số lượng |  |  | Mức độ đáp ứng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đạt |  |  | Không đạt |  |  |  |
| A |  | Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt. Địa chỉ: Lô L7-9, đường Tôn Đức Thắng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Diện tích phòng: 99m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | HẠNG MỤC KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Khảo sát hiện trạng phòng học |  |  |  | Khảo sát cấu trúc, tình trạng phòng học, đo đạc diện tích, kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, mạng internet. |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Khảo sát nhu cầu sử dụng |  |  |  | Khảo sát nhu cầu sử dụng từ ban giám hiệu, giáo viên về mục tiêu, yêu cầu cho phòng Lab STEM . |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Lập báo cáo khảo sát tổng hợp |  |  |  | Trình bày kết quả khảo sát, đề xuất phương án cải tạo/đầu tư, chuyển giao giải pháp, thiết bị. |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC TƯ VẤN, THIẾT KẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Thiết kế phối cảnh 3D nội thất |  |  |  | Bố trí bàn ghế, tủ thiết bị, bảng tương tác, các khu vực hoạt động của học sinh,đảm bảo công năng phòng STEM |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Tổng hợp bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ trình duyệt |  |  |  | Hồ sơ in màu, đóng dấu, bản vẽ CAD, file PDF, khối lượng bóc tách sơ bộ |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | HẠNG MỤC CẢI TẠO, NỘI THẤT (Danh mục thay đổi theo thiết kế sau quá trình khảo sát thực tế) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cải tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Hệ thống điện và chiếu sáng |  |  |  | a/ Hệ thống điện: Tủ điện tổng 8 module âm tường, automat 1 pha 25A, 20A, 16A; attomat 2 pha 40 A; công tắc 3 cho đèn + đế; ổ cắm điện + đế âm; ổ cắm treo trần tự rút dài 10m; Dây nguồn 2x6mm+1x4mm, dây điện cho toàn bộ hệ thống…. b/ Hệ thống chiếu sáng: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí các loại, dây điện… |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Hệ thống thông gió, điều hòa & quạt |  |  |  | a/ Hệ thống điều hòa: - Máy lạnh âm trần Casper ( số lượng 2 bộ, công suất 36000BTU) - Ống đồng (mét dài) - Phụ kiện treo giàn lạnh - Ống nước - Dây điện điều khiển và dây điện cấp nguồn Cadivi - CB điện - Giá đỡ giàn nóng - Nhân công lắp đặt |  |  |  | Hãng Casper (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b/ Hệ thống quạt: - Quạt trần ASIA - Quạt thông gió Senko |  |  |  | Hãng ASIA hoặc Senko (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Gói sàn gỗ bao gồm lắp đặt |  |  |  | Mã sản phẩm: MG588 Chứng nhận: AC5, E1, Class 33 Độ dày: 8/12mm Kích thước: 165x1215x8/12mm |  |  |  | Hãng Raptor Floor (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Sửa chữa và hoàn thiện khác |  |  |  | Xử lý tường, lắp rèm, sửa cửa... |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Gói cải tạo và thi công trần |  |  |  | + Thi công trần tiêu âm + Kích thước 600x600x15mm, cạnh vuông |  |  |  | Vật liệu Zinca (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nội thất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Bảng viết |  |  |  | - Kích thước bảng: 1200x2400mm. - Khung nhôm TH28 kiểu dáng thanh lịch, mạ anot màu ghi nhạt - Bề mặt bảng: Trắng không dòng kẻ / dòng kẻ mờ 5x5cm/ dòng kẻ mờ 2x2cm. - Chất liệu: Mặt bảng thép phủ sơn , khung nhôm chắc chắn, 4 đầu bịt nhựa thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng |  |  |  | Hãng DONGKUK STEEL (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Bàn giáo viên |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ghế giáo viên |  |  |  | Ghế có phần đệm ngồi mút bọc vải lưới thoáng mát. Phần tựa lưng thiết kế hơi cong về phía sau . - Khung tay ghế nhựa cách điệu hình vòm cung khỏe khoắn, tinh tế. Thiết kế dựa trên sự cân bằng lực giúp thư giãn tay thoải mái, tự nhiên. - Bát ghế có cụm lò xo ngả tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng - Cụm chân ghế được thiết kế sử dụng bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp. Chân ghế thiết kế hình ngôi sao 5 cánh. - Dưới chân ghế có bánh xe, có thể di chuyển. - Kích thước: + Chân nhựa: 560 x 570 x 985-1110 (Rộng x Sâu x Cao)mm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Bàn học sinh đa năng |  |  |  | Chất liệu: Mặt bàn gỗ tự nhiên cao su ghép phủ melamine. Tủ gầm bàn Gỗ MDF cốt xanh chống ẩm phủ mặt melamine, gỗ dày 17mm. Có ngăn kéo để đồ 2 mặt. KT: 1.8 x 1 x 0.75 m (W x D x H) |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Ghế học sinh |  |  |  | Chất liệu: Sắt tấm dày 1,2mm, sơn tĩnh điện màu đen. Kích thước: Chiều cao 45 cm, mặt ghế: 30×30 cm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Bàn thiết bị kỹ thuật |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | md |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Giá treo dụng cụ |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Kệ đựng đồ trung tâm |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Đèn led âm tủ, kệ |  |  |  | Thanh nhôm định hình, Led, nguồn |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | md |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Bàn để máy gia công chuyên dụng |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | cái |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Tủ đứng |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Bàn học sinh liền tường |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | md |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Hệ chữ, logo nhận diện |  |  |  | Hệ chữ: STEM INNOVATION PETROVIETNAM Logo trường, Logo nhà tài trợ |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Gói trang trí phòng lab |  |  |  | Tranh ảnh, bảng hướng dẫn an toàn, nội quy, cây xanh |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  | Gói vệ sinh công nghiệp |  |  |  | Tổng vệ sinh cho 1 phòng lab trước khi đưa vào sử dụng |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | THIẾT BỊ PHÒNG STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Màn hình tương tác 86 inch và bộ phụ kiện giá treo di động |  |  |  | - 1 (Một) màn hình tương tác: Kích thước màn hình: tối thiểu 86 inch Backlight: D-LED Pixel Pitch: 0.165 (H) × 0.494 (V) mm Resolution: 3840 × 2160 @60 Hz Brightness: 400 cd/m² (Typ.) Color Depth: 10 bit (8 bit + FRC) Display Color: 1.07G Response Time: 5ms Contrast Ratio: 5000:1 (Static), 30.000:1 (Dynamic) Touch Point: 40-point multi-touch Operation System: Android 13.0 Loudspeaker: Built-in 2 × 20 W Speaker Frequency: 200-20Khz Network Interface: LAN (100 Mbps) × 2 WIFI AP&Station，2.4G/5G WIFI AP：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP WIFI Station：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP - 01 (Một) Bộ Phụ kiện: giá treo di động để treo phù hợp với ti vi |  |  |  | Màn hình tương tác Hikvision (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Máy tính mini OPS PC cho màn hình tương tác |  |  |  | Hệ thống tích hợp: Windows 11 Enterprise Bộ xử lý: tối thiểu Intel® Core i5-12450H, thế hệ thứ 12 (bao gồm: Tốc độ CPU: 2.0GHz (Base), 4.4GHz (Turbo), Số nhân: 8 nhân, Số luồng: 12 luồng) Bộ nhớ: tối thiểu 8GB Đồ họa: Intel® UHD Graphics 750, hỗ trợ độ phân giải 4K Kiến trúc nền tảng: Intel® Alder Lake H Hệ thống tản nhiệt: 1 khối đồng + 1 quạt làm mát Lưu trữ: 256GB M.2 NVMe SSD Cổng vào âm thanh: Audio in ×1 Cổng ra video & âm thanh: HDMI 1.4 ×1; DP 1.2 ×1; Audio out ×1 Giao diện mạng: RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1 Kết nối không dây: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth: Phiên bản 5.2 Cổng USB: USB 3.0 ×4; USB 2.0 ×2; Type-C ×1 Ăng-ten: 2 ăng-ten ngoài Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ: 0.5W |  |  |  | Hãng Hikvision (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Hệ thống họp hội nghị trực tuyến |  |  |  | 1. Camera trực tuyến: Số lượng 1 bộ Camera PTZ Cảm biến: 8 Megapixel Độ phân giải tối thiểu: 4K Ultra HD Zoom: 12x quang học; 3x kỹ thuật số = 36x HD zoom Góc nhìn: DFOV 90°, HFOV 80°, VFOV 50° PTZ (Pan-Tilt-Zoom): Pan ±100°, Tilt +30°/-90° Lấy nét: Tự động (Autofocus) Khẩu độ: F/1.8 – F/3.6 Tiêu cự: f = 3.4mm – 40.4mm Cân bằng trắng: Tự động / Thủ công / One-push Phơi sáng: Tự động / Thủ công Tốc độ màn trập: 1/60 – 1/10000 giây Tính năng AI: Auto-Framing (Tự động khung hình) Điều khiển: Remote đi kèm Vị trí đặt trước (Preset): 9 vị trí Cổng kết nối: 1×USB 3.0 Type-B (PC), 1×USB 2.0 Type-A, 1×Ethernet, 1×VCH, 1×HDMI out, 1×Line in/out (3.5mm), 1×DC 48V, 1×khe khóa an ninh, 1×nút reset Nguồn cấp: DC 48V/0.7A hoặc PoE (IEEE 802.3at) 2. Loa kèm mic trực tuyến: Số lượng 8 cái Kết nối: Kết nối: USB 2.0 & Bluetooth 4.2 (BTLE) Phạm vi không dây: 30 m Số thiết bị kết nối: Cá nhân 8 thiết bị / Chia sẻ 900 thiết bị Hỗ trợ: HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.5 Bộ phát Bluetooth đi kèm: có Âm thanh: Công suất cực đại: 10 W Công suất RMS: 2 W Dải tần (Music mode): 150 Hz – 20 kHz Dải tần (Conference mode): • USB: 150 Hz – 20 kHz • Bluetooth: 150 Hz – 7 kHz Micro: Loại: Đa hướng (Omnidirectional) Tỷ lệ S/N: +70 dB Dải tần: 150 Hz – 7 kHz Nguồn & Pin: Thời gian đàm thoại: Tối đa 15 giờ Nguồn sạc: USB 5V / 500 mA Thời gian sạc: 3 giờ Chế độ chờ: 480 ngày Hỗ trợ kết nối Microsoft Teams Phụ kiện đi kèm: Giá để bàn, Cáp USB-C to USB-A 3mx1, dây nguồn |  |  |  | Hãng Yealink, Jabra (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Hệ thống âm thanh phòng STEM |  |  |  | 1. Bộ khuyếch đại công suất: Số lượng 1 cái Hỗ trợ điều chỉnh âm lượng 6 vùng độc lập. Tích hợp bộ phát nhạc MP3, hỗ trợ giải mã kép MP3 và WMA, có cổng USB với khả năng đọc dữ liệu mạnh mẽ. Hỗ trợ phát các định dạng âm thanh MP3, WMA, WAV và các định dạng phổ biến khác. Tích hợp kết nối Bluetooth, cho phép phát nhạc trực tiếp từ điện thoại di động. Tích hợp bộ thu sóng FM, cho phép nghe radio trực tiếp. Hỗ trợ 4 chế độ phát nhạc MP3: phát ngẫu nhiên, lặp 1 bài, lặp thư mục và lặp tất cả. Cung cấp 5 chế độ hiệu ứng âm thanh để phù hợp với sở thích nghe của từng nhóm người dùng khác nhau. Hỗ trợ hiển thị tên bài hát bằng tiếng Trung / tiếng Anh, cùng với thời lượng và thời gian phát nhạc. Có hiển thị phổ động (Dynamic Spectrum Display) với thiết kế sinh động và hiện đại. Tích hợp chuông báo (Chime) và tín hiệu cảnh báo (Alarm). Trang bị 2 ngõ vào micro, 2 ngõ vào line, và 1 ngõ ra phụ (AUX Out). Micro 1 có ưu tiên (Priority MIC1), tự động tắt các tín hiệu khác khi kích hoạt. Có đèn báo nguồn, tín hiệu và giới hạn đỉnh (Power / Signal / Peak). Điều chỉnh âm lượng độc lập cho các ngõ vào micro, line, và điều chỉnh âm lượng tổng (Master Volume). Hỗ trợ điều chỉnh âm trầm (Bass) và âm cao (Treble). Ngõ ra đường (Line Output) 600Ω / 1V (0dB) Ngõ vào (Input) MIC1, 2, 3 / 600Ω, 2.0mV (-54dB), không cân bằng; AUX1, 2 / 10KΩ, 250mV (-10dB), không cân bằng Ngõ ra (Output Method) Ngõ ra điện áp không đổi 70V, 100V; ngõ ra trở kháng không đổi 4–16Ω Đáp tuyến tần số (Frequency Response) 20Hz – 20KHz Độ méo hài (Harmonic Distortion) ≤0.1% @ 1KHz Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (Signal-to-Noise Ratio) >75dB Điều chỉnh âm sắc (Tone Adjustment) Bass ±10dB tại 100Hz; Treble ±10dB tại 10KHz Ngắt âm (Mute) MIC1, chuông báo, âm cảnh báo Công suất định mức (Rated Output) 240W Công suất tiêu thụ (Power Consumption) 360W Nguồn điện (Voltage) AC 220V / 50Hz 2. Bộ micro cầm tay không dây: Số lượng 2 cái micro Màn hình LCD độ sáng cao hiển thị động tín hiệu hệ thống, âm lượng, kênh và tần số. Kiến trúc mạch âm thanh mới, tự động dò và khóa kênh tần số không nhiễu. Công nghệ Pilot kỹ thuật số giúp loại bỏ nhiễu tần số giữa nhiều hệ thống. Mạch triệt hồi âm, thiết kế tần số kép siêu dị hướng giúp tăng độ nhạy thu. Bộ lọc nhiều tầng chống nhiễu RF hiệu quả cao. Mạch lọc IF kép (110 MHz và 10.7 MHz) với bộ lọc gốm ba tầng. Có thể điều chỉnh công suất phát và ngưỡng noise gate. Phạm vi hoạt động hiệu quả: tới 60 mét. Tương thích với micro cài ve và micro hội nghị để bàn. Nguồn cấp: DC 12V ngoài. Micro sử dụng 2 pin AA, thời gian hoạt động > 4 giờ (30 mW) hoặc > 8 giờ (3 mW). Thông số kỹ thuật: Loại thu: Siêu dị hướng hai tầng (Dual conversion superheterodyne) Trung tần: IF1 = 110 MHz, IF2 = 10.7 MHz Độ nhạy: 12 dBμV (80 dB S/N) Điều chỉnh độ nhạy: 12–32 dBμV Độ triệt nhiễu xuyên: >75 dB Mức đầu ra tối đa: +10 dBV Công suất phát: Cao 30 mW / Thấp 3 mW Nguồn phát: 2 pin AA 3. Loa treo tường: Số lượng 2 cái loa Công suất định mức/tối đa: 30W / 60W Điện áp đầu vào: 100V / 8Ω Độ nhạy: 89 dB Dải tần: 75 – 20.000 Hz |  |  |  | Hãng Huain (tương đương hoặc cao hơn) ) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Phần mềm quản lý lớp học STEM |  |  |  | Giảng dạy tương tác Screen Broadcast • Phát màn hình của giáo viên cho các học sinh được chọn. • Phát âm thanh của giáo viên trong khi phát màn hình. • Sử dụng Screen Pen để chú thích phần quan trọng trên màn hình. • Mời học sinh điều khiển máy tính của giáo viên và trình diễn các thao tác. • Ghi lại giọng nói và thao tác trên màn hình của giáo viên. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình của học sinh. • Điều chỉnh các thuộc tính hiển thị của màn hình học sinh Net Movie • Phát tệp phương tiện trên thiết bị của học sinh được chọn. • Hỗ trợ các định dạng file phổ biến. • Hỗ trợ tệp phương tiện 720P và 1080P. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình. • Thêm hoặc xóa tệp khỏi danh sách phát. • Phát tệp theo các chế độ phát lại khác nhau: bình thường, xáo trộn, lặp lại một và lặp lại tất cả. • Kiểm soát tiến trình phát lại và điều chỉnh âm lượng một cách thuận tiện. Camera • Sử dụng camera để phát hình ảnh từ phía giáo viên đến học sinh đã chọn. • Kết nối với hộp chụp hoặc khóa chụp để phát hình ảnh chụp được. • Chuyển chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình. Student Demonstration • Hiển thị màn hình của một học sinh cho giáo viên và các học sinh khác. • Theo dõi, chia sẻ hoặc kiểm soát các hoạt động của học sinh đang trình bày. • Xoay màn hình của học sinh đang trình bày. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình cho học sinh đang xem trình bày. • Điều chỉnh thuộc tính hiển thị cho học sinh đang xem trình bày. • Khởi chạy các ứng dụng trên thiết bị của học sinh đang trình bày từ xa. • Chụp ảnh nhanh hoặc khởi chạy bản ghi màn hình trong khi trình bày. • Giao tiếp với học sinh đang trình bày • bằng cách gửi giọng nói. Group Chat • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và khởi chạy trò chuyện nhóm. • Chọn một nhóm và tham gia trò chuyện. • Các thành viên trong cùng một nhóm có thể trò chuyện bằng tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, chữ viết tay và giọng nói. • Cho phép hoặc cấm học sinh gửi tin nhắn và thoại. • Chia sẻ tệp với học sinh trong cùng một nhóm. • Kiểm tra bản ghi trò chuyện trong chế độ xem lịch sử Topic Chat • Tạo các chủ đề khác nhau và học sinh có thể chọn một chủ đề để tham gia. • Các thành viên của cùng một chủ đề có thể gửi tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, chữ viết tay và giọng nói cho nhau. • Cho phép hoặc cấm học sinh gửi tin nhắn và giọng nói. • Chia sẻ các tệp với học sinh của cùng một chủ đề. • Kiểm tra bản ghi trò chuyện trong chế độ xem lịch sử Response & Competition • Khởi chạy phản hồi nhanh cho những học sinh đã chọn. • Hỗ trợ ba cách khác nhau để tiến hành cuộc thi. • Học sinh đầu tiên nhấn nút trả lời sẽ trả lời câu hỏi và giáo viên sẽ chấm điểm thủ công. (Người trả lời đầu tiên). • Tất cả học sinh nhập câu trả lời và câu trả lời sẽ được chấm điểm tự động. (Nhập để trả lời). • Màn hình của học sinh đầu tiên nhấn nút trả lời sẽ được trình bày tự động cho những người khác và giáo viên sẽ chấm điểm thủ công. (Người trình diễn đầu tiên) • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và bắt đầu trả lời. • Đặt thời gian suy nghĩ và thời gian trả lời cho học sinh. • Sử dụng hệ thống giải thưởng để đánh giá thành tích của từng học sinh Group Teaching • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và giảng dạy nhóm cho các nhóm đã chọn. • Chọn một học sinh làm trưởng nhóm để hỗ trợ giảng dạy. • Đặt giới hạn thẩm quyền của trưởng nhóm để họ có thể tiến hành các hoạt động trong nhóm của mình. • Giám sát và kiểm soát các hoạt động của từng nhóm. • Thay đổi thành viên nhóm trong quá trình giảng dạy nhóm Interactive Whiteboard • Tạo một bảng vẽ trống hoặc nhập hình ảnh làm mẫu. • Sử dụng các công cụ được cung cấp để vẽ và chia sẻ bảng vẽ với học sinh. • Chia sẻ các bức tranh, hình ảnh, ảnh chụp màn hình và tài liệu với học sinh • Mời một hoặc nhiều học sinh cùng vẽ trên bảng vẽ. • Yêu cầu học sinh tự vẽ trên bảng vẽ của mình. • Theo dõi và chọn một học sinh để minh họa khi vẽ riêng lẻ. • Chuyển bảng trắng giữa chế độ cửa sổ và toàn màn hình. • Kiểm tra bản ghi lịch sử và xóa các bản ghi mà bạn không còn cần nữa. • Hỗ trợ nhập hoặc xuất thông tin lịch sử. Monitor & Control • Giám sát một hoặc nhiều học sinh từ xa. • Đặt thời lượng và giám sát màn hình của các học sinh đã chọn theo trình tự. • Đặt số lượng học sinh hiển thị trên màn hình. • Chọn một học sinh để giám sát, chia sẻ hoặc điều khiển thiết bị của mình. • Chọn một học sinh để trình bày cho các học sinh đã chọn. • Chuyển đổi giữa chế độ cửa sổ và toàn màn hình khi giám sát một học sinh duy nhất. • Thay đổi chế độ xem và chất lượng hiển thị khi giám sát một học sinh duy nhất. • Khởi chạy các ứng dụng cho các học sinh được giám sát từ xa. • Xoay màn hình, chụp ảnh nhanh hoặc ghi lại màn hình khi giám sát một học sinh duy nhất. • Sử dụng Screen Pen để chú thích phần quan trọng trên màn hình. • Giao tiếp với học sinh được giám sát bằng cách gửi giọng nói Student Policy • Thiết lập các chính sách khác nhau về việc sử dụng web, ứng dụng, USB, CD và máy in của học sinh. • Kiểm tra chính sách hiện tại và thiết lập các chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. • Thiết lập danh sách trắng và danh sách đen cho web và ứng dụng. • Kiểm tra trang web đã mở và ứng dụng đang chạy và thêm chúng vào danh sách trắng hoặc đen trực tiếp. • Nhập và xuất danh sách trắng và đen • Hỗ trợ ba chính sách khác nhau của web và ứng dụng: tất cả đều mở, danh sách trắng và danh sách đen. • Hỗ trợ bốn chính sách khác nhau của đĩa USB và • CD: mở, chỉ đọc, không thực thi và chặn. • Hỗ trợ hai chính sách khác nhau của máy in: mở và chặn. Class Model • Kiểm tra hình thu nhỏ của học sinh trong mô hình lớp học. • Khóa học sinh vào lớp học khi giáo viên đăng nhập. • Sắp xếp hình thu nhỏ tự động hoặc sắp xếp thủ công sau khi mở khóa. • Sắp xếp học sinh theo tên ở chế độ xem khác. • Phóng to hoặc thu nhỏ hình thu nhỏ của màn hình học sinh. • Hiển thị hình thu nhỏ theo tên học sinh, tên máy tính hoặc tên đăng nhập. • Hiển thị thông tin về nguồn pin, biểu tượng nhóm hoặc loại hệ thống của học sinh. • Cảnh báo mức pin khi lượng pin còn lại của thiết bị học sinh thấp hơn giá trị mà giáo viên đã đặt. Sign In • Nhập danh sách tên học sinh và khởi chạy thao tác đăng nhập. • Chỉnh sửa thông tin học sinh trước khi đăng nhập. • Đặt thời gian và học sinh đăng nhập sau thời gian đó sẽ bị coi là trễ. • Xác minh mật khẩu của học sinh khi đăng nhập. • Lưu thông tin của học sinh đăng nhập lần đầu vào danh sách tên. • So sánh thông tin đã đăng nhập với danh sách tên để biết điểm danh. • Đăng xuất để trở về chế độ ẩn danh Manage Class • Tạo một mô hình lớp và kích hoạt nó. • Chỉnh sửa thông tin lớp và lưu mô hình lớp để sử dụng sau này. • Nhập mô hình lớp để sử dụng trực tiếp. • Xuất mô hình lớp để sử dụng thuận tiện Remote Command • Open the applications of students’ side remotely. • Open the websites of students’ side remotely. • Start up students’ computers remotely. • Shut down or reboot students’ computers or tablets remotely. • Link to Remote Settings function. • Close the running applications on students' computers and tablets remotely. • Add running application of students to the remote command list. • Help students log in the Windows remotely. File Distribution • Phân phối tệp hoặc thư mục cho học sinh đã chọn. • Kéo và thả để thêm tệp từ đường dẫn cục bộ. • Đặt đường dẫn thư mục mặc định để lưu trữ các tệp đã nhận cho học sinh. • Đặt hành động khi có tệp trùng lặp trong máy khách. • Đặt hành động khi xảy ra lỗi trong quá trình truyền tệp. • Hỗ trợ ba chế độ xem khác nhau: biểu tượng lớn, danh sách và chi tiết. File Collection • Mở hộp thoại gửi tệp trên thiết bị của học sinh để họ có thể gửi tệp. • Cho phép hoặc vô hiệu hóa học sinh gửi tệp và đặt chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. • Chấp nhận hoặc từ chối tệp từ học sinh và kiểm tra trạng thái gửi tệp. • Giới hạn kích thước và số lượng tệp mà học sinh đang gửi. • Duyệt thư mục để kiểm tra các tệp đã gửi của học sinh. • Thay đổi đường dẫn thư mục mặc định lưu trữ • các tệp đang gửi. Remote Settings • Thiết lập thuộc tính cho máy tính và máy tính bảng của học sinh. • Thiết lập Màn hình, Máy chủ Proxy, Chủ đề, Máy tính để bàn, Sơ đồ nguồn, Trình bảo vệ màn hình, v.v. cho học sinh Windows. • Thiết lập Ngày, Màn hình, Âm thanh, Ngôn ngữ, Wi-Fi, v.v. cho học sinh Android. • Khóa quy trình của học sinh Windows. • Khóa màn hình của học sinh Windows khi kết nối mạng bị ngắt. • Ẩn nút Đặt tên ở phía học sinh. • Giáo viên có thể chuyển đổi chế độ đăng nhập. Message and Event • Kiểm tra thông tin của học sinh trong phiên, giơ tay, đăng xuất, v.v. • Chặn học sinh giơ tay và gửi tin nhắn. • Gửi tin nhắn cho tất cả hoặc những học sinh hoặc nhóm đã chọn. • Sử dụng tin nhắn được xác định trước hoặc xác định tin nhắn mới. • Nhận tin nhắn của học sinh theo tên Quiz by Answer Sheet • Tiến hành kiểm tra bằng phiếu trả lời và giao cho học sinh được chọn. • Nhập tài liệu dưới dạng bài kiểm tra và chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu trả lời, phiếu trả lời sẽ được tạo tự động. • Chỉnh sửa phiếu trả lời với năm loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đúng hoặc sai, câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi tự luận và câu hỏi viết tay. • Chia sẻ phiếu trả lời với các giáo viên Windows hoặc Android khác. • Tiến hành kiểm tra bằng phiếu trả lời nhanh hoặc phiếu trả lời đã chỉnh sửa. • Kiểm tra trạng thái trả lời của học sinh và độ chính xác của từng câu hỏi trong quá trình kiểm tra. • Chấm điểm bài kiểm tra và gửi kết quả cho học sinh. • Kiểm tra lịch sử kiểm tra trong chế độ xem phiếu trả lời. • Xuất kết quả kiểm tra dưới dạng HTML hoặc XML. • Học sinh chọn trả lời câu hỏi trực tiếp trên phiếu trả lời hoặc trên phiếu trả lời. • Học sinh tự kiểm tra lịch sử kiểm tra. Đánh giá giảng dạy Survey • Tiến hành khảo sát tức thời đối với những học sinh đã chọn. • Hỗ trợ hai loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi đúng hoặc sai. • Một khảo sát bao gồm một câu hỏi. • Đặt thời gian và câu trả lời đúng trước • Khảo sát. • Lưu câu hỏi để sử dụng sau. • Mở câu hỏi đã lưu để sử dụng. • Tự động chấm điểm cho các khảo sát có • câu trả lời đúng. • Kiểm tra kết quả khảo sát dưới dạng biểu đồ |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Phụ kiện kết nối, nhân công lắp đặt |  |  |  | Phụ kiện và nhân công lắp đặt màn tương tác, hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống âm thanh phòng STEM |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Máy tính xách tay phục vụ thực hành thiết kế, lập trình AI - IoT, robot, in 3D, khắc/cắt CNC |  |  |  | i716-50W 90NX0881-M00R00 P1503CVA Misty Grey/15.6" FHD,300nits/ Intel Core i7 13620H/16GB DDR5/512GB PCIE SSD/Win 11 home/Wifi 6+BT/camera HD/FingerPrint/3cell,50WHrs/McAfee |  |  |  | Hãng ASUS, DELL, HP (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Thiết bị định tuyến |  |  |  | Wifi 6 , AX2974 (2x2), MU-MIMO Chuyên dụng: WiFi Indoor Ceiling/ Wall Miễn phí Cloud Managed, 2400 Mbps (5 GHz), and 574 Mbps (2.4 GHz) 2 x 6 dBi (2.4 GHz); 2 x 7 dBi (5 GHz) 21 dBm on 2.4 GHz, 21 dBm on 5 GHz. 1x GE PoE port, 802.3af (Maximum Power 10.7W), 12VDC /1.5A. WPA2/WPA3 |  |  |  | Hãng Draytek, CISCO, Linksys, Engenius (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Bộ cân bằng tải Router |  |  |  | 8 cổng Gigabit Ethernet (có 1 cổng 2.5 Gigabit Ethernet), 01 cổng SFP+ quang 10 Gbps, cấu hình tối đa lên đến 7 Wan. Cấu hình phần cứng CPU Quad-core 1.4Ghz CPU, 1GB RAM, RouterOS L5. PoE in (Cổng port 1), passive, 18 - 57 V. 01 cổng SFP+ quang 10 Gbps Đáp ứng từ 300-450 thiết bị kết nối đồng thời Hỗ trợ Load Balancing với 8 phương pháp cân bằng tải khác nhau. Hệ điều hành RouterOS |  |  |  | Hãng MikroTik, Draytek, Cisco, Linksys (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Dụng cụ, công cụ, máy móc gia công làm dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Trang bị PCCC |  |  |  | Bình chữa cháy bột ABC xách tay loại 4kg có tem kiểm định Bình chữa cháy bột ABC là loại bình chữa cháy xách tay sử dụng bột ABC để dập tắt các đám cháy do chất rắn, chất lỏng và khí đốt. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bình chữa cháy khí ABC xách tay loại 4kg có tem kiểm định Bình chữa cháy khí CO2 là thiết bị phòng cháy chữa cháy hiệu quả, phù hợp để dập tắt các đám cháy loại B (chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, sơn) và đám cháy điện |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hộp đựng bình cứu hỏa Kệ đựng bình cứu hoả được phủ một lớp sơn chống tĩnh điện đạt Tiêu Chuẩn Việt Nam. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Chăn chiên hồng Tính năng: Dập tắt đám cháy mới phát sinh Chất liệu: Dạ Cotton Kích thước: 1,8m x 1,8m |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Chăn sợi thủy tinh Chăn dập lửa sợi thủy tinh chịu nhiệt lên đến 700 độ C, có kích thước đa dạng (1m x 1m đến 3m x 3m), mịn và mềm mại, không hại da người, dễ uốn, dễ sử dụng, tuổi thọ cao. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đèn Exit 2 mặt KT120 |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bộ sơ cứu |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đèn pin Nguồn sáng: Đèn LED công suất cao Loại đèn: LED Thời gian sáng liên tục: 10h cao, 16,5h thấp Tuổi thọ đèn (giờ): 30000 Điện áp đầu vào (V): AC110V-240V Chứng nhận: CE, EMC, LVD, RoHS Phạm vi chiếu xa tối đa: 500m |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Cái |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Dụng cụ bảo hộ cá nhân |  |  |  | 4 Chụp tai chống ồn. 6 Tạp dề 20 kính bảo hộ 36 đôi găng tay bảo hộ lao động 2 hộp khẩu trang chống bụi |  |  |  | Hãng TOLSEN (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Dụng cụ cầm tay, máy móc cầm tay |  |  |  | Bộ dụng cụ toolkit thực hành: 1. Máy móc: + 01 Máy mài, + 01 máy chà nhám + 01 Máy cưa đĩa + 02 Máy khoan cầm tay + 06 Súng bắn keo 2. Công cụ dụng cụ: + 03 Bộ kìm các loại + 03 Bộ búa các loại + 03 Bộ cờ lê các loại + 03 Bộ mũi khoan các loại + 03 Bộ thước các loại + 03 Bộ vít các loại + 03 Bộ dao các loại + 03 Bộ dũa các loại + 06 Bút thử điện + 01 Máy hút bụi |  |  |  | Hãng TOLSEN (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Nguyên vật liệu làm dự án |  |  |  | -Vật tư & Nguyên vật liệu: Dây rút nhựa Băng dính xốp Băng dính điện Băng dính giấy Băng dính trong Giấy ráp Bộ hộp nhựa Bìa catton Fomex Giấy xi măng/trắng Hộp đựng nguyên liệu Hộp ngăn kéo (Tủ mini) Rổ nhựa Tủ đựng linh kiện lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Máy in 3D |  |  |  | Kích thước in: 250 x 250 x 250 mm Công nghệ in: CoreXY Tốc độ in: Tốc độ đề xuất: 300 mm/s Tốc độ tối đa: 600 mm/s Gia tốc: Đề xuất: 10.000 mm/s² Tối đa: 20.000 mm/s² Độ ồn: Chế độ tiêu chuẩn: ≤46 dB Chế độ yên tĩnh: ≤44 dB Nhiệt độ: Đầu phun: Lên đến 320°C Bàn nhiệt: Lên đến 120°C Đầu phun: Đường kính tiêu chuẩn: 0.4 mm (hỗ trợ 0.2/0.6/0.8 mm) Thiết kế: Kim loại, có thể tháo rời nhanh chóng Hệ điều hành: Kobra OS Màn hình điều khiển: Cảm ứng điện dung 4.3 inch Kết nối không dây: Hỗ trợ Wi-Fi, ứng dụng Anycubic APP cho điều khiển từ xa và giám sát thời gian thực Chức năng thông minh: Phát hiện lỗi in (Spaghetti detection) Phát hiện hết filament Khôi phục in sau khi mất điện Giám sát video (480p) Chụp ảnh time-lapse Chất liệu hỗ trợ: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, sợi carbon và sợi thủy tinh Kích thước máy: Kobra S1: 400 x 410 x 490 mm ACE Pro: 365.94 x 282.84 x 234.5 mm Trọng lượng máy: Kobra S1: 18 kg ACE Pro: 4.6 kg Kích thước đóng gói: 490 x 484 x 593 mm Trọng lượng đóng gói: 25.9 kg Hoạt động siêu êm 44dB – phù hợp không gian giáo dục, văn phòng Đầu in nhiệt độ cao 320℃ – dễ tháo lắp, chống tắc nghẽn hiệu quả Tính năng in đa màu sắc với ACE Pro Hỗ trợ in đa màu sắc: Tối đa 4 màu với một ACE Pro; tối đa 8 màu khi kết nối hai ACE Pro Công nghệ ACE Pro: Hệ thống quản lý filament thông minh, tự động chuyển đổi giữa các cuộn filament mà không cần can thiệp thủ công Hệ thống làm mát: Quạt làm mát hiệu suất cao đảm bảo chất lượng in ổn định Bộ bài giảng cho Giáo viên/ học sinh Bài 1: Giới thiệu về In 3D Bài 2: Quy trình In 3D Bài 3: Tạo mô hình để in 3D Bài 4: Phát triển kỹ năng tạo mô hình Bài 5: Thử thách thiết kế in 3D Bài 6: Vật liệu cơ bản và quá trình cắt lớp (slicing) Bài 7: Bài kiểm tra cuối khóa (Cơ bản) Bài 8: In 3D trong xã hội của chúng ta Bài 9: Các loại máy in 3D khác nhau Bài 10: Giới thiệu về mô hình hóa tham số (Parametric 3D Modeling) Bài 11: Phát triển kỹ năng CAD Bài 12: Thử thách thiết kế trung cấp Bài 13: Cắt lớp và vật liệu ở mức trung cấp Bài 14: Cắt lớp tùy chỉnh Bài 15: Đánh giá cuối khóa (Trung cấp) Bài 16: In 3D và sản xuất Bài 17: Tính bền vững và in 3D Bài 18: Kỹ năng mô hình hóa CAD tham số nâng cao Bài 19: Thiết kế nâng cao – Tạo mô hình ốp điện thoại thông minh Bài 20: Thử thách thiết kế nâng cao Bài 21: Đánh giá nâng cao Hướng dẫn toàn diện về khóa học Bootcamp In 3D: Đào sâu vào việc làm chủ các kỹ thuật in 3D và khắc phục sự cố. |  |  |  | Hãng Anycubic (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Nhựa in |  |  |  | Nhựa PLA các màu: Thông số kỹ thuật: - Đường kính: 1.75 mm - Nhiệt độ in: 190 – 220 °C - Nhiệt độ bàn in: 0 – 60 °C - Tốc độ in: 40 – 100 mm/s - Độ bền kéo: ~50 – 70 MPa - Độ giãn dài khi đứt: 6 – 10% - Mô đun đàn hồi: 3.5 – 4.0 GPa - Độ cứng: Shore D ~83 - Nhiệt độ hóa mềm (Tg): 55 – 65 °C - Nhiệt độ nóng chảy: 150 – 160 °C - Nhiệt độ làm việc an toàn: ≤ 60 °C |  |  |  | Hãng Jamghe (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Cuộn |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Bộ máy 3-in-1: 3D Printer & Laser & CNC kèm bộ hút mùi và lọc khí |  |  |  | Thông số chi tiết: Kích thước máy: 580 mm × 620 mm × 634 mm Kích thước kèm vỏ bảo vệ: 665 mm × 943 mm × 705 mm Trọng lượng: 52.9 kg Chất liệu khung: Hợp kim nhôm cao cấp Vỏ bảo vệ: Tiêu chuẩn laser Class 1, với cảm biến cửa và nút dừng khẩn cấp Màn hình điều khiển: Cảm ứng 7 inch, giao diện Android Cổng kết nối: Wi-Fi, USB, USB flash drive In 3D (FDM) Kích thước in: 350 mm × 400 mm × 400 mm (với 2 đầu phun) 375 mm × 400 mm × 400 mm (đầu phun trái) 400 mm × 400 mm × 400 mm (đầu phun phải) Độ chính xác: ± 0.1 mm Đầu phun: Tiêu chuẩn: 0.4 mm (vật liệu đồng) Tùy chọn: 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (vật liệu thép cứng) Nhiệt độ tối đa: Đầu phun: 300°C Bàn nhiệt: Khu vực trong: 110°C Khu vực ngoài: 80°C Vật liệu hỗ trợ: PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PVA, HIPS, Nylon, sợi gia cường (carbon, thủy tinh) Tốc độ in đề xuất: 180 mm/s Độ cao lớp in: 0.05 – 0.3 mm Bề mặt in: Mặt kính phủ PEI hai mặt Khắc Laser Công suất laser: 40W (với camera hỗ trợ) Khu vực làm việc: 400 mm × 400 mm Tốc độ khắc tối đa: 100 mm/s Độ sâu cắt tối đa: 8 mm (gỗ Paulownia) Kích thước điểm laser: 0.05 mm × 0.2 mm Vật liệu hỗ trợ: Gỗ, da, vải, acrylic tối màu, nhựa, kim loại phủ sơn, đá, gốm, v.v. Gia công CNC Công suất mô-đun CNC: 200W Tốc độ trục chính tối đa: 18.000 vòng/phút Khu vực làm việc: 400 mm × 400 mm Đường kính mũi cắt: 0.5 mm – 6.35 mm Vật liệu hỗ trợ: Gỗ cứng (sồi, óc chó), gỗ mềm, acrylic, nhựa, PCB, v.v. Bộ điều khiển tích hợp Kích thước: 189 mm × 300 mm × 191 mm Công suất: 300W + 450W Hệ điều hành: Android Chip điều khiển động cơ: TMC2209 Độ lặp lại: ± 0.05 mm Truyền động trục vít: Trục X/Y: Lead 40 mm Trục Z: Lead 8 mm Phần mềm và kết nối Phần mềm điều khiển: Snapmaker Luban (hỗ trợ Windows, macOS, Linux) Định dạng hỗ trợ: STL, OBJ, SVG, DXF, PNG, JPG, BMP, v.v. Kết nối dữ liệu: Wi-Fi, USB, USB flash drive Bộ sản phẩm bao gồm Máy in Snapmaker Artisan Vỏ bảo vệ với quạt hút khí Mô-đun in 3D kép (Dual Extrusion) Mô-đun laser 40W Mô-đun CNC 200W Bàn in PEI hai mặt Dây nguồn và cáp kết nối Hướng dẫn lắp ráp và sử dụng |  |  |  | Hãng Snapmaker (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU THEO CHỦ ĐỀ STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÝ – HÓA HỌC – SINH HỌC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Bộ học tập STEM Khoa học THCS |  |  |  | CoachLab II+ (Bộ điểu khiển - thu nhận tín hiệu số) |  |  |  | Hãng CMA (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo nhiệt độ |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo độ pH |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Điện cực pH |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cảm biến màu |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cảm biến lực |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cáp kết nối |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Cân chính xác |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Sản xuất nước sạch |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ Ánh sáng và lá phổi xanh |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Quá trình chín sinh học |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Hành trình hòa tan và kết tinh |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Chất tẩy rửa |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Kính hiển vi |  |  |  | 1-Kính hiển vi: Hệ thống quang học: Hệ thống quang học hữu hạn, 160mm, tổng chiều dài 195mm Ống quan sát: Đầu kính ba thị kính; Loại Siedentopf, xoay 360° Độ nghiêng: 30° Khoảng cách giữa hai thị kính: 48-75mm Thị kính: WF10X/20mm, WF25X/8mm với ±5 điốp ở ống bên trái Mâm xoay vật kính: Có 4 ổ lắp vật kính (nấc khóa vật kính tại vị trí làm việc) Các vật kính: 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S/Dầu Bàn kính: Bàn soi cơ học, 130 mm × 130 mm Phạm vi di chuyển X&Y: 70 mm × 30 mm Chốt giới hạn: Được cài đặt trước và có thể điều chỉnh Tụ quang: Tụ quang Abbe N.A. 0.9/1.25, trang bị cùng màn chắn sáng, nâng hạ kiểu xoắn ốc Cơ chế lấy nét: Hệ thống lấy nét thô và tinh đồng trục Phạm vi di chuyển trục Z: 14.5 mm Độ chính xác lấy nét tối thiểu: 2.7μm/div Nguồn sáng: Đèn LED1W, Độ sáng có thể điều chỉnh Nguồn điện cung cấp: AC 110–240V hoặc 5V DC (USB hoặc PIN) 2- Camera: Độ phân giải: 13MP (4800 × 2700) Kích thước điểm ảnh: 1.12 μm × 1.12 μm Kích thước cảm biến: 1/3” CMOS Giao diện đầu ra: HDMI, USB Bộ nhớ lưu trữ: Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 64GB Màn hình hiển thị: Màn hình full HD 10.1-inch, 1920 × 1200 3- Bộ thiết bị bao gồm: Bộ sản phẩm bao gồm: Thân kính hiển vi SW350T ×1, Thị kính WF10X ×2, Thị kính WF25X ×2, Dầu soi kính ×1, Tấm lọc sáng màu xanh ×1, Túi chống bụi ×1, Cầu chì dự phòng ×1, Tài liệu hướng dẫn sử dụng ×1, Bộ chuyển đổi nguồn ×1, Màn hình hiển thị 10 inch x 1 |  |  |  | Hãng SWIFT (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Bộ mô hình trồng cây thủy canh tuần hoàn (Hydroponics) |  |  |  | Bộ mô hình trồng cây thủy canh tuần hoàn (Hydroponics) gồm hệ thống thủy canh NFT, tưới, đèn LED quang hợp trồng rau, bộ Kit khoa học môi trường IoT, nguyên liệu sản xuất kèm bộ giáo án tổ chức hoạt động. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Bộ học tập STEM khoa học theo từng chủ đề THCS (kèm tài tài liệu, giáo trình, bài giảng mẫu online) |  |  |  | - Các bộ kit được thiết kế dành cho học sinh trung học cơ sở, phục vụ dạy – học theo định hướng STEM liên môn. - Nội dung gắn với những chủ đề thực tế: Nhà thông minh, chiếu sáng tự động, cảnh báo, thủy canh, thiết bị tự động… - Mục tiêu: giúp học sinh vừa học lý thuyết vừa trải nghiệm qua dự án, phát triển kỹ năng STEM. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CÔNG NGHỆ BÁN DẪN & KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Bộ học tập STEM IoT cơ bản với Micro:bit |  |  |  | Bộ học tập STEM IoT cơ bản với Micro:bit là một bộ dụng cụ nhập môn về Internet vạn vật (IoT), đi kèm 30 bài học để người dùng nhanh chóng trải nghiệm và xây dựng các dự án IoT. Trong bộ sản phẩm có một mạch mở rộng micro:IoT với thiết kế hình đám mây ngộ nghĩnh, tích hợp sẵn các chức năng như kết nối WiFi, hiển thị dữ liệu, còi báo động, đèn RGB cảnh báo... giúp giảm thiểu việc đi dây phức tạp, rất thuận tiện cho việc giảng dạy lớp học đông học sinh. Thông số chi tiết: + Vật liệu: Các cảm biến sử dụng bảng mạch PCB công nghệ mạ vàng (ENIG). + Kết nối: Sử dụng chuẩn giao tiếp phổ biến Ph2.0 3Pin trong phần cứng mã nguồn mở. Các cổng số và cổng tương tự được phân biệt bằng dây Dupont màu sắc khác nhau. + Bo mạch chủ (Micro:bit): + Chip ARM 32-bit + Màn hình LED ma trận 5x5 có thể lập trình + Nút nhấn, cảm biến gia tốc, la bàn điện tử, nhiệt kế, Bluetooth tích hợp + Bo mạch mở rộng (micro:IoT Cloud Board): + Màn hình OLED tích hợp + Còi báo, đèn RGB + Ít nhất 6 cổng IO, 2 cổng I2C, 2 cổng điều khiển servo, 2 cổng điều khiển động cơ + 1 khay pin lithium + Module WiFi tích hợp sẵn + Phần mềm lập trình: MakeCode và Mind+ (lập trình kéo thả dạng khối). + Thiết bị đầu vào: Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, cảm biến siêu âm. + Thiết bị đầu ra: Động cơ servo. + Phụ kiện đi kèm: Cáp USB, dây nối cảm biến, pin sạc lithium |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Bộ STEM lập trình với Arduino |  |  |  | Bộ STEM lập trình với Arduino là một bộ dụng cụ học lập trình được thiết kế riêng cho STEM. Thông qua những dự án lập trình đầy thú vị, học sinh học được cách dùng sự sáng tạo để cải thiện cuộc sống và tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Các ý tưởng trong bộ kit đều bắt nguồn từ đời sống hằng ngày nhưng được nâng cao hơn, khuyến khích người học sử dụng những vật liệu sẵn có xung quanh như ly giấy, que gỗ, bìa carton, đất sét… để tạo ra các sản phẩm độc đáo, mở ra vô vàn khả năng sáng tạo. Thông số chi tiết Vật liệu: Các cảm biến sử dụng PCB với công nghệ mạ vàng (ENIG). Kết nối: Chuẩn giao tiếp phổ biến Ph2.0 3Pin của phần cứng mã nguồn mở; cổng số và cổng tương tự được phân biệt bằng dây Dupont màu sắc khác nhau. Bo mạch chủ: Arduino chính (hỗ trợ chức năng tải ISP, chân TX/RX, chân AREF, 6 cổng PWM tại Pin 11, 10, 9, 6, 5, 3). Bo mạch mở rộng (tích hợp khe cắm XBee, giao diện Bluetooth/APC, cổng cấp nguồn riêng cho servo, công tắc kích hoạt module không dây, tương thích cả bo mạch 3.3V và 5V). Phần mềm lập trình: Lập trình kéo thả không cần viết code (Mixly, Mind+, …). Arduino IDE. Thiết bị đầu vào (cảm biến): Cảm biến rung số Công tắc hồng ngoại Cảm biến ánh sáng Cảm biến góc Cảm biến âm thanh Cảm biến nhiệt độ Nút nhấn Cảm biến siêu âm đo khoảng cách Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Thiết bị đầu ra (mô-đun điều khiển): Servo Đèn LED mini Đèn RGB Còi báo (buzzer) Màn hình LCD Rơ-le Thiết bị giao tiếp: Module Bluetooth Module IoT Phụ kiện đi kèm: Hộp pin 6xAA có đầu nối Cáp USB Dây Dupont |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Bộ dụng cụ điện tử ( máy hàn, đồng hồ đo điện, Oscilloscope mini...) |  |  |  | 1. Máy hiện sóng (Oscilloscope) Thiết kế dạng tablet, điều khiển qua màn hình cảm ứng IPS 4.3” (480×272 px). Thiết bị tích hợp 3 chức năng chính: Máy hiện sóng (Oscilloscope) – 2 kênh, kiến trúc FPGA+ARM+ADC, tốc độ lấy mẫu 250 MS/s, băng thông 50 MHz, đo điện áp đỉnh ±400V, hỗ trợ lưu dạng sóng. Đồng hồ vạn năng số (DMM) – độ phân giải 4.5 chữ số, 19999 count True RMS, đo điện áp & dòng điện AC/DC. Máy phát tín hiệu DDS – tạo 12 dạng sóng, tần số tối đa 10 MHz, hỗ trợ lưu và xuất dạng sóng. Tích hợp tính năng AUTO một phím, chế độ kích hoạt Auto/Normal/Single, phân tích X-Y (so pha/biên độ/tần số), phân tích phổ FFT để xử lý tín hiệu phức tạp. Thông số chính Màn hình: IPS 4.3” cảm ứng, 480×272 px Oscilloscope: 2 kênh, 250 MS/s, 50 MHz BW, ±400V input, lưu/chụp dạng sóng Multimeter: 4.5 digits, 19999 count True RMS, AC/DC voltage & current DDS Generator: 12 dạng sóng, max 10 MHz Phân tích tín hiệu: X-Y mode, FFT spectrum Nguồn pin: 4000 mAh, dùng liên tục ~4 giờ, sạc nhanh USB-C 2. Máy hàn: Có thể điều chỉnh nhiệt độ, công suất 75W, thiết kế để sử dụng cho sửa chữa linh kiện điện tử. Máy có khả năng làm nóng nhanh, điều khiển nhiệt độ dễ dàng qua nút nhấn và màn hình LCD hiển thị, đảm bảo độ an toàn cao cho người dùng. Thông số kỹ thuật Nguồn vào 220 VAC ±10 V, 50 Hz Công suất 75 W Dải nhiệt độ 100 °C ~ 480 °C Cảm biến nhiệt Sensor sứ chịu nhiệt cao Hiển thị Màn hình LCD Trở kháng tiếp đất < 2 Ω Điện áp tiếp đất < 2 mV Kích thước 139 × 114 × 80 mm Trọng lượng 2,17 kg 3. Vật tư khác: Đồng hồ đo điện tử chính xác, hút thiếc, kìm cắt chân linh kiện, hút thiếc, nhíp |  |  |  | Hãng FNIRSI/Yihua (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – CẢM BIẾN – DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Bộ học tập STEM AI cơ bản với Micro:bit |  |  |  | Bộ học tập STEM AI cơ bản với Micro:bit là bộ học tập trí tuệ nhân tạo (AI) trực quan, giúp học sinh và người mới bắt đầu làm quen với lập trình, thị giác máy tính và ứng dụng IoT. Kết hợp camera AI HuskyLens với bo mạch micro:bit, bộ kit mang đến 8 chức năng nhận diện thông minh như: nhận diện khuôn mặt, màu sắc, vật thể, mã vạch, QR code, theo dõi đối tượng… Tính năng nổi bật: + Học lập trình trực quan kết hợp AI & IoT. + 8 chức năng nhận diện AI tích hợp sẵn (khuôn mặt, màu sắc, QR, mã vạch, vật thể…). + Kho dự án phong phú (25 project) từ cơ bản đến nâng cao. + Tích hợp nhiều module ngoại vi: Servo, loa, LED RGB, cảm biến… giúp mở rộng ứng dụng. + Thích hợp cho giáo dục STEM, lớp học đông học sinh và tự học tại nhà. Thông số chi tiết: + Camera AI HuskyLens Pro x 1 + IO Extender cho micro:bit × 1 + Module rung (Vibration Motor) × 1 + Module ghi âm (Recording Module) × 1 + Loa stereo 3W 8Ω × 1 + Servo 9g 180° × 1 + Công tắc LED hai trạng thái (màu xanh) × 1 + Dải LED RGB × 1 + Cáp Micro USB × 1 + Dây cảm biến Digital × 4 + Dây cảm biến Analog × 1 + Thẻ học tập chủ đề (Cards): + Face Card × 5 + Color Card × 7 + Object Card × 4 + Barcode Card × 3 + QR Code Card × 3 + Object Tracking Card × 3 + Label Card × 3 + Vòng giữ nhựa (Snap Ring) × 1 |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Bộ học tập STEM AI, IoT, Coding trực quan với board UNIHIKER K10 |  |  |  | Bộ học tập AI, IoT được thiết kế dành riêng cho giáo dục STEM, giúp học sinh từ bậc tiểu học tới trung học phổ thông dễ dàng tiếp cận các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT). - Với thiết kế tích hợp tất cả trong một, KIT UNIHIKER K10 được trang bị màn hình màu 2,8 inch, camera 2MP, micro, loa và nhiều cảm biến như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gia tốc kế cùng đèn LED RGB. Nhờ đó, người học có thể trực tiếp quan sát dữ liệu, hình ảnh và kết quả phân tích ngay trên thiết bị, không cần kết nối thêm phần cứng phức tạp. - KIT hỗ trợ lập trình kéo thả trực quan thân thiện cho người mới bắt đầu và MicroPython cho những người đã có nền tảng lập trình, giúp học sinh vừa dễ tiếp cận vừa có lộ trình nâng cao. Thông số chính: 1. Bo mạch chủ: + Chip 32-bit lõi kép, xung ≥ 240MHz + Bộ nhớ: SRAM ≥ 512KB, Flash ≥ 16MB, PSRAM ≥ 8MB + Kết nối: WiFi 2.4G + Bluetooth 5.0 + Tích hợp: màn hình màu ≥ 2.8", cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, cảm biến ánh sáng & UV, gia tốc kế 3 trục, micro, loa, ≥ 3 LED RGB, ≥ 3 nút nhấn + Camera hỗ trợ AI: phát hiện khuôn mặt, QR, chuyển động, chụp ảnh, truyền ảnh qua WiFi + Micro kép chống ồn + Giao diện: Type-C, khe thẻ TF, ≥ 2 cổng IO PH2.0, 1 cổng I2C, gold finger ≥ 15 kênh IO Bo mạch mở rộng: + 19 cổng I/O, 1 cổng I2C, 1 cổng HuskyLens chuyên dụng + Tích hợp buzzer, công tắc nguồn + Điện áp 3.3V – 5V, cấp nguồn MicroUSB Mô-đun điện tử: + Relay: vỏ trong suốt, điều khiển bằng tín hiệu số + Ít nhất 5 loại mô-đun: nút nhấn, cảm biến hồng ngoại, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến âm thanh, quạt… + Giao diện chuẩn PH2.0, có lỗ bắt vít tiện lắp ráp Phụ kiện: + Cáp nạp dữ liệu, dây kết nối + Bơm nước + Hộp pin Lập trình: + Hỗ trợ lập trình kéo thả trực quan và MicroPython Tài nguyên học tập: + Đi kèm 26 bài học theo bộ giáo trình điện tử |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Bộ thiết bị xử lý dữ liệu và cảm biến nâng cao V2 (Thiết bị dùng chung cho thực hành các chủ đề STEM tích hợp liên môn AI - IoT, Coding, Khoa học nâng cao) |  |  |  | Bộ thiết bị xử lý dữ liệu và cảm biến nâng cao sử dụng cho các hoạt động thực hành và thí nghiệm trong giáo dục STEM tích hợp liên môn, hỗ trợ nhiều chủ đề hiện đại như AI – IoT, Coding và Khoa học nâng cao, giúp học sinh vừa học kiến thức vừa khám phá ứng dụng thực tiễn. Với cấu hình mạnh mẽ và hệ sinh thái cảm biến đa dạng, bộ thiết bị cho phép xây dựng hàng loạt dự án thực tế từ lập trình trí tuệ nhân tạo, điều khiển và giám sát thiết bị IoT, đến thí nghiệm khoa học dữ liệu. Thông số chi tiết: Bộ thu nhận và xử lý số liệu (SCI DAQ) Board Arduino + Shield mở rộng Board Micro:bit + Shield mở rộng Camera AI ESP32-S3 (Nhận diện hình ảnh Edge, hỗ trợ nhìn đêm, tương tác giọng nói ChatGPT) Module wifi kết nối dữ liệu thu thập lên IoT Cloud Màn hình màu IPS 2.0 inch hiển thị thông số trực quan Cảm biến đo cường độ âm thanh Cảm biến đo áp suất khí Cảm biến chất lượng không khí Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 Cảm biến nhịp tim và đo nồng độ oxy trong máu Quang phổ kế Cảm biến ánh sáng digital 16bit độ chính xác cao Cảm biến la bàn 3 trục Cảm biến môi trường tích hợp AI (VOC, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) Cảm biến đo nhiệt độ trong nước Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Cảm biến đo lượng Oxi hòa tan trong nước Cảm biến đo nồng độ khí Oxi trong không khí Cảm biến đo tổng chất rắn hoà tan trong nước TDS Cảm biến độ dẫn điện EC Cảm biến oxy hóa khử ORP Cảm biến đo độ pH Cảm biến đo công suất Cảm biến lực Cảm biến mực chất lỏng không tiếp xúc Cảm biến phát hiện con người Module relay Module đọc thẻ NFC Module thời gian thực RTC Module + loa phát âm thanh Module nút bấm có đèn LED Phụ kiện khay pin, cáp kết nối |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | BỘ STEM TÍCH HỢP LIÊN MÔN ỨNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG/ MÔI TRƯỜNG/ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | KIT STEM Trạm quan trắc khí tượng (đo tốc độ, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển) |  |  |  | KIT STEM Trạm quan trắc khí tượng (đo tốc độ, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển) được thiết kế được thiết kế chuyên cho STEM dành cho cấp tiểu học, THCS, THPT định hướng tích hợp liên môn. Bộ kit xoay quanh việc thu thập - phân tích dữ liệu khí tượng bằng phần cứng mã nguồn mở, đồng thời hiển thị dữ liệu dưới dạng trực quan, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thiết kế giải pháp trạm khí tượng đa chức năng. KIT STEM Trạm quan trắc khí tượng (Weather Station): - Hỗ trợ đo tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất. - Xuất dữ liệu trực tiếp dưới dạng đại lượng vật lý. - Có cổng mở rộng cảm biến ngoài, ít nhất 2 cổng tích hợp. - Tương thích các bo mạch điều khiển phổ biến, hỗ trợ UART & I2C. - Có bộ nhớ ≥ 16MB để lưu dữ liệu. - Hỗ trợ GNSS định vị, WiFi, truyền dữ liệu thời gian thực, định vị và truy xuất thông tin từ xa. - Pin dung lượng cao, hỗ trợ làm việc độc lập ≥ 48h, có chế độ tiết kiệm điện và hiển thị dung lượng pin. |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Bộ STEM chủ đề Bảo vệ môi trường giảm phát thải Carbon, sử dụng Năng lượng tái tạo (điện mặt trời, gió, nước) |  |  |  | Là một trạm năng lượng tái tạo mini dùng để giáo dục và nghiên cứu, giúp người dùng khám phá cách thu năng lượng từ các nguồn xanh, lưu trữ và phân phối điện năng. Thiết bị này hỗ trợ tích hợp với các mô-đun năng lượng như pin mặt trời, turbine gió, ắc-quy, và cảm biến – cho phép học sinh/ sinh viên thực hành mô hình hệ thống năng lượng sạch. Bộ kit hướng đến ứng dụng trong giáo dục STEM, dự án khoa học môi trường, và lắp đặt mô hình trạm năng lượng quy mô nhỏ để học về biến đổi năng lượng, quản lý năng lượng và hệ thống vi mô. Thông số chi tiết: Mô-đun quạt – 1 cái Mô-đun lưu trữ năng lượng – 1 cái Mô-đun đo điện áp – 1 cái Mô-đun khai thác năng lượng – 1 cái Mô-đun đồng hồ đo công suất số – 1 cái Máy phát điện gió mini – 1 cái Dây nối mở rộng – 2 sợi Tấm pin năng lượng mặt trời – 1 cái Hộp pin – 1 cái Dải đèn LED nhiều màu – 1 dải Dây kết nối 2 chân – 2 sợi Dây kết nối 3 chân – 4 sợi Dây kết nối 4 chân – 1 sợi Chân cắm hai nhánh – 1 bộ |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AI ROBOTICS VÀ TỰ ĐỘNG HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Robot giáo dục IQ Education Kit (2nd generation) kèm chủ đề học tập |  |  |  | Robot giáo dục IQ Education Kit gen 2 (SKU#: 228-8680) , đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ, có thể dễ dàng triển khai các chủ đề dạy học STEM/STEAM trong môn Tin học và môn Công nghệ. Với hơn 1.000 mảnh ghép của bộ Education Kit, học sinh có thể tham gia học tập, lắp ráp nhiều mô hình robot, qua đó cải thiện sự tập trung, kiên nhẫn, đồng thời phát triển tư duy logic và khả năng thiết kế cơ cấu chuyển động như tay gắp, tay nâng, hay robot di chuyển. Trong quá trình học tập, học sinh có thể tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước như VEX Robotics World Championship và Vietnam VEX IQ National Championship. Bộ điều khiển trung tâm (Brain 2nd gen) Bộ nhớ: Flash = x32 Gen 1, RAM = x12 Gen 1 Vi điều khiển chính: Texas Instruments Tiva TM4C1233H6PZ – 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB SRAM Vi điều khiển phụ: TI MSP430 – 16 MHz, 2 kB Flash, 128 B SRAM Màn hình: Màu, đa ngôn ngữ, hiển thị dữ liệu realtime Cảm biến tích hợp: 6 trục (gyro + accelerometer) Cổng I/O: 12 Smart Ports (động cơ, cảm biến tự động nhận dạng) Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 + VEXnet; hỗ trợ tải chương trình qua Bluetooth hoặc USB-C Hỗ trợ MicroSD: ghi dữ liệu/log Động cơ (Smart Motor gen 2) Vi điều khiển tích hợp: TI MSP430 – 16 MHz, hỗ trợ encoder & current sensing Encoder: Quadrature, độ phân giải 0.375° (~960 xung/vòng) Thông số hoạt động: Điện áp: ~7 V (cấp qua Smart Port) Công suất liên tục: 1.4 W Mô-men xoắn stall: 0.414 Nm Tốc độ không tải: 120 RPM PID loop: 3 kHz; sample rate: 3 kHz Dòng không tải: ~100 mA Nguồn Pin Li-ion Gen 2: 7.2 V – 2.000 mAh; sạc qua USB-C Điện áp Brain & thiết bị: 6 – 9 V DC Smart Ports: tự động điều chỉnh điện áp, chống quá tải Cảm biến đi kèm Bumper Switch: Công tắc va chạm cơ học; giá trị đọc 0/1; ứng dụng phát hiện va chạm, dừng robot. Touch LED: Đèn LED cảm ứng điện dung, RGB; ứng dụng kích hoạt hành động, hiển thị trạng thái. Optical Sensor: Đo màu sắc (Hue, Saturation, Brightness), ánh sáng môi trường, có LED trắng tích hợp; ứng dụng phân loại màu, dò đường, phát hiện vật thể. Distance Sensor gen 2: Phạm vi đo 20–200 mm (±15 mm) và 20–2.000 mm (±5%); nguồn sáng Laser Class 1 an toàn; ứng dụng giữ khoảng cách, đếm vật, đo tốc độ. Cảm biến quán tính tích hợp: 6 trục (gyro + accelerometer), tần số đọc ≥ 100 Hz; ứng dụng định hướng chính xác, lập trình di chuyển thẳng và quay góc. 1. Chủ đề: Động lực học cơ bản (Physics - Mechanics) 2. Chủ đề: Toán học ứng dụng (Mathematics - Measurement & Geometry) 3.Chủ đề: Lập trình và thuật toán (Computer Science - Programming Basics) 4. Chủ đề: Cảm biến và nhận diện môi trường (Science - Sensors & Environment Interaction) 5. Chủ đề: Kỹ thuật và thiết kế robot (Engineering - Design & Construction) |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Bộ IQ Competition Add-On Kit kèm chủ đề thi đấu robot |  |  |  | +Bộ IQ Competition Add-On Kit là bộ mở rộng chính hãng của VEX Robotics, được thiết kế để bổ sung linh kiện chuyên dụng cho robot thi đấu, bao gồm bánh xe omni, xích – nhông (chain & sprocket), băng tải (tank tread), hub và các chi tiết truyền động. Bộ kit giúp mở rộng khả năng thiết kế robot với cơ cấu di chuyển đa hướng, hệ thống kéo – đẩy linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế VEX IQ Challenge. Bộ kit bao gồm bánh xe & hub (hub nhỏ/lớn, bánh xe cao su 100 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm), bánh xe omnidirectional (giúp robot di chuyển linh hoạt đa hướng), dây xích & bánh xích (liên kết xích + các bánh xích 8-tooth, 16-tooth, 24, 32, …), băng tải & intake/flaps (dây băng tải, các flap để hút/đẩy vật thể), các linh kiện cấu trúc bổ sung (beam, plates, connector, standoff, pins, shafts để mở rộng khung/cơ cấu chuyển động) và 2 động cơ thông minh (Smart Motor) bổ sung. + Chủ đề thi đấu robot hạng mục VIQRC |  |  |  | Hãng VEX Robotics(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Bộ V5 Starter Kit kèm chủ đề học tập |  |  |  | Bộ học cụ STEM V5 Starter Kit là giải pháp học tập tích hợp toàn diện, giúp học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, tư duy thuật toán và năng lực công nghệ thông qua hoạt động thiết kế - lắp ráp - lập trình robot thông minh. Hệ thống được thiết kế phù hợp với các chuẩn giáo dục STEM hiện đại, có thể tích hợp vào chương trình giảng dạy môn Tin học, Công nghệ, Vật lý hoặc các hoạt động ngoại khóa, CLB Robotics và thi đấu robot. +VEX V5 Robot Brain: Bộ điều khiển trung tâm có màn hình màu 4.25”, độ phân giải cao; 21 cổng thông minh cho động cơ và cảm biến; 8 cổng thiết bị 3 chân truyền thống; kết nối USB và radio. +VEX V5 Smart Motors : Động cơ thông minh tích hợp cảm biến quay (optical shaft encoder), phản hồi thời gian thực về tốc độ, mô-men xoắn, và vị trí; điều khiển PID tự động. +Pin thông minh V5 Pin Li-Ion 1100 mAh, sạc nhanh, tích hợp vi điều khiển theo dõi điện áp, dòng điện và nhiệt độ. +Tay điều khiển (V5 Controller) Bộ điều khiển cầm tay có màn hình LCD, cần điều khiển (joystick), các nút lập trình được, kết nối không dây qua VEXnet hoặc Bluetooth. +Khung cơ khí Gồm thanh nhôm định hình, đòn bẩy, bánh răng, trục, bánh xe, khớp nối, bulông ốc vít… cho phép lắp được nhiều mô hình robot khác nhau. +Bộ cảm biến : Cảm biến chạm (bump switch) Cảm biến quán tính (Inertial Sensor - đo gia tốc, góc nghiêng, định hướng) Cảm biến khoảng cách (Optical/Ultrasonic) +Cáp và phụ kiện :Cáp thông minh V5, cáp điều khiển, công cụ lắp ráp (vít, cờ lê...), bộ sạc pin. ¦ +Phần mềm lập trình VEXcode V5 (miễn phí): hỗ trợ lập trình dạng kéo – thả (block-based), Python hoặc C++. Tương thích Windows/macOS/Chromebook. Chủ đề 1: Lập trình điều khiển và tư duy thuật toán Chủ đề 2: Cơ học, cảm biến và điều khiển phản hồi Chủ đề 3: Mô hình hóa, đo lường và thuật toán Chủ đề 4: Thiết kế kỹ thuật và ứng dụng cơ khí Chủ đề 5: Kỹ năng mềm – Giao tiếp khoa học và hợp tác nhóm |  |  |  | VEX Robotics(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Robot AIM kèm chủ đề học tập |  |  |  | Robot AIM là nền tảng giáo dục tiên tiến, tập trung vào việc ứng dụng AI, thị giác máy tính và học máy trong giảng dạy STEM. + Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ: Hiển thị menu, dữ liệu cảm biến, văn bản và hình ảnh do người dùng lập trình + Biểu cảm emoji: 36 biểu cảm độc đáo giúp AIM trở nên sinh động và đưa lập trình ra khỏi màn hình máy tính + Loa điều khiển bởi người dùng: Tăng tính tương tác thông qua các âm thanh tùy chọn Điều hướng chính xác: Tích hợp con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc và bộ mã hóa bánh xe giúp điều khiển chính xác +Đèn LED có thể lập trình: Tùy chỉnh màu sắc, tạo trải nghiệm trực quan hấp dẫn +Cảm biến thị giác AI: Nhận diện bóng thể thao, thùng chứa, nhãn April Tags (kèm theo), và cả màu sắc (Kicker): Cho phép AIM nhặt/đặt thùng, bắt và đá bóng thể thao +Bộ điều khiển cầm tay: Cho phép điều khiển AIM theo mọi hướng và kiểm soát kicker +Giao tiếp robot – robot: Qua Bluetooth để hỗ trợ học tập tương tác (sẽ được cập nhật trong phần mềm sau) + Tùy chọn ngôn ngữ lập trình: Hỗ trợ VEXcode Blocks, Switch, Python và cả Visual Studio Code (qua extension của VEX) + Lập trình bằng nút bấm: Cho phép mọi người dùng, kể cả mới bắt đầu, trải nghiệm lập trình AIM + Bảng điều khiển (Console): Gửi và nhận văn bản hai chiều giữa AIM và VEXcode, hỗ trợ tương tác và gỡ lỗi +Tải chương trình tiện lợi: Truyền chương trình dễ dàng qua Bluetooth hoặc USB +Pin sạc tích hợp qua cổng USB: Pin lithium bền bỉ cho cả robot và bộ điều khiển +Sân thi đấu tùy chọn: AIM Field giúp tăng tính hấp dẫn và kiểm soát không gian chơi, có thể đặt trên bàn hoặc sàn Vi xử lý trung tâm & hệ thống (Brain) Bộ não tích hợp: Kiểm soát toàn bộ cảm biến, màn hình và động cơ AI Một vi điều khiển cho màn hình cảm ứng 240×240, LED, loa, và giao diện người dùng Một vi điều khiển khác xử lý cảm biến IMU (3-axis gyro + 3-axis accelerometer) và bộ mã hóa bánh xe Khả năng lập trình tại thiết bị: Console và Button Coding hoạt động offline, xử lý logic nội bộ khi không kết nối với máy tính Giao tiếp & cập nhật Bluetooth: Tải chương trình hoặc firmware trực tiếp qua không dây USB-C: Sạc pin và lập trình khi kết nối với máy tính Lưu trữ & tương tác Console text: Cho phép truyền dữ liệu hai chiều giữa AIM và VEXcode (Bluetooth hoặc USB) Thông báo người dùng: Emoji (36 biểu tượng), hình ảnh, văn bản tùy chỉnh – xử lý trực tiếp trên chip AIM Mô-đun tương tác vật lý Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ: pixel 240×240 – điều khiển trực tiếp và hiển thị hình ảnh + emoji LED lập trình: Được điều khiển qua chip, hỗ trợ phản hồi trạng thái và debug Loa tích hợp: Phát âm thanh, thông báo, hoặc cảnh báo do người dùng lập trình Cảm biến & điều khiển chuyển động 3 bánh omni => hệ dẫn động omnidirectional, được điều khiển bằng thuật toán và chip xử lý Cảm biến định vị di chuyển: Gyroscope 3-axis + Accelerometer 3-axis Encoder bánh xe – cho phép dẫn hướng chính xác trong slider code |  |  |  | Hãng VEX Robotics(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Bộ IQ Robotics Competition Field Perimeter & Tiles Sân thi đấu VIQRC tiêu chuẩn |  |  |  | Bộ sân thi đấu IQ Full Field (6’×8’) được thiết kế theo chuẩn thi đấu quốc tế của VEX Robotics, với kích thước lắp ráp 1,83 m × 2,44 m, bao gồm 48 tấm sàn nhựa (1 ft × 1 ft), 24 tường thẳng và 4 góc. Hệ thống tường bao có chiều cao 64 mm, được chế tạo từ nhựa bền, đi kèm chân cao su chống trượt giúp đảm bảo độ ổn định trong quá trình thi đấu. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Bộ 2025-26 IQ Robotics Competition "Mix & Match" Full Game & Field Element Kit |  |  |  | Bộ IQ 2025–2026 Game Element Kit: Là bộ phần tử thi đấu chính thức do VEX Robotics phát hành cho mùa giải VEX IQ Robotics Competition. Bộ kit bao gồm đầy đủ game objects, goals và các field element theo quy chuẩn trong Game Manual của mùa thi, được sản xuất từ nhựa kỹ thuật cao cấp, màu sắc tiêu chuẩn, bền và tái sử dụng nhiều lần. Bộ cho phép thiết lập sân tập luyện và thi đấu mô phỏng chính xác môi trường thi đấu thực tế. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | Sa bàn thực hành Robot V5 VEX Portable Competition Field Perimeter kèm bộ chấm điểm |  |  |  | Bộ V5 Portable Competition Field Perimeter (276-8242) là hệ thống thành sân thi đấu tiêu chuẩn, thiết kế kết nối nhanh (snap-together). Bộ bao gồm đầy đủ cấu phần: 16 T Connectors, 8 Corner Connectors, 4 Side Extrusions, 4 Center Extrusions, 4 Left Extrusions, 8 Vertical Center Extrusions, 4 Vertical Corner Extrusions, 12 GPS Code Extrusions, 8 Side Panels, 4 Center Panels, 2 Straps, 2 Field Cases, 2 Field Tile Cases. Các thành rào tích hợp mã GPS hỗ trợ định vị robot. Khi tháo rời, toàn bộ rào viền được cất gọn trong 2 thùng chuyên dụng, thuận tiện vận chuyển và bảo quản. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | Thảm chống tĩnh điện V5 Competition Anti-Static Full Field Tile Kit ( 36 -packs) |  |  |  | Thảm Sân Chống Tĩnh Điện V5 Dùng Cho Thi Đấu Các tấm có kích thước 2' x 2' (khoảng 60cm x 60cm) có thể ghép nối với nhau, được dùng để tạo nên sân thi đấu VEX V5. Các tấm này có khả năng chống phóng điện tĩnh điện (ESD). Cần 36 tấm để lắp đầy một sân tiêu chuẩn VRC. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | Bộ 2025-26 V5 Robotics Competition "Push Back" Full Game & Field Element Kit kèm Field Element Plates |  |  |  | Bộ VRC 2025–2026 Game Element Kit: Là bộ linh kiện và phụ kiện chính thức do VEX Robotics phát hành cho mùa giải VEX Robotics Competition 2025–2026. Bộ kit bao gồm đầy đủ các vật phẩm thi đấu, cấu kiện mô phỏng sân chơi và dụng cụ liên quan, được sản xuất theo đúng quy chuẩn quốc tế của VEX. Đây là bộ thiết bị cần thiết để lắp đặt sân tập luyện, mô phỏng chính xác môi trường thi đấu, hỗ trợ học sinh – sinh viên thiết kế, lập trình và kiểm chứng chiến thuật robot trước khi tham gia các giải đấu chính thức. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | Tài khoản VEXcode VR Premium |  |  |  | Tài khoản VEX VR (Virtual Robotics): Là nền tảng lập trình và mô phỏng robot trực tuyến của VEX Robotics, cho phép học sinh và giáo viên thực hành thiết kế – điều khiển robot ngay trên môi trường ảo, không cần phần cứng thực tế. Tài khoản VEX VR hỗ trợ nhiều "Ngôn ngữ: Blocks, Switch, Python (trên trình duyệt) Sa bàn học tập: Hơn 20 sa bàn với đồ họa hấp dẫn, tích hợp AI và Khoa học Dữ liệu Cuộc thi: Các sân chơi mô phỏng các cuộc thi VEX (GO, IQ, V5) |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | TK |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | Tài khoản All-Access PD+ |  |  |  | VEX Professional Development Plus (PD+) là chương trình phát triển chuyên môn cá nhân hóa, liên tục và kéo dài suốt năm, giúp giáo viên bắt đầu và nâng cao năng lực giảng dạy robotics ngay hôm nay. PD+ là một nền tảng học trực tuyến qua video, được thiết kế nhằm hỗ trợ mọi giáo viên giảng dạy và tích hợp STEM cùng VEX một cách hiệu quả. Gói đăng ký 1 năm PD+ bao gồm: Cộng đồng học tập chuyên môn (Professional Learning Community) Thư viện video giáo dục Các lớp học nâng cao chuyên sâu (VEX Masterclasses) Hội thảo trực tuyến trực tiếp hàng tháng (Live Webinars) Buổi tư vấn 1-1 với chuyên gia giáo dục VEX Các bài viết chuyên môn – chia sẻ kinh nghiệm giáo dục Tham dự miễn phí hội nghị giáo viên thường niên của VEX |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | TK |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | Robot giáo dục |  |  |  | Robot giáo dục KCbot là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Ngôn ngữ lập trình: Scratch, C/C++. KCbot có thể thực hiện chức năng cơ bản như: di chuyển, tự động dò vạch, tránh vật cản, điều khiển qua Bluetooth. Không chỉ vậy mạch điều khiển của Robot KCbot được thiết kế dựa trên nền tảng mở của Arduino giúp cho học sinh có thể thoải mái sáng tạo kết hợp nhiều loại cảm biến thay đổi tính năng sản phẩm nhằm thực hiện các dự án từ cơ bản tới nâng cao như smart home, nông nghiệp công nghệ cao, máy rửa tay tự động,.... - Phần mềm lập trình: kidscode (đồ họa ) Windows, Arduino IDE Đầu vào: Cảm biến áng sáng, nút bấm , hồng ngoại nhận, siêu âm, cảm biến, dòng fllower Đầu ra: Buzzer, RGB LED, hồng ngoại phát ra, hai động cơ, cổng Output Vi mạch điều khiển: Dựa trên Arduino Uno Nguồn: 3.7VDC oin lithium hoặc 1.5 V pin AA Kết nối : Bluethooth Kích thước: 17*13*9 cm đã lắp ráp Trọng lương: 1034g đã lắp ráp |  |  |  | Hãng KCbot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  | Bộ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI |  | ĐÀO TẠO, VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Vận chuyển & lắp đặt thiết bị |  |  |  | -Hướng dẫn kiểm kê thiết bị theo danh mục - Lắp đặt đúng sơ đồ phòng lab - Kết nối phần mềm – phần cứng |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Tài khoản học tập trực tuyến, bộ giáo án chi tiết, tập huấn chuyên sâu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Gói chương trình đào tạo, hoạt động trải nghiệm Chương trình STEM AI& Robotics, Thiết kế với máy in 3D, CNC, VR… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng thiết bị Sử dụng máy in 3D, robot lập trình, vi điều khiển (Arduino), laptop, bảng tương tác, cảm biến... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật sau đào tạo 2 năm , online + onsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Địa chỉ: Lô E4-5, đường Trần Công Án, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Diện tích phòng: 121m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | HẠNG MỤC KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát hiện trạng phòng học |  |  |  |  |  | Khảo sát cấu trúc, tình trạng phòng học, đo đạc diện tích, kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, mạng internet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khảo sát nhu cầu sử dụng |  |  |  |  |  | Khảo sát nhu cầu sử dụng từ ban giám hiệu, giáo viên về mục tiêu, yêu cầu cho phòng Lab STEM . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lập báo cáo khảo sát tổng hợp |  |  |  |  |  | Trình bày kết quả khảo sát, đề xuất phương án cải tạo/đầu tư, chuyển giao giải pháp, thiết bị. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC TƯ VẤN, THIẾT KẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế phối cảnh 3D nội thất |  |  |  |  |  | Bố trí bàn ghế, tủ thiết bị, bảng tương tác, các khu vực hoạt động của học sinh,đảm bảo công năng phòng STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng hợp bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ trình duyệt |  |  |  |  |  | Hồ sơ in màu, đóng dấu, bản vẽ CAD, file PDF, khối lượng bóc tách sơ bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | HẠNG MỤC CẢI TẠO, NỘI THẤT (Danh mục thay đổi theo thiết kế sau quá trình khảo sát thực tế) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hệ thống điện và chiếu sáng |  |  |  |  |  | a/ Hệ thống điện: Tủ điện tổng 8 module âm tường, automat 1 pha 25A, 20A, 16A; attomat 2 pha 40 A; công tắc 3 cho đèn + đế; ổ cắm điện + đế âm; ổ cắm treo trần tự rút dài 10m; Dây nguồn 2x6mm+1x4mm, dây điện cho toàn bộ hệ thống…. b/ Hệ thống chiếu sáng: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí các loại, dây điện… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Hệ thống thông gió, điều hòa & quạt |  |  |  |  |  | a/ Hệ thống điều hòa: - Máy lạnh âm trần Casper ( số lượng 2 bộ, công suất 36000BTU) - Ống đồng (mét dài) - Phụ kiện treo giàn lạnh - Ống nước - Dây điện điều khiển và dây điện cấp nguồn Cadivi - CB điện - Giá đỡ giàn nóng - Nhân công lắp đặt |  |  |  | Hãng Casper (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b/ Hệ thống quạt: - Quạt trần ASIA - Quạt thông gió Senko |  |  |  | Hãng ASIA/Senko (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Gói sàn gỗ bao gồm lắp đặt |  |  |  |  |  | Mã sản phẩm: MG588 Chứng nhận: AC5, E1, Class 33 Độ dày: 8/12mm Kích thước: 165x1215x8/12mm |  |  |  | Hãng Raptor Floor (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sửa chữa và hoàn thiện khác |  |  |  |  |  | Xử lý tường, lắp rèm, sửa cửa |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cải tạo trần |  |  |  |  |  | + Thi công trần tiêu âm + Kích thước 600x600x15mm, cạnh vuông |  |  |  | Zinca (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nội thất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bảng viết |  |  |  |  |  | - Kích thước bảng: 1200x2400mm. - Khung nhôm TH28 kiểu dáng thanh lịch, mạ anot màu ghi nhạt - Bề mặt bảng: Trắng không dòng kẻ / dòng kẻ mờ 5x5cm/ dòng kẻ mờ 2x2cm. - Chất liệu: Mặt bảng thép phủ sơn , khung nhôm chắc chắn, 4 đầu bịt nhựa thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng |  |  |  | Hãng DONGKUK STEEL/ (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bàn giáo viên |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ghế giáo viên |  |  |  |  |  | Ghế có phần đệm ngồi mút bọc vải lưới thoáng mát. Phần tựa lưng thiết kế hơi cong về phía sau . - Khung tay ghế nhựa cách điệu hình vòm cung khỏe khoắn, tinh tế. Thiết kế dựa trên sự cân bằng lực giúp thư giãn tay thoải mái, tự nhiên. - Bát ghế có cụm lò xo ngả tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng - Cụm chân ghế được thiết kế sử dụng bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp. Chân ghế thiết kế hình ngôi sao 5 cánh. - Dưới chân ghế có bánh xe, có thể di chuyển. - Kích thước: + Chân nhựa: 560 x 570 x 985-1110 (Rộng x Sâu x Cao)mm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Bàn học sinh đa năng |  |  |  |  |  | Chất liệu: Mặt bàn gỗ tự nhiên cao su ghép phủ melamine. Tủ gầm bàn Gỗ MDF cốt xanh chống ẩm phủ mặt melamine, gỗ dày 17mm. Có ngăn kéo để đồ 2 mặt. KT: 1.8 x 1 x 0.75 m (W x D x H) Đơn vị tính : cái |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ghế học sinh |  |  |  |  |  | Chất liệu: Sắt tấm dày 1,2mm, sơn tĩnh điện màu đen. Kích thước: Chiều cao 45 cm, mặt ghế: 30×30 cm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Bàn thiết bị kỹ thuật |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | md |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Giá treo dụng cụ |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Kệ đựng đồ trung tâm |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đèn led âm tủ, kệ |  |  |  |  |  | Thanh nhôm định hình, Led, nguồn |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | md |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Bàn để máy gia công chuyên dụng |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | cái |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Tủ đứng |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Bàn học sinh liền tường |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | md |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Hệ chữ, logo nhận diện |  |  |  |  |  | Hệ chữ: STEM INNOVATION PETROVIETNAM Logo trường, Logo nhà tài trợ |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Gói trang trí phòng lab |  |  |  |  |  | Tranh ảnh, bảng hướng dẫn an toàn, nội quy, cây xanh |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Gói vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | THIẾT BỊ PHÒNG STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Màn hình tương tác 86 inch và bộ phụ kiện giá treo di động |  |  |  |  |  | - 01 (Một) màn hình có thông số: Kích thước màn hình : tối thiểu 86 inch Backlight: DLED Pixel Pitch: 0.165 (H) × 0.494 (V) mm Resolution: 3840 × 2160 @60 Hz Brightness: 400 cd/m² (Typ.) Color Depth: 10 bit (8 bit + FRC) Display Color: 1.07G Response Time: 5ms Contrast Ratio: 5000:1 (Static), 30.000:1 (Dynamic) Touch Point: 40-point multi-touch Operation System: Android 13.0 Loudspeaker: Built-in 2 × 20 W Speaker Frequency: 200-20Khz Network Interface: LAN (100 Mbps) × 2 WIFI AP&Station，2.4G/5G WIFI AP：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP WIFI Station：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP - 01 (một) bộ Phụ kiện giá treo di động có thể di duyển trong khu vực phòng học STEM |  |  |  | Màn hình tương tác hãng Hikvision (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Máy tính mini OPS PC cho màn hình tương tác |  |  |  |  |  | Hệ thống tích hợp: Windows 11 Enterprise Bộ xử lý: tối thiểu Intel® Core i5-12450H, thế hệ thứ 12 (bao gồm: Tốc độ CPU: 2.0GHz (Base), 4.4GHz (Turbo) Số nhân: 8 nhân, Số luồng: 12 luồng) Bộ nhớ: tối thiểu 8GB Đồ họa: Intel® UHD Graphics 750, hỗ trợ độ phân giải 4K Kiến trúc nền tảng: Intel® Alder Lake H Hệ thống tản nhiệt: 1 khối đồng + 1 quạt làm mát Lưu trữ: tối thiểu 256GB M.2 NVMe SSD Cổng vào âm thanh: Audio in ×1 Cổng ra video & âm thanh: HDMI 1.4 ×1; DP 1.2 ×1; Audio out ×1 Giao diện mạng: RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1 Kết nối không dây: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth: Phiên bản 5.2 Cổng USB: USB 3.0 ×4; USB 2.0 ×2; Type-C ×1 Ăng-ten: 2 ăng-ten ngoài Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ: 0.5W |  |  |  | Hãng Hikvision (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Hệ thống họp hội nghị trực tuyến |  |  |  |  |  | 1. Camera trực tuyến: Số lượng 1 cái Camera PTZ Cảm biến: 8 Megapixel Độ phân giải tối thiểu: 4K Ultra HD Zoom: 12x quang học; 3x kỹ thuật số = 36x HD zoom Góc nhìn: DFOV 90°, HFOV 80°, VFOV 50° PTZ (Pan-Tilt-Zoom): Pan ±100°, Tilt +30°/-90° Lấy nét: Tự động (Autofocus) Khẩu độ: F/1.8 – F/3.6 Tiêu cự: f = 3.4mm – 40.4mm Cân bằng trắng: Tự động / Thủ công / One-push Phơi sáng: Tự động / Thủ công Tốc độ màn trập: 1/60 – 1/10000 giây Tính năng AI: Auto-Framing (Tự động khung hình) Điều khiển: Remote đi kèm Vị trí đặt trước (Preset): 9 vị trí Cổng kết nối: 1×USB 3.0 Type-B (PC), 1×USB 2.0 Type-A, 1×Ethernet, 1×VCH, 1×HDMI out, 1×Line in/out (3.5mm), 1×DC 48V, 1×khe khóa an ninh, 1×nút reset Nguồn cấp: DC 48V/0.7A hoặc PoE (IEEE 802.3at) 2. Loa kèm mic trực tuyến: Số lượng 8 cái Kết nối: Kết nối: USB 2.0 & Bluetooth 4.2 (BTLE) Phạm vi không dây: 30 m Số thiết bị kết nối: Cá nhân 8 thiết bị / Chia sẻ 900 thiết bị Hỗ trợ: HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.5 Bộ phát Bluetooth đi kèm: có Âm thanh: Công suất cực đại: 10 W Công suất RMS: 2 W Dải tần (Music mode): 150 Hz – 20 kHz Dải tần (Conference mode): • USB: 150 Hz – 20 kHz • Bluetooth: 150 Hz – 7 kHz Micro: Loại: Đa hướng (Omnidirectional) Tỷ lệ S/N: +70 dB Dải tần: 150 Hz – 7 kHz Nguồn & Pin: Thời gian đàm thoại: Tối đa 15 giờ Nguồn sạc: USB 5V / 500 mA Thời gian sạc: 3 giờ Chế độ chờ: 480 ngày |  |  |  | Hãng Yealink/Jabra… (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Hệ thống âm thanh phòng STEM |  |  |  |  |  | 1. Bộ khuyếch đại công suất: Số lượng 1cái Hỗ trợ điều chỉnh âm lượng 6 vùng độc lập. Tích hợp bộ phát nhạc MP3, hỗ trợ giải mã kép MP3 và WMA, có cổng USB với khả năng đọc dữ liệu mạnh mẽ. Hỗ trợ phát các định dạng âm thanh MP3, WMA, WAV và các định dạng phổ biến khác. Tích hợp kết nối Bluetooth, cho phép phát nhạc trực tiếp từ điện thoại di động. Tích hợp bộ thu sóng FM, cho phép nghe radio trực tiếp. Hỗ trợ 4 chế độ phát nhạc MP3: phát ngẫu nhiên, lặp 1 bài, lặp thư mục và lặp tất cả. Cung cấp 5 chế độ hiệu ứng âm thanh để phù hợp với sở thích nghe của từng nhóm người dùng khác nhau. Hỗ trợ hiển thị tên bài hát bằng tiếng Trung / tiếng Anh, cùng với thời lượng và thời gian phát nhạc. Có hiển thị phổ động (Dynamic Spectrum Display) với thiết kế sinh động và hiện đại. Tích hợp chuông báo (Chime) và tín hiệu cảnh báo (Alarm). Trang bị 2 ngõ vào micro, 2 ngõ vào line, và 1 ngõ ra phụ (AUX Out). Micro 1 có ưu tiên (Priority MIC1), tự động tắt các tín hiệu khác khi kích hoạt. Có đèn báo nguồn, tín hiệu và giới hạn đỉnh (Power / Signal / Peak). Điều chỉnh âm lượng độc lập cho các ngõ vào micro, line, và điều chỉnh âm lượng tổng (Master Volume). Hỗ trợ điều chỉnh âm trầm (Bass) và âm cao (Treble). Ngõ ra đường (Line Output) 600Ω / 1V (0dB) Ngõ vào (Input) MIC1, 2, 3 / 600Ω, 2.0mV (-54dB), không cân bằng; AUX1, 2 / 10KΩ, 250mV (-10dB), không cân bằng Ngõ ra (Output Method) Ngõ ra điện áp không đổi 70V, 100V; ngõ ra trở kháng không đổi 4–16Ω Đáp tuyến tần số (Frequency Response) 20Hz – 20KHz Độ méo hài (Harmonic Distortion) ≤0.1% @ 1KHz Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (Signal-to-Noise Ratio) >75dB Điều chỉnh âm sắc (Tone Adjustment) Bass ±10dB tại 100Hz; Treble ±10dB tại 10KHz Ngắt âm (Mute) MIC1, chuông báo, âm cảnh báo Công suất định mức (Rated Output) 240W Công suất tiêu thụ (Power Consumption) 360W Nguồn điện (Voltage) AC 220V / 50Hz 2. Bộ micro cầm tay không dây: Số lượng 2 cái micro Màn hình LCD độ sáng cao hiển thị động tín hiệu hệ thống, âm lượng, kênh và tần số. Kiến trúc mạch âm thanh mới, tự động dò và khóa kênh tần số không nhiễu. Công nghệ Pilot kỹ thuật số giúp loại bỏ nhiễu tần số giữa nhiều hệ thống. Mạch triệt hồi âm, thiết kế tần số kép siêu dị hướng giúp tăng độ nhạy thu. Bộ lọc nhiều tầng chống nhiễu RF hiệu quả cao. Mạch lọc IF kép (110 MHz và 10.7 MHz) với bộ lọc gốm ba tầng. Có thể điều chỉnh công suất phát và ngưỡng noise gate. Phạm vi hoạt động hiệu quả: tới 60 mét. Tương thích với micro cài ve và micro hội nghị để bàn. Nguồn cấp: DC 12V ngoài. Micro sử dụng 2 pin AA, thời gian hoạt động > 4 giờ (30 mW) hoặc > 8 giờ (3 mW). Thông số kỹ thuật: Loại thu: Siêu dị hướng hai tầng (Dual conversion superheterodyne) Trung tần: IF1 = 110 MHz, IF2 = 10.7 MHz Độ nhạy: 12 dBμV (80 dB S/N) Điều chỉnh độ nhạy: 12–32 dBμV Độ triệt nhiễu xuyên: >75 dB Mức đầu ra tối đa: +10 dBV Công suất phát: Cao 30 mW / Thấp 3 mW Nguồn phát: 2 pin AA 3. Loa treo tường: Số lượng 2 cái Công suất định mức/tối đa: 30W / 60W Điện áp đầu vào: 100V / 8Ω Độ nhạy: 89 dB Dải tần: 75 – 20.000 Hz |  |  |  | Hãng Huain …. (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Phần mềm quản lý lớp học STEM |  |  |  |  |  | Giảng dạy tương tác Screen Broadcast • Phát màn hình của giáo viên cho các học sinh được chọn. • Phát âm thanh của giáo viên trong khi phát màn hình. • Sử dụng Screen Pen để chú thích phần quan trọng trên màn hình. • Mời học sinh điều khiển máy tính của giáo viên và trình diễn các thao tác. • Ghi lại giọng nói và thao tác trên màn hình của giáo viên. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình của học sinh. • Điều chỉnh các thuộc tính hiển thị của màn hình học sinh Net Movie • Phát tệp phương tiện trên thiết bị của học sinh được chọn. • Hỗ trợ các định dạng file phổ biến. • Hỗ trợ tệp phương tiện 720P và 1080P. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình. • Thêm hoặc xóa tệp khỏi danh sách phát. • Phát tệp theo các chế độ phát lại khác nhau: bình thường, xáo trộn, lặp lại một và lặp lại tất cả. • Kiểm soát tiến trình phát lại và điều chỉnh âm lượng một cách thuận tiện. Camera • Sử dụng camera để phát hình ảnh từ phía giáo viên đến học sinh đã chọn. • Kết nối với hộp chụp hoặc khóa chụp để phát hình ảnh chụp được. • Chuyển chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình. Student Demonstration • Hiển thị màn hình của một học sinh cho giáo viên và các học sinh khác. • Theo dõi, chia sẻ hoặc kiểm soát các hoạt động của học sinh đang trình bày. • Xoay màn hình của học sinh đang trình bày. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình cho học sinh đang xem trình bày. • Điều chỉnh thuộc tính hiển thị cho học sinh đang xem trình bày. • Khởi chạy các ứng dụng trên thiết bị của học sinh đang trình bày từ xa. • Chụp ảnh nhanh hoặc khởi chạy bản ghi màn hình trong khi trình bày. • Giao tiếp với học sinh đang trình bày • bằng cách gửi giọng nói. Group Chat • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và khởi chạy trò chuyện nhóm. • Chọn một nhóm và tham gia trò chuyện. • Các thành viên trong cùng một nhóm có thể trò chuyện bằng tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, chữ viết tay và giọng nói. • Cho phép hoặc cấm học sinh gửi tin nhắn và thoại. • Chia sẻ tệp với học sinh trong cùng một nhóm. • Kiểm tra bản ghi trò chuyện trong chế độ xem lịch sử Topic Chat • Tạo các chủ đề khác nhau và học sinh có thể chọn một chủ đề để tham gia. • Các thành viên của cùng một chủ đề có thể gửi tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, chữ viết tay và giọng nói cho nhau. • Cho phép hoặc cấm học sinh gửi tin nhắn và giọng nói. • Chia sẻ các tệp với học sinh của cùng một chủ đề. • Kiểm tra bản ghi trò chuyện trong chế độ xem lịch sử Response & Competition • Khởi chạy phản hồi nhanh cho những học sinh đã chọn. • Hỗ trợ ba cách khác nhau để tiến hành cuộc thi. • Học sinh đầu tiên nhấn nút trả lời sẽ trả lời câu hỏi và giáo viên sẽ chấm điểm thủ công. (Người trả lời đầu tiên). • Tất cả học sinh nhập câu trả lời và câu trả lời sẽ được chấm điểm tự động. (Nhập để trả lời). • Màn hình của học sinh đầu tiên nhấn nút trả lời sẽ được trình bày tự động cho những người khác và giáo viên sẽ chấm điểm thủ công. (Người trình diễn đầu tiên) • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và bắt đầu trả lời. • Đặt thời gian suy nghĩ và thời gian trả lời cho học sinh. • Sử dụng hệ thống giải thưởng để đánh giá thành tích của từng học sinh Group Teaching • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và giảng dạy nhóm cho các nhóm đã chọn. • Chọn một học sinh làm trưởng nhóm để hỗ trợ giảng dạy. • Đặt giới hạn thẩm quyền của trưởng nhóm để họ có thể tiến hành các hoạt động trong nhóm của mình. • Giám sát và kiểm soát các hoạt động của từng nhóm. • Thay đổi thành viên nhóm trong quá trình giảng dạy nhóm Interactive Whiteboard • Tạo một bảng vẽ trống hoặc nhập hình ảnh làm mẫu. • Sử dụng các công cụ được cung cấp để vẽ và chia sẻ bảng vẽ với học sinh. • Chia sẻ các bức tranh, hình ảnh, ảnh chụp màn hình và tài liệu với học sinh • Mời một hoặc nhiều học sinh cùng vẽ trên bảng vẽ. • Yêu cầu học sinh tự vẽ trên bảng vẽ của mình. • Theo dõi và chọn một học sinh để minh họa khi vẽ riêng lẻ. • Chuyển bảng trắng giữa chế độ cửa sổ và toàn màn hình. • Kiểm tra bản ghi lịch sử và xóa các bản ghi mà bạn không còn cần nữa. • Hỗ trợ nhập hoặc xuất thông tin lịch sử. Monitor & Control • Giám sát một hoặc nhiều học sinh từ xa. • Đặt thời lượng và giám sát màn hình của các học sinh đã chọn theo trình tự. • Đặt số lượng học sinh hiển thị trên màn hình. • Chọn một học sinh để giám sát, chia sẻ hoặc điều khiển thiết bị của mình. • Chọn một học sinh để trình bày cho các học sinh đã chọn. • Chuyển đổi giữa chế độ cửa sổ và toàn màn hình khi giám sát một học sinh duy nhất. • Thay đổi chế độ xem và chất lượng hiển thị khi giám sát một học sinh duy nhất. • Khởi chạy các ứng dụng cho các học sinh được giám sát từ xa. • Xoay màn hình, chụp ảnh nhanh hoặc ghi lại màn hình khi giám sát một học sinh duy nhất. • Sử dụng Screen Pen để chú thích phần quan trọng trên màn hình. • Giao tiếp với học sinh được giám sát bằng cách gửi giọng nói Student Policy • Thiết lập các chính sách khác nhau về việc sử dụng web, ứng dụng, USB, CD và máy in của học sinh. • Kiểm tra chính sách hiện tại và thiết lập các chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. • Thiết lập danh sách trắng và danh sách đen cho web và ứng dụng. • Kiểm tra trang web đã mở và ứng dụng đang chạy và thêm chúng vào danh sách trắng hoặc đen trực tiếp. • Nhập và xuất danh sách trắng và đen • Hỗ trợ ba chính sách khác nhau của web và ứng dụng: tất cả đều mở, danh sách trắng và danh sách đen. • Hỗ trợ bốn chính sách khác nhau của đĩa USB và CD: mở, chỉ đọc, không thực thi và chặn. • Hỗ trợ hai chính sách khác nhau của máy in: mở và chặn. Class Model • Kiểm tra hình thu nhỏ của học sinh trong mô hình lớp học. • Khóa học sinh vào lớp học khi giáo viên đăng nhập. • Sắp xếp hình thu nhỏ tự động hoặc sắp xếp thủ công sau khi mở khóa. • Sắp xếp học sinh theo tên ở chế độ xem khác. • Phóng to hoặc thu nhỏ hình thu nhỏ của màn hình học sinh. • Hiển thị hình thu nhỏ theo tên học sinh, tên máy tính hoặc tên đăng nhập. • Hiển thị thông tin về nguồn pin, biểu tượng nhóm hoặc loại hệ thống của học sinh. • Cảnh báo mức pin khi lượng pin còn lại của thiết bị học sinh thấp hơn giá trị mà giáo viên đã đặt. Sign In • Nhập danh sách tên học sinh và khởi chạy thao tác đăng nhập. • Chỉnh sửa thông tin học sinh trước khi đăng nhập. • Đặt thời gian và học sinh đăng nhập sau thời gian đó sẽ bị coi là trễ. • Xác minh mật khẩu của học sinh khi đăng nhập. • Lưu thông tin của học sinh đăng nhập lần đầu vào danh sách tên. • So sánh thông tin đã đăng nhập với danh sách tên để biết điểm danh. • Đăng xuất để trở về chế độ ẩn danh Manage Class • Tạo một mô hình lớp và kích hoạt nó. • Chỉnh sửa thông tin lớp và lưu mô hình lớp để sử dụng sau này. • Nhập mô hình lớp để sử dụng trực tiếp. • Xuất mô hình lớp để sử dụng thuận tiện Remote Command • Open the applications of students’ side remotely. • Open the websites of students’ side remotely. • Start up students’ computers remotely. • Shut down or reboot students’ computers or tablets remotely. • Link to Remote Settings function. • Close the running applications on students' computers and tablets remotely. • Add running application of students to the remote command list. • Help students log in the Windows remotely. File Distribution • Phân phối tệp hoặc thư mục cho học sinh đã chọn. • Kéo và thả để thêm tệp từ đường dẫn cục bộ. • Đặt đường dẫn thư mục mặc định để lưu trữ các tệp đã nhận cho học sinh. • Đặt hành động khi có tệp trùng lặp trong máy khách. • Đặt hành động khi xảy ra lỗi trong quá trình truyền tệp. • Hỗ trợ ba chế độ xem khác nhau: biểu tượng lớn, danh sách và chi tiết. File Collection • Mở hộp thoại gửi tệp trên thiết bị của học sinh để họ có thể gửi tệp. • Cho phép hoặc vô hiệu hóa học sinh gửi tệp và đặt chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. • Chấp nhận hoặc từ chối tệp từ học sinh và kiểm tra trạng thái gửi tệp. • Giới hạn kích thước và số lượng tệp mà học sinh đang gửi. • Duyệt thư mục để kiểm tra các tệp đã gửi của học sinh. • Thay đổi đường dẫn thư mục mặc định lưu trữ • các tệp đang gửi. Remote Settings • Thiết lập thuộc tính cho máy tính và máy tính bảng của học sinh. • Thiết lập Màn hình, Máy chủ Proxy, Chủ đề, Máy tính để bàn, Sơ đồ nguồn, Trình bảo vệ màn hình, v.v. cho học sinh Windows. • Thiết lập Ngày, Màn hình, Âm thanh, Ngôn ngữ, Wi-Fi, v.v. cho học sinh Android. • Khóa quy trình của học sinh Windows. • Khóa màn hình của học sinh Windows khi kết nối mạng bị ngắt. • Ẩn nút Đặt tên ở phía học sinh. • Giáo viên có thể chuyển đổi chế độ đăng nhập. Message and Event • Kiểm tra thông tin của học sinh trong phiên, giơ tay, đăng xuất, v.v. • Chặn học sinh giơ tay và gửi tin nhắn. • Gửi tin nhắn cho tất cả hoặc những học sinh hoặc nhóm đã chọn. • Sử dụng tin nhắn được xác định trước hoặc xác định tin nhắn mới. • Nhận tin nhắn của học sinh theo tên Quiz by Answer Sheet • Tiến hành kiểm tra bằng phiếu trả lời và giao cho học sinh được chọn. • Nhập tài liệu dưới dạng bài kiểm tra và chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu trả lời, phiếu trả lời sẽ được tạo tự động. • Chỉnh sửa phiếu trả lời với năm loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đúng hoặc sai, câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi tự luận và câu hỏi viết tay. • Chia sẻ phiếu trả lời với các giáo viên Windows hoặc Android khác. • Tiến hành kiểm tra bằng phiếu trả lời nhanh hoặc phiếu trả lời đã chỉnh sửa. • Kiểm tra trạng thái trả lời của học sinh và độ chính xác của từng câu hỏi trong quá trình kiểm tra. • Chấm điểm bài kiểm tra và gửi kết quả cho học sinh. • Kiểm tra lịch sử kiểm tra trong chế độ xem phiếu trả lời. • Xuất kết quả kiểm tra dưới dạng HTML hoặc XML. • Học sinh chọn trả lời câu hỏi trực tiếp trên phiếu trả lời hoặc trên phiếu trả lời. • Học sinh tự kiểm tra lịch sử kiểm tra. Đánh giá giảng dạy Survey • Tiến hành khảo sát tức thời đối với những học sinh đã chọn. • Hỗ trợ hai loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi đúng hoặc sai. • Một khảo sát bao gồm một câu hỏi. • Đặt thời gian và câu trả lời đúng trước • Khảo sát. • Lưu câu hỏi để sử dụng sau. • Mở câu hỏi đã lưu để sử dụng. • Tự động chấm điểm cho các khảo sát có • câu trả lời đúng. • Kiểm tra kết quả khảo sát dưới dạng biểu đồ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Phụ kiện kết nối, nhân công lắp đặt |  |  |  |  |  | Phụ kiện và nhân công lắp đặt màn tương tác, hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống âm thanh phòng STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Máy tính xách tay phục vụ thực hành thiết kế, lập trình AI - IoT, robot, in 3D, khắc/cắt CNC |  |  |  |  |  | i716-50W 90NX0881-M00R00 P1503CVA Misty Grey/15.6" FHD,300nits/ Intel Core i7 13620H/16GB DDR5/512GB PCIE SSD/Win 11 home/Wifi 6+BT/camera HD/FingerPrint/3cell,50WHrs/McAfee |  |  |  | Hãng ASUS, DELL, HP.. (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Thiết bị định tuyến |  |  |  |  |  | Wifi 6, (2x2), MU-MIMO Chuyên dụng: WiFi Indoor Ceiling/ Wall Miễn phí Cloud Managed, 2400 Mbps (5 GHz), and 574 Mbps (2.4 GHz) 2 x 6 dBi (2.4 GHz); 2 x 7 dBi (5 GHz) 21 dBm on 2.4 GHz, 21 dBm on 5 GHz. 1x GE PoE port, 802.3af (Maximum Power 10.7W), 12VDC /1.5A. WPA2/WPA3 |  |  |  | Hãng Draytek, CISCO, Linksys, Engenius (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Bộ cân bằng tải Router |  |  |  |  |  | Router CPU: 88F7040 1.4 GHz CPU architecture : ARM 64bit CPU core count : 4 Size of RAM : 1 GB Number of 1G Ethernet ports : 7 Number of 2.5G Ethernet ports: 1 Number of 10G SFP+ ports : 1 USB port : 1 (3.0 type A) PoE-in: 802.3af/at Certification: CE, FCC, IC |  |  |  | Hãng MikroTik, Draytek, Cisco, Linksys (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dụng cụ, công cụ, máy móc gia công làm dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trang bị PCCC |  |  |  |  |  | Bình cứu hỏa ABC xách tay loại 4kg có tem kiểm định Bình chữa cháy bột ABC là loại bình chữa cháy xách tay sử dụng bột ABC để dập tắt các đám cháy do chất rắn, chất lỏng và khí đốt. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bình cứu hỏa CO2 xách tay loại 4kg có tem kiểm định Bình chữa cháy khí CO2 là thiết bị phòng cháy chữa cháy hiệu quả, phù hợp để dập tắt các đám cháy loại B (chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, sơn) và đám cháy điện |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hộp đựng bình cứu hỏa Kệ đựng bình cứu hoả được phủ một lớp sơn chống tĩnh điện đạt Tiêu Chuẩn Việt Nam. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chăn chiên hồng Tính năng: Dập tắt đám cháy mới phát sinh Chất liệu: Dạ Cotton Kích thước: 1,8m x 1,8m |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chăn sợi thủy tinh Chăn dập lửa sợi thủy tinh chịu nhiệt lên đến 700 độ C, có kích thước đa dạng (1m x 1m đến 3m x 3m), mịn và mềm mại, không hại da người, dễ uốn, dễ sử dụng, tuổi thọ cao. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đèn Exit 2 mặt KT120 |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ sơ cứu |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đèn pin Nguồn sáng: Đèn LED công suất cao Loại đèn: LED Thời gian sáng liên tục: 10h cao, 16,5h thấp Tuổi thọ đèn (giờ): 30000 Điện áp đầu vào (V): AC110V-240V Chứng nhận: CE, EMC, LVD, RoHS Phạm vi chiếu xa tối đa: 500m |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Cái |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Dụng cụ bảo hộ cá nhân |  |  |  |  |  | 4 Chụp tai chống ồn. 6 Tạp dề 20 kính bảo hộ 36 đôi găng tay bảo hộ lao động 2 hộp khẩu trang chống bụi |  |  |  | Hãng TOLSEN (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Dụng cụ cầm tay, máy móc cầm tay |  |  |  |  |  | Bộ dụng cụ toolkit thực hành: 1. Máy móc: + 01 Máy mài, + 01 máy chà nhám + 01 Máy cưa đĩa + 02 Máy khoan cầm tay + 06 Súng bắn keo 2. Công cụ dụng cụ: + 03 Bộ kìm các loại + 03 Bộ búa các loại + 03 Bộ cờ lê các loại + 03 Bộ mũi khoan các loại + 03 Bộ thước các loại + 03 Bộ vít các loại + 03 Bộ dao các loại + 03 Bộ dũa các loại + 06 Bút thử điện + 01 Máy hút bụi |  |  |  | Hãng TOLSEN (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nguyên vật liệu làm dự án |  |  |  |  |  | Vật tư & Nguyên vật liệu: Dây rút nhựa Băng dính xốp Băng dính điện Băng dính giấy Băng dính trong Giấy ráp Bộ hộp nhựa Bìa catton Fomex Giấy xi măng/trắng Hộp đựng nguyên liệu Hộp ngăn kéo (Tủ mini) Rổ nhựa Tủ đựng linh kiện lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Máy in 3D |  |  |  |  |  | Kích thước in: 250 x 250 x 250 mm Công nghệ in: CoreXY Tốc độ in: Tốc độ đề xuất: 300 mm/s Tốc độ tối đa: 600 mm/s Gia tốc: Đề xuất: 10.000 mm/s² Tối đa: 20.000 mm/s² Độ ồn: Chế độ tiêu chuẩn: ≤46 dB Chế độ yên tĩnh: ≤44 dB Nhiệt độ: Đầu phun: Lên đến 320°C Bàn nhiệt: Lên đến 120°C Đầu phun: Đường kính tiêu chuẩn: 0.4 mm (hỗ trợ 0.2/0.6/0.8 mm) Thiết kế: Kim loại, có thể tháo rời nhanh chóng Hệ điều hành: Kobra OS Màn hình điều khiển: Cảm ứng điện dung 4.3 inch Kết nối không dây: Hỗ trợ Wi-Fi, ứng dụng Anycubic APP cho điều khiển từ xa và giám sát thời gian thực Chức năng thông minh: Phát hiện lỗi in (Spaghetti detection) Phát hiện hết filament Khôi phục in sau khi mất điện Giám sát video (480p) Chụp ảnh time-lapse Chất liệu hỗ trợ: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, sợi carbon và sợi thủy tinh Kích thước máy: Kobra S1: 400 x 410 x 490 mm ACE Pro: 365.94 x 282.84 x 234.5 mm Trọng lượng máy: Kobra S1: 18 kg ACE Pro: 4.6 kg Kích thước đóng gói: 490 x 484 x 593 mm Trọng lượng đóng gói: 25.9 kg Hoạt động siêu êm 44dB – phù hợp không gian giáo dục, văn phòng Đầu in nhiệt độ cao 320℃ – dễ tháo lắp, chống tắc nghẽn hiệu quả Tính năng in đa màu sắc với ACE Pro Hỗ trợ in đa màu sắc: Tối đa 4 màu với một ACE Pro; tối đa 8 màu khi kết nối hai ACE Pro Công nghệ ACE Pro: Hệ thống quản lý filament thông minh, tự động chuyển đổi giữa các cuộn filament mà không cần can thiệp thủ công Hệ thống làm mát: Quạt làm mát hiệu suất cao đảm bảo chất lượng in ổn định Bộ bài giảng cho Giáo viên/ học sinh Bài 1: Giới thiệu về In 3D Bài 2: Quy trình In 3D Bài 3: Tạo mô hình để in 3D Bài 4: Phát triển kỹ năng tạo mô hình Bài 5: Thử thách thiết kế in 3D Bài 6: Vật liệu cơ bản và quá trình cắt lớp (slicing) Bài 7: Bài kiểm tra cuối khóa (Cơ bản) Bài 8: In 3D trong xã hội của chúng ta Bài 9: Các loại máy in 3D khác nhau Bài 10: Giới thiệu về mô hình hóa tham số (Parametric 3D Modeling) Bài 11: Phát triển kỹ năng CAD Bài 12: Thử thách thiết kế trung cấp Bài 13: Cắt lớp và vật liệu ở mức trung cấp Bài 14: Cắt lớp tùy chỉnh Bài 15: Đánh giá cuối khóa (Trung cấp) Bài 16: In 3D và sản xuất Bài 17: Tính bền vững và in 3D Bài 18: Kỹ năng mô hình hóa CAD tham số nâng cao Bài 19: Thiết kế nâng cao – Tạo mô hình ốp điện thoại thông minh Bài 20: Thử thách thiết kế nâng cao Bài 21: Đánh giá nâng cao Hướng dẫn toàn diện về khóa học Bootcamp In 3D: Đào sâu vào việc làm chủ các kỹ thuật in 3D và khắc phục sự cố. |  |  |  | Hãng Anycubic (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Nhựa in |  |  |  |  |  | Nhựa PLA các màu: Thông số kỹ thuật: - Đường kính: 1.75 mm - Nhiệt độ in: 190 – 220 °C - Nhiệt độ bàn in: 0 – 60 °C - Tốc độ in: 40 – 100 mm/s - Độ bền kéo: ~50 – 70 MPa - Độ giãn dài khi đứt: 6 – 10% - Mô đun đàn hồi: 3.5 – 4.0 GPa - Độ cứng: Shore D ~83 - Nhiệt độ hóa mềm (Tg): 55 – 65 °C - Nhiệt độ nóng chảy: 150 – 160 °C - Nhiệt độ làm việc an toàn: ≤ 60 °C |  |  |  | Hãng Jamghe (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Cuộn |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Bộ máy 3-in-1: 3D Printer & Laser & CNC kèm bộ hút mùi và lọc khí |  |  |  |  |  | Thông số chi tiết: Kích thước máy: 580 mm × 620 mm × 634 mm Kích thước kèm vỏ bảo vệ: 665 mm × 943 mm × 705 mm Trọng lượng: 52.9 kg Chất liệu khung: Hợp kim nhôm cao cấp Vỏ bảo vệ: Tiêu chuẩn laser Class 1, với cảm biến cửa và nút dừng khẩn cấp Màn hình điều khiển: Cảm ứng 7 inch, giao diện Android Cổng kết nối: Wi-Fi, USB, USB flash drive In 3D (FDM) Kích thước in: 350 mm × 400 mm × 400 mm (với 2 đầu phun) 375 mm × 400 mm × 400 mm (đầu phun trái) 400 mm × 400 mm × 400 mm (đầu phun phải) Độ chính xác: ± 0.1 mm Đầu phun: Tiêu chuẩn: 0.4 mm (vật liệu đồng) Tùy chọn: 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (vật liệu thép cứng) Nhiệt độ tối đa: Đầu phun: 300°C Bàn nhiệt: Khu vực trong: 110°C Khu vực ngoài: 80°C Vật liệu hỗ trợ: PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PVA, HIPS, Nylon, sợi gia cường (carbon, thủy tinh) Tốc độ in đề xuất: 180 mm/s Độ cao lớp in: 0.05 – 0.3 mm Bề mặt in: Mặt kính phủ PEI hai mặt Khắc Laser Công suất laser: 40W (với camera hỗ trợ) Khu vực làm việc: 400 mm × 400 mm Tốc độ khắc tối đa: 100 mm/s Độ sâu cắt tối đa: 8 mm (gỗ Paulownia) Kích thước điểm laser: 0.05 mm × 0.2 mm Vật liệu hỗ trợ: Gỗ, da, vải, acrylic tối màu, nhựa, kim loại phủ sơn, đá, gốm, v.v. Gia công CNC Công suất mô-đun CNC: 200W Tốc độ trục chính tối đa: 18.000 vòng/phút Khu vực làm việc: 400 mm × 400 mm Đường kính mũi cắt: 0.5 mm – 6.35 mm Vật liệu hỗ trợ: Gỗ cứng (sồi, óc chó), gỗ mềm, acrylic, nhựa, PCB, v.v. Bộ điều khiển tích hợp Kích thước: 189 mm × 300 mm × 191 mm Công suất: 300W + 450W Hệ điều hành: Android Chip điều khiển động cơ: TMC2209 Độ lặp lại: ± 0.05 mm Truyền động trục vít: Trục X/Y: Lead 40 mm Trục Z: Lead 8 mm Phần mềm và kết nối Phần mềm điều khiển: Snapmaker Luban (hỗ trợ Windows, macOS, Linux) Định dạng hỗ trợ: STL, OBJ, SVG, DXF, PNG, JPG, BMP, v.v. Kết nối dữ liệu: Wi-Fi, USB, USB flash drive Bộ sản phẩm bao gồm Máy in Snapmaker Artisan Vỏ bảo vệ với quạt hút khí Mô-đun in 3D kép (Dual Extrusion) Mô-đun laser 40W Mô-đun CNC 200W Bàn in PEI hai mặt Dây nguồn và cáp kết nối Hướng dẫn lắp ráp và sử dụng |  |  |  | Hãng Snapmaker (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU THEO CHỦ ĐỀ STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÝ – HÓA HỌC – SINH HỌC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bộ học tập STEM Khoa học THPT |  |  |  |  |  | CoachLab II+ (Bộ điểu khiển - thu nhận tín hiệu số) |  |  |  | Hãng CMA (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo nhiệt độ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo cường độ âm thanh |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo nồng độ khí Oxi trong không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo áp suất khí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cáp kết nối |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Nóng chảy, đông đặc |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Nhiệt độ sôi |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Lên men rượu |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Định luật Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính Enzim |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Sóng âm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Tốc độ truyền âm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kính hiển vi kỹ thuật số |  |  |  |  |  | 1-Kính hiển vi: Hệ thống quang học: Hệ thống quang học hữu hạn, 160mm, tổng chiều dài 195mm Ống quan sát: Đầu kính ba thị kính; Loại Siedentopf, xoay 360° Độ nghiêng: 30° Khoảng cách giữa hai thị kính: 48-75mm Thị kính: WF10X/20mm, WF25X/8mm với ±5 điốp ở ống bên trái Mâm xoay vật kính: Có 4 ổ lắp vật kính (nấc khóa vật kính tại vị trí làm việc) Các vật kính: 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S/Dầu Bàn kính: Bàn soi cơ học, 130 mm × 130 mm Phạm vi di chuyển X&Y: 70 mm × 30 mm Chốt giới hạn: Được cài đặt trước và có thể điều chỉnh Tụ quang: Tụ quang Abbe N.A. 0.9/1.25, trang bị cùng màn chắn sáng, nâng hạ kiểu xoắn ốc Cơ chế lấy nét: Hệ thống lấy nét thô và tinh đồng trục Phạm vi di chuyển trục Z: 14.5 mm Độ chính xác lấy nét tối thiểu: 2.7μm/div Nguồn sáng: Đèn LED1W, Độ sáng có thể điều chỉnh Nguồn điện cung cấp: AC 110–240V hoặc 5V DC (USB hoặc PIN) 2- Camera: Độ phân giải: 13MP (4800 × 2700) Kích thước điểm ảnh: 1.12 μm × 1.12 μm Kích thước cảm biến: 1/3” CMOS Giao diện đầu ra: HDMI, USB Bộ nhớ lưu trữ: Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 64GB Màn hình hiển thị: Màn hình full HD 10.1-inch, 1920 × 1200 3- Bộ thiết bị bao gồm: Bộ sản phẩm bao gồm: Thân kính hiển vi SW350T ×1, Thị kính WF10X ×2, Thị kính WF25X ×2, Dầu soi kính ×1, Tấm lọc sáng màu xanh ×1, Túi chống bụi ×1, Cầu chì dự phòng ×1, Tài liệu hướng dẫn sử dụng ×1, Bộ chuyển đổi nguồn ×1, Màn hình hiển thị 10 inch x 1 |  |  |  | Hãng SWIFT (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Bộ mô hình trồng cây thủy canh tuần hoàn (Hydroponics) |  |  |  |  |  | Bộ mô hình trồng cây thủy canh tuần hoàn (Hydroponics) gồm hệ thống thủy canh NFT, tưới, đèn LED quang hợp trồng rau, bộ Kit khoa học môi trường IoT, nguyên liệu sản xuất kèm bộ giáo án tổ chức hoạt động. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CÔNG NGHỆ BÁN DẪN & KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bộ STEM lập trình nâng cao với Arduino |  |  |  |  |  | Bộ STEM lập trình nâng cao với Arduino là một bộ dụng cụ học lập trình được thiết kế riêng cho STEM. Thông qua những dự án lập trình đầy thú vị, học sinh học được cách dùng sự sáng tạo để cải thiện cuộc sống và tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Các ý tưởng trong bộ kit đều bắt nguồn từ đời sống hằng ngày nhưng được nâng cao hơn, khuyến khích người học sử dụng những vật liệu sẵn có xung quanh như ly giấy, que gỗ, bìa carton, đất sét… để tạo ra các sản phẩm độc đáo, mở ra vô vàn khả năng sáng tạo. Thông số chi tiết Vật liệu: Các cảm biến sử dụng PCB với công nghệ mạ vàng (ENIG). Kết nối: Chuẩn giao tiếp phổ biến Ph2.0 3Pin của phần cứng mã nguồn mở; cổng số và cổng tương tự được phân biệt bằng dây Dupont màu sắc khác nhau. Bo mạch chủ: Arduino chính (hỗ trợ chức năng tải ISP, chân TX/RX, chân AREF, 6 cổng PWM tại Pin 11, 10, 9, 6, 5, 3). Bo mạch mở rộng (tích hợp khe cắm XBee, giao diện Bluetooth/APC, cổng cấp nguồn riêng cho servo, công tắc kích hoạt module không dây, tương thích cả bo mạch 3.3V và 5V). Phần mềm lập trình: Lập trình kéo thả không cần viết code (Mixly, Mind+, …). Arduino IDE. Thiết bị đầu vào (cảm biến): Cảm biến rung số Công tắc hồng ngoại Cảm biến ánh sáng Cảm biến góc Cảm biến âm thanh Cảm biến nhiệt độ Nút nhấn Cảm biến siêu âm đo khoảng cách Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Thiết bị đầu ra (mô-đun điều khiển): Servo Đèn LED mini Đèn RGB Còi báo (buzzer) Màn hình LCD Rơ-le Thiết bị giao tiếp: Module Bluetooth Module IoT Phụ kiện đi kèm: Hộp pin 6xAA có đầu nối Cáp USB Dây Dupont |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bộ dụng cụ điện tử ( máy hàn, đồng hồ đo điện, Oscilloscope mini...) |  |  |  |  |  | 1. Máy hiện sóng (Oscilloscope) Thiết kế dạng tablet, điều khiển qua màn hình cảm ứng IPS 4.3” (480×272 px). Thiết bị tích hợp 3 chức năng chính: Máy hiện sóng (Oscilloscope) – 2 kênh, kiến trúc FPGA+ARM+ADC, tốc độ lấy mẫu 250 MS/s, băng thông 50 MHz, đo điện áp đỉnh ±400V, hỗ trợ lưu dạng sóng. Đồng hồ vạn năng số (DMM) – độ phân giải 4.5 chữ số, 19999 count True RMS, đo điện áp & dòng điện AC/DC. Máy phát tín hiệu DDS – tạo 12 dạng sóng, tần số tối đa 10 MHz, hỗ trợ lưu và xuất dạng sóng. Tích hợp tính năng AUTO một phím, chế độ kích hoạt Auto/Normal/Single, phân tích X-Y (so pha/biên độ/tần số), phân tích phổ FFT để xử lý tín hiệu phức tạp. Thông số chính Màn hình: IPS 4.3” cảm ứng, 480×272 px Oscilloscope: 2 kênh, 250 MS/s, 50 MHz BW, ±400V input, lưu/chụp dạng sóng Multimeter: 4.5 digits, 19999 count True RMS, AC/DC voltage & current DDS Generator: 12 dạng sóng, max 10 MHz Phân tích tín hiệu: X-Y mode, FFT spectrum Nguồn pin: 4000 mAh, dùng liên tục ~4 giờ, sạc nhanh USB-C 2. Máy hàn: Có thể điều chỉnh nhiệt độ, công suất 75W, thiết kế để sử dụng cho sửa chữa linh kiện điện tử. Máy có khả năng làm nóng nhanh, điều khiển nhiệt độ dễ dàng qua nút nhấn và màn hình LCD hiển thị, đảm bảo độ an toàn cao cho người dùng. Thông số kỹ thuật Nguồn vào 220 VAC ±10 V, 50 Hz Công suất 75 W Dải nhiệt độ 100 °C ~ 480 °C Cảm biến nhiệt Sensor sứ chịu nhiệt cao Hiển thị Màn hình LCD Trở kháng tiếp đất < 2 Ω Điện áp tiếp đất < 2 mV Kích thước 139 × 114 × 80 mm Trọng lượng 2,17 kg 3. Vật tư khác: Đồng hồ đo điện tử chính xác, hút thiếc, kìm cắt chân linh kiện, hút thiếc, nhíp |  |  |  | Hãng FNIRSI/Yihua (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – CẢM BIẾN – DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bộ học tập STEM AI, IoT, Coding trực quan với board UNIHIKER K10 |  |  |  |  |  | Là bộ học tập AI, IoT được thiết kế dành riêng cho giáo dục STEM, giúp học sinh từ bậc tiểu học tới trung học phổ thông dễ dàng tiếp cận các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT). - Với thiết kế tích hợp tất cả trong một, KIT UNIHIKER K10 được trang bị màn hình màu 2,8 inch, camera 2MP, micro, loa và nhiều cảm biến như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gia tốc kế cùng đèn LED RGB. Nhờ đó, người học có thể trực tiếp quan sát dữ liệu, hình ảnh và kết quả phân tích ngay trên thiết bị, không cần kết nối thêm phần cứng phức tạp. - KIT hỗ trợ lập trình kéo thả trực quan thân thiện cho người mới bắt đầu và MicroPython cho những người đã có nền tảng lập trình, giúp học sinh vừa dễ tiếp cận vừa có lộ trình nâng cao. Thông số chính: Bo mạch chủ Chip 32-bit lõi kép, xung ≥ 240MHz Bộ nhớ: SRAM ≥ 512KB, Flash ≥ 16MB, PSRAM ≥ 8MB Kết nối: WiFi 2.4G + Bluetooth 5.0 Tích hợp: màn hình màu ≥ 2.8", cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, cảm biến ánh sáng & UV, gia tốc kế 3 trục, micro, loa, ≥ 3 LED RGB, ≥ 3 nút nhấn Camera hỗ trợ AI: phát hiện khuôn mặt, QR, chuyển động, chụp ảnh, truyền ảnh qua WiFi Micro kép chống ồn Giao diện: Type-C, khe thẻ TF, ≥ 2 cổng IO PH2.0, 1 cổng I2C, gold finger ≥ 15 kênh IO + Bo mạch mở rộng 19 cổng I/O, 1 cổng I2C, 1 cổng HuskyLens chuyên dụng Tích hợp buzzer, công tắc nguồn Điện áp 3.3V – 5V, cấp nguồn MicroUSB + Mô-đun điện tử Rơ-le: vỏ trong suốt, điều khiển bằng tín hiệu số Ít nhất 5 loại mô-đun: nút nhấn, cảm biến hồng ngoại, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến âm thanh, quạt… Giao diện chuẩn PH2.0, có lỗ bắt vít tiện lắp ráp + Phụ kiện Cáp nạp dữ liệu, dây kết nối Bơm nước Hộp pin + Lập trình Hỗ trợ lập trình kéo thả và MicroPython Tài nguyên học tập Đi kèm 26 tiết học điện tử theo bộ giáo án |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Bộ học tập STEM AI, IoT, Coding nâng cao với board máy tính nhúng UNIHIKER M10 |  |  |  |  |  | Là bộ học tập được thiết kế chuyên cho giáo dục STEM giúp giáo viên và học sinh từ bậc trung học cơ sở tới trung học phổ thông làm quen với kiến thức lập trình Python cũng như phần cứng điện tử từ con số 0, đồng thời trải nghiệm các dự án IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) và AIoT. UNIHIKER M10 có kiến trúc máy tính đơn bảng (Single Board Computer) với CPU 4 nhân, bộ nhớ trong và ổ cứng on-board, có thể chạy Python đầy đủ thay vì MicroPython. Tích hợp màn hình LCD màu, WiFi, Bluetooth, nhiều loại cảm biến thông dụng và các giao diện mở rộng phong phú, thuận tiện cho việc giảng dạy. Hệ điều hành Linux (Debian) và môi trường Python được cài sẵn, hỗ trợ nhiều phương thức lập trình: Lập trình đồ họa Jupyter Notebook Thonny SSH từ xa VS Code Có sẵn nhiều thư viện Python phổ biến, dễ dàng phục vụ các ứng dụng như xây dựng hệ thống IoT, trải nghiệm AI, phát triển game, thí nghiệm khoa học, thiết kế tương tác âm thanh–ánh sáng, phát triển thiết bị đeo thông minh… Thông số chi tiết: CPU: 4 nhân nội địa, 1.2GHz RAM: 512MB DDR3 Bộ nhớ: 16GB eMMC Hệ điều hành: Debian tích hợp sẵn WiFi: 2.4G Bluetooth: 4.0 Linh kiện on-board: Nút nhấn: Home, A/B Màn hình: TFT màu 2.8 inch, 240×320 Microphone Cảm biến ánh sáng Gia tốc kế Buzzer Giao diện: USB Type-C ×1 USB Type-A ×1 (có thể gắn thiết bị ngoài như camera USB) Khe microSD ×1 3Pin I/O ×4 (hỗ trợ 3 PWM, 2 ADC) 4Pin I2C ×2 Gold finger: 19 kênh I/O (I2C, UART, SPI, ADC, PWM) Nguồn: Type-C 5V Điện áp hoạt động: 3.3V Dòng điện tối đa: 2000mA Thiết bị mở rộng đi kèm: Camera USB Mô-đun nút nhấn ×1 Công tắc dẫn điện ×1 Cảm biến góc ×1 Dải LED nhiều màu ×1 Quạt ×1 Servo ×1 Rơ-le ×1 Cảm biến siêu âm ×1 Công tơ điện (Power Meter) ×1 4. Phụ kiện Cáp USB ×1 Dây cảm biến ×1 Dây kẹp cá sấu ×2 |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Bộ thiết bị xử lý dữ liệu và cảm biến nâng cao V2 (Thiết bị dùng chung cho thực hành các chủ đề STEM tích hợp liên môn AI - IoT, Coding, Khoa học nâng cao) |  |  |  |  |  | Bộ thiết bị xử lý dữ liệu và cảm biến nâng cao sử dụng cho các hoạt động thực hành và thí nghiệm trong giáo dục STEM tích hợp liên môn, hỗ trợ nhiều chủ đề hiện đại như AI – IoT, Coding và Khoa học nâng cao, giúp học sinh vừa học kiến thức vừa khám phá ứng dụng thực tiễn. Với cấu hình mạnh mẽ và hệ sinh thái cảm biến đa dạng, bộ thiết bị cho phép xây dựng hàng loạt dự án thực tế từ lập trình trí tuệ nhân tạo, điều khiển và giám sát thiết bị IoT, đến thí nghiệm khoa học dữ liệu. Thông số chi tiết: Bộ thu nhận và xử lý số liệu (SCI DAQ) Board Arduino + Shield mở rộng Camera AI ESP32-S3 (Nhận diện hình ảnh Edge, hỗ trợ nhìn đêm, tương tác giọng nói ChatGPT) Module wifi kết nối dữ liệu thu thập lên IoT Cloud Màn hình màu IPS 2.0 inch hiển thị thông số trực quan Cảm biến đo cường độ âm thanh Cảm biến đo áp suất khí Cảm biến chất lượng không khí Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 Cảm biến nhịp tim và đo nồng độ oxy trong máu Quang phổ kế Cảm biến ánh sáng digital 16bit độ chính xác cao Cảm biến la bàn 3 trục Cảm biến môi trường tích hợp AI (VOC, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) Cảm biến đo nhiệt độ trong nước Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Cảm biến đo lượng Oxi hòa tan trong nước Cảm biến đo nồng độ khí Oxi trong không khí Cảm biến đo tổng chất rắn hoà tan trong nước TDS Cảm biến độ dẫn điện EC Cảm biến oxy hóa khử ORP Cảm biến đo độ pH Cảm biến đo công suất Cảm biến lực Cảm biến mực chất lỏng không tiếp xúc Cảm biến phát hiện con người Module relay Module đọc thẻ NFC Module thời gian thực RTC Module + loa phát âm thanh Module nút bấm có đèn LED Phụ kiện khay pin, cáp kết nối |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Máy tính nhúng Raspberry Pi tích hợp màn cảm ứng HMI 10.1inch chuẩn công nghiệp (thiết bị tích hợp tất cả trong một Panel PC dùng cho phát triển dự án AI nâng cao, IIoT Gateway) |  |  |  |  |  | Máy tính bảng công nghiệp tích hợp (All-in-One HMI & Edge Device) xây dựng trên nền Raspberry Pi CM4. Với màn hình cảm ứng 10,1" IPS, camera, wifi... thiết kế bền chắc chuẩn IP65 và hỗ trợ nhiều giao diện công nghiệp (RS232/485, CAN, GPIO, Ethernet, USB, HDMI…), reTerminal DM là giải pháp lý tưởng để triển khai trong phòng lab STEM, giảng dạy AIoT, IoT công nghiệp và đào tạo lập trình nhúng. Thiết bị được cài sẵn Raspberry Pi OS & SenseCraft Edge OS, hỗ trợ Node-RED, Python, VS Code, Jupyter Notebook, cho phép học sinh – sinh viên nhanh chóng tiếp cận các chủ đề như xử lý dữ liệu, AI tại biên (Edge AI), điều khiển IoT, tự động hóa công nghiệp và khoa học máy tính ứng dụng. Thông số kỹ thuật: Bộ xử lý: Raspberry Pi CM4, 4 nhân Cortex-A72 @ 1.5GHz RAM & bộ nhớ: 8GB RAM, 32GB eMMC (hỗ trợ mở rộng NVMe SSD M.2) Màn hình: Cảm ứng đa điểm 10.1" IPS, 1280×800, độ sáng 400 nit Âm thanh & camera: 2 micro MEMS, loa, buzzer, hỗ trợ camera CSI Kết nối có dây: Gigabit Ethernet, RS232/RS485, CAN bus, GPIO 40 chân, HDMI 4K Kết nối không dây: WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth BLE, hỗ trợ 4G/LoRa qua mini-PCIe Giao diện lập trình & hệ điều hành: Raspberry Pi OS, Node-RED, Python (Thonny, VS Code, Jupyter), SenseCraft AIoT platform Nguồn & độ bền: 12–24V DC (hỗ trợ PoE), tiêu thụ 6–9W, mặt trước IP65, hoạt động từ –10 đến 50°C Kích thước: 259 × 191 × 42 mm, nặng ~1,8kg Ứng dụng trong đào tạo: STEM/AIoT Lab: Học lập trình Python, Node-RED, IoT & dữ liệu thời gian thực Tự động hóa công nghiệp: thực hành kết nối PLC, cảm biến, giao thức RS485/Modbus AI tại biên (Edge AI): xử lý hình ảnh, nhận diện, điều khiển thông minh ngay trên thiết bị Khoa học máy tính ứng dụng: Phát triển hệ thống giám sát, dashboard dữ liệu, điều khiển từ xa |  |  |  | Hãng Seeed Studio (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BỘ STEM TÍCH HỢP LIÊN MÔN ỨNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG/ MÔI TRƯỜNG/ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bộ STEM chủ đề Nhà thông minh tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh (Học lập trình, điều khiển thiết bị điện thông minh trong phòng Lab STEM) |  |  |  |  |  | Bộ STEM Nhà thông minh tiết kiệm năng lượng được thiết kế nhằm mang đến cho học sinh, sinh viên và người đam mê công nghệ trải nghiệm thực tế trong việc xây dựng, vận hành và tối ưu hóa một hệ thống nhà thông minh hiện đại. Bộ kit sử dụng nền tảng mã nguồn mở Home Assistant – giải pháp quản lý thiết bị AI-IoT phổ biến toàn cầu, cho phép người học dễ dàng kết nối, giám sát và điều khiển nhiều thiết bị điện tử, cảm biến và hệ thống chiếu sáng – điều hòa – an ninh trong mô hình nhà. Điểm nhấn của bộ kit là hướng tới tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững: Học sinh sẽ được học cách lập trình các kịch bản tự động hóa (automation) để tối ưu điện năng tiêu thụ, ví dụ: tự động tắt đèn khi không có người, điều chỉnh điều hòa dựa vào nhiệt độ – độ ẩm, theo dõi điện năng tiêu thụ theo thời gian thực. Thông số chi tiết: Bo mạch chủ: Home Assistant Green. Cảm biến: Nhiệt độ & độ ẩm, ánh sáng, chuyển động PIR, cảm biến cửa từ. Thiết bị điều khiển: Relay, công tắc thông minh, đèn LED RGB, mô-đun điều khiển quạt/motor. Đo lường năng lượng: Công tơ điện mini hoặc cảm biến dòng ACS. Phụ kiện: Dây kết nối, nguồn, mô hình nhà mini để thực hành. Phần mềm: Home Assistant cài đặt sẵn, hỗ trợ giao diện trực quan trên web/app. |  |  |  | Hãng Seeed Studio/ Tuya/ Sonoff/ Nabu Casa(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bộ STEM chủ đề Trạm quan trắc khí tượng IoT |  |  |  |  |  | Bộ kit chủ đề trạm khí tượng IoT, được thiết kế được thiết kế chuyên cho STEM dành cho cấp tiểu học, THCS, THPT định hướng tích hợp liên môn. Bộ kit xoay quanh việc thu thập – phân tích dữ liệu khí tượng bằng phần cứng mã nguồn mở, đồng thời hiển thị dữ liệu dưới dạng trực quan, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thiết kế giải pháp trạm khí tượng đa chức năng. I. Bo mạch chủ CPU sử dụng kiến trúc máy tính đơn bảng, xung nhịp ≥ 1.2GHz, ≥ 4 nhân, bộ nhớ on-board ≥ 512MB DDR3, lưu trữ ≥ 16GB eMMC, xuất xưởng cài sẵn hệ điều hành Linux, hỗ trợ Python 2 và Python 3. Hỗ trợ nhiều phương thức lập trình: lập trình đồ họa, Jupyter, Thonny, SSH từ xa, VS Code. Hỗ trợ cài sẵn các thư viện Python phổ biến như NumPy, Pandas, Matplotlib. Có khả năng chạy chương trình ngoại tuyến và lưu trữ nhiều chương trình. Hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.0 và WiFi 2.4G. Tích hợp màn hình màu TFT 2.8 inch (240×320), 2 nút chức năng lập trình, cảm biến micro, cảm biến ánh sáng, cảm biến gia tốc, buzzer. Giao diện: USB Type-C, USB Type-A (hỗ trợ thiết bị USB ngoài như camera), khe microSD; ít nhất 6 cổng mở rộng cảm biến (2 I2C, 3 PWM trong đó có 2 ADC), 19 kênh IO gold finger (I2C, UART, SPI, ADC, PWM). Cấp nguồn Type-C 5V, điện áp hoạt động 3.3V. II. Các mô-đun điện tử 1. Khí tượng (Weather Station): Hỗ trợ đo tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất. Xuất dữ liệu trực tiếp dưới dạng đại lượng vật lý. Có cổng mở rộng cảm biến ngoài, ít nhất 2 cổng tích hợp. Tương thích các bo mạch điều khiển phổ biến, hỗ trợ UART & I2C. Có bộ nhớ ≥ 16MB để lưu dữ liệu. Hỗ trợ GNSS định vị, WiFi, truyền dữ liệu thời gian thực, định vị và truy xuất thông tin từ xa. Pin dung lượng cao, hỗ trợ làm việc độc lập ≥ 48h, có chế độ tiết kiệm điện và hiển thị dung lượng pin. 2. Mô-đun nhận diện giọng nói: Hỗ trợ nhận diện giọng nói ngoại tuyến. Tích hợp sẵn ≥ 135 câu lệnh thông dụng. Hỗ trợ học thêm ≥ 17 câu lệnh mới. Trang bị ≥ 2 micro, loa và cổng kết nối loa. Hỗ trợ UART & I2C, tương thích với phần cứng mã nguồn mở phổ biến. 3. Mô-đun điện tử cơ bản: Ít nhất 6 loại, gồm nhưng không giới hạn: cảm biến bụi PM2.5, servo, dải LED, mô-đun tổng hợp giọng nói, tấm pin năng lượng mặt trời, camera USB. Có lỗ bắt vít để cố định bằng ốc hoặc băng dính Velcro. Giao diện PH2.0. III. Phụ kiện Dây kết nối module, dây nạp dữ liệu cho bo mạch chủ, các chi tiết cấu trúc lắp ráp. |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Bộ STEM chủ đề Bảo vệ môi trường giảm phát thải Carbon, sử dụng Năng lượng tái tạo (điện mặt trời, gió, nước) |  |  |  |  |  | Là một trạm năng lượng tái tạo mini dùng để giáo dục và nghiên cứu, giúp người dùng khám phá cách thu năng lượng từ các nguồn xanh, lưu trữ và phân phối điện năng. Thiết bị này hỗ trợ tích hợp với các mô-đun năng lượng như pin mặt trời, turbine gió, ắc-quy, và cảm biến – cho phép học sinh/ sinh viên thực hành mô hình hệ thống năng lượng sạch. Bộ kit hướng đến ứng dụng trong giáo dục STEM, dự án khoa học môi trường, và lắp đặt mô hình trạm năng lượng quy mô nhỏ để học về biến đổi năng lượng, quản lý năng lượng và hệ thống vi mô. Thông số chi tiết: Mô-đun quạt – 1 cái Mô-đun lưu trữ năng lượng – 1 cái Mô-đun đo điện áp – 1 cái Mô-đun khai thác năng lượng – 1 cái Mô-đun đồng hồ đo công suất số – 1 cái Máy phát điện gió mini – 1 cái Dây nối mở rộng – 2 sợi Tấm pin năng lượng mặt trời – 1 cái Hộp pin – 1 cái Dải đèn LED nhiều màu – 1 dải Dây kết nối 2 chân – 2 sợi Dây kết nối 3 chân – 4 sợi Dây kết nối 4 chân – 1 sợi Chân cắm hai nhánh – 1 bộ |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AI ROBOTICS VÀ TỰ ĐỘNG HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bộ IQ Education Kit (2nd generation) kèm chủ đề học tập |  |  |  |  |  | Robot giáo dục IQ Education Kit (SKU#: 228-8680) đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ, có thể dễ dàng triển khai các chủ đề dạy học STEM/STEAM trong môn Tin học và môn Công nghệ. Với hơn 1.000 mảnh ghép của bộ Education Kit, học sinh có thể tham gia học tập, lắp ráp nhiều mô hình robot, qua đó cải thiện sự tập trung, kiên nhẫn, đồng thời phát triển tư duy logic và khả năng thiết kế cơ cấu chuyển động như tay gắp, tay nâng, hay robot di chuyển. Trong quá trình học tập, học sinh có thể tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước như VEX Robotics World Championship và Vietnam VEX IQ National Championship. Bộ điều khiển trung tâm (Brain 2nd gen) Vi điều khiển chính: Texas Instruments Tiva TM4C1233H6PZ – 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB SRAM Vi điều khiển phụ: TI MSP430 – 16 MHz, 2 kB Flash, 128 B SRAM Màn hình: Màu, đa ngôn ngữ, hiển thị dữ liệu realtime Cảm biến tích hợp: 6 trục (gyro + accelerometer) Cổng I/O: 12 Smart Ports (động cơ, cảm biến tự động nhận dạng) Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 + VEXnet; hỗ trợ tải chương trình qua Bluetooth hoặc USB-C Hỗ trợ MicroSD: ghi dữ liệu/log Động cơ (Smart Motor gen 2) Vi điều khiển tích hợp: TI MSP430 – 16 MHz, hỗ trợ encoder & current sensing Encoder: Quadrature, độ phân giải 0.375° (~960 xung/vòng) Thông số hoạt động: Điện áp: ~7 V (cấp qua Smart Port) Công suất liên tục: 1.4 W Mô-men xoắn stall: 0.414 Nm Tốc độ không tải: 120 RPM PID loop: 3 kHz; sample rate: 3 kHz Dòng không tải: ~100 mA Nguồn Pin Li-ion Gen 2: 7.2 V – 2.000 mAh; sạc qua USB-C Điện áp Brain & thiết bị: 6 – 9 V DC Smart Ports: tự động điều chỉnh điện áp, chống quá tải Cảm biến đi kèm Bumper Switch: Công tắc va chạm cơ học; giá trị đọc 0/1; ứng dụng phát hiện va chạm, dừng robot. Touch LED: Đèn LED cảm ứng điện dung, RGB; ứng dụng kích hoạt hành động, hiển thị trạng thái. Optical Sensor: Đo màu sắc (Hue, Saturation, Brightness), ánh sáng môi trường, có LED trắng tích hợp; ứng dụng phân loại màu, dò đường, phát hiện vật thể. Distance Sensor gen 2: Phạm vi đo 20–200 mm (±15 mm) và 20–2.000 mm (±5%); nguồn sáng Laser Class 1 an toàn; ứng dụng giữ khoảng cách, đếm vật, đo tốc độ. Cảm biến quán tính tích hợp: 6 trục (gyro + accelerometer), tần số đọc ≥ 100 Hz; ứng dụng định hướng chính xác, lập trình di chuyển thẳng và quay góc. 1. Chủ đề: Động lực học cơ bản (Physics - Mechanics) 2. Chủ đề: Toán học ứng dụng (Mathematics - Measurement & Geometry) 3.Chủ đề: Lập trình và thuật toán (Computer Science - Programming Basics) 4. Chủ đề: Cảm biến và nhận diện môi trường (Science - Sensors & Environment Interaction) 5. Chủ đề: Kỹ thuật và thiết kế robot (Engineering - Design & Construction) |  |  |  | Hãng VEX Robotics(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Bộ IQ Competition Add-On Kit kèm chủ đề thi đấu robot |  |  |  |  |  | +Bộ IQ Competition Add-On Kit là bộ mở rộng chính hãng của VEX Robotics, được thiết kế để bổ sung linh kiện chuyên dụng cho robot thi đấu, bao gồm bánh xe omni, xích – nhông (chain & sprocket), băng tải (tank tread), hub và các chi tiết truyền động. Bộ kit giúp mở rộng khả năng thiết kế robot với cơ cấu di chuyển đa hướng, hệ thống kéo – đẩy linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế VEX IQ Challenge. Bộ kit bao gồm bánh xe & hub (hub nhỏ/lớn, bánh xe cao su 100 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm), bánh xe omnidirectional (giúp robot di chuyển linh hoạt đa hướng), dây xích & bánh xích (liên kết xích + các bánh xích 8-tooth, 16-tooth, 24, 32, …), băng tải & intake/flaps (dây băng tải, các flap để hút/đẩy vật thể), các linh kiện cấu trúc bổ sung (beam, plates, connector, standoff, pins, shafts để mở rộng khung/cơ cấu chuyển động) và 2 động cơ thông minh (Smart Motor) bổ sung. + Chủ đề thi đấu robot hạng mục VIQRC |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Bộ V5 Starter Kit kèm chủ đề học tập |  |  |  |  |  | Bộ học cụ STEM Starter Kit là giải pháp học tập tích hợp toàn diện, giúp học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, tư duy thuật toán và năng lực công nghệ thông qua hoạt động thiết kế - lắp ráp - lập trình robot thông minh. Hệ thống được thiết kế phù hợp với các chuẩn giáo dục STEM hiện đại, có thể tích hợp vào chương trình giảng dạy môn Tin học, Công nghệ, Vật lý hoặc các hoạt động ngoại khóa, CLB Robotics và thi đấu robot. + V5 Robot Brain: Bộ điều khiển trung tâm có màn hình màu 4.25”, độ phân giải cao; 21 cổng thông minh cho động cơ và cảm biến; 8 cổng thiết bị 3 chân truyền thống; kết nối USB và radio. + V5 Smart Motors : Động cơ thông minh tích hợp cảm biến quay (optical shaft encoder), phản hồi thời gian thực về tốc độ, mô-men xoắn, và vị trí; điều khiển PID tự động. +Pin thông minh V5 Pin Li-Ion 1100 mAh, sạc nhanh, tích hợp vi điều khiển theo dõi điện áp, dòng điện và nhiệt độ. +Tay điều khiển (V5 Controller) Bộ điều khiển cầm tay có màn hình LCD, cần điều khiển (joystick), các nút lập trình được, kết nối không dây qua VEXnet hoặc Bluetooth. +Khung cơ khí Gồm thanh nhôm định hình, đòn bẩy, bánh răng, trục, bánh xe, khớp nối, bulông ốc vít… cho phép lắp được nhiều mô hình robot khác nhau. +Bộ cảm biến : Cảm biến chạm (bump switch) Cảm biến quán tính (Inertial Sensor - đo gia tốc, góc nghiêng, định hướng) Cảm biến khoảng cách (Optical/Ultrasonic) +Cáp và phụ kiện :Cáp thông minh V5, cáp điều khiển, công cụ lắp ráp (vít, cờ lê...), bộ sạc pin. ¦ +Phần mềm lập trình VEXcode V5 (miễn phí): hỗ trợ lập trình dạng kéo – thả (block-based), Python hoặc C++. Tương thích Windows/macOS/Chromebook. Chủ đề 1: Lập trình điều khiển và tư duy thuật toán Chủ đề 2: Cơ học, cảm biến và điều khiển phản hồi Chủ đề 3: Mô hình hóa, đo lường và thuật toán Chủ đề 4: Thiết kế kỹ thuật và ứng dụng cơ khí Chủ đề 5: Kỹ năng mềm – Giao tiếp khoa học và hợp tác nhóm |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Gói phụ kiện dành cho robot V5, IQ |  |  |  |  |  | Gói phụ kiện bao gồm khí nén , các cảm biến mở rộng và kết cấu cơ khí... |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Robot AIM kèm chủ đề học tập |  |  |  |  |  | Robot AIM là nền tảng giáo dục tiên tiến, tập trung vào việc ứng dụng AI, thị giác máy tính và học máy trong giảng dạy STEM. + Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ: Hiển thị menu, dữ liệu cảm biến, văn bản và hình ảnh do người dùng lập trình + Biểu cảm emoji: 36 biểu cảm độc đáo giúp AIM trở nên sinh động và đưa lập trình ra khỏi màn hình máy tính + Loa điều khiển bởi người dùng: Tăng tính tương tác thông qua các âm thanh tùy chọn Điều hướng chính xác: Tích hợp con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc và bộ mã hóa bánh xe giúp điều khiển chính xác +Đèn LED có thể lập trình: Tùy chỉnh màu sắc, tạo trải nghiệm trực quan hấp dẫn +Cảm biến thị giác AI: Nhận diện bóng thể thao, thùng chứa, nhãn April Tags (kèm theo), và cả màu sắc (Kicker): Cho phép AIM nhặt/đặt thùng, bắt và đá bóng thể thao +Bộ điều khiển cầm tay: Cho phép điều khiển AIM theo mọi hướng và kiểm soát kicker +Giao tiếp robot – robot: Qua Bluetooth để hỗ trợ học tập tương tác (sẽ được cập nhật trong phần mềm sau) + Tùy chọn ngôn ngữ lập trình: Hỗ trợ VEXcode Blocks, Switch, Python và cả Visual Studio Code (qua extension của VEX) + Lập trình bằng nút bấm: Cho phép mọi người dùng, kể cả mới bắt đầu, trải nghiệm lập trình AIM + Bảng điều khiển (Console): Gửi và nhận văn bản hai chiều giữa AIM và VEXcode, hỗ trợ tương tác và gỡ lỗi +Tải chương trình tiện lợi: Truyền chương trình dễ dàng qua Bluetooth hoặc USB +Pin sạc tích hợp qua cổng USB: Pin lithium bền bỉ cho cả robot và bộ điều khiển +Sân thi đấu tùy chọn: AIM Field giúp tăng tính hấp dẫn và kiểm soát không gian chơi, có thể đặt trên bàn hoặc sàn Vi xử lý trung tâm & hệ thống (Brain) Bộ não tích hợp: Kiểm soát toàn bộ cảm biến, màn hình và động cơ AI Một vi điều khiển cho màn hình cảm ứng 240×240, LED, loa, và giao diện người dùng Một vi điều khiển khác xử lý cảm biến IMU (3-axis gyro + 3-axis accelerometer) và bộ mã hóa bánh xe Khả năng lập trình tại thiết bị: Console và Button Coding hoạt động offline, xử lý logic nội bộ khi không kết nối với máy tính Giao tiếp & cập nhật Bluetooth: Tải chương trình hoặc firmware trực tiếp qua không dây USB-C: Sạc pin và lập trình khi kết nối với máy tính Lưu trữ & tương tác Console text: Cho phép truyền dữ liệu hai chiều giữa AIM và VEXcode (Bluetooth hoặc USB) Thông báo người dùng: Emoji (36 biểu tượng), hình ảnh, văn bản tùy chỉnh – xử lý trực tiếp trên chip AIM Mô-đun tương tác vật lý Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ: pixel 240×240 – điều khiển trực tiếp và hiển thị hình ảnh + emoji LED lập trình: Được điều khiển qua chip, hỗ trợ phản hồi trạng thái và debug Loa tích hợp: Phát âm thanh, thông báo, hoặc cảnh báo do người dùng lập trình Cảm biến & điều khiển chuyển động 3 bánh omni => hệ dẫn động omnidirectional, được điều khiển bằng thuật toán và chip xử lý Cảm biến định vị di chuyển: Gyroscope 3-axis + Accelerometer 3-axis Encoder bánh xe – cho phép dẫn hướng chính xác trong slider code |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | IQ Robotics Competition Field Perimeter & Tiles Sân thi đấu VIQRC tiêu chuẩn VEX IQ Full Field (6x8) |  |  |  |  |  | Bộ sân thi đấu IQ Full Field (6’×8’) được thiết kế theo chuẩn thi đấu quốc tế của VEX Robotics, với kích thước lắp ráp 1,83 m × 2,44 m, bao gồm 48 tấm sàn nhựa (1 ft × 1 ft), 24 tường thẳng và 4 góc. Hệ thống tường bao có chiều cao 64 mm, được chế tạo từ nhựa bền, đảm bảo độ ổn định trong quá trình thi đấu. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Bộ 2025-26 IQ Robotics Competition "Mix & Match" Full Game & Field Element Kit |  |  |  |  |  | Bộ IQ 2025–2026 Game Element Kit: Là bộ đề bài thi đấu chính thức do VEX Robotics phát hành cho mùa giải VEX IQ Robotics Competition. Bộ kit bao gồm đầy đủ game objects, goals và các field element theo quy chuẩn trong Game Manual của mùa thi, được sản xuất từ nhựa kỹ thuật cao cấp, màu sắc tiêu chuẩn, bền và tái sử dụng nhiều lần. Bộ cho phép thiết lập sân tập luyện và thi đấu mô phỏng chính xác môi trường thi đấu thực tế. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Sa bàn thực hành Robot VEX V5 VEX Portable Competition Field Perimeter kèm bộ chấm điểm |  |  |  |  |  | Bộ VEX V5 Portable Competition Field Perimeter (276-8242) là hệ thống thành sân thi đấu tiêu chuẩn, thiết kế kết nối nhanh (snap-together). Bộ bao gồm đầy đủ cấu phần: 16 T Connectors, 8 Corner Connectors, 4 Side Extrusions, 4 Center Extrusions, 4 Left Extrusions, 8 Vertical Center Extrusions, 4 Vertical Corner Extrusions, 12 GPS Code Extrusions, 8 Side Panels, 4 Center Panels, 2 Straps, 2 Field Cases, 2 Field Tile Cases. Các thành rào tích hợp mã GPS hỗ trợ định vị robot. Khi tháo rời, toàn bộ rào viền được cất gọn trong 2 thùng chuyên dụng, thuận tiện vận chuyển và bảo quản. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Thảm chống tĩnh điện V5 Competition Anti-Static Full Field Tile Kit ( 36 -packs) |  |  |  |  |  | Thảm Sân Chống Tĩnh Điện V5 Dùng Cho Thi Đấu Các tấm có kích thước 2' x 2' (khoảng 60cm x 60cm) có thể ghép nối với nhau, được dùng để tạo nên sân thi đấu V5. Các tấm này có khả năng chống phóng điện tĩnh điện (ESD). Cần 36 tấm để lắp đầy một sân tiêu chuẩn VRC. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 2025-26 VEX V5 Robotics Competition "Push Back" Full Game & Field Element Kit kèm Field Element Plates |  |  |  |  |  | Bộ VRC 2025–2026 Game Element Kit kèm Field Element Plates Là bộ linh kiện và phụ kiện chính thức do VEX Robotics phát hành cho mùa giải VEX Robotics Competition 2025–2026. Bộ kit bao gồm đầy đủ các vật phẩm thi đấu, cấu kiện mô phỏng sân chơi và dụng cụ liên quan, được sản xuất theo đúng quy chuẩn quốc tế của VEX. Đây là bộ thiết bị cần thiết để lắp đặt sân tập luyện, mô phỏng chính xác môi trường thi đấu, hỗ trợ học sinh – sinh viên thiết kế, lập trình và kiểm chứng chiến thuật robot trước khi tham gia các giải đấu chính thức. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Tài khoản All-Access PD+ |  |  |  |  |  | VEX Professional Development Plus (PD+) là chương trình phát triển chuyên môn cá nhân hóa, liên tục và kéo dài suốt năm, giúp giáo viên bắt đầu và nâng cao năng lực giảng dạy robotics ngay hôm nay. PD+ là một nền tảng học trực tuyến qua video, được thiết kế nhằm hỗ trợ mọi giáo viên giảng dạy và tích hợp STEM cùng VEX một cách hiệu quả. Gói đăng ký 1 năm PD+ bao gồm: Cộng đồng học tập chuyên môn (Professional Learning Community) Thư viện video giáo dục Các lớp học nâng cao chuyên sâu (VEX Masterclasses) Hội thảo trực tuyến trực tiếp hàng tháng (Live Webinars) Buổi tư vấn 1-1 với chuyên gia giáo dục VEX Các bài viết chuyên môn – chia sẻ kinh nghiệm giáo dục Tham dự miễn phí hội nghị giáo viên thường niên của VEX |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | TK |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Robot giáo dục |  |  |  |  |  | Robot giáo dục là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Ngôn ngữ lập trình: Scratch, C/C++. KCbot có thể thực hiện chức năng cơ bản như: di chuyển, tự động dò vạch, tránh vật cản, điều khiển qua Bluetooth. Không chỉ vậy mạch điều khiển của Robot được thiết kế dựa trên nền tảng mở của Arduino giúp cho học sinh có thể thoải mái sáng tạo kết hợp nhiều loại cảm biến thay đổi tính năng sản phẩm nhằm thực hiện các dự án từ cơ bản tới nâng cao như smart home, nông nghiệp công nghệ cao, máy rửa tay tự động,.... - Phần mềm lập trình: kidscode (đồ họa ) Windows, Arduino IDE Đầu vào: Cảm biến áng sáng, nút bấm , hồng ngoại nhận, siêu âm, cảm biến, dòng fllower Đầu ra: Buzzer, RGB LED, hồng ngoại phát ra, hai động cơ, cổng Output Vi mạch điều khiển: Dựa trên Arduino Uno Nguồn: 3.7VDC oin lithium hoặc 1.5 V pin AA Kết nối : Bluethooth Kích thước: 17*13*9 cm đã lắp ráp Trọng lương: 1034g đã lắp ráp |  |  |  | Hãng KCbot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  |  | Bộ |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐÀO TẠO, VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Vận chuyển & lắp đặt thiết bị -Hướng dẫn kiểm kê thiết bị theo danh mục - Lắp đặt đúng sơ đồ phòng lab - Kết nối phần mềm – phần cứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Tài khoản học tập trực tuyến, bộ giáo án chi tiết, tập huấn chuyên sâu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Gói chương trình đào tạo, hoạt động trải nghiệm Chương trình STEM AI& Robotics, Thiết kế với máy in 3D, CNC, VR… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng thiết bị Sử dụng máy in 3D, robot lập trình, vi điều khiển (Arduino), laptop, bảng tương tác, cảm biến... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật sau đào tạo 2 năm , online + onsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Địa chỉ: Số 1321 đường Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Diện tích phòng: 106m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | HẠNG MỤC KHẢO SÁT, LẬP PHƯƠNG ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khảo sát hiện trạng phòng học |  |  |  |  |  | Khảo sát cấu trúc, tình trạng phòng học, đo đạc diện tích, kiểm tra hệ thống điện, ánh sáng, mạng internet. |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khảo sát nhu cầu sử dụng |  |  |  |  |  | Khảo sát nhu cầu sử dụng từ ban giám hiệu, giáo viên về mục tiêu, yêu cầu cho phòng Lab STEM . |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Lập báo cáo khảo sát tổng hợp |  |  |  |  |  | Trình bày kết quả khảo sát, đề xuất phương án cải tạo/đầu tư, chuyển giao giải pháp, thiết bị. |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | HẠNG MỤC TƯ VẤN, THIẾT KẾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết kế phối cảnh 3D nội thất |  |  |  |  |  | Bố trí bàn ghế, tủ thiết bị, bảng tương tác, các khu vực hoạt động của học sinh,đảm bảo công năng phòng STEM |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tổng hợp bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ trình duyệt |  |  |  |  |  | Hồ sơ in màu, đóng dấu, bản vẽ CAD, file PDF, khối lượng bóc tách sơ bộ |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | HẠNG MỤC CẢI TẠO, NỘI THẤT (Danh mục thay đổi theo thiết kế sau quá trình khảo sát thực tế) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Hệ thống điện và chiếu sáng |  |  |  |  |  | a/ Hệ thống điện: Tủ điện tổng 8 module âm tường, automat 1 pha 25A, 20A, 16A; attomat 2 pha 40 A; công tắc 3 cho đèn + đế; ổ cắm điện + đế âm; ổ cắm treo trần tự rút dài 10m; Dây nguồn 2x6mm+1x4mm, dây điện cho toàn bộ hệ thống…. b/ Hệ thống chiếu sáng: Đèn chiếu sáng, đèn trang trí các loại, dây điện… |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Hệ thống thông gió, điều hòa & quạt |  |  |  |  |  | a/ Hệ thống điều hòa: - Máy lạnh âm trần Casper ( số lượng 2 bộ, công suất 36000BTU) - Ống đồng (mét dài) - Phụ kiện treo giàn lạnh - Ống nước - Dây điện điều khiển và dây điện cấp nguồn Cadivi - CB điện - Giá đỡ giàn nóng - Nhân công lắp đặt |  |  |  | Hãng Casper (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b/ Hệ thống quạt: - Quạt trần ASIA - Quạt thông gió Senko |  |  |  | Hãng ASIA/Senko (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Gói sàn gỗ bao gồm lắp đặt |  |  |  |  |  | Mã sản phẩm: MG588 Chứng nhận: AC5, E1, Class 33 Độ dày: 8/12mm Kích thước: 165x1215x8/12mm |  |  |  | Hãng Raptor Floor (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sửa chữa và hoàn thiện khác |  |  |  |  |  | Xử lý tường, lắp rèm, sửa cửa |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cải tạo trần |  |  |  |  |  | + Thi công trần tiêu âm + Kích thước 600x600x15mm, cạnh vuông |  |  |  | Zinca (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nội thất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bảng viết |  |  |  |  |  | - Kích thước bảng: 1200x2400mm. - Khung nhôm TH28 kiểu dáng thanh lịch, mạ anot màu ghi nhạt - Bề mặt bảng: Trắng không dòng kẻ / dòng kẻ mờ 5x5cm/ dòng kẻ mờ 2x2cm. - Chất liệu: Mặt bảng thép phủ sơn , khung nhôm chắc chắn, 4 đầu bịt nhựa thẩm mỹ và an toàn khi sử dụng |  |  |  | Hãng DONGKUK STEEL/ (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bàn giáo viên |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ghế giáo viên |  |  |  |  |  | Ghế có phần đệm ngồi mút bọc vải lưới thoáng mát. Phần tựa lưng thiết kế hơi cong về phía sau . - Khung tay ghế nhựa cách điệu hình vòm cung khỏe khoắn, tinh tế. Thiết kế dựa trên sự cân bằng lực giúp thư giãn tay thoải mái, tự nhiên. - Bát ghế có cụm lò xo ngả tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng - Cụm chân ghế được thiết kế sử dụng bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được độ cao thấp. Chân ghế thiết kế hình ngôi sao 5 cánh. - Dưới chân ghế có bánh xe, có thể di chuyển. - Kích thước: + Chân nhựa: 560 x 570 x 985-1110 (Rộng x Sâu x Cao)mm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Bàn học sinh đa năng |  |  |  |  |  | Chất liệu: Mặt bàn gỗ tự nhiên cao su ghép phủ melamine. Tủ gầm bàn Gỗ MDF cốt xanh chống ẩm phủ mặt melamine, gỗ dày 17mm. Có ngăn kéo để đồ 2 mặt. KT: 1.8 x 1 x 0.75 m (W x D x H) Đơn vị tính : cái |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ghế học sinh |  |  |  |  |  | Chất liệu: Sắt tấm dày 1,2mm, sơn tĩnh điện màu đen. Kích thước: Chiều cao 45 cm, mặt ghế: 30×30 cm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Bàn thiết bị kỹ thuật |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | md |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Giá treo dụng cụ |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Kệ đựng đồ trung tâm |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Đèn led âm tủ, kệ |  |  |  |  |  | Thanh nhôm định hình, Led, nguồn |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | md |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Bàn để máy gia công chuyên dụng |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | cái |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Tủ đứng |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Bàn học sinh liền tường |  |  |  |  |  | Gỗ MDF cốt xanh kháng ẩm phủ mặt melamine TC E1, gỗ dày 17mm. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | md |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Hệ chữ, logo nhận diện |  |  |  |  |  | Hệ chữ: STEM INNOVATION PETROVIETNAM Logo trường, Logo nhà tài trợ |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Gói trang trí phòng lab |  |  |  |  |  | Tranh ảnh, bảng hướng dẫn an toàn, nội quy, cây xanh |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Gói vệ sinh công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | THIẾT BỊ PHÒNG STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Màn hình tương tác 86 inch và bộ phụ kiện giá treo di động |  |  |  |  |  | - 01 (Một) màn hình có thông số: Kích thước màn hình : tối thiểu 86 inch Backlight: DLED Pixel Pitch: 0.165 (H) × 0.494 (V) mm Resolution: 3840 × 2160 @60 Hz Brightness: 400 cd/m² (Typ.) Color Depth: 10 bit (8 bit + FRC) Display Color: 1.07G Response Time: 5ms Contrast Ratio: 5000:1 (Static), 30.000:1 (Dynamic) Touch Point: 40-point multi-touch Operation System: Android 13.0 Loudspeaker: Built-in 2 × 20 W Speaker Frequency: 200-20Khz Network Interface: LAN (100 Mbps) × 2 WIFI AP&Station，2.4G/5G WIFI AP：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP WIFI Station：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 × 1 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP - 01 (một) bộ Phụ kiện giá treo di động có thể di duyển trong khu vực phòng học STEM |  |  |  | Màn hình tương tác hãng Hikvision (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Máy tính mini OPS PC cho màn hình tương tác |  |  |  |  |  | Hệ thống tích hợp: Windows 11 Enterprise Bộ xử lý: tối thiểu Intel® Core i5-12450H, thế hệ thứ 12 (bao gồm: Tốc độ CPU: 2.0GHz (Base), 4.4GHz (Turbo) Số nhân: 8 nhân, Số luồng: 12 luồng) Bộ nhớ: tối thiểu 8GB Đồ họa: Intel® UHD Graphics 750, hỗ trợ độ phân giải 4K Kiến trúc nền tảng: Intel® Alder Lake H Hệ thống tản nhiệt: 1 khối đồng + 1 quạt làm mát Lưu trữ: tối thiểu 256GB M.2 NVMe SSD Cổng vào âm thanh: Audio in ×1 Cổng ra video & âm thanh: HDMI 1.4 ×1; DP 1.2 ×1; Audio out ×1 Giao diện mạng: RJ45 (10/100/1000 Mbps) ×1 Kết nối không dây: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) Bluetooth: Phiên bản 5.2 Cổng USB: USB 3.0 ×4; USB 2.0 ×2; Type-C ×1 Ăng-ten: 2 ăng-ten ngoài Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ: 0.5W |  |  |  | Hãng Hikvision (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Hệ thống họp hội nghị trực tuyến |  |  |  |  |  | 1. Camera trực tuyến: Số lượng 1 Camera PTZ Cảm biến: 8 Megapixel Độ phân giải tối thiểu: 4K Ultra HD Zoom: 12x quang học; 3x kỹ thuật số = 36x HD zoom Góc nhìn: DFOV 90°, HFOV 80°, VFOV 50° PTZ (Pan-Tilt-Zoom): Pan ±100°, Tilt +30°/-90° Lấy nét: Tự động (Autofocus) Khẩu độ: F/1.8 – F/3.6 Tiêu cự: f = 3.4mm – 40.4mm Cân bằng trắng: Tự động / Thủ công / One-push Phơi sáng: Tự động / Thủ công Tốc độ màn trập: 1/60 – 1/10000 giây Tính năng AI: Auto-Framing (Tự động khung hình) Điều khiển: Remote đi kèm Vị trí đặt trước (Preset): 9 vị trí Cổng kết nối: 1×USB 3.0 Type-B (PC), 1×USB 2.0 Type-A, 1×Ethernet, 1×VCH, 1×HDMI out, 1×Line in/out (3.5mm), 1×DC 48V, 1×khe khóa an ninh, 1×nút reset Nguồn cấp: DC 48V/0.7A hoặc PoE (IEEE 802.3at) 2. Loa kèm mic trực tuyến: Số lượng 8 cái Kết nối: Kết nối: USB 2.0 & Bluetooth 4.2 (BTLE) Phạm vi không dây: 30 m Số thiết bị kết nối: Cá nhân 8 thiết bị / Chia sẻ 900 thiết bị Hỗ trợ: HSP 1.2, HFP 1.6, A2DP 1.2, AVRCP 1.5 Bộ phát Bluetooth đi kèm: có Âm thanh: Công suất cực đại: 10 W Công suất RMS: 2 W Dải tần (Music mode): 150 Hz – 20 kHz Dải tần (Conference mode): • USB: 150 Hz – 20 kHz • Bluetooth: 150 Hz – 7 kHz Micro: Loại: Đa hướng (Omnidirectional) Tỷ lệ S/N: +70 dB Dải tần: 150 Hz – 7 kHz Nguồn & Pin: Thời gian đàm thoại: Tối đa 15 giờ Nguồn sạc: USB 5V / 500 mA Thời gian sạc: 3 giờ Chế độ chờ: 480 ngày |  |  |  | Hãng Yealink/Jabra… (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Hệ thống âm thanh phòng STEM |  |  |  |  |  | 1. Bộ khuyếch đại công suất: Số lượng 1 Hỗ trợ điều chỉnh âm lượng 6 vùng độc lập. Tích hợp bộ phát nhạc MP3, hỗ trợ giải mã kép MP3 và WMA, có cổng USB với khả năng đọc dữ liệu mạnh mẽ. Hỗ trợ phát các định dạng âm thanh MP3, WMA, WAV và các định dạng phổ biến khác. Tích hợp kết nối Bluetooth, cho phép phát nhạc trực tiếp từ điện thoại di động. Tích hợp bộ thu sóng FM, cho phép nghe radio trực tiếp. Hỗ trợ 4 chế độ phát nhạc MP3: phát ngẫu nhiên, lặp 1 bài, lặp thư mục và lặp tất cả. Cung cấp 5 chế độ hiệu ứng âm thanh để phù hợp với sở thích nghe của từng nhóm người dùng khác nhau. Hỗ trợ hiển thị tên bài hát bằng tiếng Trung / tiếng Anh, cùng với thời lượng và thời gian phát nhạc. Có hiển thị phổ động (Dynamic Spectrum Display) với thiết kế sinh động và hiện đại. Tích hợp chuông báo (Chime) và tín hiệu cảnh báo (Alarm). Trang bị 2 ngõ vào micro, 2 ngõ vào line, và 1 ngõ ra phụ (AUX Out). Micro 1 có ưu tiên (Priority MIC1), tự động tắt các tín hiệu khác khi kích hoạt. Có đèn báo nguồn, tín hiệu và giới hạn đỉnh (Power / Signal / Peak). Điều chỉnh âm lượng độc lập cho các ngõ vào micro, line, và điều chỉnh âm lượng tổng (Master Volume). Hỗ trợ điều chỉnh âm trầm (Bass) và âm cao (Treble). Ngõ ra đường (Line Output) 600Ω / 1V (0dB) Ngõ vào (Input) MIC1, 2, 3 / 600Ω, 2.0mV (-54dB), không cân bằng; AUX1, 2 / 10KΩ, 250mV (-10dB), không cân bằng Ngõ ra (Output Method) Ngõ ra điện áp không đổi 70V, 100V; ngõ ra trở kháng không đổi 4–16Ω Đáp tuyến tần số (Frequency Response) 20Hz – 20KHz Độ méo hài (Harmonic Distortion) ≤0.1% @ 1KHz Tỷ lệ tín hiệu/nhiễu (Signal-to-Noise Ratio) >75dB Điều chỉnh âm sắc (Tone Adjustment) Bass ±10dB tại 100Hz; Treble ±10dB tại 10KHz Ngắt âm (Mute) MIC1, chuông báo, âm cảnh báo Công suất định mức (Rated Output) 240W Công suất tiêu thụ (Power Consumption) 360W Nguồn điện (Voltage) AC 220V / 50Hz 2. Bộ micro cầm tay không dây: Số lượng 2 micro Màn hình LCD độ sáng cao hiển thị động tín hiệu hệ thống, âm lượng, kênh và tần số. Kiến trúc mạch âm thanh mới, tự động dò và khóa kênh tần số không nhiễu. Công nghệ Pilot kỹ thuật số giúp loại bỏ nhiễu tần số giữa nhiều hệ thống. Mạch triệt hồi âm, thiết kế tần số kép siêu dị hướng giúp tăng độ nhạy thu. Bộ lọc nhiều tầng chống nhiễu RF hiệu quả cao. Mạch lọc IF kép (110 MHz và 10.7 MHz) với bộ lọc gốm ba tầng. Có thể điều chỉnh công suất phát và ngưỡng noise gate. Phạm vi hoạt động hiệu quả: tới 60 mét. Tương thích với micro cài ve và micro hội nghị để bàn. Nguồn cấp: DC 12V ngoài. Micro sử dụng 2 pin AA, thời gian hoạt động > 4 giờ (30 mW) hoặc > 8 giờ (3 mW). Thông số kỹ thuật: Loại thu: Siêu dị hướng hai tầng (Dual conversion superheterodyne) Trung tần: IF1 = 110 MHz, IF2 = 10.7 MHz Độ nhạy: 12 dBμV (80 dB S/N) Điều chỉnh độ nhạy: 12–32 dBμV Độ triệt nhiễu xuyên: >75 dB Mức đầu ra tối đa: +10 dBV Công suất phát: Cao 30 mW / Thấp 3 mW Nguồn phát: 2 pin AA 3. Loa treo tường: Số lượng 2 cái Công suất định mức/tối đa: 30W / 60W Điện áp đầu vào: 100V / 8Ω Độ nhạy: 89 dB Dải tần: 75 – 20.000 Hz |  |  |  | Hãng Huain …. (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Phần mềm quản lý lớp học STEM |  |  |  |  |  | Giảng dạy tương tác Screen Broadcast • Phát màn hình của giáo viên cho các học sinh được chọn. • Phát âm thanh của giáo viên trong khi phát màn hình. • Sử dụng Screen Pen để chú thích phần quan trọng trên màn hình. • Mời học sinh điều khiển máy tính của giáo viên và trình diễn các thao tác. • Ghi lại giọng nói và thao tác trên màn hình của giáo viên. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình của học sinh. • Điều chỉnh các thuộc tính hiển thị của màn hình học sinh Net Movie • Phát tệp phương tiện trên thiết bị của học sinh được chọn. • Hỗ trợ các định dạng file phổ biến. • Hỗ trợ tệp phương tiện 720P và 1080P. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình. • Thêm hoặc xóa tệp khỏi danh sách phát. • Phát tệp theo các chế độ phát lại khác nhau: bình thường, xáo trộn, lặp lại một và lặp lại tất cả. • Kiểm soát tiến trình phát lại và điều chỉnh âm lượng một cách thuận tiện. Camera • Sử dụng camera để phát hình ảnh từ phía giáo viên đến học sinh đã chọn. • Kết nối với hộp chụp hoặc khóa chụp để phát hình ảnh chụp được. • Chuyển chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình. Student Demonstration • Hiển thị màn hình của một học sinh cho giáo viên và các học sinh khác. • Theo dõi, chia sẻ hoặc kiểm soát các hoạt động của học sinh đang trình bày. • Xoay màn hình của học sinh đang trình bày. • Chuyển đổi chế độ hiển thị giữa cửa sổ và toàn màn hình cho học sinh đang xem trình bày. • Điều chỉnh thuộc tính hiển thị cho học sinh đang xem trình bày. • Khởi chạy các ứng dụng trên thiết bị của học sinh đang trình bày từ xa. • Chụp ảnh nhanh hoặc khởi chạy bản ghi màn hình trong khi trình bày. • Giao tiếp với học sinh đang trình bày • bằng cách gửi giọng nói. Group Chat • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và khởi chạy trò chuyện nhóm. • Chọn một nhóm và tham gia trò chuyện. • Các thành viên trong cùng một nhóm có thể trò chuyện bằng tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, chữ viết tay và giọng nói. • Cho phép hoặc cấm học sinh gửi tin nhắn và thoại. • Chia sẻ tệp với học sinh trong cùng một nhóm. • Kiểm tra bản ghi trò chuyện trong chế độ xem lịch sử Topic Chat • Tạo các chủ đề khác nhau và học sinh có thể chọn một chủ đề để tham gia. • Các thành viên của cùng một chủ đề có thể gửi tin nhắn, biểu tượng cảm xúc, hình ảnh, chữ viết tay và giọng nói cho nhau. • Cho phép hoặc cấm học sinh gửi tin nhắn và giọng nói. • Chia sẻ các tệp với học sinh của cùng một chủ đề. • Kiểm tra bản ghi trò chuyện trong chế độ xem lịch sử Response & Competition • Khởi chạy phản hồi nhanh cho những học sinh đã chọn. • Hỗ trợ ba cách khác nhau để tiến hành cuộc thi. • Học sinh đầu tiên nhấn nút trả lời sẽ trả lời câu hỏi và giáo viên sẽ chấm điểm thủ công. (Người trả lời đầu tiên). • Tất cả học sinh nhập câu trả lời và câu trả lời sẽ được chấm điểm tự động. (Nhập để trả lời). • Màn hình của học sinh đầu tiên nhấn nút trả lời sẽ được trình bày tự động cho những người khác và giáo viên sẽ chấm điểm thủ công. (Người trình diễn đầu tiên) • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và bắt đầu trả lời. • Đặt thời gian suy nghĩ và thời gian trả lời cho học sinh. • Sử dụng hệ thống giải thưởng để đánh giá thành tích của từng học sinh Group Teaching • Chia học sinh thành các nhóm khác nhau và giảng dạy nhóm cho các nhóm đã chọn. • Chọn một học sinh làm trưởng nhóm để hỗ trợ giảng dạy. • Đặt giới hạn thẩm quyền của trưởng nhóm để họ có thể tiến hành các hoạt động trong nhóm của mình. • Giám sát và kiểm soát các hoạt động của từng nhóm. • Thay đổi thành viên nhóm trong quá trình giảng dạy nhóm Interactive Whiteboard • Tạo một bảng vẽ trống hoặc nhập hình ảnh làm mẫu. • Sử dụng các công cụ được cung cấp để vẽ và chia sẻ bảng vẽ với học sinh. • Chia sẻ các bức tranh, hình ảnh, ảnh chụp màn hình và tài liệu với học sinh • Mời một hoặc nhiều học sinh cùng vẽ trên bảng vẽ. • Yêu cầu học sinh tự vẽ trên bảng vẽ của mình. • Theo dõi và chọn một học sinh để minh họa khi vẽ riêng lẻ. • Chuyển bảng trắng giữa chế độ cửa sổ và toàn màn hình. • Kiểm tra bản ghi lịch sử và xóa các bản ghi mà bạn không còn cần nữa. • Hỗ trợ nhập hoặc xuất thông tin lịch sử. Monitor & Control • Giám sát một hoặc nhiều học sinh từ xa. • Đặt thời lượng và giám sát màn hình của các học sinh đã chọn theo trình tự. • Đặt số lượng học sinh hiển thị trên màn hình. • Chọn một học sinh để giám sát, chia sẻ hoặc điều khiển thiết bị của mình. • Chọn một học sinh để trình bày cho các học sinh đã chọn. • Chuyển đổi giữa chế độ cửa sổ và toàn màn hình khi giám sát một học sinh duy nhất. • Thay đổi chế độ xem và chất lượng hiển thị khi giám sát một học sinh duy nhất. • Khởi chạy các ứng dụng cho các học sinh được giám sát từ xa. • Xoay màn hình, chụp ảnh nhanh hoặc ghi lại màn hình khi giám sát một học sinh duy nhất. • Sử dụng Screen Pen để chú thích phần quan trọng trên màn hình. • Giao tiếp với học sinh được giám sát bằng cách gửi giọng nói Student Policy • Thiết lập các chính sách khác nhau về việc sử dụng web, ứng dụng, USB, CD và máy in của học sinh. • Kiểm tra chính sách hiện tại và thiết lập các chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. • Thiết lập danh sách trắng và danh sách đen cho web và ứng dụng. • Kiểm tra trang web đã mở và ứng dụng đang chạy và thêm chúng vào danh sách trắng hoặc đen trực tiếp. • Nhập và xuất danh sách trắng và đen • Hỗ trợ ba chính sách khác nhau của web và ứng dụng: tất cả đều mở, danh sách trắng và danh sách đen. • Hỗ trợ bốn chính sách khác nhau của đĩa USB và CD: mở, chỉ đọc, không thực thi và chặn. • Hỗ trợ hai chính sách khác nhau của máy in: mở và chặn. Class Model • Kiểm tra hình thu nhỏ của học sinh trong mô hình lớp học. • Khóa học sinh vào lớp học khi giáo viên đăng nhập. • Sắp xếp hình thu nhỏ tự động hoặc sắp xếp thủ công sau khi mở khóa. • Sắp xếp học sinh theo tên ở chế độ xem khác. • Phóng to hoặc thu nhỏ hình thu nhỏ của màn hình học sinh. • Hiển thị hình thu nhỏ theo tên học sinh, tên máy tính hoặc tên đăng nhập. • Hiển thị thông tin về nguồn pin, biểu tượng nhóm hoặc loại hệ thống của học sinh. • Cảnh báo mức pin khi lượng pin còn lại của thiết bị học sinh thấp hơn giá trị mà giáo viên đã đặt. Sign In • Nhập danh sách tên học sinh và khởi chạy thao tác đăng nhập. • Chỉnh sửa thông tin học sinh trước khi đăng nhập. • Đặt thời gian và học sinh đăng nhập sau thời gian đó sẽ bị coi là trễ. • Xác minh mật khẩu của học sinh khi đăng nhập. • Lưu thông tin của học sinh đăng nhập lần đầu vào danh sách tên. • So sánh thông tin đã đăng nhập với danh sách tên để biết điểm danh. • Đăng xuất để trở về chế độ ẩn danh Manage Class • Tạo một mô hình lớp và kích hoạt nó. • Chỉnh sửa thông tin lớp và lưu mô hình lớp để sử dụng sau này. • Nhập mô hình lớp để sử dụng trực tiếp. • Xuất mô hình lớp để sử dụng thuận tiện Remote Command • Open the applications of students’ side remotely. • Open the websites of students’ side remotely. • Start up students’ computers remotely. • Shut down or reboot students’ computers or tablets remotely. • Link to Remote Settings function. • Close the running applications on students' computers and tablets remotely. • Add running application of students to the remote command list. • Help students log in the Windows remotely. File Distribution • Phân phối tệp hoặc thư mục cho học sinh đã chọn. • Kéo và thả để thêm tệp từ đường dẫn cục bộ. • Đặt đường dẫn thư mục mặc định để lưu trữ các tệp đã nhận cho học sinh. • Đặt hành động khi có tệp trùng lặp trong máy khách. • Đặt hành động khi xảy ra lỗi trong quá trình truyền tệp. • Hỗ trợ ba chế độ xem khác nhau: biểu tượng lớn, danh sách và chi tiết. File Collection • Mở hộp thoại gửi tệp trên thiết bị của học sinh để họ có thể gửi tệp. • Cho phép hoặc vô hiệu hóa học sinh gửi tệp và đặt chính sách khác nhau cho các học sinh khác nhau. • Chấp nhận hoặc từ chối tệp từ học sinh và kiểm tra trạng thái gửi tệp. • Giới hạn kích thước và số lượng tệp mà học sinh đang gửi. • Duyệt thư mục để kiểm tra các tệp đã gửi của học sinh. • Thay đổi đường dẫn thư mục mặc định lưu trữ • các tệp đang gửi. Remote Settings • Thiết lập thuộc tính cho máy tính và máy tính bảng của học sinh. • Thiết lập Màn hình, Máy chủ Proxy, Chủ đề, Máy tính để bàn, Sơ đồ nguồn, Trình bảo vệ màn hình, v.v. cho học sinh Windows. • Thiết lập Ngày, Màn hình, Âm thanh, Ngôn ngữ, Wi-Fi, v.v. cho học sinh Android. • Khóa quy trình của học sinh Windows. • Khóa màn hình của học sinh Windows khi kết nối mạng bị ngắt. • Ẩn nút Đặt tên ở phía học sinh. • Giáo viên có thể chuyển đổi chế độ đăng nhập. Message and Event • Kiểm tra thông tin của học sinh trong phiên, giơ tay, đăng xuất, v.v. • Chặn học sinh giơ tay và gửi tin nhắn. • Gửi tin nhắn cho tất cả hoặc những học sinh hoặc nhóm đã chọn. • Sử dụng tin nhắn được xác định trước hoặc xác định tin nhắn mới. • Nhận tin nhắn của học sinh theo tên Quiz by Answer Sheet • Tiến hành kiểm tra bằng phiếu trả lời và giao cho học sinh được chọn. • Nhập tài liệu dưới dạng bài kiểm tra và chỉnh sửa trực tiếp trên phiếu trả lời, phiếu trả lời sẽ được tạo tự động. • Chỉnh sửa phiếu trả lời với năm loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đúng hoặc sai, câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi tự luận và câu hỏi viết tay. • Chia sẻ phiếu trả lời với các giáo viên Windows hoặc Android khác. • Tiến hành kiểm tra bằng phiếu trả lời nhanh hoặc phiếu trả lời đã chỉnh sửa. • Kiểm tra trạng thái trả lời của học sinh và độ chính xác của từng câu hỏi trong quá trình kiểm tra. • Chấm điểm bài kiểm tra và gửi kết quả cho học sinh. • Kiểm tra lịch sử kiểm tra trong chế độ xem phiếu trả lời. • Xuất kết quả kiểm tra dưới dạng HTML hoặc XML. • Học sinh chọn trả lời câu hỏi trực tiếp trên phiếu trả lời hoặc trên phiếu trả lời. • Học sinh tự kiểm tra lịch sử kiểm tra. Đánh giá giảng dạy Survey • Tiến hành khảo sát tức thời đối với những học sinh đã chọn. • Hỗ trợ hai loại câu hỏi khác nhau: câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi đúng hoặc sai. • Một khảo sát bao gồm một câu hỏi. • Đặt thời gian và câu trả lời đúng trước • Khảo sát. • Lưu câu hỏi để sử dụng sau. • Mở câu hỏi đã lưu để sử dụng. • Tự động chấm điểm cho các khảo sát có • câu trả lời đúng. • Kiểm tra kết quả khảo sát dưới dạng biểu đồ |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Phụ kiện kết nối, nhân công lắp đặt |  |  |  |  |  | Phụ kiện và nhân công lắp đặt màn tương tác, hệ thống hội nghị trực tuyến, hệ thống âm thanh phòng STEM |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Máy tính xách tay phục vụ thực hành thiết kế, lập trình AI - IoT, robot, in 3D, khắc/cắt CNC |  |  |  |  |  | i716-50W 90NX0881-M00R00 P1503CVA Misty Grey/15.6" FHD,300nits/ Intel Core i7 13620H/16GB DDR5/512GB PCIE SSD/Win 11 home/Wifi 6+BT/camera HD/FingerPrint/3cell,50WHrs/McAfee |  |  |  | Hãng ASUS, DELL, HP.. (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Thiết bị định tuyến |  |  |  |  |  | Wifi 6, (2x2), MU-MIMO Chuyên dụng: WiFi Indoor Ceiling/ Wall Miễn phí Cloud Managed, 2400 Mbps (5 GHz), and 574 Mbps (2.4 GHz) 2 x 6 dBi (2.4 GHz); 2 x 7 dBi (5 GHz) 21 dBm on 2.4 GHz, 21 dBm on 5 GHz. 1x GE PoE port, 802.3af (Maximum Power 10.7W), 12VDC /1.5A. WPA2/WPA3 |  |  |  | Hãng Draytek, CISCO, Linksys, Engenius (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Bộ cân bằng tải Router |  |  |  |  |  | Router CPU: 88F7040 1.4 GHz CPU architecture : ARM 64bit CPU core count : 4 Size of RAM : 1 GB Number of 1G Ethernet ports : 7 Number of 2.5G Ethernet ports: 1 Number of 10G SFP+ ports : 1 USB port : 1 (3.0 type A) PoE-in: 802.3af/at Certification: CE, FCC, IC |  |  |  | Hãng MikroTik, Draytek, Cisco, Linksys (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dụng cụ, công cụ, máy móc gia công làm dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trang bị PCCC |  |  |  |  |  | Bình cứu hỏa ABC xách tay loại 4kg có tem kiểm định Bình chữa cháy bột ABC là loại bình chữa cháy xách tay sử dụng bột ABC để dập tắt các đám cháy do chất rắn, chất lỏng và khí đốt. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bình cứu hỏa CO2 xách tay loại 4kg có tem kiểm định Bình chữa cháy khí CO2 là thiết bị phòng cháy chữa cháy hiệu quả, phù hợp để dập tắt các đám cháy loại B (chất lỏng dễ cháy như xăng, dầu, sơn) và đám cháy điện |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Hộp đựng bình cứu hỏa Kệ đựng bình cứu hoả được phủ một lớp sơn chống tĩnh điện đạt Tiêu Chuẩn Việt Nam. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chăn chiên hồng Tính năng: Dập tắt đám cháy mới phát sinh Chất liệu: Dạ Cotton Kích thước: 1,8m x 1,8m |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Chăn sợi thủy tinh Chăn dập lửa sợi thủy tinh chịu nhiệt lên đến 700 độ C, có kích thước đa dạng (1m x 1m đến 3m x 3m), mịn và mềm mại, không hại da người, dễ uốn, dễ sử dụng, tuổi thọ cao. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đèn Exit 2 mặt KT120 |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bộ sơ cứu |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Đèn pin Nguồn sáng: Đèn LED công suất cao Loại đèn: LED Thời gian sáng liên tục: 10h cao, 16,5h thấp Tuổi thọ đèn (giờ): 30000 Điện áp đầu vào (V): AC110V-240V Chứng nhận: CE, EMC, LVD, RoHS Phạm vi chiếu xa tối đa: 500m |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Dụng cụ bảo hộ cá nhân |  |  |  |  |  | 4 Chụp tai chống ồn. 6 Tạp dề 20 kính bảo hộ 36 đôi găng tay bảo hộ lao động 2 hộp khẩu trang chống bụi |  |  |  | Hãng TOLSEN (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Dụng cụ cầm tay, máy móc cầm tay |  |  |  |  |  | Bộ dụng cụ toolkit thực hành: 1. Máy móc: + 01 Máy mài, + 01 máy chà nhám + 01 Máy cưa đĩa + 02 Máy khoan cầm tay + 06 Súng bắn keo 2. Công cụ dụng cụ: + 03 Bộ kìm các loại + 03 Bộ búa các loại + 03 Bộ cờ lê các loại + 03 Bộ mũi khoan các loại + 03 Bộ thước các loại + 03 Bộ vít các loại + 03 Bộ dao các loại + 03 Bộ dũa các loại + 06 Bút thử điện + 01 Máy hút bụi |  |  |  | Hãng TOLSEN (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Nguyên vật liệu làm dự án |  |  |  |  |  | Vật tư & Nguyên vật liệu: Dây rút nhựa Băng dính xốp Băng dính điện Băng dính giấy Băng dính trong Giấy ráp Bộ hộp nhựa Bìa catton Fomex Giấy xi măng/trắng Hộp đựng nguyên liệu Hộp ngăn kéo (Tủ mini) Rổ nhựa Tủ đựng linh kiện lớn |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Máy in 3D |  |  |  |  |  | Kích thước in: 250 x 250 x 250 mm Công nghệ in: CoreXY Tốc độ in: Tốc độ đề xuất: 300 mm/s Tốc độ tối đa: 600 mm/s Gia tốc: Đề xuất: 10.000 mm/s² Tối đa: 20.000 mm/s² Độ ồn: Chế độ tiêu chuẩn: ≤46 dB Chế độ yên tĩnh: ≤44 dB Nhiệt độ: Đầu phun: Lên đến 320°C Bàn nhiệt: Lên đến 120°C Đầu phun: Đường kính tiêu chuẩn: 0.4 mm (hỗ trợ 0.2/0.6/0.8 mm) Thiết kế: Kim loại, có thể tháo rời nhanh chóng Hệ điều hành: Kobra OS Màn hình điều khiển: Cảm ứng điện dung 4.3 inch Kết nối không dây: Hỗ trợ Wi-Fi, ứng dụng Anycubic APP cho điều khiển từ xa và giám sát thời gian thực Chức năng thông minh: Phát hiện lỗi in (Spaghetti detection) Phát hiện hết filament Khôi phục in sau khi mất điện Giám sát video (480p) Chụp ảnh time-lapse Chất liệu hỗ trợ: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, sợi carbon và sợi thủy tinh Kích thước máy: Kobra S1: 400 x 410 x 490 mm ACE Pro: 365.94 x 282.84 x 234.5 mm Trọng lượng máy: Kobra S1: 18 kg ACE Pro: 4.6 kg Kích thước đóng gói: 490 x 484 x 593 mm Trọng lượng đóng gói: 25.9 kg Hoạt động siêu êm 44dB – phù hợp không gian giáo dục, văn phòng Đầu in nhiệt độ cao 320℃ – dễ tháo lắp, chống tắc nghẽn hiệu quả Tính năng in đa màu sắc với ACE Pro Hỗ trợ in đa màu sắc: Tối đa 4 màu với một ACE Pro; tối đa 8 màu khi kết nối hai ACE Pro Công nghệ ACE Pro: Hệ thống quản lý filament thông minh, tự động chuyển đổi giữa các cuộn filament mà không cần can thiệp thủ công Hệ thống làm mát: Quạt làm mát hiệu suất cao đảm bảo chất lượng in ổn định Bộ bài giảng cho Giáo viên/ học sinh Bài 1: Giới thiệu về In 3D Bài 2: Quy trình In 3D Bài 3: Tạo mô hình để in 3D Bài 4: Phát triển kỹ năng tạo mô hình Bài 5: Thử thách thiết kế in 3D Bài 6: Vật liệu cơ bản và quá trình cắt lớp (slicing) Bài 7: Bài kiểm tra cuối khóa (Cơ bản) Bài 8: In 3D trong xã hội của chúng ta Bài 9: Các loại máy in 3D khác nhau Bài 10: Giới thiệu về mô hình hóa tham số (Parametric 3D Modeling) Bài 11: Phát triển kỹ năng CAD Bài 12: Thử thách thiết kế trung cấp Bài 13: Cắt lớp và vật liệu ở mức trung cấp Bài 14: Cắt lớp tùy chỉnh Bài 15: Đánh giá cuối khóa (Trung cấp) Bài 16: In 3D và sản xuất Bài 17: Tính bền vững và in 3D Bài 18: Kỹ năng mô hình hóa CAD tham số nâng cao Bài 19: Thiết kế nâng cao – Tạo mô hình ốp điện thoại thông minh Bài 20: Thử thách thiết kế nâng cao Bài 21: Đánh giá nâng cao Hướng dẫn toàn diện về khóa học Bootcamp In 3D: Đào sâu vào việc làm chủ các kỹ thuật in 3D và khắc phục sự cố. |  |  |  | Hãng Anycubic (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Nhựa in |  |  |  |  |  | Nhựa PLA các màu: Thông số kỹ thuật: - Đường kính: 1.75 mm - Nhiệt độ in: 190 – 220 °C - Nhiệt độ bàn in: 0 – 60 °C - Tốc độ in: 40 – 100 mm/s - Độ bền kéo: ~50 – 70 MPa - Độ giãn dài khi đứt: 6 – 10% - Mô đun đàn hồi: 3.5 – 4.0 GPa - Độ cứng: Shore D ~83 - Nhiệt độ hóa mềm (Tg): 55 – 65 °C - Nhiệt độ nóng chảy: 150 – 160 °C - Nhiệt độ làm việc an toàn: ≤ 60 °C |  |  |  | Hãng Jamghe (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Cuộn |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Bộ máy 3-in-1: 3D Printer & Laser & CNC kèm bộ hút mùi và lọc khí |  |  |  |  |  | Thông số chi tiết: Kích thước máy: 580 mm × 620 mm × 634 mm Kích thước kèm vỏ bảo vệ: 665 mm × 943 mm × 705 mm Trọng lượng: 52.9 kg Chất liệu khung: Hợp kim nhôm cao cấp Vỏ bảo vệ: Tiêu chuẩn laser Class 1, với cảm biến cửa và nút dừng khẩn cấp Màn hình điều khiển: Cảm ứng 7 inch, giao diện Android Cổng kết nối: Wi-Fi, USB, USB flash drive In 3D (FDM) Kích thước in: 350 mm × 400 mm × 400 mm (với 2 đầu phun) 375 mm × 400 mm × 400 mm (đầu phun trái) 400 mm × 400 mm × 400 mm (đầu phun phải) Độ chính xác: ± 0.1 mm Đầu phun: Tiêu chuẩn: 0.4 mm (vật liệu đồng) Tùy chọn: 0.2 mm, 0.6 mm, 0.8 mm (vật liệu thép cứng) Nhiệt độ tối đa: Đầu phun: 300°C Bàn nhiệt: Khu vực trong: 110°C Khu vực ngoài: 80°C Vật liệu hỗ trợ: PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PVA, HIPS, Nylon, sợi gia cường (carbon, thủy tinh) Tốc độ in đề xuất: 180 mm/s Độ cao lớp in: 0.05 – 0.3 mm Bề mặt in: Mặt kính phủ PEI hai mặt Khắc Laser Công suất laser: 40W (với camera hỗ trợ) Khu vực làm việc: 400 mm × 400 mm Tốc độ khắc tối đa: 100 mm/s Độ sâu cắt tối đa: 8 mm (gỗ Paulownia) Kích thước điểm laser: 0.05 mm × 0.2 mm Vật liệu hỗ trợ: Gỗ, da, vải, acrylic tối màu, nhựa, kim loại phủ sơn, đá, gốm, v.v. Gia công CNC Công suất mô-đun CNC: 200W Tốc độ trục chính tối đa: 18.000 vòng/phút Khu vực làm việc: 400 mm × 400 mm Đường kính mũi cắt: 0.5 mm – 6.35 mm Vật liệu hỗ trợ: Gỗ cứng (sồi, óc chó), gỗ mềm, acrylic, nhựa, PCB, v.v. Bộ điều khiển tích hợp Kích thước: 189 mm × 300 mm × 191 mm Công suất: 300W + 450W Hệ điều hành: Android Chip điều khiển động cơ: TMC2209 Độ lặp lại: ± 0.05 mm Truyền động trục vít: Trục X/Y: Lead 40 mm Trục Z: Lead 8 mm Phần mềm và kết nối Phần mềm điều khiển: Snapmaker Luban (hỗ trợ Windows, macOS, Linux) Định dạng hỗ trợ: STL, OBJ, SVG, DXF, PNG, JPG, BMP, v.v. Kết nối dữ liệu: Wi-Fi, USB, USB flash drive Bộ sản phẩm bao gồm Máy in Snapmaker Artisan Vỏ bảo vệ với quạt hút khí Mô-đun in 3D kép (Dual Extrusion) Mô-đun laser 40W Mô-đun CNC 200W Bàn in PEI hai mặt Dây nguồn và cáp kết nối Hướng dẫn lắp ráp và sử dụng |  |  |  | Hãng Snapmaker (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU THEO CHỦ ĐỀ STEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KHOA HỌC TỰ NHIÊN (VẬT LÝ – HÓA HỌC – SINH HỌC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Bộ học tập STEM Khoa học THPT |  |  |  |  |  | CoachLab II+ (Bộ điểu khiển - thu nhận tín hiệu số) |  |  |  | Hãng CMA (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo nhiệt độ |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo cường độ âm thanh |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo nồng độ khí Oxi trong không khí |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cảm biến đo áp suất khí |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cáp kết nối |  |  |  |  |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Nóng chảy, đông đặc |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Nhiệt độ sôi |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Lên men rượu |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Định luật Bôi-Lơ-Ma-Ri-Ốt |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính Enzim |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Sóng âm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao chủ đề Tốc độ truyền âm |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kính hiển vi kỹ thuật số |  |  |  |  |  | 1-Kính hiển vi: Hệ thống quang học: Hệ thống quang học hữu hạn, 160mm, tổng chiều dài 195mm Ống quan sát: Đầu kính ba thị kính; Loại Siedentopf, xoay 360° Độ nghiêng: 30° Khoảng cách giữa hai thị kính: 48-75mm Thị kính: WF10X/20mm, WF25X/8mm với ±5 điốp ở ống bên trái Mâm xoay vật kính: Có 4 ổ lắp vật kính (nấc khóa vật kính tại vị trí làm việc) Các vật kính: 4X/0.10, 10X/0.25, 40X/0.65/S, 100X/1.25/S/Dầu Bàn kính: Bàn soi cơ học, 130 mm × 130 mm Phạm vi di chuyển X&Y: 70 mm × 30 mm Chốt giới hạn: Được cài đặt trước và có thể điều chỉnh Tụ quang: Tụ quang Abbe N.A. 0.9/1.25, trang bị cùng màn chắn sáng, nâng hạ kiểu xoắn ốc Cơ chế lấy nét: Hệ thống lấy nét thô và tinh đồng trục Phạm vi di chuyển trục Z: 14.5 mm Độ chính xác lấy nét tối thiểu: 2.7μm/div Nguồn sáng: Đèn LED1W, Độ sáng có thể điều chỉnh Nguồn điện cung cấp: AC 110–240V hoặc 5V DC (USB hoặc PIN) 2- Camera: Độ phân giải: 13MP (4800 × 2700) Kích thước điểm ảnh: 1.12 μm × 1.12 μm Kích thước cảm biến: 1/3” CMOS Giao diện đầu ra: HDMI, USB Bộ nhớ lưu trữ: Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 64GB Màn hình hiển thị: Màn hình full HD 10.1-inch, 1920 × 1200 3- Bộ thiết bị bao gồm: Bộ sản phẩm bao gồm: Thân kính hiển vi SW350T ×1, Thị kính WF10X ×2, Thị kính WF25X ×2, Dầu soi kính ×1, Tấm lọc sáng màu xanh ×1, Túi chống bụi ×1, Cầu chì dự phòng ×1, Tài liệu hướng dẫn sử dụng ×1, Bộ chuyển đổi nguồn ×1, Màn hình hiển thị 10 inch x 1 |  |  |  | Hãng SWIFT (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Bộ mô hình trồng cây thủy canh tuần hoàn (Hydroponics) |  |  |  |  |  | Bộ mô hình trồng cây thủy canh tuần hoàn (Hydroponics) gồm hệ thống thủy canh NFT, tưới, đèn LED quang hợp trồng rau, bộ Kit khoa học môi trường IoT, nguyên liệu sản xuất kèm bộ giáo án tổ chức hoạt động. |  |  |  | Việt Nam |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CÔNG NGHỆ BÁN DẪN & KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Bộ STEM lập trình nâng cao với Arduino |  |  |  |  |  | Bộ STEM lập trình nâng cao với Arduino là một bộ dụng cụ học lập trình được thiết kế riêng cho STEM. Thông qua những dự án lập trình đầy thú vị, học sinh học được cách dùng sự sáng tạo để cải thiện cuộc sống và tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Các ý tưởng trong bộ kit đều bắt nguồn từ đời sống hằng ngày nhưng được nâng cao hơn, khuyến khích người học sử dụng những vật liệu sẵn có xung quanh như ly giấy, que gỗ, bìa carton, đất sét… để tạo ra các sản phẩm độc đáo, mở ra vô vàn khả năng sáng tạo. Thông số chi tiết Vật liệu: Các cảm biến sử dụng PCB với công nghệ mạ vàng (ENIG). Kết nối: Chuẩn giao tiếp phổ biến Ph2.0 3Pin của phần cứng mã nguồn mở; cổng số và cổng tương tự được phân biệt bằng dây Dupont màu sắc khác nhau. Bo mạch chủ: Arduino chính (hỗ trợ chức năng tải ISP, chân TX/RX, chân AREF, 6 cổng PWM tại Pin 11, 10, 9, 6, 5, 3). Bo mạch mở rộng (tích hợp khe cắm XBee, giao diện Bluetooth/APC, cổng cấp nguồn riêng cho servo, công tắc kích hoạt module không dây, tương thích cả bo mạch 3.3V và 5V). Phần mềm lập trình: Lập trình kéo thả không cần viết code (Mixly, Mind+, …). Arduino IDE. Thiết bị đầu vào (cảm biến): Cảm biến rung số Công tắc hồng ngoại Cảm biến ánh sáng Cảm biến góc Cảm biến âm thanh Cảm biến nhiệt độ Nút nhấn Cảm biến siêu âm đo khoảng cách Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm Thiết bị đầu ra (mô-đun điều khiển): Servo Đèn LED mini Đèn RGB Còi báo (buzzer) Màn hình LCD Rơ-le Thiết bị giao tiếp: Module Bluetooth Module IoT Phụ kiện đi kèm: Hộp pin 6xAA có đầu nối Cáp USB Dây Dupont |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bộ dụng cụ điện tử ( máy hàn, đồng hồ đo điện, Oscilloscope mini...) |  |  |  |  |  | 1. Máy hiện sóng (Oscilloscope) Thiết kế dạng tablet, điều khiển qua màn hình cảm ứng IPS 4.3” (480×272 px). Thiết bị tích hợp 3 chức năng chính: Máy hiện sóng (Oscilloscope) – 2 kênh, kiến trúc FPGA+ARM+ADC, tốc độ lấy mẫu 250 MS/s, băng thông 50 MHz, đo điện áp đỉnh ±400V, hỗ trợ lưu dạng sóng. Đồng hồ vạn năng số (DMM) – độ phân giải 4.5 chữ số, 19999 count True RMS, đo điện áp & dòng điện AC/DC. Máy phát tín hiệu DDS – tạo 12 dạng sóng, tần số tối đa 10 MHz, hỗ trợ lưu và xuất dạng sóng. Tích hợp tính năng AUTO một phím, chế độ kích hoạt Auto/Normal/Single, phân tích X-Y (so pha/biên độ/tần số), phân tích phổ FFT để xử lý tín hiệu phức tạp. Thông số chính Màn hình: IPS 4.3” cảm ứng, 480×272 px Oscilloscope: 2 kênh, 250 MS/s, 50 MHz BW, ±400V input, lưu/chụp dạng sóng Multimeter: 4.5 digits, 19999 count True RMS, AC/DC voltage & current DDS Generator: 12 dạng sóng, max 10 MHz Phân tích tín hiệu: X-Y mode, FFT spectrum Nguồn pin: 4000 mAh, dùng liên tục ~4 giờ, sạc nhanh USB-C 2. Máy hàn: Có thể điều chỉnh nhiệt độ, công suất 75W, thiết kế để sử dụng cho sửa chữa linh kiện điện tử. Máy có khả năng làm nóng nhanh, điều khiển nhiệt độ dễ dàng qua nút nhấn và màn hình LCD hiển thị, đảm bảo độ an toàn cao cho người dùng. Thông số kỹ thuật Nguồn vào 220 VAC ±10 V, 50 Hz Công suất 75 W Dải nhiệt độ 100 °C ~ 480 °C Cảm biến nhiệt Sensor sứ chịu nhiệt cao Hiển thị Màn hình LCD Trở kháng tiếp đất < 2 Ω Điện áp tiếp đất < 2 mV Kích thước 139 × 114 × 80 mm Trọng lượng 2,17 kg 3. Vật tư khác: Đồng hồ đo điện tử chính xác, hút thiếc, kìm cắt chân linh kiện, hút thiếc, nhíp |  |  |  | Hãng FNIRSI/Yihua (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) – CẢM BIẾN – DỮ LIỆU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Bộ học tập STEM AI, IoT, Coding trực quan với board UNIHIKER K10 |  |  |  |  |  | Là bộ học tập AI, IoT được thiết kế dành riêng cho giáo dục STEM, giúp học sinh từ bậc tiểu học tới trung học phổ thông dễ dàng tiếp cận các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT). - Với thiết kế tích hợp tất cả trong một, KIT UNIHIKER K10 được trang bị màn hình màu 2,8 inch, camera 2MP, micro, loa và nhiều cảm biến như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gia tốc kế cùng đèn LED RGB. Nhờ đó, người học có thể trực tiếp quan sát dữ liệu, hình ảnh và kết quả phân tích ngay trên thiết bị, không cần kết nối thêm phần cứng phức tạp. - KIT hỗ trợ lập trình kéo thả trực quan thân thiện cho người mới bắt đầu và MicroPython cho những người đã có nền tảng lập trình, giúp học sinh vừa dễ tiếp cận vừa có lộ trình nâng cao. Thông số chính: Bo mạch chủ Chip 32-bit lõi kép, xung ≥ 240MHz Bộ nhớ: SRAM ≥ 512KB, Flash ≥ 16MB, PSRAM ≥ 8MB Kết nối: WiFi 2.4G + Bluetooth 5.0 Tích hợp: màn hình màu ≥ 2.8", cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, cảm biến ánh sáng & UV, gia tốc kế 3 trục, micro, loa, ≥ 3 LED RGB, ≥ 3 nút nhấn Camera hỗ trợ AI: phát hiện khuôn mặt, QR, chuyển động, chụp ảnh, truyền ảnh qua WiFi Micro kép chống ồn Giao diện: Type-C, khe thẻ TF, ≥ 2 cổng IO PH2.0, 1 cổng I2C, gold finger ≥ 15 kênh IO + Bo mạch mở rộng 19 cổng I/O, 1 cổng I2C, 1 cổng HuskyLens chuyên dụng Tích hợp buzzer, công tắc nguồn Điện áp 3.3V – 5V, cấp nguồn MicroUSB + Mô-đun điện tử Rơ-le: vỏ trong suốt, điều khiển bằng tín hiệu số Ít nhất 5 loại mô-đun: nút nhấn, cảm biến hồng ngoại, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến âm thanh, quạt… Giao diện chuẩn PH2.0, có lỗ bắt vít tiện lắp ráp + Phụ kiện Cáp nạp dữ liệu, dây kết nối Bơm nước Hộp pin + Lập trình Hỗ trợ lập trình kéo thả và MicroPython Tài nguyên học tập Đi kèm 26 tiết học điện tử theo bộ giáo án |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Bộ học tập STEM AI, IoT, Coding nâng cao với board máy tính nhúng UNIHIKER M10 |  |  |  |  |  | Là bộ học tập được thiết kế chuyên cho giáo dục STEM giúp giáo viên và học sinh từ bậc trung học cơ sở tới trung học phổ thông làm quen với kiến thức lập trình Python cũng như phần cứng điện tử từ con số 0, đồng thời trải nghiệm các dự án IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) và AIoT. UNIHIKER M10 có kiến trúc máy tính đơn bảng (Single Board Computer) với CPU 4 nhân, bộ nhớ trong và ổ cứng on-board, có thể chạy Python đầy đủ thay vì MicroPython. Tích hợp màn hình LCD màu, WiFi, Bluetooth, nhiều loại cảm biến thông dụng và các giao diện mở rộng phong phú, thuận tiện cho việc giảng dạy. Hệ điều hành Linux (Debian) và môi trường Python được cài sẵn, hỗ trợ nhiều phương thức lập trình: Lập trình đồ họa Jupyter Notebook Thonny SSH từ xa VS Code Có sẵn nhiều thư viện Python phổ biến, dễ dàng phục vụ các ứng dụng như xây dựng hệ thống IoT, trải nghiệm AI, phát triển game, thí nghiệm khoa học, thiết kế tương tác âm thanh–ánh sáng, phát triển thiết bị đeo thông minh… Thông số chi tiết: CPU: 4 nhân nội địa, 1.2GHz RAM: 512MB DDR3 Bộ nhớ: 16GB eMMC Hệ điều hành: Debian tích hợp sẵn WiFi: 2.4G Bluetooth: 4.0 Linh kiện on-board: Nút nhấn: Home, A/B Màn hình: TFT màu 2.8 inch, 240×320 Microphone Cảm biến ánh sáng Gia tốc kế Buzzer Giao diện: USB Type-C ×1 USB Type-A ×1 (có thể gắn thiết bị ngoài như camera USB) Khe microSD ×1 3Pin I/O ×4 (hỗ trợ 3 PWM, 2 ADC) 4Pin I2C ×2 Gold finger: 19 kênh I/O (I2C, UART, SPI, ADC, PWM) Nguồn: Type-C 5V Điện áp hoạt động: 3.3V Dòng điện tối đa: 2000mA Thiết bị mở rộng đi kèm: Camera USB Mô-đun nút nhấn ×1 Công tắc dẫn điện ×1 Cảm biến góc ×1 Dải LED nhiều màu ×1 Quạt ×1 Servo ×1 Rơ-le ×1 Cảm biến siêu âm ×1 Công tơ điện (Power Meter) ×1 4. Phụ kiện Cáp USB ×1 Dây cảm biến ×1 Dây kẹp cá sấu ×2 |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Bộ thiết bị xử lý dữ liệu và cảm biến nâng cao V2 (Thiết bị dùng chung cho thực hành các chủ đề STEM tích hợp liên môn AI - IoT, Coding, Khoa học nâng cao) |  |  |  |  |  | Bộ thiết bị xử lý dữ liệu và cảm biến nâng cao sử dụng cho các hoạt động thực hành và thí nghiệm trong giáo dục STEM tích hợp liên môn, hỗ trợ nhiều chủ đề hiện đại như AI – IoT, Coding và Khoa học nâng cao, giúp học sinh vừa học kiến thức vừa khám phá ứng dụng thực tiễn. Với cấu hình mạnh mẽ và hệ sinh thái cảm biến đa dạng, bộ thiết bị cho phép xây dựng hàng loạt dự án thực tế từ lập trình trí tuệ nhân tạo, điều khiển và giám sát thiết bị IoT, đến thí nghiệm khoa học dữ liệu. Thông số chi tiết: Bộ thu nhận và xử lý số liệu (SCI DAQ) Board Arduino + Shield mở rộng Camera AI ESP32-S3 (Nhận diện hình ảnh Edge, hỗ trợ nhìn đêm, tương tác giọng nói ChatGPT) Module wifi kết nối dữ liệu thu thập lên IoT Cloud Màn hình màu IPS 2.0 inch hiển thị thông số trực quan Cảm biến đo cường độ âm thanh Cảm biến đo áp suất khí Cảm biến chất lượng không khí Cảm biến nồng độ bụi PM2.5 Cảm biến nhịp tim và đo nồng độ oxy trong máu Quang phổ kế Cảm biến ánh sáng digital 16bit độ chính xác cao Cảm biến la bàn 3 trục Cảm biến môi trường tích hợp AI (VOC, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) Cảm biến đo nhiệt độ trong nước Cảm biến đo nồng độ khí CO2 Cảm biến đo lượng Oxi hòa tan trong nước Cảm biến đo nồng độ khí Oxi trong không khí Cảm biến đo tổng chất rắn hoà tan trong nước TDS Cảm biến độ dẫn điện EC Cảm biến oxy hóa khử ORP Cảm biến đo độ pH Cảm biến đo công suất Cảm biến lực Cảm biến mực chất lỏng không tiếp xúc Cảm biến phát hiện con người Module relay Module đọc thẻ NFC Module thời gian thực RTC Module + loa phát âm thanh Module nút bấm có đèn LED Phụ kiện khay pin, cáp kết nối |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Máy tính nhúng Raspberry Pi tích hợp màn cảm ứng HMI 10.1inch chuẩn công nghiệp (thiết bị tích hợp tất cả trong một Panel PC dùng cho phát triển dự án AI nâng cao, IIoT Gateway) |  |  |  |  |  | Máy tính bảng công nghiệp tích hợp (All-in-One HMI & Edge Device) xây dựng trên nền Raspberry Pi CM4. Với màn hình cảm ứng 10,1" IPS, camera, wifi... thiết kế bền chắc chuẩn IP65 và hỗ trợ nhiều giao diện công nghiệp (RS232/485, CAN, GPIO, Ethernet, USB, HDMI…), reTerminal DM là giải pháp lý tưởng để triển khai trong phòng lab STEM, giảng dạy AIoT, IoT công nghiệp và đào tạo lập trình nhúng. Thiết bị được cài sẵn Raspberry Pi OS & SenseCraft Edge OS, hỗ trợ Node-RED, Python, VS Code, Jupyter Notebook, cho phép học sinh – sinh viên nhanh chóng tiếp cận các chủ đề như xử lý dữ liệu, AI tại biên (Edge AI), điều khiển IoT, tự động hóa công nghiệp và khoa học máy tính ứng dụng. Thông số kỹ thuật: Bộ xử lý: Raspberry Pi CM4, 4 nhân Cortex-A72 @ 1.5GHz RAM & bộ nhớ: 8GB RAM, 32GB eMMC (hỗ trợ mở rộng NVMe SSD M.2) Màn hình: Cảm ứng đa điểm 10.1" IPS, 1280×800, độ sáng 400 nit Âm thanh & camera: 2 micro MEMS, loa, buzzer, hỗ trợ camera CSI Kết nối có dây: Gigabit Ethernet, RS232/RS485, CAN bus, GPIO 40 chân, HDMI 4K Kết nối không dây: WiFi 2.4/5GHz, Bluetooth BLE, hỗ trợ 4G/LoRa qua mini-PCIe Giao diện lập trình & hệ điều hành: Raspberry Pi OS, Node-RED, Python (Thonny, VS Code, Jupyter), SenseCraft AIoT platform Nguồn & độ bền: 12–24V DC (hỗ trợ PoE), tiêu thụ 6–9W, mặt trước IP65, hoạt động từ –10 đến 50°C Kích thước: 259 × 191 × 42 mm, nặng ~1,8kg Ứng dụng trong đào tạo: STEM/AIoT Lab: Học lập trình Python, Node-RED, IoT & dữ liệu thời gian thực Tự động hóa công nghiệp: thực hành kết nối PLC, cảm biến, giao thức RS485/Modbus AI tại biên (Edge AI): xử lý hình ảnh, nhận diện, điều khiển thông minh ngay trên thiết bị Khoa học máy tính ứng dụng: Phát triển hệ thống giám sát, dashboard dữ liệu, điều khiển từ xa |  |  |  | Hãng Seeed Studio (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BỘ STEM TÍCH HỢP LIÊN MÔN ỨNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG/ MÔI TRƯỜNG/ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bộ STEM chủ đề Nhà thông minh tiết kiệm năng lượng và chuyển đổi xanh (Học lập trình, điều khiển thiết bị điện thông minh trong phòng Lab STEM) |  |  |  |  |  | Bộ STEM Nhà thông minh tiết kiệm năng lượng được thiết kế nhằm mang đến cho học sinh, sinh viên và người đam mê công nghệ trải nghiệm thực tế trong việc xây dựng, vận hành và tối ưu hóa một hệ thống nhà thông minh hiện đại. Bộ kit sử dụng nền tảng mã nguồn mở Home Assistant – giải pháp quản lý thiết bị AI-IoT phổ biến toàn cầu, cho phép người học dễ dàng kết nối, giám sát và điều khiển nhiều thiết bị điện tử, cảm biến và hệ thống chiếu sáng – điều hòa – an ninh trong mô hình nhà. Điểm nhấn của bộ kit là hướng tới tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững: Học sinh sẽ được học cách lập trình các kịch bản tự động hóa (automation) để tối ưu điện năng tiêu thụ, ví dụ: tự động tắt đèn khi không có người, điều chỉnh điều hòa dựa vào nhiệt độ – độ ẩm, theo dõi điện năng tiêu thụ theo thời gian thực. Thông số chi tiết: Bo mạch chủ: Home Assistant Green. Cảm biến: Nhiệt độ & độ ẩm, ánh sáng, chuyển động PIR, cảm biến cửa từ. Thiết bị điều khiển: Relay, công tắc thông minh, đèn LED RGB, mô-đun điều khiển quạt/motor. Đo lường năng lượng: Công tơ điện mini hoặc cảm biến dòng ACS. Phụ kiện: Dây kết nối, nguồn, mô hình nhà mini để thực hành. Phần mềm: Home Assistant cài đặt sẵn, hỗ trợ giao diện trực quan trên web/app. |  |  |  | Hãng Seeed Studio/ Tuya/ Sonoff/ Nabu Casa(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bộ STEM chủ đề Trạm quan trắc khí tượng IoT |  |  |  |  |  | Bộ kit chủ đề trạm khí tượng IoT, được thiết kế được thiết kế chuyên cho STEM dành cho cấp tiểu học, THCS, THPT định hướng tích hợp liên môn. Bộ kit xoay quanh việc thu thập – phân tích dữ liệu khí tượng bằng phần cứng mã nguồn mở, đồng thời hiển thị dữ liệu dưới dạng trực quan, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng thiết kế giải pháp trạm khí tượng đa chức năng. I. Bo mạch chủ CPU sử dụng kiến trúc máy tính đơn bảng, xung nhịp ≥ 1.2GHz, ≥ 4 nhân, bộ nhớ on-board ≥ 512MB DDR3, lưu trữ ≥ 16GB eMMC, xuất xưởng cài sẵn hệ điều hành Linux, hỗ trợ Python 2 và Python 3. Hỗ trợ nhiều phương thức lập trình: lập trình đồ họa, Jupyter, Thonny, SSH từ xa, VS Code. Hỗ trợ cài sẵn các thư viện Python phổ biến như NumPy, Pandas, Matplotlib. Có khả năng chạy chương trình ngoại tuyến và lưu trữ nhiều chương trình. Hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.0 và WiFi 2.4G. Tích hợp màn hình màu TFT 2.8 inch (240×320), 2 nút chức năng lập trình, cảm biến micro, cảm biến ánh sáng, cảm biến gia tốc, buzzer. Giao diện: USB Type-C, USB Type-A (hỗ trợ thiết bị USB ngoài như camera), khe microSD; ít nhất 6 cổng mở rộng cảm biến (2 I2C, 3 PWM trong đó có 2 ADC), 19 kênh IO gold finger (I2C, UART, SPI, ADC, PWM). Cấp nguồn Type-C 5V, điện áp hoạt động 3.3V. II. Các mô-đun điện tử 1. Khí tượng (Weather Station): Hỗ trợ đo tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất. Xuất dữ liệu trực tiếp dưới dạng đại lượng vật lý. Có cổng mở rộng cảm biến ngoài, ít nhất 2 cổng tích hợp. Tương thích các bo mạch điều khiển phổ biến, hỗ trợ UART & I2C. Có bộ nhớ ≥ 16MB để lưu dữ liệu. Hỗ trợ GNSS định vị, WiFi, truyền dữ liệu thời gian thực, định vị và truy xuất thông tin từ xa. Pin dung lượng cao, hỗ trợ làm việc độc lập ≥ 48h, có chế độ tiết kiệm điện và hiển thị dung lượng pin. 2. Mô-đun nhận diện giọng nói: Hỗ trợ nhận diện giọng nói ngoại tuyến. Tích hợp sẵn ≥ 135 câu lệnh thông dụng. Hỗ trợ học thêm ≥ 17 câu lệnh mới. Trang bị ≥ 2 micro, loa và cổng kết nối loa. Hỗ trợ UART & I2C, tương thích với phần cứng mã nguồn mở phổ biến. 3. Mô-đun điện tử cơ bản: Ít nhất 6 loại, gồm nhưng không giới hạn: cảm biến bụi PM2.5, servo, dải LED, mô-đun tổng hợp giọng nói, tấm pin năng lượng mặt trời, camera USB. Có lỗ bắt vít để cố định bằng ốc hoặc băng dính Velcro. Giao diện PH2.0. III. Phụ kiện Dây kết nối module, dây nạp dữ liệu cho bo mạch chủ, các chi tiết cấu trúc lắp ráp. |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Bộ STEM chủ đề Bảo vệ môi trường giảm phát thải Carbon, sử dụng Năng lượng tái tạo (điện mặt trời, gió, nước) |  |  |  |  |  | Là một trạm năng lượng tái tạo mini dùng để giáo dục và nghiên cứu, giúp người dùng khám phá cách thu năng lượng từ các nguồn xanh, lưu trữ và phân phối điện năng. Thiết bị này hỗ trợ tích hợp với các mô-đun năng lượng như pin mặt trời, turbine gió, ắc-quy, và cảm biến – cho phép học sinh/ sinh viên thực hành mô hình hệ thống năng lượng sạch. Bộ kit hướng đến ứng dụng trong giáo dục STEM, dự án khoa học môi trường, và lắp đặt mô hình trạm năng lượng quy mô nhỏ để học về biến đổi năng lượng, quản lý năng lượng và hệ thống vi mô. Thông số chi tiết: Mô-đun quạt – 1 cái Mô-đun lưu trữ năng lượng – 1 cái Mô-đun đo điện áp – 1 cái Mô-đun khai thác năng lượng – 1 cái Mô-đun đồng hồ đo công suất số – 1 cái Máy phát điện gió mini – 1 cái Dây nối mở rộng – 2 sợi Tấm pin năng lượng mặt trời – 1 cái Hộp pin – 1 cái Dải đèn LED nhiều màu – 1 dải Dây kết nối 2 chân – 2 sợi Dây kết nối 3 chân – 4 sợi Dây kết nối 4 chân – 1 sợi Chân cắm hai nhánh – 1 bộ |  |  |  | Hãng DFRobot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AI ROBOTICS VÀ TỰ ĐỘNG HÓA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Bộ IQ Education Kit (2nd generation) kèm chủ đề học tập |  |  |  |  |  | Robot giáo dục IQ Education Kit (SKU#: 228-8680) đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ, có thể dễ dàng triển khai các chủ đề dạy học STEM/STEAM trong môn Tin học và môn Công nghệ. Với hơn 1.000 mảnh ghép của bộ Education Kit, học sinh có thể tham gia học tập, lắp ráp nhiều mô hình robot, qua đó cải thiện sự tập trung, kiên nhẫn, đồng thời phát triển tư duy logic và khả năng thiết kế cơ cấu chuyển động như tay gắp, tay nâng, hay robot di chuyển. Trong quá trình học tập, học sinh có thể tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước như VEX Robotics World Championship và Vietnam VEX IQ National Championship. Bộ điều khiển trung tâm (Brain 2nd gen) Vi điều khiển chính: Texas Instruments Tiva TM4C1233H6PZ – 80 MHz, 256 kB Flash, 32 kB SRAM Vi điều khiển phụ: TI MSP430 – 16 MHz, 2 kB Flash, 128 B SRAM Màn hình: Màu, đa ngôn ngữ, hiển thị dữ liệu realtime Cảm biến tích hợp: 6 trục (gyro + accelerometer) Cổng I/O: 12 Smart Ports (động cơ, cảm biến tự động nhận dạng) Kết nối không dây: Bluetooth 5.0 + VEXnet; hỗ trợ tải chương trình qua Bluetooth hoặc USB-C Hỗ trợ MicroSD: ghi dữ liệu/log Động cơ (Smart Motor gen 2) Vi điều khiển tích hợp: TI MSP430 – 16 MHz, hỗ trợ encoder & current sensing Encoder: Quadrature, độ phân giải 0.375° (~960 xung/vòng) Thông số hoạt động: Điện áp: ~7 V (cấp qua Smart Port) Công suất liên tục: 1.4 W Mô-men xoắn stall: 0.414 Nm Tốc độ không tải: 120 RPM PID loop: 3 kHz; sample rate: 3 kHz Dòng không tải: ~100 mA Nguồn Pin Li-ion Gen 2: 7.2 V – 2.000 mAh; sạc qua USB-C Điện áp Brain & thiết bị: 6 – 9 V DC Smart Ports: tự động điều chỉnh điện áp, chống quá tải Cảm biến đi kèm Bumper Switch: Công tắc va chạm cơ học; giá trị đọc 0/1; ứng dụng phát hiện va chạm, dừng robot. Touch LED: Đèn LED cảm ứng điện dung, RGB; ứng dụng kích hoạt hành động, hiển thị trạng thái. Optical Sensor: Đo màu sắc (Hue, Saturation, Brightness), ánh sáng môi trường, có LED trắng tích hợp; ứng dụng phân loại màu, dò đường, phát hiện vật thể. Distance Sensor gen 2: Phạm vi đo 20–200 mm (±15 mm) và 20–2.000 mm (±5%); nguồn sáng Laser Class 1 an toàn; ứng dụng giữ khoảng cách, đếm vật, đo tốc độ. Cảm biến quán tính tích hợp: 6 trục (gyro + accelerometer), tần số đọc ≥ 100 Hz; ứng dụng định hướng chính xác, lập trình di chuyển thẳng và quay góc. 1. Chủ đề: Động lực học cơ bản (Physics - Mechanics) 2. Chủ đề: Toán học ứng dụng (Mathematics - Measurement & Geometry) 3.Chủ đề: Lập trình và thuật toán (Computer Science - Programming Basics) 4. Chủ đề: Cảm biến và nhận diện môi trường (Science - Sensors & Environment Interaction) 5. Chủ đề: Kỹ thuật và thiết kế robot (Engineering - Design & Construction) |  |  |  | Hãng VEX Robotics(Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Bộ IQ Competition Add-On Kit kèm chủ đề thi đấu robot |  |  |  |  |  | +Bộ IQ Competition Add-On Kit là bộ mở rộng chính hãng của VEX Robotics, được thiết kế để bổ sung linh kiện chuyên dụng cho robot thi đấu, bao gồm bánh xe omni, xích – nhông (chain & sprocket), băng tải (tank tread), hub và các chi tiết truyền động. Bộ kit giúp mở rộng khả năng thiết kế robot với cơ cấu di chuyển đa hướng, hệ thống kéo – đẩy linh hoạt, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế VEX IQ Challenge. Bộ kit bao gồm bánh xe & hub (hub nhỏ/lớn, bánh xe cao su 100 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm), bánh xe omnidirectional (giúp robot di chuyển linh hoạt đa hướng), dây xích & bánh xích (liên kết xích + các bánh xích 8-tooth, 16-tooth, 24, 32, …), băng tải & intake/flaps (dây băng tải, các flap để hút/đẩy vật thể), các linh kiện cấu trúc bổ sung (beam, plates, connector, standoff, pins, shafts để mở rộng khung/cơ cấu chuyển động) và 2 động cơ thông minh (Smart Motor) bổ sung. + Chủ đề thi đấu robot hạng mục VIQRC |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Bộ V5 Starter Kit kèm chủ đề học tập |  |  |  |  |  | Bộ học cụ STEM Starter Kit là giải pháp học tập tích hợp toàn diện, giúp học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, tư duy thuật toán và năng lực công nghệ thông qua hoạt động thiết kế - lắp ráp - lập trình robot thông minh. Hệ thống được thiết kế phù hợp với các chuẩn giáo dục STEM hiện đại, có thể tích hợp vào chương trình giảng dạy môn Tin học, Công nghệ, Vật lý hoặc các hoạt động ngoại khóa, CLB Robotics và thi đấu robot. + V5 Robot Brain: Bộ điều khiển trung tâm có màn hình màu 4.25”, độ phân giải cao; 21 cổng thông minh cho động cơ và cảm biến; 8 cổng thiết bị 3 chân truyền thống; kết nối USB và radio. + V5 Smart Motors : Động cơ thông minh tích hợp cảm biến quay (optical shaft encoder), phản hồi thời gian thực về tốc độ, mô-men xoắn, và vị trí; điều khiển PID tự động. +Pin thông minh V5 Pin Li-Ion 1100 mAh, sạc nhanh, tích hợp vi điều khiển theo dõi điện áp, dòng điện và nhiệt độ. +Tay điều khiển (V5 Controller) Bộ điều khiển cầm tay có màn hình LCD, cần điều khiển (joystick), các nút lập trình được, kết nối không dây qua VEXnet hoặc Bluetooth. +Khung cơ khí Gồm thanh nhôm định hình, đòn bẩy, bánh răng, trục, bánh xe, khớp nối, bulông ốc vít… cho phép lắp được nhiều mô hình robot khác nhau. +Bộ cảm biến : Cảm biến chạm (bump switch) Cảm biến quán tính (Inertial Sensor - đo gia tốc, góc nghiêng, định hướng) Cảm biến khoảng cách (Optical/Ultrasonic) +Cáp và phụ kiện :Cáp thông minh V5, cáp điều khiển, công cụ lắp ráp (vít, cờ lê...), bộ sạc pin. ¦ +Phần mềm lập trình VEXcode V5 (miễn phí): hỗ trợ lập trình dạng kéo – thả (block-based), Python hoặc C++. Tương thích Windows/macOS/Chromebook. Chủ đề 1: Lập trình điều khiển và tư duy thuật toán Chủ đề 2: Cơ học, cảm biến và điều khiển phản hồi Chủ đề 3: Mô hình hóa, đo lường và thuật toán Chủ đề 4: Thiết kế kỹ thuật và ứng dụng cơ khí Chủ đề 5: Kỹ năng mềm – Giao tiếp khoa học và hợp tác nhóm |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Gói phụ kiện dành cho robot V5, IQ |  |  |  |  |  | Gói phụ kiện bao gồm khí nén , các cảm biến mở rộng và kết cấu cơ khí... |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Robot AIM kèm chủ đề học tập |  |  |  |  |  | Robot AIM là nền tảng giáo dục tiên tiến, tập trung vào việc ứng dụng AI, thị giác máy tính và học máy trong giảng dạy STEM. + Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ: Hiển thị menu, dữ liệu cảm biến, văn bản và hình ảnh do người dùng lập trình + Biểu cảm emoji: 36 biểu cảm độc đáo giúp AIM trở nên sinh động và đưa lập trình ra khỏi màn hình máy tính + Loa điều khiển bởi người dùng: Tăng tính tương tác thông qua các âm thanh tùy chọn Điều hướng chính xác: Tích hợp con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc và bộ mã hóa bánh xe giúp điều khiển chính xác +Đèn LED có thể lập trình: Tùy chỉnh màu sắc, tạo trải nghiệm trực quan hấp dẫn +Cảm biến thị giác AI: Nhận diện bóng thể thao, thùng chứa, nhãn April Tags (kèm theo), và cả màu sắc (Kicker): Cho phép AIM nhặt/đặt thùng, bắt và đá bóng thể thao +Bộ điều khiển cầm tay: Cho phép điều khiển AIM theo mọi hướng và kiểm soát kicker +Giao tiếp robot – robot: Qua Bluetooth để hỗ trợ học tập tương tác (sẽ được cập nhật trong phần mềm sau) + Tùy chọn ngôn ngữ lập trình: Hỗ trợ VEXcode Blocks, Switch, Python và cả Visual Studio Code (qua extension của VEX) + Lập trình bằng nút bấm: Cho phép mọi người dùng, kể cả mới bắt đầu, trải nghiệm lập trình AIM + Bảng điều khiển (Console): Gửi và nhận văn bản hai chiều giữa AIM và VEXcode, hỗ trợ tương tác và gỡ lỗi +Tải chương trình tiện lợi: Truyền chương trình dễ dàng qua Bluetooth hoặc USB +Pin sạc tích hợp qua cổng USB: Pin lithium bền bỉ cho cả robot và bộ điều khiển +Sân thi đấu tùy chọn: AIM Field giúp tăng tính hấp dẫn và kiểm soát không gian chơi, có thể đặt trên bàn hoặc sàn Vi xử lý trung tâm & hệ thống (Brain) Bộ não tích hợp: Kiểm soát toàn bộ cảm biến, màn hình và động cơ AI Một vi điều khiển cho màn hình cảm ứng 240×240, LED, loa, và giao diện người dùng Một vi điều khiển khác xử lý cảm biến IMU (3-axis gyro + 3-axis accelerometer) và bộ mã hóa bánh xe Khả năng lập trình tại thiết bị: Console và Button Coding hoạt động offline, xử lý logic nội bộ khi không kết nối với máy tính Giao tiếp & cập nhật Bluetooth: Tải chương trình hoặc firmware trực tiếp qua không dây USB-C: Sạc pin và lập trình khi kết nối với máy tính Lưu trữ & tương tác Console text: Cho phép truyền dữ liệu hai chiều giữa AIM và VEXcode (Bluetooth hoặc USB) Thông báo người dùng: Emoji (36 biểu tượng), hình ảnh, văn bản tùy chỉnh – xử lý trực tiếp trên chip AIM Mô-đun tương tác vật lý Màn hình cảm ứng đa ngôn ngữ: pixel 240×240 – điều khiển trực tiếp và hiển thị hình ảnh + emoji LED lập trình: Được điều khiển qua chip, hỗ trợ phản hồi trạng thái và debug Loa tích hợp: Phát âm thanh, thông báo, hoặc cảnh báo do người dùng lập trình Cảm biến & điều khiển chuyển động 3 bánh omni => hệ dẫn động omnidirectional, được điều khiển bằng thuật toán và chip xử lý Cảm biến định vị di chuyển: Gyroscope 3-axis + Accelerometer 3-axis Encoder bánh xe – cho phép dẫn hướng chính xác trong slider code |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | IQ Robotics Competition Field Perimeter & Tiles Sân thi đấu VIQRC tiêu chuẩn VEX IQ Full Field (6x8) |  |  |  |  |  | Bộ sân thi đấu IQ Full Field (6’×8’) được thiết kế theo chuẩn thi đấu quốc tế của VEX Robotics, với kích thước lắp ráp 1,83 m × 2,44 m, bao gồm 48 tấm sàn nhựa (1 ft × 1 ft), 24 tường thẳng và 4 góc. Hệ thống tường bao có chiều cao 64 mm, được chế tạo từ nhựa bền, đảm bảo độ ổn định trong quá trình thi đấu. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Bộ 2025-26 IQ Robotics Competition "Mix & Match" Full Game & Field Element Kit |  |  |  |  |  | Bộ IQ 2025–2026 Game Element Kit: Là bộ đề bài thi đấu chính thức do VEX Robotics phát hành cho mùa giải VEX IQ Robotics Competition. Bộ kit bao gồm đầy đủ game objects, goals và các field element theo quy chuẩn trong Game Manual của mùa thi, được sản xuất từ nhựa kỹ thuật cao cấp, màu sắc tiêu chuẩn, bền và tái sử dụng nhiều lần. Bộ cho phép thiết lập sân tập luyện và thi đấu mô phỏng chính xác môi trường thi đấu thực tế. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Sa bàn thực hành Robot VEX V5 VEX Portable Competition Field Perimeter kèm bộ chấm điểm |  |  |  |  |  | Bộ VEX V5 Portable Competition Field Perimeter (276-8242) là hệ thống thành sân thi đấu tiêu chuẩn, thiết kế kết nối nhanh (snap-together). Bộ bao gồm đầy đủ cấu phần: 16 T Connectors, 8 Corner Connectors, 4 Side Extrusions, 4 Center Extrusions, 4 Left Extrusions, 8 Vertical Center Extrusions, 4 Vertical Corner Extrusions, 12 GPS Code Extrusions, 8 Side Panels, 4 Center Panels, 2 Straps, 2 Field Cases, 2 Field Tile Cases. Các thành rào tích hợp mã GPS hỗ trợ định vị robot. Khi tháo rời, toàn bộ rào viền được cất gọn trong 2 thùng chuyên dụng, thuận tiện vận chuyển và bảo quản. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Thảm chống tĩnh điện V5 Competition Anti-Static Full Field Tile Kit ( 36 -packs) |  |  |  |  |  | Thảm Sân Chống Tĩnh Điện V5 Dùng Cho Thi Đấu Các tấm có kích thước 2' x 2' (khoảng 60cm x 60cm) có thể ghép nối với nhau, được dùng để tạo nên sân thi đấu V5. Các tấm này có khả năng chống phóng điện tĩnh điện (ESD). Cần 36 tấm để lắp đầy một sân tiêu chuẩn VRC. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 2025-26 VEX V5 Robotics Competition "Push Back" Full Game & Field Element Kit kèm Field Element Plates |  |  |  |  |  | Bộ VRC 2025–2026 Game Element Kit kèm Field Element Plates Là bộ linh kiện và phụ kiện chính thức do VEX Robotics phát hành cho mùa giải VEX Robotics Competition 2025–2026. Bộ kit bao gồm đầy đủ các vật phẩm thi đấu, cấu kiện mô phỏng sân chơi và dụng cụ liên quan, được sản xuất theo đúng quy chuẩn quốc tế của VEX. Đây là bộ thiết bị cần thiết để lắp đặt sân tập luyện, mô phỏng chính xác môi trường thi đấu, hỗ trợ học sinh – sinh viên thiết kế, lập trình và kiểm chứng chiến thuật robot trước khi tham gia các giải đấu chính thức. |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Tài khoản All-Access PD+ |  |  |  |  |  | VEX Professional Development Plus (PD+) là chương trình phát triển chuyên môn cá nhân hóa, liên tục và kéo dài suốt năm, giúp giáo viên bắt đầu và nâng cao năng lực giảng dạy robotics ngay hôm nay. PD+ là một nền tảng học trực tuyến qua video, được thiết kế nhằm hỗ trợ mọi giáo viên giảng dạy và tích hợp STEM cùng VEX một cách hiệu quả. Gói đăng ký 1 năm PD+ bao gồm: Cộng đồng học tập chuyên môn (Professional Learning Community) Thư viện video giáo dục Các lớp học nâng cao chuyên sâu (VEX Masterclasses) Hội thảo trực tuyến trực tiếp hàng tháng (Live Webinars) Buổi tư vấn 1-1 với chuyên gia giáo dục VEX Các bài viết chuyên môn – chia sẻ kinh nghiệm giáo dục Tham dự miễn phí hội nghị giáo viên thường niên của VEX |  |  |  | Hãng VEX Robotics (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | TK |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Robot giáo dục |  |  |  |  |  | Robot giáo dục là phiên bản Robot giáo dục được thiết kế chuyên dụng phục vụ cho Giáo dục STEM. Ngôn ngữ lập trình: Scratch, C/C++. KCbot có thể thực hiện chức năng cơ bản như: di chuyển, tự động dò vạch, tránh vật cản, điều khiển qua Bluetooth. Không chỉ vậy mạch điều khiển của Robot được thiết kế dựa trên nền tảng mở của Arduino giúp cho học sinh có thể thoải mái sáng tạo kết hợp nhiều loại cảm biến thay đổi tính năng sản phẩm nhằm thực hiện các dự án từ cơ bản tới nâng cao như smart home, nông nghiệp công nghệ cao, máy rửa tay tự động,.... - Phần mềm lập trình: kidscode (đồ họa ) Windows, Arduino IDE Đầu vào: Cảm biến áng sáng, nút bấm , hồng ngoại nhận, siêu âm, cảm biến, dòng fllower Đầu ra: Buzzer, RGB LED, hồng ngoại phát ra, hai động cơ, cổng Output Vi mạch điều khiển: Dựa trên Arduino Uno Nguồn: 3.7VDC oin lithium hoặc 1.5 V pin AA Kết nối : Bluethooth Kích thước: 17*13*9 cm đã lắp ráp Trọng lương: 1034g đã lắp ráp |  |  |  | Hãng KCbot (Tương đương hoặc cao hơn) |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐÀO TẠO, VẬN HÀNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Vận chuyển & lắp đặt thiết bị -Hướng dẫn kiểm kê thiết bị theo danh mục - Lắp đặt đúng sơ đồ phòng lab - Kết nối phần mềm – phần cứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Tài khoản học tập trực tuyến, bộ giáo án chi tiết, tập huấn chuyên sâu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TK |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Gói chương trình đào tạo, hoạt động trải nghiệm Chương trình STEM AI& Robotics, Thiết kế với máy in 3D, CNC, VR… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng thiết bị Sử dụng máy in 3D, robot lập trình, vi điều khiển (Arduino), laptop, bảng tương tác, cảm biến... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật sau đào tạo 2 năm , online + onsite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | KHÁC |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ổ cắm điện (Âm sàn hoặc nổi) |  |  |  |  |  | Loại: Ổ cắm đôi 3 chấu (Type E/F), có tiếp địa (PE).Tiêu chuẩn: TCVN 6188-1 (hoặc IEC 60884-1).Thông số: 250V / 16A.An toàn: Có nắp/màn che bảo vệ trẻ em (Safety Shutter), chất liệu nhựa chống cháy. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Thiết bị chống giật (ELCB/RCCB) |  |  |  |  |  | Loại: RCCB (Residual Current Circuit Breaker) - Type A (nhạy cảm với cả dòng rò AC và DC xung, quan trọng cho thiết bị điện tử, inverter).Thông số (Tổng): 4P, 40A/63A, 30mA (Bảo vệ con người).Thông số (Nhánh): 2P, 25A/40A, 30mA.Tiêu chuẩn: IEC 61008. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Hệ thống hút mùi/thông gió |  |  |  |  |  | Loại: Hệ thống thông gió cơ khí (Hút/cấp gió cưỡng bức).Tiêu chuẩn: Gợi ý theo ASHRAE 62.1 (Tiêu chuẩn thông gió).Yêu cầu: Bội số trao đổi không khí từ 6-10 lần/giờ. Chụp hút di động (Flexible Arm Fume Extractor) cho khu vực hàn mạch, máy in 3D, với màng lọc HEPA + Than hoạt tính. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Hệ thống |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Máy chiếu vật thể |  |  |  |  |  | Cảm biến: ≥ 8 Megapixel (Cảm biến CMOS).Độ phân giải đầu ra: 4K UHD (3840x2160) qua HDMI, tối thiểu 1080p qua USB.Tốc độ khung hình: Tối thiểu 30 fps @ 4K, 60 fps @ 1080p (để hình ảnh mượt).Zoom: Zoom quang học (Optical Zoom) tối thiểu 12x.Vùng chụp: A3 (420 x 297mm).Tính năng: Tích hợp đèn LED, Tự động lấy nét (Auto Focus), Cổng vào/ra HDMI (Passthrough). |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Phần mềm mô phỏng (Yenka) |  |  |  |  |  | Phần mềm có thể cho phép học sinh thực hiện các thí nghiệm 3D phức tạp, chi tiết và an toàn (ví dụ: lắp ráp mạch điện, pha chế và phản ứng hóa chất). |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Đồng hồ đo cách điện |  |  |  |  |  | Điện áp thử (Test Voltages): 250V / 500V / 1000V.Dải đo điện trở cách điện: Tối đa 2000 M$\Omega$ hoặc 4000 M$\Omega$.Chức năng khác: Đo điện áp AC/DC (đến 600V), Đo thông mạch (Continuity).Tiêu chuẩn an toàn: CAT III 600V, CAT II 1000V. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Ampe kìm |  |  |  |  |  | Chức năng: Đo True RMS (bắt buộc để đo chính xác thiết bị điện tử).Dải đo dòng (AC): Tối thiểu 400A (gợi ý 600A).Dải đo áp (AC/DC): 600V.Chức năng khác: Đo điện trở (Ω), Thông mạch (Buzzer), Đo tần số (Hz), Đo tụ điện (μF).Tiêu chuẩn an toàn: CAT III 600V. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Tủ chống cháy |  |  |  |  |  | Tiêu chuẩn: EN 14470-1 (Tiêu chuẩn châu Âu cho tủ an toàn).Phân loại: Type 90 (Khả năng chịu lửa 90 phút) (khuyến nghị cao nhất cho bảo vệ hóa chất, pin Lithium).Tính năng: Cửa tự đóng khi nhiệt độ > 50°C, hệ thống khóa an toàn, lỗ thông hơi có van chống cháy, khay chứa chống tràn. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Tủ |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Bộ robot STEM (DOBOT Magician) |  |  |  |  |  | Loại: Cánh tay robot 4 trục để bàn.Tải trọng: 500g.Tầm với: 320mm.Độ lặp lại: ±0.2mm.Đầu cuối (End Effectors): Tay gắp (Gripper), Bơm hút (Suction Cup), Đầu kẹp bút, Đầu in 3D, Đầu khắc Laser (Laser Engraving).Lập trình: Hỗ trợ Lập trình khối (Blockly), Python, C++, Java. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Tủ linh kiện điện tử cơ bản |  |  |  |  |  | 1.Tủ: Tủ nhựa nhiều ngăn, dán nhãn rõ ràng. Trong đó có các linh kiện (gợi ý bên dưới): 01 tủ - Bộ Advance Kit For Arduino: 06 cái - Khung Xe Robot 2WD: 06 cái - Thanh 5 Cảm Biến Dò Line TCRT5000 Line Follower Sensor: 06 cái - Pin Sạc 18650 Li-Ion Rechargeable Battery 3.7V 2500mAh 5C: 08 cái - Bộ Sạc Pin 18650 Li-Ion USB Battery Charger YH-18650-4: 04 cái - Mỏ Hàn Điều Chỉnh Nhiệt GJ 907 60W: 06 cái - Nhựa Thông Hộp Giấy 54x25mm (Rosin Soldering Flux): 06 cái - Chì hàn: 06 cái - Dụng Cụ Vệ Sinh Mũi Hàn Brass Wire Soldering - Tip Cleaner: 06 cái - Breadboard MB-102 830 Lỗ 165x55x10mm: 06 cái - Dây đực - đực, cái - cái, đực cái 20cm: 20 cái - Đế pin vuông: 10 cái - Đèn led ( các màu) - Điện trở ( nhiều giá trị) - Tụ điện ( nhiều loại) - Các loại cảm biến (quang, nhiệt độ, lưu lượng, âm thanh, góc nghiêng, tốc độ, vật cản, siêu âm, áp suất, phát hiện lửa, màu sắc...): 04 bộ |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Gói |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Kính VR độc lập (Meta Quest 3) |  |  |  |  |  | Loại: Standalone (Không cần PC).Bộ xử lý: Snapdragon XR2 Gen 2.RAM: 8GB.Độ phân giải (mỗi mắt): 2064 x 2208.Tần số quét: 90Hz, 120Hz (Experimental).Thực tế hỗn hợp (MR): Cảm biến kép RGB 18PPD (cho phép nhìn rõ môi trường xung quanh).Theo dõi (Tracking): 6-DoF (Theo dõi 6 bậc tự do), không cần cảm biến ngoài. |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Camera giám sát nội bộ |  |  |  |  |  | Loại: Camera IP (Dome hoặc Thân) trong nhà.Độ phân giải: Tối thiểu 4.0 Megapixel (2K) (để xem rõ chi tiết thao tác).Chuẩn nén: H.265+ (tiết kiệm băng thông).Tính năng: Hồng ngoại thông minh (Tầm xa 30m), Chống ngược sáng thực (True WDR 120dB), Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, Tích hợp Mic thu âm (để giám sát an toàn).Góc nhìn: Ống kính góc rộng (ví dụ: 2.8mm, cho góc nhìn ~103°). |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Cái |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Bộ cảm biến cảnh báo khói/nhiệt |  |  |  |  |  | Loại: Đầu báo khói quang điện (Photoelectric) - nhạy với khói âm ỉ (từ nhựa, mạch điện).Tiêu chuẩn: EN 54-7 (Tiêu chuẩn châu Âu).Bổ sung: Có thể cần Đầu báo nhiệt gia tăng (Rate-of-Rise) cho khu vực có thể có bụi (như CNC).Tính năng: Báo động tại chỗ (>85dB), kết nối với hệ thống báo cháy trung tâm (nếu có). |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Dụng cụ bảo hộ cá nhân |  |  |  |  |  | Kính bảo hộ: Tiêu chuẩn ANSI Z87.1+ (chống va đập cao). Ký hiệu D3 (chống giọt bắn). Loại trùm kín (Goggles).Găng tay chống cắt: Tiêu chuẩn EN 388 (ví dụ: 4543 - mức chống cắt cấp 5). Chất liệu HPPE.Găng tay cách điện: Tiêu chuẩn IEC 60903. Loại Class 00 (điện áp làm việc tối đa 500V AC) (phù hợp thực hành điện tử cơ bản).Khẩu trang: Loại lọc bụi mịn (P95/FFP2) hoặc có than hoạt tính (chống mùi khói hàn, dung môi nhẹ). |  |  |  | Tương đương hoặc cao hơn |  |  |  |  | Bộ |  |  |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |