## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

-   Gói thầu MS01: Mua sắm xi măng thực hiện làm đường giao thông, kênh mương nội đồng năm 2025

- Quy mô dự án: Mua sắm 562,23  (tấn) xi măng PCB đóng bao KLT 50kg để hỗ trợ xây dựng làm Đường bê tông xi măng, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng xã Mai Phụ năm 2025

- Nguồn vốn:  Ngân sách tỉnh và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Mai Phụ;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

- Địa điểm: xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mua Xi măng PCB40 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40 (Vỏ bao KPK) + Hàng hóa: Mới 100%,. + Quy cách đóng gói: 50kg/Bao. Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015; Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 16:2023/BXD; và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 6260:2020. Được Trung tâm chứng nhận phù hợp- Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp các giấy chứng nhận nêu trên. + Bảo hành: 06 tháng 1. Cường độ chịu nén: - Giới hạn nén sau 3 ngày ± 45 phút, yêu cầu kỹ thuật ≥18Mpa. - Giới hạn nén 28 ngày ±8 giờ, Yêu đầu kỹ thuật ≥40Mpa. 2. Thời gian đông kết - Bắt đầu, yêu cầu kỹ thuật ≥45 phút - Kết thúc, yêu cầu kỹ thuật ≤ 420 phút 3. Độ mịn: Nhà sản xuất có công bố các thông tin theo tiêu chuẩn, cụ thể như sau: - Phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 45µm, không lớn hơn 10 %. - Bề mặt riêng, phương pháp Blain, không nhỏ hơn 2800 cm2/g. 4. Độ ổn định thể tích, phương pháp Le Chatelier, đạt 0 mm (theo tiêu chuẩn không lớn hơn 10mm). 5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), theo yêu cầu kỹ thuật không lớn hơn 3,5% 6. Hàm lượng mất khi nung (MKN). Yêu cầu kỹ thuật: - Khi sử dụng phụ gia đá vôi không lớn hơn 10% - Khi sử dụng phụ gia pozzolan không lớn hơn 4% 7. Độ nở autoclave, yêu cầu kỹ thuật không lớn hơn 0,8%. |

1.2.2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa:

Kiểm tra  nhãn mác, xuất xứ, … trước khi giao hàng.

Trong trường hợp có vấn đề phát sinh về chất lượng hàng hóa không đảm bảo thì bên bán hoàn toàn chịu trách nhiệm về hàng hóa đã cung cấp.

Hàng hóa cùng các giấy tờ chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ phải được đại diện chủ đầu tư kiểm tra tại địa điểm giao nhận hàng.

1.3. Các yêu cầu khác

- Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp hàng hóa: Hàng hóa được vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn quy định trong E-HSDT. Nhà thầu chịu mọi chi phí vận chuyển, nhân công bốc xếp đến chủ đầu tư;

- Nhà thầu phải có bản cam kết về chất lượng hàng hóa cung cấp.

- Tất cả hàng hóa cung cấp phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Giá trị gói thầu bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyển, bốc xếp đến địa điểm cung cấp.

Nếu Hồ sơ dự thầu thiếu các cam kết tại mục 1.3, Chương V thì Hồ sơ dự
thầu được đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra xuất xứ, mẫu mã hàng hóa tại địa điểm giao nhận hàng.

- Cung cấp các kết quả kiểm tra, thử nghiệm đối với sản phẩm trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất

- Nhà thầu chịu mọi chi phí kiểm tra, thử nghiệm.

- Cân kiểm tra trọng lượng tối thiểu 03 bao/01 xe/01 chuyến.

- Lấy mẫu thử mang đi thí nghiệm (nếu cần thiết).