## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về dự án/gói thầu

I. Tóm tắt về dự án:

a. Tên dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2026.

b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: tỉnh Đắk Lắk.

c. Thời gian thực hiện dự án: năm 2026

d. Địa điểm thực hiện: Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

- Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

| TT | Tên phương tiện | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe 3 trong 1 (tải+cẩu+gàu) cẩu 3 tấn, chở ≥ 3,5 tấn, chiều cao làm việc trên rổ ≥ 13m | Xe | 05 |

Ghi chú: Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và giao hàng giao tại kho của Chủ đầu tư.

- Danh mục các Dịch vụ liên quan: không áp dụng

III. Địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ

1. Địa điểm giao hàng: Tại kho của Chủ đầu tư.

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: không áp dụng

3. Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

B. Các yêu cầu về kỹ thuật:

I. Yêu cầu kỹ thuật chung:

a) Tiêu chuẩn áp dụng:

- Quy chuẩn quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, số hiệu QCVN 09:2024/BGTVT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 86:2024/BGTVT;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, số hiệu QCVN 109:2024/BGTVT;

- Hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương khác.

b) Yêu cầu về cung cấp phương tiện:

- Xe ô tô tải chuyên dùng lắp đặt phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa và cataloge ghi rõ tiêu chuẩn, đặc tính, công dụng, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt/tiếng Anh.

- Có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp theo QCVN 09/2024/BGTVT.

- Có đầy đủ các giấy tờ liên quan theo quy định để đăng ký đưa phương tiện vào sử dụng, tham gia giao thông.

- Phương tiện được vận chuyển, bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và giao tại kho của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

- Nhà thầu chịu mọi chi phí lên quan đến vận chuyển giao hàng… cho đến khi đăng ký xong thủ tục đăng ký biển số xe.

II. Bảng thông số kỹ thuật: Xe ô tải gắn cẩu có rổ (tải+cẩu+gàu) cẩu 3 tấn, chở ≥ 3,5 tấn, chiều cao làm việc trên rổ ≥ 13m.

| STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông số chung |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất/lắp ráp xe cơ sở, cẩu và rổ thành xe ô tô tải gắn cẩu có rổ nâng người làm việc trên cao | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất | Từ năm 2024 trở về sau |  |
| 4 | Màu xe | Cabin xe, thùng xe, rổ màu trắng, cẩu màu của nhà sản xuất |  |
| II | Cẩu |  |  |
| 1 | Mã hiệu | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất | Từ năm 2025 trở về sau |  |
| 5 | Chiều cao làm việc tính từ mặt đất đến móc cẩu (m) | ≥ 11,5 |  |
| 6 | Bán kính làm việc tối đa (m) | ≥ 10,5 |  |
| 7 | Tải trọng nâng của cẩu với bán kính làm việc nhỏ nhất (kg/m) | ≥ 3.000/(nhà thầu nêu rõ) |  |
| 8 | Tải trọng nâng của cẩu với bán kính làm việc lớn nhất (kg/m) | ≥ 180/(nhà thầu nêu rõ) |  |
| 9 | Kết cấu cần | Kiểu ống lồng được uốn từ thép nguyên tấm, dạng thò thụt |  |
| 10 | Số đoạn cần | ≥ 5 |  |
| 11 | Góc quay ngang làm việc (độ) | Liên tục 360° |  |
| 12 | Góc nâng hạ cần (độ) | ≥ (cung từ 1° đến 76°) |  |
| 13 | Cơ cấu điều khiển cẩu bằng thủy lực tại 2 bên thành xe (cơ cấu điều khiển phụ) | - Chỉ duy nhất một cơ cấu điều khiển chính hoặc phụ có thể hoạt động tại một thời điểm. - Có trang bị thiết bị ngăn chặn việc sử dụng trái phép. |  |
| III | Rổ nâng người |  |  |
| 1 | Nước sản xuất rổ | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất rổ | Nêu rõ |  |
| 3 | Kích thước rổ (D×R×C) mm | (1.100x800x900) ± 10% |  |
| 4 | Vật liệu | Composite (F.R.P) |  |
| 5 | Độ dày (mm) | ≥ 7 |  |
| 6 | Chiều cao làm việc trên rổ vươn cần tối đa (m) | ≥ 13 |  |
| 7 | Tải trọng cho phép (kg) | ≥ 200 kg (gồm người và dụng cụ) |  |
| 8 | Số vị trí móc dây an toàn | ≥ 2 |  |
| 9 | Khả năng cách điện bề mặt | Nêu rõ |  |
| 10 | Vị trí lắp đặt cơ cấu điều khiển | Có |  |
| 11 | Cơ cấu điều khiển cần cẩu tại rổ (cơ cấu điều khiển chính) | - Điều khiển không dây cầm tay đồng bộ với cẩu. - Chỉ duy nhất một cơ cấu điều khiển chính hoặc phụ có thể hoạt động tại một thời điểm. - Có nút điều khiển dừng khẩn cấp “Emergency Stop” để dừng toàn bộ hoạt động của thiết bị chuyên dùng. |  |
| IV | Xe và thùng xe |  |  |
| 1 | Mã hiệu xe | Nêu rõ |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |
| 4 | Năm sản xuất | Năm 2024 trở về sau |  |
| 5 | Kiểu động cơ | Diesel, 4 kỳ tăng áp |  |
| 6 | Công suất cực đại (kW) | ≥ 100 |  |
| 7 | Mô men xoắn cực đại (Nm) | ≥ 400 |  |
| 8 | Dung tích xylanh (cm3) | 4.000 ÷ 6.000 |  |
| 9 | Hộp số | Tối thiểu có 5 số tiến và 1 số lùi |  |
| 10 | Hệ thống phanh | Có trợ lực |  |
| 11 | Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, tay lái thuận. Cột tay lái có thể điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng |  |
| 12 | Tiêu chuẩn khí thải | Mức EURO 5 trở lên |  |
| 13 | Tải trọng hàng hóa cho phép chở sau khi gắn cẩu (kg) | ≥ 3.500 |  |
| 14 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | ≥ 190 |  |
| 15 | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | ≥ 90 |  |
| 16 | Công thức bánh xe | 4x2 |  |
| 17 | Kích thước thùng (D×R×C) mm | ≤ (4.700x2.200x600) |  |
| 18 | Kích thước tổng thể xe tải cẩu (D×R×C) mm | ≤ (7.600 x 2.300 x 3.400) |  |
| 19 | Kết cấu thùng | - Thùng lửng, thành thùng xe đóng mở được 3 phía, kết cấu thép dập nguội; Bản lề, bulon liên kết móc khóa bằng thép không rỉ. - Các tấm thành thùng (bửng) bằng thép tấm có độ dày ≥ 2mm, liên kết hàn, xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện. - Sàn thùng bằng thép tấm có độ dày ≥ 3mm dập vân nổi chống trượt, liên kết hàn, xử lý bề mặt và phun sơn 2 lớp (chống rỉ, sơn màu). |  |
| 20 | Cabin | Kiểu lật, trang bị khóa an toàn, có điều hòa nhiệt độ, hệ thống âm thanh, radio, dây an toàn cho các ghế ngồi. |  |
| 21 | Số người cho phép chở trên cabin | ≥ 03 |  |
| 22 | Phụ tùng thay thế và sửa chữa | 01 bánh xe và 01 bộ đồ nghề sửa xe, sách hướng dẫn sử dụng, bảo hành xe |  |
| 23 | Bộ trích công suất cho cẩu | Cùng nhà sản xuất với xe cơ sở, mới 100% |  |
| 24 | Chân chống trước | Đồng bộ với cẩu, điều khiển ra vào bằng cơ hoặc thủy lực, nâng hạ bằng thủy lực, có hệ thống theo dõi cân bằng chân chống |  |
| 25 | Bộ gá cẩu vào thân xe kèm phụ kiện (bộ) | Cùng nhà sản xuất với cẩu, mới 100% |  |
| 26 | Chân chống sau (có thể sản xuất tại Việt Nam) | Điều khiển lên xuống, ra vào bằng thủy lực |  |
| V | Các thiết bị an toàn, hiển thị |  |  |
| 1 | Đồng hồ đo tải trọng có hệ thống giới hạn mômen tự động | Có |  |
| 2 | Bảng theo dõi sức nâng của cẩu | Có |  |
| 3 | Nút dừng khẩn cấp | Có |  |
| 4 | Thiết bị chống lật cẩu | Có |  |
| 5 | Bơm khẩn cấp để thu cần và hạ rổ khi động cơ xe dừng hoạt động | Có, motor cấp nguồn từ ắc quy của xe |  |
| 6 | Hệ thống giới hạn chiều cao làm việc | Có |  |
| 7 | Hệ thống gấp gọn móc cẩu | Có |  |
| 8 | Chặn bánh xe khi làm việc (cái) | 04 cái |  |
| 9 | Tấm kê chân chống cẩu (tấm) | 04 tấm bằng vật liệu chịu được áp lực làm việc của cẩu, mỗi tấm có kích thước ≥ (300x400x50) mm |  |
| 10 | Dây tiếp địa di động (bộ) | Dây bằng đồng, nhiều sợi, mềm, bọc nhựa trong, tiết diện dây tối thiểu 16mm2, chiều dài tối thiểu 20 mét, 02 đầu dây có kẹp vặn bulong, có rulô quấn dây |  |
| 11 | Giá đỡ rổ tháo lắp nâng người (cái) | Có |  |
| 12 | Giải pháp bảo vệ dây tín hiệu đo chiều dài cần, cảm biến quá tải để hạn chế đứt, hư hỏng khi vận hành | Có |  |
| VI | ### Xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng | Có ít nhất 02 giấy xác nhận của đơn vị/người sử dụng cuối cùng tại Việt Nam chứng minh hàng hóa cùng chủng loại, cùng nhà sản xuất với hàng hóa chào thầu được yêu cầu tại Bảng danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa thuộc chương V, đã vận hành ổn định đạt yêu cầu tối thiểu 24 tháng |  |

2.2. Bảo hành: Theo tiêu chuẩn sản xuất.