Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
1.1. Trắc ngang:

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt=5,0m; độ dốc ngang một mái sang phải in = 2%

1.2. Kết cấu áo đường:

Kết cấu áo đường mới:

+ Đánh bóng mặt đường bằng máy chuyên dụng

+ Bê tông mặt đường M250 dày 16cm

+ Lớp nilon chống mất nước

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 12cm

+ Cát đen nền đường đầm chặt K=0,95 dày 30cm

+ Bù vênh nền đường bằng cát đen K=0,95

Kết cấu áo đường phần trên mặt đường bê tông cũ:

+ Đánh bóng mặt đường bằng máy chuyên dụng

+ Bê tông mặt đường M250 dày 6cm

+ Lớp nilon chống mất nước

+ Rà phẳng tạo mui luyện cát đen.
1.3. Xây dựng tường chắn

- Xây dựng tường chắn bên mương, chiều dài L = 75m

- Kết cấu tường:

+ Đá dăm đệm móng dày 10cm

+ Tường xây gạch không nung VXM M75

+ Trát tường phía ngoài dày 1.5cm VXM M75

1.4. Nối cống bản B=1,2m

- Nối dài 02 cống bản B = 1,2m tại cọc D1+[9,9m] và cọc D2+[3,5m]

- Kết cấu cống:

+ Đá dăm đệm móng cống dày 10cm

+ Bê tông cốt thép móng cống M200 dày 12cm

+ Tường cống xây gạch không nung VXM M75, trát tường dày 1.5cm VXM M75

+ Bê tông cốt thép tấm đan M250 dày 16cm (đổ bê tông cùng mặt đường).
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày, tính từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày Lễ, Tết, thứ Bẩy và Chủ nhật)
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Các yêu cầu và quy định kỹ thuật chủ yếu cần đáp ứng.

Để đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình và thống nhất cho việc kiểm tra nghiệm thu, ngoài các quy định trong quản lý chất lượng, quy chế  giám sát; Chủ đầu tư giới thiệu một số quy trình thi công và nghiệm thu:

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy phạm chuyên ngành;

	Ký hiệu
	Mã hiệu
	Tên tiêu chuẩn

	TCXDVN
	371:2006
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

	TCVN
	4252-2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN
	4447-2012
	Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN
	6220:1997
	Dá đăm, sỏi và sỏi dăm. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN
	4506:2012
	Nước trộn bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN
	4085:2011
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN
	1651:2018
	Cốt thép bê tông

	TCXDVN
	303:2006
	Công tác hoàn thiện trong XD, thi công, nghiệm thu

	TCVN
	2682:2020
	Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

	TCVNXD 
	7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật 

	...
	
	Các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a/ Yêu cầu chung

- Do công trình vẫn đang sử dụng, nên mật độ người và phương tiện giao thông ra vào nên đề nghị nhà thầu phải nghiên cứu kỹ mặt bằng và hiện trạng công trình để lập biện pháp thi công cho phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công xây dựng.
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát (CBGS) về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có sảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì nhà thầu phải tự sửa chữa bồi thường bằng kinh phí của mình

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa và thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời gian hoàn thành đã nêu trong HSMT

- Cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu chủ đầu tư cảm thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý kiến của chủ đầu tư người có các hành vi sai phạm hoặc không đủ năng lực thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu phảicho người đó dừng làm việc ngay việc ở công trường và phải thay thế người kịp thời.

- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong và ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiêm thu công trình, nhà thầu phải thu dọn, phải san trải hiện trường khu vực công trường được sạch sẽ.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình

b/ Giám sát thi công.

- CBGS kỹ thuật công trình được quyền tiếp cận bất cứ lúc nào các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ CBGS trong công tác trên

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của CBGS. Mọi vật liệu, thiết bị bán thành phẩm không được giám sát chấp thuận phải chuyển khỏi phạm vi công trình.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế bản vẽ thi công có thể gây tổn hại đến công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp sử lý.

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trình.

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có bản vẽ hoàn công và biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của CBGS, chủ đầu tư trong những trường hợp sau: Lý do an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường; Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
Vật liệu được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của HSMT, hồ sơ thiết kế trước khi đưa vào sử dụng.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải thực hiện việc thi công đúng theo quy trình, quy phạm và thực hiện theo đúng tiến độ đã định.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công, công nhân sử dụng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước cung các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên công trường.

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cờ hiệu, rào chắn.

- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước nhà nước về việc sảy ra tai nạn.

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Trước khi dự thầu nhà thầu phải xem xét, thăm quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan ảnh hưởng đến việc thi công. Do đó sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, các vật liệu thừa, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt.

a. Các yêu cầu chung:

- Không cho phép ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trường khu vực;

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại;

+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực xung quanh;

- Không gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh;

- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh;

- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của khu vực;

- Không gây sự cố cháy nổ

b. Biện pháp thực hiện:

- Nhà thầu cần lập thiết kế mặt bằng thi công rõ ràng trước khi tiến hành thi công;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường,vệ sinh an toàn:

+ Có phương án vận chuyển vật liệu phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của chính quyền địa phương;

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường;

+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi, bẩn;

+ Nhà thầu cần bố trí một đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời gian thi công;

- Chống ồn và rung động quá mức;

- Phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công;

- Thực hiện các biện pháp an toàn sử dụng điện khi thi công;

- Có thiết bị chống cháy: Nước cứu hoả và bình bọt chống cháy;

- Bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh;

- Trong khi thi công có biện pháp bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo duy trì sự hoạt động bình thường của hệ thống này;

- Kết thúc công trình cần tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.

7. Các yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu có biện pháp về an toàn lao động cho người trực tiếp và gián tiếp thực hiện gói thầu theo quy định của Nhà nước về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

- Lực lượng tham gia thi công có đủ các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khoẻ, tay nghề và đều được huẩn luyện về an toàn lao động trước khi vào thi công;

- Người tham gia thi công được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện, bảo hộ lao động theo nghề nghiệp  của mình;

- Cần có cán bộ phụ trách về an toàn lao động có mặt trong suốt quá trình thi công để kịp thời báo cáo, xử lý hạn chế tai nạn xảy ra;

- Trước khi thi công: tổ chức học tập biện pháp an toàn lao động cho tất cả công nhân.

- Trang bị cho công nhân các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, kính, mũ, quần áo, dầy ủng.

- Các máy móc được sử dụng trên công trường đều phải qua kiểm định chứng nhận đảm bảo an toàn

- Trong thời gian thi công thường xuyên kiểm tra các hệ thống an toàn của máy móc thiết bị thi công.

- Liên hệ với chính quyền địa phương, nơi công trình đi qua để đảm bảo an toàn trật tự khu lán trại công nhân và giữ an toàn cho khu vực thi công.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

+ Nhân lực: Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác về năng lực, trình độ, kinh nghiệm của chỉ huy trưởng công trình, cán bộ kỹ thuật thi công, nghệ nhân, công nhân tay nghề bậc cao. Công nhân lao động phải đáp ứng tiến độ thi công và công việc thuộc gói thầu. Phải có những biện pháp đảm bảo điều hành công trường hoạt động liên tục.

+ Thiết bị phục vụ thi công: Các loại máy móc vận chuyển đến phục vụ thi công phải đáp ứng về công suất, độ an toàn khi vận hành và hoạt động. Đối với các loại máy có yêu cầu kỹ thuật cao phải được điều khiển, vận hành bởi những người đã qua đào tạo và có chứng chỉ hành nghề.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát về chất lượng trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình,

- Trong công trường, nhà thầu phải có bộ phận kỹ thuật kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu và sản phẩm mình làm ra.

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành, khi được nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình để chuyển tiếp giai đoạn thi công hoặc kết thúc công tác xây lắp hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư trong quá trình thi công khi giám sát kỹ thuật thi công thấy không đảm bảo và tin cậy về mặt kỹ thuật.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng vật liệu, sản phẩm mình đã thi công và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công bằng văn bản có tư cách pháp nhân xác định. Các số liệu trên làm một trong các căn cứ để nghiệm thu công trình. 

- Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của Ban quản lý dự án  khi xét thấy cần thiết để đảm bảo chất lượng công trình. 

- Khi kiểm tra chất lượng công trình hoặc các vật liệu thi công nếu kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải sửa chữa ngay hoặc tháo dỡ sản phẩm đó. Đồng thời nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm và có chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chính kinh phí của mình. 

III. Các bản vẽ: HSMT bao gồm 01 tập bản vẽ đầy đủ.

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.





