# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Nhiệm vụ Duy trì và vận hành hệ thống các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh năm 2025.

- Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư tiêu hao, hoá chất vận hành (06 Trạm Bình Định cũ)

- Địa điểm thực hiện: Tại các Trạm quan trắc tự động liên tục, cố định trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Trung tâm tiếp quản lý tiếp nhận vận hành

- Thời gian thực hiện hoàn chỉnh gói thầu: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết).

- Quy mô đầu tư:

+ Trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục tại huyện Tuy Phước (Số hiệu trạm BĐ_KK1);

+ Trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục tại
thị xã Hoài Nhơn (Số hiệu trạm BĐ_KK2);

+ Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục tại lưu vực
sông Kôn (Số hiệu trạm BĐ_NM1);

+ Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục tại lưu vực
sông Hà Thanh (Số hiệu trạm BĐ_NM2);

+ Trạm quan trắc chất lượng nước dưới đất tự động, liên tục tại huyện
Tây Sơn (Số hiệu trạm BĐ_NN1);

+ Trạm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tự động, liên tục tại
thành phố Quy Nhơn (Số hiệu trạm BĐ_NB1)

+ Cải tạo trung tâm điều hành

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hoá của E-HSMT;

- Hàng hoá đảm bảo tương thích và đồng bộ với thiết bị hiện hữu đang được lắp đặt theo thực tế.

- Nhà thầu phải cung cấp các chứng nhận, tài liệu cần thiết đối với hàng hoá theo E-HSMT và dịch vụ cung cấp (nếu có); Tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất phát hành phải có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu, nếu là ngôn ngữ không phải Tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản gốc và bản dịch);

- Hàng hoá được vận chuyển đến địa điểm cung cấp lắp đặt phải nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn, quy cách của NSX; Nhà thầu phải chịu mọi chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao hàng hoá tại các vị trí theo đúng yêu cầu của CĐT.

- Biện pháp vận chuyển và bàn giao hàng hoá: phải nêu cụ thể phương pháp vận chuyển không làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm, khi giao hàng phải có biện pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó nêu rõ trách nhiệm các bên trong quá trình giao nhận.

+ Đối với Hàng hoá là linh kiện: phải được bảo hành tối thiểu 06 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

+ Đối với hàng hóa là linh kiện, vật tư, hóa chất tiêu hao: Hàng hóa cung cấp mới 100%, đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 06 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên; 03 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 01 đến 02 năm; ¼ hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng dưới 01 năm theo nhà sản xuất khi bàn giao hàng hóa;

+ Thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư trong trường hợp hàng hóa có bất kỳ thay đổi từ nhà sản xuất.

- Nghiệm thu bàn giao:

+ Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

+ Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

- Nhà thầu cần nêu rõ chế độ hậu mãi của hãng sản xuất, cũng như khả năng đáp ứng của đơn vị, mức độ thuận tiện trong công tác bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| A | 02 TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC MẶT |  |
| A.1 | Linh kiện, vật tư tiêu hao chính |  |
| 1 | Cảm biến đo COD | Model: UVAS SC Hãng sản xuất: HACH |
| 1.1 | Desicant Hạt hút ẩm: 02 Bộ | Code: LZX302 Hãng SX: Hach Tương thích với cảm biến đo COD hiện hữu: Model: UVAS SC, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 1.2 | Bộ seal Bộ roang kín nước: 02 Bộ | Code: LZX426 Hãng SX: Hach Tương thích với cảm biến đo COD hiện hữu: Model: UVAS SC, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 2 | Cảm biến đo TSS | Model: Solitax sc Hãng sản xuất: HACH |
| 2.1 | Bộ seal Bộ roang kín nước: 02 Bộ | Code: LZX421 Hãng SX: Hach Tương thích với cảm biến đo TSS hiện hữu: Model: Solitax SC, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 3 | Cảm biến pH, Nhiệt độ | Model: PD1P1 Hãng sản xuất: HACH |
| 3.1 | Standard Cell Solution, 500 mL Dung dịch phân cực 500mL: 04 Bộ | Code: 25M1A1025-115 Hãng SX: Hach Tương thích với cảm biến pH, Nhiệt độ hiện hữu: Model: PD1P1, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 3.2 | Salt Bridge, PEEK® Body, PVDF outer junction Cầu muối, vật liệu thân PEEK®, mối nối ngoài PVDF: 04 Bộ | Code: SB-P1SV Hãng SX: Hach Tương thích với cảm biến pH, Nhiệt độ hiện hữu: Model: PD1P1, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 4 | Máy đo Amoni | Model: ChemScan mini LowAm Analyzer Hãng sản xuất: ChemScan |
| 4.1 | Maintenance Kit, Yearly, mini Analyzer Hardware, 1x Clean/Air Pump Head and 1x Assembly Bộ kit bảo trì hằng năm, 1 đầu bơm và phụ kiện bơm: 02 Bộ | Code: 100411 Hãng SX: Chemscan Tương thích với Máy đo Amoni hiện hữu: Model: ChemScan mini LowAm Analyzer, Hãng sản xuất: ChemScan Hoặc tương đương |
| 5 | Máy đo cầm tay đa chỉ tiêu (pH, độ dẫn, điện trở suất, độ mặn, TDS, LDO, nhiệt độ) | Model: HQ4300 Hãng sản xuất: HACH |
| 5.1 | Cảm biến pH, Nhiệt Độ: PHC201: 04 Cái | Code: PHC20101 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy đo cầm tay đa chỉ tiêu hiện hữu: Model: HQ4300, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 5.2 | Cảm biến TDS: CDC401: 02 cái | Code: CDC40101 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy đo cầm tay đa chỉ tiêu hiện hữu: Model: HQ4300, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 6 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến cùng với các kit hóa chất đo nhanh và các phụ kiện đi kèm | Model: DR6000 Hãng sản xuất: HACH |
| 6.1 | Hóa chất Test COD: range đo 0.7 - 40.0 mg/L (25 test/gói). Số lượng 03 bộ | Code: 2415825 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hiện hữu: Model: DR6000, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 6.2 | Hóa chất Test Ammonia: range đo 0.01 - 0.50 mg/L: 02 Bộ | Code: 2668000 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hiện hữu: Model: DR6000, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| A.2 | Linh kiện, vật tư tiêu hao phụ |  |
| 7 | Hoá chất |  |
| 7.1 | Dung dịch chuẩn và Hóa chất làm sạch (nước cất, axit loãng 5%): 02 Gói | - Dung dịch chuẩn cho các thông số: COD 100mg/L, TSS 100mg/L, pH 4-7-10, DO 5mg/L, EC/TDS/Độ mặn 1000 µS/cm, Amoni 12mg/L. Quy cách chai 500mL - Nước cất, quy cách can 20L - Axit loãng 5%, quy cách chai 500mL |
| 7.2 | Hóa chất phá mẫu (thiết bị đo Amonium): 02 Gói | Sodium Hydroxide (NaOH): 1 kg, SL: 1 Sodium hypochlorite solution (NaOCl): 500ml, SL: 7 Sodium Salicylate (HOC₆H₄COONa): 1 kg, SL: 3 Sodium nitroprusside dihydrate Na₂[Fe(CN)₅NO]*2H₂O: 100 g, SL:2 Muriatic/ Hydrochloric Acid HCl 31%: 2.5l, SL: 2 DI Water: 30L, SL: 2L |
| B | 01 TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM |  |
| B.1 | Linh kiện, vật tư tiêu hao chính |  |
| 8 | Cảm biến đo mức nước, tích hợp pH, nhiệt độ, EC/TDS | Model: Aqua TROLL 600 Hãng sản xuất: IN-SITU |
| 8.1 | Aqua TROLL Reference Junction Kit (for pH/ORP and ISE Sensors, includes 3 junctions, 60mL fill solution) Bộ phụ kiện cho thiết bị đo pH (gồm 3 junctions và 60mL dung dịch): 01 Bộ | Code: 0078990 Hãng SX: Insitu Tương thích với Cảm biến đo mức nước, tích hợp pH, nhiệt độ, EC/TDS hiện hữu: Model: Aqua TROLL 600 Hãng sản xuất: IN-SITU Hoặc tương đương |
| B.2 | Linh kiện, vật tư tiêu hao phụ |  |
| 9 | Dung dịch chuẩn: 1 Gói | Dung dịch chuẩn các thông số: pH 4-7-10, EC/TDS/Độ mặn 1000 µS/cm. Quy cách đóng gói 500mL: 01 Gói |
| C | 01 TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC BIỂN |  |
| C.1 | Linh kiện, vật tư tiêu hao chính |  |
| 10 | Cảm biến đo TSS | Model: Solitax sc Hãng sản xuất: HACH |
| 10.1 | Bộ seal Bộ roang kín nước: 01 Bộ | Code: LZX421 Hãng SX: Hach Tương thích với Cảm biến đo TSS hiện hữu: Model: Solitax SC, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 11 | Cảm biến đo pH, nhiệt độ | Model: PD1P1 Hãng sản xuất: HACH |
| 11.1 | Standard Cell Solution, 500 mL Dung dịch chuẩn 500mL: 01 Bộ | Code: 25M1A1025-115 Hãng SX: Hach Tương thích với Cảm biến đo pH, nhiệt độ hiện hữu: Model: PD1P1, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 11.2 | Salt Bridge, PEEK® Body, PVDF outer junction Cầu muối, vật liệu thân PEEK®, mối nối ngoài PVDF: 02 Bộ | Code: SB-P1SV Hãng SX: Hach Tương thích với Cảm biến đo pH, nhiệt độ hiện hữu: Model: PD1P1, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 12 | Máy đo Ammoni | Model: ChemScan mini LowAm Analyzer Hãng sản xuất: ChemScan |
| 12.1 | Bộ kit vận hành hằng năm Maintenance Kit, Yearly, mini Analyzer Hardware, 1x Clean/Air Pump Head and 1x Assembly Bộ kit bảo trì hằng năm, 1 đầu bơm và phụ kiện bơm: 01 Bộ | Code: 100411 Hãng SX: Chemscan Tương thích với Máy đo Ammoni hiện hữu: Model: ChemScan mini LowAm Analyzer, Hãng sản xuất: ChemScan Hoặc tương đương |
| 13 | Máy đo cầm tay đa chỉ tiêu (pH, độ dẫn, điện trở suất, độ mặn, TDS, LDO, nhiệt độ) | Model: HQ4300 Hãng sản xuất: HACH |
| 13.1 | Cảm biến pH, Nhiệt Độ: PHC201: 02 Cái | Code: PHC20101 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy đo cầm tay đa chỉ tiêu hiện hữu: Model: HQ4300, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 13.2 | Cảm biến TDS: CDC401: 01 Cái | Code: CDC40101 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy đo cầm tay đa chỉ tiêu hiện hữu: Model: HQ4300, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 14 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến cùng với các kit hóa chất đo nhanh và các phụ kiện đi kèm | Model: DR6000 Hãng sản xuất: HACH |
| 14.1 | Hóa chất Test COD: range đo 0.7 - 40.0 mg/L (25 test/gói): 03 Bộ | Code: 2415825 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hiện hữu: Model: DR6000, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| 14.2 | Hóa chất Test Ammonia: range đo 0.01 - 0.50 mg/L: 02 Bộ | Code: 2668000 Hãng SX: Hach Tương thích với Máy quang phổ tử ngoại khả kiến hiện hữu: Model: DR6000, Hãng sản xuất: HACH Hoặc tương đương |
| C.2 | Linh kiện, vật tư tiêu hao phụ |  |
| 15 | Hóa chất |  |
| 15.1 | Dung dịch chuẩn và Hóa chất làm sạch (nước cất, axit loãng 5%) : 1 Gói | - Dung dịch chuẩn cho các thông số: TSS 100mg/L, pH4-7-10, DO 5mg/L, Amoni 12mg/L. Quy cách chai 500mL - Nước cất, quy cách can 20L - Axit loãng 5%, quy cách chai 500mL |
| 15.2 | Hóa chất phá mẫu (thiết bị đo Amonium): 01 Gói | Sodium Hydroxide (NaOH): 1 kg, SL: 1 Sodium hypochlorite solution (NaOCl): 500ml, SL: 7 Sodium Salicylate (HOC₆H₄COONa): 1 kg, SL: 3 Sodium nitroprusside dihydrate Na₂[Fe(CN)₅NO]*2H₂O: 100 g, SL:2 Muriatic/ Hydrochloric Acid HCl 31%: 2.5l, SL: 2 DI Water: 30L, SL: 2L |
| D | 02 TRẠM QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ XUNG QUANH: SO2, NO2, CO, O3, PM10 và PM 2.5, khí tượng |  |
| D.1 | Linh kiện, vật tư tiêu hao chính |  |
| 16 | Thiết bị đo SO2 | Model: AF22e Hãng: ENVEA |
| 16.1 | Maintenance kit AF22e Bộ phụ kiện bảo trì bao gồm 3 mục: 02 Bộ | - FILTRE ZERO SO2 (3) Bộ lọc loại bỏ tác nhân gây nhiễu trước khi phân tích khí SO2 - 5 µ PTFE Filter dia 47 (25) Bộ lọc PTFE đường kính 47 mm và kích thước lỗ lọc 5 µm - Kit for KNF Pump (1) Phụ kiện dùng cho bơm lấy mẫu Code: AF22E-K1 Hãng SX: Envea Tương thích với Thiết bị đo SO2 hiện hữu: Model: AF22e, Hãng: ENVEA Hoặc tương đương |
| 17 | Thiết bị đo NO2 | Model: AC32e Hãng: ENVEA |
| 17.1 | Maintenance kit for AC32e (bao gồm 8 mục dưới): 02 Bộ | - 5 µ PTFE Filter dia 47 (25) Bộ lọc PTFE - Set of 2 Stainless steel valves (1) Van bằng thép không rỉ - Set of 3 PTFE diaphragms (1) Màng PTFE - Head pump set (1) Đầu bơm - Filling kit for dryer filter of AC32e (1) Bộ phụ kiện cho bộ lọc máy sấy - Filling kit for Zero filter of AC32e (1) Bộ phụ kiện cho bộ lọc Zero - Filling kit for Ozone filter of AC32e (1) Bộ phụ kiện cho bộ lọc Ozone - On line pump protect. Filter (1) Lọc bảo vệ bơm Code: AC32E-K Hãng SX: Envea Tương thích với Thiết bị đo NO2 hiện hữu: Model: AC32e, Hãng: ENVEA |
| 18 | Thiết bị đo CO | Model: CO12e Hãng: ENVEA |
| 18.1 | Maintenance kit for CO12e (bao gồm 3 mục dưới): 02 Bộ | - Internal zero filter (1) Lọc zero bên trong - 5 µ PTFE Filter dia 47 (25) Bộ lọc PTFE - Kit for KNF Pump (1) Phụ kiện dùng cho bơm Code: CO12E-K1 Hãng SX: Envea Tương thích với Thiết bị đo CO hiện hữu: Model: CO12e, Hãng: ENVEA |
| 19 | Thiết bị đo O3 | Model: O342e Hãng: ENVEA |
| 19.1 | Maintenance kit O342e (bao gồm 4 mục): 02 Bộ | - 5 µ PTFE Filter dia 47 (25) Bộ lọc PTFE - O-ring viton Ø6x2 (2) Vòng chữ O làm kín - Set of 10 MNO2 grids o49 (1) Bộ 10 tấm lưới MNO2 - Kit for KNF Pump (1) Phụ kiện dùng cho bơm Code: O342E-K1 Hãng SX: Envea Tương thích với Thiết bị đo O3 hiện hữu: Model: O342e, Hãng: ENVEA |
| 20 | Thiết bị đo PM10 và PM2.5 | Model: MP101M Hãng: ENVEA |
| 20.1 | Maintenance KIT for MP101+ with PICOLINO pump (bao gồm 8 mục dưới): 02 Bộ | - Tube polyurethaneTube o5xo8 (1) Ống dẫn, vật liệu polyurethane - Blue polyurethaneTube 7x10 (1) Ống dẫn, vật liệu polyurethane - Filtering cartridge WK 42 (1) Lõi lọc WK 42 - O ring Ø22x 2.5 Silicon (2) Vòng kín, vật liệu silocon - Oring diam 27 cord 2 (1) Vòng kín - O ring Ø38x 2.5 Silicon (1) Vòng kín - Roll of filter paper RF100 (1) Cuộn giấy lọc đo bụi - Kit for pump VTE (1) Phụ kiện dùng cho bơm lấy mẫu Code: MP101-R-K3 Hãng SX: Envea Tương thích với Thiết bị đo PM10 và PM2.5 hiện hữu: Model: MP101M, Hãng: ENVEA |
| 21 | Bộ tạo khí Zero | Model: ZAG7001 Hãng: ENVEA |
| 21.1 | Maintenance Kit ZAG7001: 02 Bộ | - Regenerative scrubber assembly (1) Bộ lọc tái tạo - Charcoal scrubber assembly (1) Bộ lọc than hoạt tính - Purafil scrubber assembly (1) Bộ lọc Purafil - Coalescing filter 0.03µ (1) Bộ lọc kết hợp, kích thước lọc 0.03µ Code: ZAG7-K Hãng SX: Envea Tương thích với Bộ tạo khí Zero hiện hữu: Model: ZAG7001, Hãng: ENVEA |
| D.2 | Linh kiện, vật tư tiêu hao phụ |  |
| 22 | Thiết bị lấy mẫu bụi lưu lượng lớn (kèm đầu cắt bụi PM 10. PM 2.5, 01 thiết bị hiệu chuẩn tốc độ dòng cho thiết bị lấy mẫu khí lưu lượng lớn): Bộ phụ kiện tiêu hao vận hành máy: 01 Gói | Tương thích với thiết bị hiện hữu: Model: HV-RW; Hãng sản xuất: SIBATA |
| 23 | Bơm lấy mẫu khí |  |
| 23.1 | Inlet Filters, Replacement for GilAir Plus, Pack of 10 Bộ bảo trì bơm: 01 Bộ | Code: 811-0905-01-R Hãng SX: Sensidyne Tương thích với Bơm lấy mẫu khí hiện hữu |
| 24 | Bộ phụ kiện thu mẫu khí (ống impinger): 02 Bộ |  |
| 25 | Bình khí chuẩn – AQMS: 02 Gói | - Loại 10 lít. - 1 bình cho SO2: 100ppm SO2 balance in N2 - 1 bình cho CO: 100ppm CO balance in N2 - 1 bình cho NO2: 50ppm NO2 balance in N2 - 1 bình khí N2: N2 (99.999%) |

*Nhà thầu lưu ý: Nhà thầu có thể chào hàng hoá, thiết bị có thông số tương đương hoặc công nghệ mới hơn yêu cầu và tương thích với các thiết bị hiện hữu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các thông số được yêu cầu trong E-HSMT). Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật thiết bị dự thầu và kèm catalogue thiết bị để chứng minh.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1 Kiểm tra và thử nghiệm:

Trong quá trình thương thảo, nếu cần thiết bên mời thầu có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hoá mẫu do Nhà thầu chào để khẳng định hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng bằng hoặc ưu việt hơn so với yêu cầu của từng loại hàng hoá được nêu tại E-HSMT.

Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Nhà thầu không thực hiện cung cấp đầy đủ hàng mẫu trong khoảng thời gian yêu cầu thì Nhà thầu có thể bị đánh giá là không đạt theo quy định.

1.3 Các yêu cầu (nếu cần thiết) về kiểm thử hoặc vận hành thử, bảo hành, bảo trì

Sản phẩm của dự án phải được kiểm thử hoặc vận hành thử tại ít nhất một đơn vị thụ hưởng trước khi tiến hành nghiệm thu.

Về bảo hành sản phẩm dự án: Thời hạn tối thiểu bảo hành sản phẩm của dự án là 06 tháng được tính từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu bàn giao, đưa sản phẩm hoặc hạng mục công việc của dự án vào khai thác, sử dụng.

Thời gian khắc phục, xử lý lỗi phát sinh: Đưa ra phương án khắc phục và xử lý lỗi phát sinh không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận sự cố.

Đơn vị triển khai phải cung cấp kênh tiếp nhận, hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các kênh hỗ trợ qua email, qua điện thoại 24 giờ/1 ngày x 7 ngày/1 tuần x 12 tháng/năm.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm gồm có

Kiểm tra: Việc kiểm tra và chạy thử nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được nhà thầu hoàn thành và tiến hành bàn giao.

- Cách thức tiến hành kiểm tra: Hai bên tiến hành kiểm tra từng yêu cầu được quy định tại Mục 2 Chương V.

- Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để phục vụ việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu hàng hoá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu do Nhà thầu thanh toán.

Các Thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định hiện hành.

Nghiệm thu hàng hoá

- Kiểm tra nghiệm thu chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hoá (tính nguyên đai, nguyên kiện, đồng bộ và mã hiệu so với hợp đồng, hồ sơ mời thầu và dự thầu);

- Nghiệm thu về đặc điểm tính năng kỹ thuật;

- Kiểm tra tài liệu hồ sơ khi giao hàng: giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), tài liệu hướng dẫn sử dụng...(nếu có);