# PHỤ LỤC B.II: YÊU CẦU KỸ THUẬT

YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

### Cáp Cu/ XLPE/ PVC

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

a) Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009.

b) Điện áp: 0,6/1(1,2) kV.

c) Ruột dẫn: sợi đồng bện tròn ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228.

e) Cấu trúc cáp:

1. Lõi cáp bện sợi đồng ép chặt;

2. Lớp cách điện chính XLPE (riêng dây đồng mềm 1*4mm và dây điện M 1x16mm2 bọc PVC chỉ có lớp vỏ bảo vệ PVC)

3. Vỏ bảo vệ bên ngoài.

f) Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt: Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét. Lô cáp phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89.

1.2. Yêu cầu chi tiết: Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cáp Cu/ XLPE/ PVC 2x10, 2x16, 3x16+1x10mm2.