Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương ức (Phẫu thuật tim hở)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm (Có kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 2). | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 590 x 275 x 250mm, | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 255 x 75 mm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 255 x 105 mm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới đựng dụng cụ vi phẫu | : 01 Cái | * |
|  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 535 x 250 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài ≥ 110mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Maier hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 265mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, chiều dài ≤ 125mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 3L, loại dài, dài ≤ 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp dây chằng, đầu cong vòng, 4x5 răng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | : 06 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 200mm, ngàm rộng 2mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 200mm, ngàm rộng 1.5mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích không chấn thương, thẳng, dài 200mm, ngàm rộng 2mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm rộng 2mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu Kantrowitz hoặc tương đương, gập góc, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích đầu cong chữ C, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 125mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, cong, ngàm có răng (1x2), dài 160mm | :15 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Fuchsig hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 195mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc tương đương, cong, dài 185mm | : 04Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Bengolea hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 245mm | : 03 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Spencer-Wells hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 150mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong đầu tù dài 200mm | : 04 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán đen, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán đen, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc Mayo-Stille hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 175mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc Mayo-Stille hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu mở mạch kiểu Diethrich hoặc Hegemann - Diethrich hoặc tương đương, đầu nghiêng góc 45 độ (±≤5°), dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu mở mạch kiểu Diethrich hoặc Hegemann - Diethrich hoặc tương đương, đầu nghiêng 90 độ, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ, cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, loại TC, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp, thẳng, ngàm hình oval, có răng, dài 250mm, ngàm 22mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 175mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, cán vàng, dài 185mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, cán vàng, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 235mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, loại TC, có răng, cán vàng dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, cán vàng dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, có răng, cán vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, ngàm, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, ngàm, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Ryder hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp xoắn chỉ, loại TC, thẳng, có răng, khớp hộp, có khóa cài, cán vàng, dài 175mm (kẹp chỉ thép) | : 02 Cái | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép, loại TC, gập góc bên, một lưỡi có khía, cán vàng, dài 120mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp xoắn chỉ thép kiểu Baumgartner hoặc tương đương, loại TC, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo kiểu Esmarch hoặc tương đương dùng trong bó bột, gập góc bên, ngàm có khía bên trong, 1 đầu thăm, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch không chấn thương kiểu De Bakey (Semb Modif.) hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 265mm, ngàm dài 100mm, đầu dài 20mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Cooley hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 265mm, ngàm dài 65mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch không chấn thương kiểu Morris hoặc tương đương, gập góc 70°, ngàm có răng, 2x3 hàng răng, dài 175mm, ngàm dài 95mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Weber hoặc tương đương, cong sang trái, ngàm có răng, dài 260mm, ngàm dài 113mm, rộng 50mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Weber hoặc tương đương, cong sang phải, ngàm có răng, dài 260mm, ngàm dài 113mm, rộng 50mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch chủ không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 250mm, ngàm dài 95mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Cooley hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 205mm, ngàm dài 30mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc Derra hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, ngàm có răng, dài 170mm, ngàm dài 70mm, rộng 18mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm dài 80mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 220mm, ngàm dài 65mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu cong, gập góc 60 độ, dài 160mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong, dài 190mm, ngàm dài 90mm | 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 cái | 01 Bộ | * |
|  | Banh (banh tổ chức), cong, kích thước lưỡi 15x15mm (±≤ 2mm), dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 215mm, kích thước ngàm 35 x 15mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 215mm, kích thước ngàm 40 x 10mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng sâu kiểu Mikulicz hoặc tương đương, lưỡi sâu 150x50mm, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi ngắn, đầu thăm, cán tròn, dài 245mm, mũi dài 5mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi dài, đầu thăm, cán tròn, dài 245mm, mũi dài trong khoảng từ 7-9mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 45°, mũi ngắn, đầu thăm, cán tròn, dài 245mm, mũi dài trong khoảng từ 10-12mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van động mạch chủ, kích thước lưỡi 45x50mm, dài 270mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van động mạch chủ (hoặc banh tâm nhĩ), kích thước lưỡi 45x30mm, dài 265mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 255mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥ 4x5, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Que móc chỉ kiểu tourniquet hoặc tương đương, loại nhỏ, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Que móc chỉ kiểu tourniquet hoặc tương đương, loại lớn, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300 ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1.000 ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm, dung tích 250ml | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương ức, dài 215mm (gồm hai má rộng 30x100mm, hai má rộng 40x100mm và bộ má banh lấy động mạch/tĩnh mạch vú) | : 01 Bộ | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc JACOBSON hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm, ngàm rộng ≤1.5mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc JACOBSON hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, cán tròn, dài 210mm, ngàm rộng ≤1.5mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 210mm, dùng cho chỉ tới 7/0 | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |