Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não cho Phòng mổ cấp cứu tổng hợp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, hình lưỡi lê, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 110mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Micro-Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Gerald hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Cushing hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong, ngàm không răng, dài 120mm | : 08 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích màng não kiểu Schmieden-Taylor hoặc tương đương, gập góc bên, một đầu thăm, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, dài 200mm, đường kính khoảng 1.50mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 4.5Fr (± ≤ 1Fr)), dùng cho ống hút có đường kính 6-9mm. | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, dài 200mm, đường kính 2mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 6FR (±≤ 1FR) (đường kính khác loại số thứ tự 17) dùng cho ống hút có đường kính khoảng 6-9mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, dài 200mm, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, đường kính 2.50mm (±≤ 0.5mm), (hoặc 7FR (±≤ 1FR) (đường kính khác loại số thứ tự 17 và 18), dùng cho ống hút có đường kính khoảng 6-9mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, dài 200mm, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, đường kính 3mm (±≤ 0.5mm), (hoặc 9FR (±≤ 1FR) (đường kính khác loại số thứ tự 19), dùng cho ống hút có đường kính khoảng 6-9mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, dài 190mm, đường kính 3mm (±≤ 0.5mm), (hoặc 9FR (±≤ 1FR) dùng cho ống hút có đường kính khoảng 6-9mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết mổ Farabeuf hoặc tương đương, loại hai đầu, dài ≥ 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, răng tù 2x3, dài 110mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Wullstein hoặc tương đương, gập góc, răng tù 3x3, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Anderson-Adson hoặc tương đương, răng 4 x4, nhọn, có khóa cài, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), bước răng ≤ 0.5mm, cán vàng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, cán vàng, dài 190mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim dùng cho chỉ 2/0, dài 160mm. | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Lambotte hoặc tương đương, cong, đầu sắc, đầu rộng 15mm (±≤ 2.0mm), dài 210mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương, dạng cong, đầu vuông, ngang 5.5mm (±≤ 1.0 mm), dài 200 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu ECHLIN hoặc tương đương, nghiêng một bên, chiều dài mũi khoảng 10mm, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm) dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu BEYER hoặc tương đương, đầu hơi cong, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer hoặc tương đương, ngàm cong, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer hoặc tương đương, ngàm cong, dài 140mm (khác chiều dài loại số thứ tự 33) | : 01 Cái | * |
|  | Vén não hai đầu, dễ uốn, kích thước 2 đầu 7/8mm (±≤ 1mm), dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén não hai đầu, dễ uốn, kích thước 2 đầu 13/14mm (±≤ 1mm), dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén não hai đầu, dễ uốn, kích thước 2 đầu 9mm (±≤ 1mm), dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống chọc dò não thất, thẳng, đầu tù, thân chia đoạn, dài 110mm, chiều dài hoạt động ≥ 90mm, đường kính 2mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Crile hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi tù, sâu ≥ 5mm, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương, ngang 4.5 mm (±≤ 0.5mm), dài 200 mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục thẳng bé (hoặc đục xương kiểu Stille), ngàm ≥ 10mm, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Tay đặt clip mạch máu da đầu hoặc dụng cụ tháo-lắp kẹp cầm máu da đầu, dạng súng (có tay cầm), có nút bấm, bằng nhôm hoặc kim loại không gỉ hoặc tương đương trở lên (Cung cấp kèm theo 200 cái clip mạch máu da đầu, dùng 1 lần (đóng gói tiệt trùng sẵn)) | : 01 Cái | * |
|  | Cán kéo dây cưa có móc (tay cưa) | : 02 Cái | * |
|  | Dây luồn sọ dài 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Tay khoan sọ | : 01 Cái | * |
|  | Mũi khoan sọ tự dừng dùng nhiều lần, kích thước đầu mũi 8/12mm (±≤ 1.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Mũi khoan sọ tự dừng dùng nhiều lần, kích thước đầu mũi 12/15mm (±≤ 1.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể: dài x rộng 600 x 300 mm, cao ≥ 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 48). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 48). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 48). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |