Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Cán dao mổ, hình lưỡi lê, dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Cán dao mổ, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | 02 cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng, ngàm dài 80mm, rộng 25mm; dài 170mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình, gập góc, dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 240mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, ngàm rộng 1mm (±≤ 0.5mm), dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu không chấn thương kiểu Gerald hoặc tương đương, loại thẳng, có răng, dài 200 mm | 01 cái | * |
|  | Chọc động mạch chủ, dài 140 mm, đường kính 4 mm (±≤ 0.5mm) | 01 cái | * |
|  | Que nong mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, uốn được, dài 200mm, đường kính 1mm (±≤ 0.5mm) | 01 cái | * |
|  | Que nong mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, uốn được, dài 200mm, đường kính 1.50mm (±≤ 0.5mm) (cỡ đường kính khác loại số thứ tự 10) | 02 cái | * |
|  | Que nong mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, dễ uốn, dài 200mm, đường kính 2mm (±≤ 0.5mm) (cỡ đường kính khác loại số thứ tự 10 và số thứ tự 11) | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc ≥ 70°, lưỡi mảnh, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc ≤30°, lưỡi mảnh, cán tròn, mũi nhọn/nhọn, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, lưỡi mảnh, một đầu thăm, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Kéo mạch máu kiểu DIETHRICH hoặc tương đương, gập góc 60°, chiều dài lưỡi 15 mm (±≤2mm), mũi nhọn/ nhọn, dài 180 mm | 01 cái | * |
|  | Kéo mạch máu kiểu DIETHRICH hoặc tương đương, gập góc 120°, mũi nhọn/ nhọn, chiều dài lưỡi 9.0 mm (≤± 2.0mm) , dài 180 mm | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 120°, có một đầu thăm, mũi nhọn, cán tròn, dài 160mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dùng cho chỉ tới 6/0, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, không có khóa cài, cán kiểu nhíp, dùng cho chỉ tới 5/0, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu, thẳng, mũi tròn, ngàm phủ bụi kim cương, đường kính ngàm 1mm (±≤ 0.5mm), dài 210mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu, thẳng, mũi thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, đường kính ngàm 1mm (±≤ 0.5mm), dài 210mm. | 01 cái | * |
|  | Thước đo, thép không gỉ, có chia độ mm, dài ≥ 150mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, gập góc bên, không chấn thương, lực đóng ≥ 0.50N | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu động mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, không chấn thương, cong, lực đóng ≥ 0.50N | 01 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog hoặc tương đương, không chấn thương, loại nhỏ, gập góc 50°, ngàm có răng, ngàm dài 14mm (±≤ 2.0mm), dài 50mm. | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Toennis-Adson hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, thẳng, không chấn thương, lực đóng ≥ 0.50N. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, cong, không chấn thương, ngàm, lực đóng ≥ 0.50N. | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Joshep Supercut hoặc tương đương, lưỡi cong, mũi tù hoặc nhọn, dài 160mm. | 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm. | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu dạng nhíp bấm, cán tròn, thẳng, dài 140mm | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu dạng nhíp bấm, cán tròn, cong, dài 140mm | 02 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn có lõm, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, cán tròn có lõm, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kéo mạch máu kiểu DIETHRICH hoặc tương đương, mở mạch, gập góc 45 độ, chiều dài lưỡi 14mm (±≤ 2mm), mũi nhọn dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp thắt chỉ vi phẫu, thẳng, cán tròn, ngàm cỡ ≤ 0.50mm, dài 150mm. | 01 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Semken hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 150mm. | 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson hoặc tương đương, răng 1x2, dài 150mm. | 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson (Micro) hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 150mm. | 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Micro-Adson hoặc tương đương, dài 120mm. | 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương kiểu Adson hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, cán vàng, dài 120mm. | 01 cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu kiểu Mueller hoặc tương đương, mũi mảnh ≤ 0.50mm, đầu thẳng, dài 160mm. | 01 cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu kiểu Mueller hoặc tương đương, mũi mảnh ≤ 0.5mm, răng 1x2, đầu thẳng, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu kiểu Mueller hoặc tương đương, mũi tròn cỡ ≤ 1.5mm, đầu thẳng, dài 160mm | 01 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥ 2x3, dài 120mm | 02 cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm (±≤ 0.5mm), dài 160mm | 02 cái | * |
|  | Dụng cụ phẫu tích vi phẫu kiểu Caspar hoặc tương đương, cong, đầu tù, cán hình lưỡi lê, đầu rộng 1mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Vén rễ thần kinh đầu tù, dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ vi phẫu, cong, mũi tù, rộng ≤ 1.5mm, dài 230mm, | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ vi phẫu, mũi cong xuống, hình lưỡi lê, mũi tù, rộng 2.0mm (±≤ 0.5mm), dài 230mm. | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ vi phẫu, mũi cong lên, hình lưỡi lê, mũi tù, dài rộng 2.0mm (±≤ 0.5mm), dài 230mm. | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu kiểu Yasargil hoặc tương đương, thẳng, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn, cán có lỗ, chiều dài hoạt động ≥ 95mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 180mm | 01 cái | * |
|  | Kéo vi phẫu kiểu Yasargil hoặc tương đương, thẳng, cán hình lưỡi lê, 1 ngàm có khía, mũi nhọn/nhọn, cán có lỗ, chiều dài hoạt động ≥ 80mm, dài 200mm (Kích thước khác với loại số thứ tự 54) | 01 cái | * |
|  | Kẹp khối u kiểu Yasargil hoặc tương đương, ngàm tròn, hình thìa, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, đường kính ngàm 3mm (±≤ 1.0mm), dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp khối u kiểu Yasargil hoặc tương đương, ngàm tròn, hình thìa, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, đường kính ngàm 5mm (±≤ 1.0mm), dài 220mm. (Kích thước khác với loại số thứ tự 57) | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Converse hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 130mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, cán tròn kiểu nhíp, có khóa cài, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài từ 150mm – 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu, cong, cán tròn kiểu nhíp, có khóa cài, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài từ 150mm – 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Castroviejo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide),thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 180mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Bayonet Yasargil hoặc tương đương dài 250mm, đầu cỡ 1.0 mm (±≤ 0.5mm). | 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Bayonet Yasargil hoặc tương đương dài 200mm, đầu cỡ 1.0 mm (±≤ 0.5mm). | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ đẩy (thắt) chỉ dài 200mm | 01 cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu Samii hoặc tương đương chếch lên, đầu cỡ 1.0mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu Samii hoặc tương đương chếch lên, đầu cỡ 1.2mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu Samii hoặc tương đương chếch lên, đầu cỡ 1.5mm, dài 220mm | 01 cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu Samii hoặc tương đương chếch xuống, đầu cỡ 3.0mm, dài 220mm. | 01 cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu KRAYENBUHL hoặc tương đương dài 180mm, gập góc. | 02 cái | * |
|  | Ống hút dài 160mm, đường kính ≤ 1.5mm. | 01 cái | * |
|  | Ống hút dài 150mm, đường kính 2mm (±≤ 0.35mm) (hoặc cỡ 6FR ±≤ 1FR) | 01 cái | * |
|  | Ống hút dài 200mm, đường kính khoảng 2mm (±≤ 0.35mm) (hoặc cỡ 6FR ±≤ 1FR) | 01 cái | * |
|  | Tay kẹp Clip sọ não tiêu chuẩn dài 220mm, đầu xoay được các hướng, bộ phận hàm có thể điều chỉnh | 01 cái | * |
|  | Tay kẹp Clip sọ não MINI dài 220mm, đầu xoay được các hướng, bộ phận hàm có thể điều chỉnh | 01 cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, chiều dài làm việc ≥ 110 mm, hình lưỡi lê, cách nhiệt, chiều rộng 0.50 mm, dài 210 mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, chiều dài làm việc ≥ 110 mm, hình lưỡi lê, cách nhiệt, chiều rộng 0.5 mm (±≤ 0.35mm), dài 210 mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, cách điện, rộng 1.0 mm (±≤ 0.35mm), chiều dài làm việc ≥ 110mm, dài 210mm. (Chiều rộng lưỡi khác loại số thứ tự 77) | 01 cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực, mũi không dính, hình lưỡi lê, cách nhiệt, chiều dài làm việc ≥ 110 mm, chiều rộng 1.5 mm, dài 210mm. | 01 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 180 mm. | 01 cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 80). | 01 cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 80). | 02 cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 80). | 02 cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |