Cưa xương ức

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001. |  | * |
|  | - Thiết bị đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sạc: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Cưa xương ức kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 03 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Tay khoan pin đa năng | : 02 Cái | * |
|  | - Đầu gắn lưỡi cưa tịnh tiến | : 02 Cái | * |
|  | - Đầu gắn lưỡi cưa lắc | : 01 Cái | * |
|  | - Lưỡi cưa tịnh tiến (mổ lần đầu) | : 20 Cái | * |
|  | - Lưỡi cưa lắc (mổ lại) | : 05 Cái | * |
|  | - Hộp đựng máy khoan | : 02 Cái | * |
|  | - Pin | : 01 Cái | * |
|  | - Hộp đựng pin | : 01 Cái | * |
|  | - Máy sạc pin | : 01 Cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Tay khoan pin đa năng |  |  |
|  | - Tay (máy) cưa thực hiện đồng thời hoặc riêng rẽ hai chức năng cưa xương ức: cưa tịnh tiến (hướng cưa dọc theo chiều dài xương ức) hoặc cưa rung lắc (hướng cưa từ mặt trước xuống mặt sau xương ức). |  | * |
|  | - Sử dụng năng lượng Pin. |  | * |
|  | - Vận tốc cưa tối đa: ≥ 10000 lần/phút (hoặc ≥ 10000 vòng/phút) |  | * |
| 2 | Đầu gắn lưỡi cưa tịnh tiến |  |  |
|  | - Đầu gắn lưỡi cưa tịnh tiến có bao gồm Đầu bảo vệ tạng dưới xương ức |  | * |
|  | - Tương thích với lưỡi cưa tịnh tiến các cỡ |  | * |
|  | - Trường hợp tay khoan (cưa) gắn trực tiếp lưỡi cưa không cần đầu gắn lưỡi cưa thì cung cấp đầu bảo vệ tạng dưới xương ức |  | * |
| 3 | Đầu gắn lưỡi cưa lắc |  |  |
|  | - Tương thích với lưỡi cưa lắc các cỡ |  | * |
|  | - Trường hợp tay khoan (cưa) gắn trực tiếp lưỡi cưa thì không cần đầu gắn thì không phải Đáp ứng tiêu chí này |  | * |
| 4 | Lưỡi cưa tịnh tiến (mổ lần đầu) |  |  |
|  | - Chiều dài: ≥ 30 mm |  | * |
|  | - Bề dày thân: ≤ 1 mm |  | * |
|  | - Bề dày đường cắt: ≤ 1.2 mm |  | * |
| 5 | Lưỡi cưa lắc (mổ lại) |  |  |
|  | - Chiều dài: ≥ 40 mm |  | * |
|  | - Chiều rộng: ≥ 40 mm |  | * |
|  | - Bề dày thân: ≤ 1.0 mm |  | * |
|  | - Bề dày đường cắt: ≤ 1.2 mm |  | * |
| 6 | Hộp đựng máy khoan |  |  |
|  | - Hộp đựng máy khoan phù hợp với tay khoan |  | * |
|  | - Hộp đựng máy và các bộ phận của tay khoan không bao gồm pin có thể hấp tiệt trùng được |  | * |
| 7 | Pin |  |  |
|  | - Pin sạc điện |  | * |
|  | - Lithium hoặc pin NiMH hoặc tương đương |  | * |
|  | - Dung lượng: ≥ 1500 mAh |  | * |
| 8 | Hộp đựng pin |  | * |
|  | - Hộp đựng phù hợp với Pin |  | * |
|  | - Trường hợp pin tích hợp trong thân khoan không yêu cầu Đáp ứng tiêu chí này |  | * |
| 9 | Máy sạc pin |  |  |
|  | - Máy sạc loại đơn hoặc đa cổng sử dụng nguồn điện theo tiêu chuẩn điện tại Việt Nam |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  | * |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Đối với hàng hóa là thiết bị y tế: Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |