Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực + mạch máu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm (Có kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 2). | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 590 x 275 x 190mm, chất liệu hợp kim nhôm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 255 x 75 mm | : 02 Cái | * |
|  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 535 x 250 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông bang kiểu Foerster-Ballenger hoặc Foerster hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Rampley hoặc tương đương, cong, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 135mm | : 10 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi nhọn/tù, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 260mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích có răng(1x2) dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương loại TC, thẳng, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương loại TC, thẳng, cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương thẳng, loại nhỡ dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm rộng 2mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 300mm, ngàm rộng 2mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương, thẳng, dài 200mm, ngàm rộng 2mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 200mm, ngàm rộng 1.50mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Fraser-Kelly (Crile) hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 180mm | : 04Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Leriche hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 150mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp nối mạch máu không chấn thương dài 260mm, ngàm dài ≥ 60mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp nối mạch máu không chấn thương kiểu Castaneda hoặc tương đương, dùng cho trẻ sơ sinh, cong, ngàm có răng, dài 150mm, ngàm dài ≥ 50mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Adson hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 180mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong, đầu tù, dài 200mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong, đầu tù, dài 245mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, gập góc 70°, ngàm có răng, cán vòng, dài 170mm, ngàm dài ≥65mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 220mm, ngàm dài ≥ 60mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Glover hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm dài ≥ 80mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 250mm, ngàm dài ≥85mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương dài 200mm, ngàm ≥70mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng, dài 170mm, ngàm ≥20mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp kiểu Collin hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 190mm, ngàm rộng ≥20mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 250mm, ngàm ≥95mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương, dài 210mm, ngàm ≥90mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu Lawrence hoặc tương đương, cong, dài 270mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Deaver hoặc tương đương, số 1 hoặc số 2, dài 310mm, kích thước lưỡi ≥20mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Deaver hoặc tương đương, số 4 hoặc số 5,có cán tiện dụng, dài 310mm, kích thước lưỡi ≥70mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | 01 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, 3x4 răng tù, dài 165mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén phổi kiểu Allison hoặc tương đương, lưỡi khuyết, dài 320mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén phổi kiểu Allison hoặc tương đương, lưỡi khuyết, dài 255mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 205mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, dùng cho chỉ tới 6/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, dùng cho chỉ tới 5/0, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, dùng chỉ tới 2/0, dài 200mm | 02 Cái | * |
|  | Banh mở xương sườn kiểu Finochietto hoặc tương đương, khung banh kích thước 250mm (±≤ 30mm), độ mở tối đa ≥200mm, kích thước lưỡi 40x60mm (±≤ 5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Banh xương sườn kiểu Finochietto hoặc tương đương, khung banh kích thước 180mm (±≤ 20mm), độ mở tối đa ≥120mm, kích thước lưỡi ≥30x40mm (khác cỡ dụng cụ số thứ tự 61) | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương sườn kiểu Finochietto hoặc tương đương, khung banh kích thước 150mm (±≤ 20mm), độ mở tối đa ≥100mm, kích thước lưỡi 25 x 30 mm (±≤ 5mm) | 02 cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Doyen hoặc tương đương, cho người lớn, cong sang phải, đầu nhọn, dài 175mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Doyen hoặc tương đương, cho người lớn, cong sang trái, đầu nhọn, dài 175mm | 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ phẫu tích nội mạc kiểu Lemmon hoặc tương đương, đầu cong, rộng 3mm, dài 165mm | : 01 Cái | * |
|  | Dung cụ phẫu tích tim mạch kiểu Davis hoặc tương đương, cong, hai đầu tù, cán tròn, dài 245mm, rộng 4.5 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 255mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥ 4x5, dài 190mm | 02 cái | * |
|  | Kìm cắt xương, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi ngắn, đầu thăm, cán tròn, dài 245mm, mũi dài 5mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi dài, đầu thăm, cán tròn, dài 245mm, mũi dài 9mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp, ngàm hình oval, có răng, dài 250mm, ngàm ≥20mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc JACOBSON hoặc tương đương, thẳng, mũi bằng hoặc tròn, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc JACOBSON hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, dài 210mm, ngàm rộng 1.1 mm (≤± 0.1mm) | : 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Diadust hoặc JACOBSON hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 210mm, dùng cho chỉ tới 7/0 | : 01 cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, ≥5x5 răng tù, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |