Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu ngoại vi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |  |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |  |
|  | - Chất lượng: |  |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |  |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |  |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |  |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |  |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  |  | * |
|  | Cán dao dài 160mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 130mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, cao 40mm, dung tích 160ml | : 02 Cái |  | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300 ml | : 02 Cái |  | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm, dung tích 250ml | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch không chấn thương, ngàm rộng 1.50 mm, dài 250mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch không chấn thương ngàm rộng 2mm, dài 250mm | 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, ngàm rộng 1mm, dài 180mm, | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 1.50mm, dài 160mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 1.50mm, dài 210mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương kiểu Cushing hoặc tương đương, loại TC, thẳng, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng hoặc đen, dài 150mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo vi phẫu mạch máu kiểu Potts-Smith hoặc tương đương, gập góc 50°, mũi nhọn/nhọn, dài 180mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum Supercut hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 150mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi tù cán vàng dài 180mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum Supercut hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 180mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 200mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 160mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dùng cho chỉ tới 5/0, dài 220mm. | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Castroviejo hoặc tương đương, cong, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, ngàm trơn,dùng cho chỉ 9/0-11/0, dài 150mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, ngàm, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 160mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, ngàm, dùng cho chỉ tới 7/0 dài 160mm | 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, ngàm, có răng, dùng cho chỉ tới 6/0, dài 180mm | 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, ngàm, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 220mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim thẳng, cán vàng, dài 200mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, cán vàng, dài 230mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp Bulldog kiểu Diethrich hoặc tương đương, thẳng, dài 50mm, ngàm dài 15mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp Bulldog kiểu Diethrich hoặc tương đương, loại nhỏ, gập góc, dài 50mm, ngàm dài 10mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương, gập góc 50° (≤± 5°), ngàm có răng, dài 50mm, ngàm ≥ 12mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, dài 60mm, ngàm ≥ 20mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương, thẳng, cán vàng | 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương, cong, cán vàng | 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, ngàm có răng, dài 170mm, ngàm dài 70mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, ngàm có răng, dài 180mm, ngàm ≥ 75mm | 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương thẳng dài 200mm, ngàm dài 60mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Castaneda hoặc tương đương, gập góc 45°, ngàm có răng, dài 120mm, ngàm ≥30mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, cong, ngàm có răng , dài 190mm, ngàm ≥90mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, gập góc 60°, ngàm có răng, dài 160mm, ngàm ≥ 30mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài 220mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Kẹp phẫu tích, cong dài 130mm | :01 Cái |  | * |
|  | Kẹp phẫu tích, cong dài 180mm | :01 Cái |  | * |
|  | Kẹp phẫu tích, cong dài 200mm | :01 Cái |  | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, ≥3x4 răng tù, dài 130mm | : 01 Cái |  | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương,≥ 3x4 răng tù, dài 160mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Allenberrg hoặc Henley hoặc tương đương dùng trong phẫu thuật động mạch cảnh, có lưỡi ở giữa, dài 170mm, bao gồm khung banh, 3x4 răng tù | : 01 Cái |  | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, ≥ 3x4 răng tù, dài 210mm | : 02 Cái |  | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc De Bakey tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 220mm, ngàm rộng 1mm | : 01 cái |  | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc De Bakey tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 220mm | : 01 cái |  | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, dài 220mm, ngàm rộng 1mm | : 01 cái |  | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Diadust hoặc De Bakey tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 220mm, dùng cho chỉ tới 7/0 | : 01 cái |  | * |
|  | Banh xương sườn Finochietto hoặc tương đương, kích thước 150mm (±≤ 20mm), độ mở tối đa ≥ 100mm, kích thước lưỡi 25 x 30 mm (±≤ 5mm) | : 01 cái |  | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 190mm. | : 01 Cái |  | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 55). | : 01 Cái |  | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 55). | : 02 Cái |  | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 55). | : 02 Cái |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |  |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |  |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |  |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |  |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |  |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |  |