Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch và lồng ngực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dung cụ phẫu thuật tim mạch và lồng ngực | : 06 Bộ |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp bằng hợp kim nhôm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 590 x 275 x 240mm, | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 250 x 75 mm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 250 x 100 mm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới đựng dụng cụ vi phẫu, kích thước 190x250mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1, kích thước 535 x 250 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 135mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Maier hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, có khóa cài, dài 265mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 125mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, cán hình lưỡi lê, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp dây chằng kiểu Jackson hoặc ALLIS hoặc tương đương, có răng 4x5, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Resano hoặc tương đương, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, ngàm rộng 1.5mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, dài 190mm, ngàm rộng 1mm (±≤ 0.5mm) (Kích thước khác loại số thứ tự 19). | : 01 cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm rộng 3.0mm (±≤ 0.5mm) (Kích thước khác loại số thứ tự 21) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu Kantrowitz hoặc tương đương, gập góc, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Pean hoặc tương đương, đầu cong, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 125mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Fuchsig hoặc Crile hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 200mm | : 03 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc Crile hoặc tương đương, cong, dài 185mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong, đầu tù, dài 200mm | : 03 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Bengolea hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu Spencer-Wells hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 150mm | : 04 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC(lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích, loại TC(lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, màu trắng, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC(lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC(lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi tù/tù, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc Nelson-Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC(lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu mở mạch, đầu nghiêng 45 độ (±≤5 độ), dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu mở mạch, đầu nghiêng 90 độ (±≤5 độ), dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp không chấn thương, thẳng, ngàm hình oval, có răng, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 175mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 185mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 235mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 260mm | : 02Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim,loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Ryder hoặc Ryder-Vascular hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 210mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương sườn kiểu Finochietto hoặc tương đương, kích thước lưỡi (má): ≥ (25 x 30) mm, độ mở tối đa ≥ 100mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương ức, độ mở 200mm, gồm: 02 má (hoặc bộ lưỡi) có kích thước ≥ 30x100mm và má banh hoặc (lưỡi) lấy động mạch (hoặc tĩnh mạch). | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương sườn kiểu Finochietto hoặc tương đương, khung banh kích thước 250mm (±≤ 30mm), độ mở tối đa ≥ 200mm, kích thước lưỡi 40x60mm (±≤ 5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt kiểu Esmarch hoặc tương đương, gập góc bên, 1 đầu thăm, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, cong, ngàm có răng, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Cooley hoặc tương đương, ngàm có răng, dài 260mm, | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Morris hoặc tương đương, không chấn thương, gập góc, ngàm có răng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Weber hoặc tương đương, không chấn thương, cong sang trái, ngàm có răng, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Weber hoặc tương đương, không chấn thương, cong sang phải, ngàm có răng, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch chủ kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, cong, ngàm có răng, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Cooley hoặc tương đương, ngàm có răng, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Derra-Cooley hoặc Derra hoặc tương đương, không chấn thương, ngàm có răng, dài 170mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương , thẳng, ngàm có răng, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương kiểu, thẳng, ngàm có răng, dài 220mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương dài 190mm, ngàm dài 90mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương, góc 60 °, ngàm dài 80mm (±≤ 10mm), dài 180mm, | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 Cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 125mm, bộ 2 Cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vén kiểu Middeldorpf hoặc tương đương, đầu cong, má hở, kích thước lưỡi 15x15mm (±≤ 2mm), dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 215mm, kích thước ngàm 35 x 15mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 215mm, kích thước ngàm ≥ 40 x 10mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng sâu kiểu Mikulicz hoặc tương đương, lưỡi 150x50mm, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°(hoặc góc vuông), mũi ngắn, đầu thăm (đầu bi/tròn), cán tròn, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90° (hoặc góc vuông), mũi dài (dài hơn loại số thứ tự 78), đầu thăm (đầu bi/tròn), cán tròn, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 45° (hoặc góc chéo), mũi ngắn, đầu thăm (đầu bi/tròn), cán tròn, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Cooley hoặc tương đương, gập góc, dài ≥ 300mm, đường kính 8mm (±≤ 1mm). | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van động mạch chủ, kích thước lưỡi 17x20mm, dài 270mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van động mạch chủ, kích thước lưỡi 20x25mm, dài 270mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥ 4x5, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 150ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300 ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1.000 ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dung tích 250ml | : 02 Cái | * |
|  | Vén phổi dài 320mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén phổi dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 210mm | : 01 cái | * |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |