Bộ dụng cụ cho phẫu thuật lồng ngực ít xâm lấn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích thước ngoài 590 x 275 x 185 mm, chất liệu hợp kim nhôm | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 250 x 75 mm | : 02 Cái | * |
|  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật, cỡ chuẩn 1/1 | : 02 Cái | * |
|  | Miếng Silicone cố định dụng cụ, kích thước 240 x 40 mm | : 03 Cái | * |
|  | Vít gắn giá silicone đỡ dụng cụ vào khay lưới | : 10 Cái | * |
|  | Van xương ức nội soi cứng, kích thước lưỡi ≤ 60x40mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vén van loại A | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van cứng, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van cứng, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích van nội soi lưỡi cong 15 độ, dài ≥ 230 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích van nội soi lưỡi cong 30 độ, dài ≥ 230 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo mở mạch nội soi kiểu Pott Diethrich hoặc tương đương, đầu gập 45 độ, mũi sắc, dài ≥ 210 | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích van nội soi , có răng, cỡ ngàm 1.5x10mm, dài ≥ 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích van nội soi , răng, cỡ ngàm 3.0 x10mm, dài ≥ 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích van nội soi , cỡ ngàm 3.0x15mm, dài ≥ 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm mang kim nội soi, van thẳng, chỉ tới 2/0, dài ≥ 230 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm mang kim nội soi, van kiểu Ryder hoặc tương đương, chỉ tới 5/0, dài ≥ 230 mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ đẩy siết chỉ nội soi, đầu nghiêng 45 độ, dài ≥ 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Móc van nội soi , đầu có bi tròn, dài ≥ 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Móc van nội soi, đầu gập 90 độ, dài ≥ 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch chủ kiểu Debakey cho người lớn, kích thước ≤ 360mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đo độ sâu van nội soi, dài ≥ 260mm, thước đo tối đa ≥ 40mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ bắt chỉ nội soi van, kích thước ≥ 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đẩy van nội soi , kích thước ≥ 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm van xơ hóa, đầu nghiêng lên 30 độ, mũi cắt 3x10mm, dài 290mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đặt lưỡi vén nhĩ, dài 300mm | : 01 Cái | * |
|  | Thanh nâng nhĩ, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi vén nhĩ , kích thước 50x35mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi vén nhĩ, kích thước 60x35mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi vén nhĩ, kích thước ≥ 70x35mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi vén nhĩ, kích thước ≥50 x40mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi vén nhĩ, kích thước ≥60x40mm | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi vén nhĩ, kích thước ≥70x40mm | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |