Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở và mạch máu cho phòng mổ Hybrid

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 3L, loại dài, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Maier hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp dây chằng (kẹp gắp), có răng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | : 06 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Resano hoặc tương đương, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Resano hoặc tương đương, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm, | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 1.50mm (±≤ 0.5mm) (ngàm khác cỡ loại số thứ tự 13), dài 200mm, | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích không chấn thương có bọc lớp cách điện, thẳng, dài 200mm. | : 01 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu Kantrowitz hoặc tương đương, gập góc (hoặc cong), dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải (hoặc cong), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải (hoặc cong), dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích đầu cong chữ C , dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 120mm. | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm. | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, cong, ngàm có răng (1x2), dài 160mm. | :15 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Fuchsig hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 190mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 180mm. | : 04Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Bengolea hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 240mm. | : 03 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Spencer-Wells hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 150mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong đầu tù dài 200mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu mở mạch kiểu Diethrich hoặc tương đương, đầu nghiêng 45 độ, dài 190mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu mở mạch kiểu Diethrich hoặc tương đương, đầu nghiêng 90 độ, dài từ 170mm đến 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ, loại TC, cong, lưỡi gợn sóng, có khía, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp thẳng, ngàm hình oval, có răng, dài 250mm, ngàm rộng 20mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 170mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, cán vàng dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, cán vàng, dùng cho chỉ đến 3/0, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, cán vàng dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, cán vàng dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, cán vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, loại TC, thẳng, ngàm, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu, loại TC, thẳng, dùng cho chỉ đến 5/0, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Ryder Durogrip TC hoặc tương đương, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp xoắn chỉ, loại TC, thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, khớp hộp, có khóa cài, cán vàng, dài 170mm (kẹp chỉ thép) | : 02 Cái | * |
|  | Kìm cắt chỉ thép, loại TC, gập góc bên, một lưỡi có khía, cán vàng, dài 120mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp xoắn chỉ thép kiểu Baumgartner hoặc tương đương, loại TC, thẳng, ngàm có khía, có khóa cài, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo kiểu Esmarch hoặc tương đương dùng trong bó bột, gập góc bên, ngàm có khía bên trong, 1 đầu thăm, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch không chấn thương kiểu De Bakey (Semb Modif.) hoặc tương đương, cong nhiều, ngàm có răng, ngàm dài 100mm, đầu dài 20mm, dài 260mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Cooley hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 260mm, ngàm dài 60mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch không chấn thương kiểu Morris hoặc tương đương, gập góc 70°, ngàm có răng, 2x3 , dài 170mm, ngàm dài 90mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Weber hoặc tương đương, cong sang trái, ngàm có răng, ngàm dài 110mm, rộng 50mm, dài 260mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Weber hoặc tương đương, cong sang phải, ngàm có răng, ngàm dài 110mm, rộng 50mm, dài 260mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch chủ không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, ngàm dài 90mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Cooley hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, ngàm dài 30mm, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, ngàm có răng, ngàm rộng 15mm, dài 170mm, | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm dài 80mm, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm dài 60mm, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu cong, gập góc 60 độ, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu nửa cong dài 190mm, ngàm dài 90mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 120mm, bộ 2 cái, | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vén mi hoặc banh tổ chức, kích thước lưỡi 15x15mm (±≤ 2mm), dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 210mm, kích thước ngàm 35 x 15mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 210mm, kích thước ngàm 40 x 10mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng sâu kiểu Mikulicz hoặc tương đương, lưỡi sâu 150x50mm, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi ngắn, đầu thăm, cán tròn, mũi dài 5mm, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi dài, đầu thăm, cán tròn, mũi dài ≥ 8mm, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Caspar hoặc tương đương, gập góc 45°, mũi ngắn, đầu thăm, cán tròn, mũi dài ≥ 10mm, dài 240mm, | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van động mạch chủ, kích thước lưỡi 45x50mm, dài 270mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vén van động mạch chủ, kích thước lưỡi 45x30mm, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥ 4x5, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Que móc chỉ kiểu tourniquet hoặc tương đương, loại nhỏ, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Que móc chỉ kiểu tourniquet hoặc tương đương, loại lớn, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300 ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1.000 ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm, dung tích 250ml | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương ức gồm hai má rộng 40x100mm, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 85). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 85). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 100mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 85). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 85). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |