Bộ dụng cụ vi phẫu phẫu thuật mạch vành

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ vi phẫu phẫu thuật mạch vành | : 02 Bộ | * |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc “khoảng từ …-…”) |  | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: |  |  |
|  | Nắp hộp sử dụng màng lọc khuẩn, 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp bằng hợp kim nhôm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, bằng hợp kim nhôm. | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn cỡ 3/4, có chân | : 01 Cái | * |
|  | Lưới silicone làm khô ráo và chống va đập dụng cụ phẫu thuật | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160 ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley Atraumata hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng, dài 170mm, ngàm dài 80mm, rộng 25mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đặt clip, cỡ trung bình, gập góc 25°, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey Atraumata hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 240mm, ngàm rộng 2mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, dài 180mm, ngàm rộng 1mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu không chấn thương kiểu Gerald hoặc tương đương, loại thẳng, có răng, dài 200 mm | : 01 Cái | * |
|  | Chọc động mạch chủ, đường kính 4 mm, dài 140 mm | : 01 Cái | * |
|  | Que nong mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 1mm | : 01 Cái | * |
|  | Que nong mạch máu kiểu De Bakey hoặc tương đương, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 1.50mm | : 02 Cái | * |
|  | Que nong mạch máu De Bakey hoặc tương đương, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 2mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 90°, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 25°, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 45°, một đầu thăm, cán dẹt, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo mạch máu kiểu DIETHRICH hoặc tương đương, gập góc 60 °, chiều dài lưỡi ≥ 15 mm, mũi nhọn/ nhọn, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo mạch máu kiểu DIETHRICH hoặc tương đương, gập góc 120 °, chiều dài lưỡi ≥ 10 mm, mũi nhọn/ nhọn, dài 170 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, gập góc 125°, một đầu thăm, mũi nhọn, cán tròn, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, ngàm trơn, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, màu vàng, có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 180mm, dùng cho chỉ 6/0-11/0 | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán dẹt, không có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 180mm, dùng cho chỉ tới 5/0) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, mũi tròn, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm, đường kính ngàm 1mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, mũi thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm, ngàm rộng ≤1.5mm | : 01 Cái | * |
|  | Thước đo, thép không gỉ, dài 150mm, chia độ đến mm và inch | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, gập góc bên, không chấn thương, ngàm có khía chéo mịn, lực đóng ≥0.50N | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương kiểu Atraumata hoặc tương đương, gập góc 50°, ngàm có răng, dài khoảng 50mm, ngàm dài 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Toennis-Adson Durotip TC hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, thẳng, không chấn thương, ngàm có khía chéo mịn, lực đóng ≥0.5N | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu tĩnh mạch kiểu Mueller hoặc tương đương, cong, không chấn thương, ngàm có khía chéo mịn, lực đóng ≥ 0.5N | : 01 Cái | * |
|  | Banh xương ức dài 210mm (gồm hai má rộng khoảng 30x100mm, hai má rộng 40x100mm và bộ má banh lấy động mạch vú) | : 01 bộ | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm, ngàm rộng ≤1.5mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 210mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp vi phẫu kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán tròn, dài 210mm, ngàm rộng 1mm | : 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Diadust hoặc tương đương, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 210mm, dùng cho chỉ tới 7/0 | : 01 cái | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |