Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu tiêu hóa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… | * |
|  | Cán dao mổ, số 4 dài 140 mm: 01 cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm: 01 cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 150ml: 02 cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 330 ml: 02 cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 170mm đến 250mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp mạch không chấn thương, ngàm rộng 2mm, dài 250mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 1.50mm, dài 200mm: 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương kiểu Cushing hoặc tương đương, loại TC, thẳng, cán vàng, dài 180mm: 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm: 02 cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220mm: 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 150mm:01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum Supercut hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 150mm: 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích cong, mũi tù cán vàng dài 180mm:01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum Supercut hoặc tương đương, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 180mm: 01 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 200mm: 02 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 190mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 160mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 7/0 dài 160mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0 dài 180mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 220mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp mang kim thẳng, cán vàng, dài 200mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, cán vàng, dài 230mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog Diethrich hoặc tương đương, thẳng, ngàm dài 15mm, dài 50mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog Diethrich hoặc tương đương, loại nhỏ, gập góc, ngàm dài 10mm, dài 50mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog không chấn thương hoặc tương đương, loại nhỏ, gập góc 50°(≤ ±5°), ngàm có răng, dài 50mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog không chấn thương hoặc tương đương, loại nhỏ, thẳng, ngàm có răng, dài 60mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog không chấn thương hoặc tương đương, thẳng: 01 cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog không chấn thương hoặc tương đương, cong: 01 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, ngàm có răng, dài 170mm, ngàm dài 70mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, ngàm có răng, dài 170mm, ngàm dài 75mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương thẳng dài 200mm, ngàm dài 60mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Castaneda hoặc tương đương, gập góc 45°, ngàm có răng, dài 120mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, nửa cong, ngàm có răng, dài 200mm, ngàm dài 90mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, gập góc 55° (±≤5°), ngàm có răng, dài 150mm: 02 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài 220mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, cong dài 130mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, cong dài 180mm: 01 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, cong dài 200mm: 01 cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, ≥3x4 răng tù, dài 130mm: 01 cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, ≥3x4 răng tù, dài 160mm: 02 cái | * |
|  | Banh tự giữ dùng trong phẫu thuật động mạch cảnh, có lưỡi ở giữa hoặc hai đầu, dài 180mm, bao gồm khung banh, răng tù ≥ 3x4: 01 cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, răng tù ≥3x4, dài 210mm: 02 cái | * |
|  | Banh xương sườn kiểu Finochietto hoặc tương đương, độ mở ≥ 110mm, kích thước 140x180mm: 02 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm: 01 cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44): 01 cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44): 02 cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44):02 cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |