Bộ dụng cụ phẫu thuật mở bụng tổng quát

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Lane hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Nelson-Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương, thẳng, cán vàng, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 200mm, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 200mm, ngàm rộng 3.0mm (±≤ 0.5mm) (khác cỡ loại số thứ tự 22). | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 3.0mm (±≤ 0.5mm), dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Judd-Allis hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (3x4), dài ≥ 150 mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc FRASER-KELLY hoặc tương đương, cong, dài ≥ 180mm. | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean, hoặc tương đương, cong, dài 180mm. | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài ≥ 120mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Jacobson hoặc Schnid hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, đầu tù, dài 190mm. | : 05 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột Babcock, không chấn thương, dài từ 200-250mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột không chấn thương kiểu Doyen hoặc tương đương, cong, lưỡi mềm và đàn hồi, ngàm có răng, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Doyen hoặc tương đương, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 240mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Kocher hoặc tương đương, thẳng, lưỡi mềm và đàn hồi, dài 250mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp tổ chức kiểu Doval hoặc Duval, tương đương, đầu hình tam giác (kẹp tam giác), dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, khớp vít, đầu to, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, khớp vít, đầu nhỏ, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, khớp vít, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, khớp vít, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, khớp vít, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, khớp vít, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật, cong quặt ngược, khớp vít, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 00, dễ uốn, chiều rộng ngàm 3.5mm (±≤ 0.5mm), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0, dễ uốn, chiều rộng ngàm 4.50mm (±≤ 0.5mm) (cỡ ngàm khác loại số thứ tự 45), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 1, dễ uốn, chiều rộng ngàm 5.50mm (±≤ 0.5mm) (cỡ ngàm khác loại số thứ tự 46), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 2, dễ uốn, chiều rộng ngàm 7.0mm (±≤ 0.5mm), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp tử cung kiểu Wertheim-Cullen hoặc tương đương, gập góc, ngàm có khía dọc, dài 210mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, Bộ 2 Cái, | : 01 Bộ | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 1/0 hoặc 3/0, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim chuôi vàng, thẳng, có răng, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim chuôi vàng, thẳng, có răng, dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim chuôi vàng, thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, dùng cho chỉ tới 5/0-6/0, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, lọai TC, thẳng, có răng, chuôi vàng dùng cho chỉ tới 6/0, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, đường kính mũi 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm, | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Rampley hoặc tương đương, cong, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm. | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi khoảng 150 x 50mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, rộng khoảng 60x45mm, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, rộng khoảng 90x60mm, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 8 (8 Char), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 10 (10 Char), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 12 (12 Char), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 14 (14 Char), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 16 (16 Char.), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 18 (18 Char.), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo số 20 (20 Char.), cong, cứng, dài ≤ 350mm | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 74). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao khoảng 70 mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 74). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 74). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |