Bộ dụng cụ thường mổ mở

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu cụ thể như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4 dài 140mm | 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 120mm, bộ 2 cái | 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rocherter-Pean hoặc tương đương cong đầu tù dài 140mm | 04 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rocherter-Pean hoặc tương đương cong đầu tù dài 160mm | 04 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rocherter-Pean hoặc tương đương cong đầu tù dài 180mm | 04 cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rocherter-Pean hoặc tương đương cong đầu tù dài 200mm | 03 cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Kocher- Ochsner hoặc tương đương, thẳng dài 200mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim thẳng, dài 200mm dùng cho chỉ 2/0-1/0 | 02 cái | * |
|  | Kẹp mang kim thẳng, dùng cho chỉ 3/0, dài 180mm. | 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, có răng 1x2, dài 160mm | 02 cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không răng dài 180mm | 02 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích cong, đầu tù, cán trắng dài 200mm | 02 cái | * |
|  | Kéo phẫu tích cong, đầu tù, cán trắng dài 180mm | 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ thẳng dài 150mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng dài 140mm | 08 cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin- Hartmann hoặc tương đương hai đầu dài 150mm | 02 cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích (móc) kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc, dài 200mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 3x4, dài 150mm | 02 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 21). | 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 21). | 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 21). | 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |