Bộ dụng cụ phẫu thuật mở tiết niệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) |  | * |
|  | Cán dao mổ nhỏ, số 3, dài 120mm | 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ to, số 4, dài 140mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | 10 Cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Maier hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, khớp hộp, có khóa cài, dài 260mm | 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 250mm | 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | 01 cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 240mm (khác loại số thứ tự 11). | 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, dài 120mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, dài 140mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch cong, dài 160mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, dài 180mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 200mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp (quả tim), thẳng, ngàm hình, dài 250mm, ngàm ≥18mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Pean hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 240mm. | 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm. | 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm. | 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm. | 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm. | 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu Mixter hoặc tương đương, gập góc phải, dài 220mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu O'shaugnessy hoặc tương đương, cong, dài 230mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài khoảng 200mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm. | 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 170mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, loại TC, loại khỏe, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu nửa cong dài 200mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp cuống thận không chấn thương kiểu Guyon hoặc tương đương, cong nhiều, ngàm có răng, dài 230mm | 02 Cái | * |
|  | Banh xương sườn, kích thước ngàm 40 x 11mm, dài 210mm. | 02 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Balfour hoặc tương đương, sâu ≥ 190mm, rộng khoảng 250mm, độ banh rộng 230mm | 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Deaver hoặc tương đương, số 3 hoặc số 7, kích thước lưỡi ≥35mm. | 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Deaver hoặc tương đương, số 2, 1/1 hoặc kích thước lưỡi khoảng ≥ 20mm, dài 360mm. | 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Doyen hoặc tương đương, kích thước khoảng 60 x 45mm, dài 240mm. | 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Doyen hoặc tương đương, kích thước 120 x 45mm, dài 240mm. | 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi khoảng 120 x 50mm, dài 250mm. | 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi khoảng 145 x 50mm, dài 250mm. | 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Ribbon hoặc tương đương, dễ uốn, lưỡi rộng khoảng 30mm, dài 330mm. | 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Haberer hoặc tương đương, thon, dễ uốn, 2 lưỡi rộng khoảng 40mm và 50mm, dài 300mm, | 01 Cái | * |
|  | Banh mạch máu vết thương kiểu Cushing hoặc tương đương, kích thước lưỡi khoảng 10 x 13mm, dài 200mm. | 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, cong nhẹ, dài 220mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, cong vừa, dài 220mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, cong nhiều, khớp vít, dài 220mm. | 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, cong gập, khớp vít, dài 220mm. | 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Williger hoặc tương đương, cong, đầu tù, đầu rộng khoảng 5.5mm (±≤ 0.5mm), dài 170mm. | 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm. | 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu. Bộ 2 cái | 01 Bộ | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0, dễ uốn, chiều rộng khoảng ngàm 4.50mm (±≤ 0.5mm), dài 320mm. | 01 Cái | * |
|  | Đục lòng máng kiểu ALEXANDER hoặc tương đương, ngàm ≥ 8mm, dài 170mm. | 01 Cái | * |
|  | Búa, đường kính đầu búa 20mm (±≤ 3mm), dài 160mm. | 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu BANE-HARTMANN hoặc tương đương, dài 170mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ cắt sườn dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ tuốt sườn quay trái, dài 170mm | 01 cái | * |
|  | Dụng cụ tuốt sườn quay phải, dài 170mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 10 (10 Charr), dài 340mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 11 (11 Charr), dài 340mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 12 (12 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 13 (13 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 15 (15 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 16 (16 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 18 (18 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 19 (19 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 20 (20 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 21 (21 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 22 (22 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 23 (23 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 24 (24 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 25 (25 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 26 (26 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Que thăm niệu đạo số 27 (27 Charr), dài 250mm | 01 cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 77). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 77). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 77). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |