Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | : 06 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) |  | * |
|  | Cán dao mổ nhỏ, số 3 dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ to, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp bông băng kiểu Maier hoặc Gross-Maier hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía,có khóa cài, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, dài 120mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch( hoặc mạch máu), cong, dài 140mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch cong, dài 160mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, dài 180mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc tương đương, cong, dài 200mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp, ngàm hình quả tim hoặc oval, thẳng, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Pean hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc Mayo-Stille hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc Mayo-Stille hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, , dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu Mixter hoặc tương đương, gập góc, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ kiểu O'shaugnessy hoặc tương đương, cong, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini, gập góc, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.5mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 170mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương,loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.5mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu, cong, dài 200mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp cuống thận kiểu Guyon hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 230mm. | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương sườn (hoặc banh tổ chức) kiểu Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, kích thước ngàm 40 x 10mm, dài 210mm. | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Balfour hoặc tương đương, kích thước các chiều tối đa: ≥ 180mm x 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Deaver hoặc tương đương, kích thước lưỡi 40mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Deaver hoặc tương đương, kích thước lưỡi 25mm, dài 360mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Doyen hoặc tương đương, kích thước 60 x 45mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Doyen hoặc tương đương, kích thước 120 x 45mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi 120 x 50mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi 145 x 50mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, lưỡi rộng 30mm, dài 330mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột kiểu Haberer hoặc tương đương, dài 300mm, 2 lưỡi rộng 40mm và 50mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh mạch máu vết thương kiểu Cushing hoặc tương đương, dài 200mm, kích thước lưỡi 10 x 12mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, dài 220mm, loại cong nhẹ | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, dài 220mm, loại cong vừa (cong hơn loại số thứ tự 47) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, dài 220mm, loại cong (cong hơn loại số thứ tự 48) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi thận kiểu Randall hoặc tương đương, dài 220mm, loại cong nhiều (cong hơn loại số thứ tự 49) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Williger hoặc tương đương, cong, đầu rộng 6mm (± ≤ 1.0mm), dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, Bộ 2 cái. | : 01 Bộ | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0 (hoặc chiều rộng ngàm 4.50mm (±≤ 0.5mm)), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục lòng máng kiểu ALEXANDER hoặc tương đương, ngàm rộng ≥ 8mm, dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Búa, đường kính đầu búa 22.0mm, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu BANE-HARTMANN hoặc HARTMANN hoặc tương đương, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ cắt sườn kiểu Giertz-Stille hoặc tương đương, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ tuốt sườn (hoặc róc xương) kiểu Doyen hoặc tương đương, quay trái dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ tuốt sườn (hoặc róc xương) kiểu Doyen hoặc tương đương, quay phải dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm (nong) niệu đạo, cỡ 10 Charr, dài ≥ 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo, cỡ 11 Charr, dài ≥ 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo, cỡ 12 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo, cỡ 13 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo, cỡ 15 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo, cỡ 16 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 18 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 19 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 20 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 21 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 22 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 23 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 24 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 25 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 26 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm( nong) niệu đạo cỡ 27 Charr, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 77). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 77). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 77). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |