Bộ dụng cụ vi phẫu Nam học

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ Titan hoặc thép không rỉ, tròn, dài 155mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng Backhaus, dài 110mm | : 08 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo Supercut hoặc tương đương, thẳng, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Toennis-Adson hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo mạch máu kiểu DIETHRICH hoặc tương đương, gập góc 45°, chiều dài lưỡi ≥ 14 mm, mũi nhọn/ nhọn, dài 180 mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 170 mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp thắt chỉ vi phẫu, thẳng, cán tròn, ngàm rộng ≤ 0.50mm, dài 150mm. | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson (Micro) hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, không mấu, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Micro-Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương loại TC hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương loại TC hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng khoảng 1.5mm, dài 210mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm, dài 210mm, | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu, thẳng, ngàm rộng ≤ 0.50mm, dài 110mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng ≥ 4x5, dài ≤ 200 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Halsted (Mosquito) hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài 120mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 180mm | : 05 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 220mm | : 03 Cái | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, gập góc 90°, ngàm có răng, cán vòng, dài 100mm, ngàm ≥50mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, cán vòng, dài 130mm, ngàm ≥50mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp Bulldog không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, gập góc 45°, ngàm có răng, cán vòng, dài 120mm, ngàm ≥50mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu không chấn thương kiểu Derra-Cooley hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, cong, ngàm có răng, dài 180mm, ngàm ≥80mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái, | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Senn-Miller hoặc tương đương, đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 160mm, | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương mạch máu kiểu Desmarres hoặc tương đương, dài 140mm, kích thước 9 x 9mm (±≤ 1mm) | : 02 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 200mm, lưỡi rộng 12mm (±≤ 1mm) | : 02 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, dễ uốn, dài 200mm, lưỡi rộng 17mm (±≤ 1mm) | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu RIBBON hoặc tương đương uốn được, rộng 25mm, dài 330mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh phẫu thuật kiểu Adson - Baby hoặc tương đương, răng 3x4, răng nhọn, có khớp, dài 160mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu kiểu Castroviejo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, cán dẹt kiểu nhíp, có khóa cài, có răng, dùng cho chỉ 6/0-10/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog Diethrich hoặc tương đương, loại nhỏ, gập góc, dài 50mm, ngàm dài ≥12mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog hoặc tương đương, loại nhỏ, thẳng, dài 35mm, ngàm dài ≥12mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu Bulldog Diethrich hoặc tương đương, loại nhỏ, thẳng, ngàm có khía, dài 55mm, ngàm dài ≥ 18mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương mạch máu kiểu Desmarres hoặc tương đương, kích thước 9 x 9mm (±≤1mm), dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương mạch máu kiểu Desmarres hoặc tương đương, kích thước 9 x 12mm (±≤1mm), dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp mô kiểu Chaput hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (2x3), nhọn, khớp vít, có khoái cài, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu KRAYENBUHL hoặc tương đương, có mấu, dài 180mm, gập góc. | : 01 Cái | * |
|  | Móc (Bull) kiểu KRAYENBUHL hoặc tương đương, không mấu, dài 180mm, gập góc. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 59). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 59). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 59). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |