Dụng cụ phẫu thuật tạo hình

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Dụng cụ phẫu thuật tạo hình | : 02 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước khoảng khoảng, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 90mm | : 10 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, có thước đo, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật, loại chuẩn (Standard), thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Goldman-Fox hoặc tương đương, cong, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu hoặc tương đương Reynolds, cong, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson (Micro) hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm. | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Jansen hoặc tương đương, hình lưỡi lê, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 130mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích (hoặc kẹp động mạch) kiểu Hastled-Mosquito hoặc Crile hoặc tương đương, cong, dài 170mm | : 02 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, đường kính 3mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 9FR ±≤ 1 FR) | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, chiều dài khoảng hoạt động ≥ 100mm, đường kính 5mm (±≤ 1.0mm) (hoặc 15FR ±≤ 1 FR). | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 120mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Crile hai đầu hoặc tương đương, dài 110mm, kích thước 10 x 4mm, 20 x 6mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc tương đương, dài 230mm, kích thước 60 x 25mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 1 răng nhọn, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm (±≤ 1.0 mm), dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 10mm, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, 3x4 răng tù, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Halsey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood (Baby) hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp xoắn chỉ thép loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide) hoặc tương đương, thẳng, có khóa cài, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Williger hoặc tương đương, một đầu, dài 180mm, đầu rộng 6mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Syme hoặc Killian hoặc tương đương, đầu rộng 4mm (±≤ 1mm), dài 190mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương, ngàm cong, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, có thước đánh dấu độ sâu, dài 180mm, đầu rộng 4mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher hoặc tương đương, dài 220mm, kích thước lưỡi 60 x 20mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Williger hoặc tương đương, dài 160mm, đầu rộng 5mm (±≤ 1mm) | : 02 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 40). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 40). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 40). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |