Dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  | * |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |  | * |
|  | Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ | : 01 Bộ |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 90mm | : 04 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Ragnell hoặc tương đương, cong, đầu dẹt, mũi dẹt tù, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Joseph hoặc tương đương, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Reynolds hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson (Micro) hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm (khác kiểu số thứ tự 13) | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Jansen hoặc tương đương, hình lưỡi lê, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Gillies hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 130mm | : 08 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Kilner hoặc tương đương, 1 răng nhọn, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Halsey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Derf hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa, có rãnh dọc, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp lưỡng cực, mũi thẳng, hình lưỡi lê, dài khoảng 180mm, chiều dài sử dụng ≥70mm, ngàm rộng 1mm | : 02 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/2, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 300 x 300x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/2. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 27). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/2, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 27). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/2, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 27). | : 01 Cái | * |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |