Bộ dụng cụ khám nghiệm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 (không bắt buộc áp dụng với mục “Ống đong thể tích thủy tinh ≥ 100mL” và “Ống thổi thủy tinh rỗng có 2 đầu”) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ khám nghiệm | : 01 Bộ |  |
|  | Sai số kích thước ±≤ 10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu 30 mục, 32 chi tiết, cụ thể như sau: |  |  |
|  | Dao khám nghiệm, bằng thép không gỉ hoặc tương đương, có cán cầm, chiều dài lưỡi ≥ 120 mm | : 01 Cái | * |
|  | Dao cắt sụn bằng thép không gỉ hoặc tương đương, chiều dài lưỡi ≥ 50mm | : 01 Cái | * |
|  | Dao mổ kim loại cán liền số # 9 (hoặc dài 180mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dao mổ kim loại cán liền số #6 (hoặc dài 160mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dao mổ kim loại cán liền số #8 (hoặc dài 170mm) | : 01 Cái | * |
|  | Dao mổ kim loại cán liền số #15 hoặc # 14 (hoặc dài 155mm) | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số # 4 (hoặc dài 140mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt ruột (hoặc kéo phẫu thuật), dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt vết mổ, dài 145 mm | : 02 Cái | * |
|  | Đục bằng thép không gỉ hoặc tương đương, lưỡi thẳng, dài 190mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục bằng thép không gỉ hoặc tương đương, lưỡi cong, dài 190mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nỉa phẫu tích, thẳng, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Nỉa phẫu tích, cong, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, có mấu, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, không mấu, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Búa bằng thép không gỉ, dài 240 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương, dài 220 mm | : 01 Cái | * |
|  | Cưa hình cung, dài 390 mm, chiều rộng lưỡi 5 mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Rachitome (dao búa), dài 220 mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống đong thể tích thủy tinh ≥ 100 mL | : 01 Cái | * |
|  | Lưỡi cưa | : 01 Cái | * |
|  | Cào 2 răng nhọn, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Cào 2 răng tù, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm, dài 130 mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống thổi thủy tinh rỗng có 2 đầu | : 02 Cái | * |
|  | Móc mổ 2 đầu, dài ≥100mm | : 01 Cái | * |
|  | Kim khâu | : 01 Cái | * |
|  | Thước đo | : 01 Cái | * |
|  | Banh kiểu SENN-GREEN hoặc LANGENBECK-MANNERFELT MODIF hoặc tương đương, kích thước khoảng từ 10x6mm đến 15x6mm, dài khoảng 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Hộp đựng dụng cụ | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |