Bộ dụng cụ phẫu tích giải phẫu bệnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | - Dung sai về kích thước chiều dài ± ≤10% |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu tích giải phẫu bệnh | : 02 Bộ | * |
|  | Sai số kích thước ± ≤ 10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu 11 mục, 13 chi tiết, cụ thể như sau: |  | * |
|  | Bộ dao cắt có tay cầm các cỡ, bằng kim loại, có ≥ 7 số, chiều dài ≥ 130 mm | : 01 Bộ | * |
|  | Dao cắt sụn, cán kim loại, chiều dài lưỡi ≥ 50 mm hoặc chiều dài của dao 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Dao cắt kiểu Liston hoặc tương đương, cán kim loại, chiều dài lưỡi ≥ 80 mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt vết mổ (hoặc kéo phẫu thuật), dài 145 mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt xương (hoặc kìm cắt xương), dài 230 mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kéo ruột (hoặc kéo phẫu thuật), dài 210 mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp cắt (hoặc kìm cắt), chiều dài 130 mm. | : 02 Cái | * |
|  | Bộ cưa xương, dài 350 mm (có kèm ≥ 02 lưỡi cưa dự phòng) | : 01 Bộ | * |
|  | Vồ (búa) kim loại, dài khoảng 230 mm, đầu búa nặng 300 gram | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương, dài 130 mm (khác loại số thứ tự 07) | : 02 Cái | * |
|  | Thước gấp hoặc thước đo, dài 300 mm | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |